- CAIET DE SARCINI

- LUCRĂRI

Obiectul Lucrari de rapratie si hidroizolare a rosturilor unei portiuni din fațada liceul,  Lucrari de reparatie a acoperisului și a sistemului  de scurgere a apelor pluviale în IPLT Olimp

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Instituția Publică Liceul Teoretic „OLIMP”, mun. Chișinău,

str. Petru Zadnirpu 7/1

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală. Informaţii

Instituția Publică Liceul Teoretic „OLIMP” aflat în sectorul Ciocana, mun. Chișinău la adresa P. Zadnirpu 7/1 planifică Lucrari de rapratie si hidroizolare a rosturilor unei portiuni din fațada liceul,  Lucrari de reparatie a acoperisului și a sistemului  de scurgere a apelor pluviale în IPLT Olimp.

2.  Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea serviciilor de executarea lucrărilor

Documetația de deviz elaborată în baza volumelor și verificată, în conformitate cu actele legislative și a documentației în vigoare. Proiectarea a fost efectuată de către întreprindere autorizată.

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Ofertantul va specifica la depunerea ofertei materialele utilizate pentru realizarea lucrărilor de rapratie si hidroizolare a rosturilor unei portiuni din fațada liceul,  Lucrari de reparatie a acoperisului și a sistemului  de scurgere a apelor pluviale în IPLT Olimp

- Ofertantul va asigura cu echipamentul tehnic necesar pentru realizarea lucrărilor de reparație.

- Cerinţe privind calculul costului/prețului

Valoarea ofertei este calculată conform “Instrucțiunii privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcții, montaj prin metoda de resurse”. Lista cu cantități lucrărilor pentru devizele pe obiect se anexează:

Lotul 1-Lucrari de rapratie si hidroizolare a rosturilor unei portiuni din fatada la IPLT Olimp

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto

Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km.

Reparatia rosturilor pina la 15cm, la fatade din beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism:(H=15m) cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 (L=700m)

Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda.

Lotul 2

Lucrari de reparatie a acoperisului la IPLT Olimp, mun. Chisinau

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Capitolul 1. Demontari

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Capitolul 2. Acoperis

Lucrari de reparatie a sistemului de scurgere a apelor pluviale la IPLT Olimp

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Capitolul 1. Demontari si demolari

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Capitolul 2. Sistem pluvial de scurgere (3 coloane)

- Formularul nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări Capitolul 3. Finisarea suprafetelor PGC

- Remedierea viciilor ascunse și defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

6. Definiţii

Defect – este orice parte a lucrărilor executate incomplet, conform prevederilor contractului.

7. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documentele obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP sunt specificate în Anunțul de participare.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Autoritatea contractantă  IPLT „Olimp”                                             Data:  04 octombrie 2024

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de rapratie si hidroizolare a rosturilor unei portiuni din fatada la IPLT Olimp

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Bloc administrativ cu 4 etaje |  |  |  |
| 1.1.1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 105,0000 |  |
| 1.1.2 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 6,9000 |  |
| 1.1.3 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 6,9000 |  |
| 1.1.4 | RpCJ37A | Reparatia rosturilor pina la 15cm, la fatade din beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism:(H=15m) cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 (L=700m) | m2 | 105,0000 |  |
| 1.1.5 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda. | m2 | 105,0000 |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Bloc administrativ cu 4 etaje |  |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisului la IPLT Olimp, mun. Chisinau

Obiectul: Acoperis (Cab.Informatica, Limba romana, sala sportiva)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 11.1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |  |
| 1.1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri parapet | m | 76,0000 |  |
| 1.2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 312,0000 |  |
| 1.3 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 6,5000 |  |
| 1.4 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 6,5000 |  |
| 1.5 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 6,5000 |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demontari |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |
| 1.6 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 20,0000 |  |
| 1.7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (VR d4 100x100) | kg | 385,4000 |  |
| 1.8 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 194,6000 |  |
| 1.9 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2cm | m2 | 194,6000 |  |
| 1.10 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Geotextil Termo 300 gr/m²) | m2 | 312,0000 |  |
| 1.11 | CE13B adaptat | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe orizontala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-3 buc/m2) | m2 | 194,6000 |  |
| 1.12 | CE13B adaptat | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (Membrana polimerica gr.1,5 mm, pe verticala, accesorii pentru prinderi mecanice (dibluri)-3 buc/m2) | m2 | 117,4000 |  |
| 1.13 | RpCI30B aplicat | Montarea pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu profile de fixare marginale (inclusiv etansarea cu chituri polimerice) | m | 128,0000 |  |
| 1.14 | CE24D aplicat | Montarea scurgerilor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) | buc | 2,0000 |  |
| 1.15 | Pret de piata | Scurgere laterala d-110mm | buc | 2,0000 |  |
| 1.16 | CE22A | Burlan de scurgere din metal zincat dn110 (Cot burlan- 1buc; Cot de capat- 1buc; Cleme-6buc) | m | 24,0000 |  |
| 1.17 | CE23C2 | Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (parapet) | m | 76,0000 |  |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Acoperis |  |  |  |

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrari de reparatie a sistemului de scurgere a apelor pluviale la IPLT Olimp

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 12

| Obiectul: Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demontari si demolari |  |  |
| 1.1.1 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm. | m | 60,0000 |
| 1.1.2 | RpSB05C | Demontarea scurgerilor pentru acoperisuri, cu diametrul de 100 mm. | buc | 3,0000 |
| 1.1.3 | RCsB30K k=1,45 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm. | buc | 17,0000 |
| 1.1.4 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 1,5000 |
| 1.1.5 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto | t | 1,5000 |
| 1.1.6 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 1,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Demontari si demolari |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistem pluvial de scurgere (3 coloane) |  |  |
| 1.1.7 | CE24D aplicat | Montarea scurgerilor pentru acoperisuri din membrane bituminoase, (doar manopera si chit pe baza de bitum filerizat) | buc | 3,0000 |
| 1.1.8 | Pret de piata | Scurgere verticala d-110mm | buc | 3,0000 |
| 1.1.9 | RpCE27A | Parafrunzar la acoperisuri si terase (doar manopera) | buc | 3,0000 |
| 1.1.10 | Pret de piata | Parafrunzar zincat | buc | 3,0000 |
| 1.1.11 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. | m | 100,0000 |
| 1.1.12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (40% pentru fitinguri) | m | 40,0000 |
| 1.1.13 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri din PVC pe zid de caramida. | buc | 50,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistem pluvial de scurgere (3 coloane) |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Finisarea suprafetelor PGC |  |  |
| 1.1.14 | CF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr. 12,5mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: acoperire retele | m2 | 33,9000 |
| 1.1.15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 33,9000 |
| 1.1.16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 33,9000 |
| 1.1.17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 33,9000 |
| 1.1.18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,9000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Finisarea suprafetelor PGC |  |  |