| Lucrari de reparatie captale a spatiilor nelocative a IGSU din str. Gh.Asachi, 69/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Incaperea A3 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 5,2000 |
| 2 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 275,0800 |
| 3 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 95,8000 |
| 4 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 275,0800 |
| 5 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 280,2800 |
| 6 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 9,9000 |
| 7 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri la ferestre si usi, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 9,9000 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri la ferestre si usi | m2 | 9,9000 |
| 9 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele la glafuri la ferestre si usi | m2 | 9,9000 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri la ferestre si usi | m2 | 9,9000 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,9000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 280,2800 |
| 13 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 280,2800 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardoseli |  |  |
| 14 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 | 103,5000 |
| 15 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 62,4400 |
| 16 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 65,3200 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 17 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 102,5000 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Timplarii |  |  |
| 18 | CK03A2 | Usi din lemn stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 17,0100 |
| 19 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8900 |
| 20 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 10,0000 |
| 21 | CK31B | Rafturi de camari, montate pe suport din lemn sau metal, late de 40 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 | 21,6000 |
| 22 | CK32A | Storuri (jaluzele) pentru ferestre din pinze cu suport din aluminiu | m2 | 28,9500 |
| 23 | CL19A | Grilaje metalice gata confectionate: din otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru ferestre | m2 | 13,2000 |
| 24 | CN21A | Vopsitorii la grilaje,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 13,2000 |
| 25 | CE18A | Copertina metalica exterioara din placi policarbonat sau polimetacrilat | m2 | 4,0000 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 0,6000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. GTS - 53, 59, 60 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.5.1. Pereti |  |  |
| 27 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 2,4000 |
| 28 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 53,8000 |
| 29 | CI08A | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) | m2 | 53,8000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.2. Pardoseli |  |  |
| 30 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 24,8000 |
| 31 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 20,8000 |
| 32 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 20,8000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.3. Tavan |  |  |
| 33 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,8000 |
| 34 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,8000 |
| 35 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 20,8000 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,8000 |
| 37 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,8000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,8000 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,8000 |
|  |  | Capitolul 1.1.5.4. Obiecte sanitare |  |  |
| 40 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 41 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,0000 |
| 42 | SC02A | Cabina pentru dus din tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 3,0000 |
| 43 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 44 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 3,0000 |
| 45 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 46 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 47 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 48 | SC15A | Cuier pentru rufarie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
| 49 | SC15A | Porthirtie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Arhiva - 55, 57 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.6.1. Pereti |  |  |
| 50 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 34,8000 |
| 51 | CI08A | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) | m2 | 34,8000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.2. Pardoseli |  |  |
| 52 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 9,5000 |
| 53 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 7,5000 |
| 54 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm | m2 | 7,5000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6.3. Tavan |  |  |
| 55 | CF52B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 7,5000 |
| 56 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 7,5000 |
| 57 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 7,5000 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 59 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 7,5000 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incaperea A2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 62 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 85,8000 |
| 63 | CL21A1 | Protectia muchiilor la elemente din zidarie, cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 33,1000 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,8000 |
| 65 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 85,8000 |
| 66 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri la ferestre si usi, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 3,8700 |
| 67 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri la ferestre si usi, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 3,8700 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele la glafuri la ferestre si usi | m2 | 3,8700 |
| 69 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele la glafuri la ferestre si usi | m2 | 3,8700 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la glafuri la ferestre si usi | m2 | 3,8700 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,8700 |
| 72 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 85,8000 |
| 73 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 85,8000 |
| 74 | CF50A k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 14,1000 |
| 75 | CI08A | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) | m2 | 14,1000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 76 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 5,7600 |
| 77 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm | m2 | 62,6000 |
| 78 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 37,5500 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan |  |  |
| 79 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 58,3000 |
| 80 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor | m2 | 4,3200 |
| 81 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,3200 |
| 82 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 4,3200 |
| 83 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,3200 |
| 84 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 4,3200 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 4,3200 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,3200 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Timplarii |  |  |
| 87 | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 | 45,5600 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Obiecte sanitare |  |  |
| 88 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 89 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 90 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 91 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 92 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 93 | SE59A | Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 94 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 95 | SC15A | Cuier pentru rufarie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 96 | SC15A | Porthirtie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incaperile A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 97 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa | m2 | 17,1300 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 80,5600 |
| 99 | CF50B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 131,2800 |
| 100 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 2,6000 |
| 101 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 175,7000 |
| 102 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: | m2 | -175,7000 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. GTS |  |  |
| 103 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
| 104 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 105 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
| 106 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 107 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 4,0000 |
| 108 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Sistem de electricitate |  |  |
| 109 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3000 |
| 110 | pret de piata | Tub gofrat d20 | m | 100,0000 |
| 111 | Pret de piata | Tub gofrat d16 | m | 200,0000 |
| 112 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 4,0000 |
| 113 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 5,0000 |
| 114 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 7,0000 |
| 115 | Pret de piata | Intrerupator automat VA47-29 10A 3P | buc | 2,0000 |
| 116 | Pret de piata | Intrerupator automat VA47-29 16A 1P | buc | 5,0000 |
| 117 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,5000 |
| 118 | Pret de piata | Cablu VVGnG-5x1,5 | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Ventilare |  |  |
| 119 | VB03A | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 2,0000 |
| 120 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie | buc | 21,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Sistem electricitate |  |  |
| 121 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru cu 3 clape | buc | 2,0000 |
| 122 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru cu 2 clape | buc | 4,0000 |
| 123 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat, racordate la conductori de cupru cu o clapa | buc | 10,0000 |
| 124 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, tripla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 75,0000 |
| 125 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de tavan LED, complet echipate | buc | 40,0000 |
| 126 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x2,5 mm | m | 250,0000 |
| 127 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 3x1,5 mm | m | 100,0000 |
| 128 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 110 mm. | m2 | 15,0000 |
| 129 | VC28A | Ventilator d125 mm | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Sistem de telefonie si internet |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 130 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6,0000 |
| 131 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 132 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5,1U rackmount enclosure | buc | 1,0000 |
| 133 | 08-03-575-1 adoptat | Montare SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 1,0000 |
| 134 | 08-03-575-1 adoptat | Montare Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 4,0000 |
| 135 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 18,1400 |
| 136 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5 cupru | m | 1 496,0000 |
| 137 | pret de piata | Cablu UTP cat. 5 cupru cu cord | m | 318,0000 |
| 138 | 10-06-048-01 | Pozarea cablurilor fibro-optic | 1 km | 0,3180 |
| 139 | Pret de piata | Cablu fibro-optic pentru conexiunea a 3 tehnologii (date, voice, acces control) | m | 318,0000 |
| 140 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | 100 m | 3,0000 |
| 141 | Pret furnizor | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm/ Tub din teava corugata care nu propaga ardere D20 mm | m | 300,0000 |
| 142 | pret de piata | Conectori RJ-45 | buc | 40,0000 |
| 143 | CK33B | Lacata electromecanica de tip DS-K4T108 | buc | 2,0000 |
| 144 | 08-03-575-1 adoptat | Cititor card | buc | 4,0000 |
| 145 | 08-03-575-1 adoptat | Controller compatibil cu softul existent | buc | 4,0000 |
| 146 | 10-08-015-01 | Camere video 4 Mpx de interior | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Utilaj |  |  |
| 147 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, Cloud Router SWITCH 326-4G-2S+RM, with Router OS L5,1U rackmount enclosure | buc | 1,0000 |
| 148 | Pret furnizor | SWITCH, 24 porturi, cu alimentarea echipamentelor Cloud Router SWITCH 328-4P-4S+RM | buc | 1,0000 |
| 149 | Pret furnizor | Wi-Fi Acces Point, wAP ac, RBwAPG-5HacT2Hnd | buc | 4,0000 |
| 150 | Pret de piata | Cititor card | buc | 3,0000 |
| 151 | Pret de piata | Controller compatibil cu softul existent | buc | 4,0000 |
| 152 | Pret de piata | Camere video 4 Mpx de interior | buc | 4,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.