Aprob”

Director interimar al IMSP SCTO

______________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de valoare mică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Obiectul achiziţiilor: Lucrari de reparatie curentă la etajul 1 al secției ,,Asuri și Chirurgie Plastică’’ conform necesităților IMSP SCTO anul 2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie Triaj |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 31,000 |
| 2 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |
| 3 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,000 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,000 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,000 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 31,000 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 31,000 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 9 | RpCP23A apl | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 2,000 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 65,000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 87,000 |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 87,000 |
| 13 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 87,000 |
| 14 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 87,000 |
| 15 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 28,000 |
| 16 | RpCP23A | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din PVC 20x60 | buc | 2,000 |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |
| 17 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 31,000 |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 31,000 |
| 19 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 31,000 |
| 20 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 31,000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 31,000 |
| 22 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 31,000 |
| 23 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical ), la pardoseli Pardoseli din PVC omogen antibacterial conductiv, profil ridicare la perete din omogen antibacterial | m2 | 36,000 |
|  |  | 1.4. Apa si canalizare |  |  |
| 24 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 6,000 |
| 25 | RpSC04A | Demontarea unui boiler inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
| 26 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda | buc | 2,000 |
| 27 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,000 |
| 28 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 1,000 |
| 29 | RpSA19B | Montarea tevii din polipropilena imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 28,000 |
| 30 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 18,000 |
| 31 | RpSB10C | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |
| 32 | RpSB11B | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
| 33 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 34 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 6,000 |
| 35 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator pentru vase, din inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,000 |
| 36 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 37 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 38 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, a (Boiler 80 l) | buc | 1,000 |
| 39 | RpSB25E | Montarea sifonului de pardoseala din inox simplu, avind diametrul de 100 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Incalzire |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 6,600 |
| 41 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 16,000 |
| 42 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 8,000 |
| 43 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 2,000 |
| 44 | IC38B | Piesa de racordare (cot, mufa, teu) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,000 |
| 45 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 6,000 |
| 46 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,000 |
| 47 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 2,000 |
| 48 | ID07B | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 2,000 |
| 49 | IC50A | Racord olandez ,avind diametrul de 25 mm | buc | 4,000 |
| 50 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 32,000 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (Cot) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 7,000 |
| 52 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 53 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63 mm), cu 3 imbinari, din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 4,000 |
| 54 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 55 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii,cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 56 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor de incalzire centrala , montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 12,000 |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate . Triaj |  |  |
| 57 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 6,000 |
| 58 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 14,000 |
| 59 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 15,000 |
| 60 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 1,000 |
| 61 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 1,000 |
| 62 | RpEG01A | Montarea tablourilor electrice cu 24 moduli | buc | 1,000 |
| 63 | RpEE09C | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A | buc | 2,000 |
| 64 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32 A | buc | 4,000 |
| 65 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 16 A, | buc | 10,000 |
| 66 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la 10 A, | buc | 6,000 |
| 67 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare,racordate la conductori de cupru sau aluminiu, pina la BA47 29/3/20A | buc | 2,000 |
| 68 | RpEE09B | Montarea intrerupatoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, UZO -25 Am | buc | 1,000 |
| 69 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led | buc | 12,000 |
| 70 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat bactericide, cu doua lampi, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 2,000 |
| 71 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 192,000 |
| 72 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 180,000 |
| 73 | RpED11D | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilo montate aparent, avind sectiunea de 5x6 mmp VVGng | m | 3,000 |
| 74 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 372,000 |
|  |  | 3. Lucrari de reparatie Hol |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 76 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 10,500 |
| 77 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,500 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 10,500 |
| 79 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 10,500 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 98,000 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 98,000 |
|  |  | 3.2. Pereti |  |  |
| 82 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta ceramica | m2 | 11,000 |
| 83 | RpCK42E | Desfacerea Lambriului din lemn la pereti | m | 68,000 |
| 84 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 25,000 |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 25,000 |
| 86 | RpCJ04C | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 25,000 |
| 87 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,000 |
| 89 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,000 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 49,000 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 380,000 |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 380,000 |
| 94 | RpCK09D | Briu de protectie din pfl grosime si 20 cm latime, montat pe pereti | m | 68,000 |
|  |  | 3.3. Incalzire |  |  |
| 95 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 13,200 |
| 96 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant a caloriferului | m2 | 13,200 |
| 97 | CN23G | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer | m2 | 13,200 |
| 98 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv (teava instalatie incalzire) | m | 20,000 |
| 99 | IC36B | Teava din polipropilena, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 12,000 |
| 100 | IC38B | Piesa de racordare (cot, teu, mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 5,000 |
| 101 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor din material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 4,000 |
|  |  | 3.4. Timplarii |  |  |
| 102 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 37,200 |
| 103 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 17,300 |
| 104 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu framuga, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 19,900 |
| 105 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu la pragul usii | m | 15,000 |
|  |  | 3.5. Glafuri |  |  |
| 106 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 146,000 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 37,000 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri) | m2 | 37,000 |
| 109 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 110,000 |
| 110 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,000 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 37,000 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 37,000 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 37,000 |
|  |  | 4. Lucrari de electricitate Hol |  |  |
| 114 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : intrerupatoare si priza bipolara cu fise | buc | 8,000 |
| 115 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 16,000 |
| 116 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla | buc | 15,000 |
| 117 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu | buc | 3,000 |
| 118 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 4,000 |
| 119 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip (2x36) led | buc | 12,000 |
| 120 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - cu inscriptia "Exit" | buc | 3,000 |
| 121 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon , complet echipate | buc | 6,000 |
| 122 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x1.5 VVGng mmp | m | 50,000 |
| 123 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, avind sectiunea de 3x2,5 mmp VVGng mmp | m | 50,000 |
| 124 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat du diametrul 20 mm, montate aparent fixate direct pe ziduri | m | 100,000 |

Semnăturile membrilor Grupului de lucru:

- Tulbure Vasile- președintele grupului de lucru, șef secție ,,Ortopedie și Traumatologie’’.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă secției ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Borodachi Natalia - membru, asistentă medicală şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă șefă.