	Reparatie curenta de labolator, etajul 3, a Spitalului municipal de ftiziopneumologie, str.Grenoble,147, mun.Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Solutii arhitecturale (58/12-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn

	m2
	
	41,600



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	8,7360

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	8,7360

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din metal

	m2
	
	2,050



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	0,4305

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	0,4305

	3
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontarea gratar din metal (7,40 m2)

	kg
	
	111,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,2200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,2200

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,0888

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,1110

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,3330

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,5550

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea vitraliu din lemn

	m2
	
	7,400



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	1,5540

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	1,5540

	5
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de ferastra din lemn

	m2
	
	29,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	6,0900

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	6,0900

	6
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontarea pervazului din beton

	m3
	
	0,270



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	0,5670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	0,3564

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	0,0135

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	0,0783

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	0,0783

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	0,0405

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan

	m2
	
	286,220



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	34,3464

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	42,9330

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	14,3110

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	2,8622

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat-varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti

	m2
	
	427,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	51,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	64,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	21,3500

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	4,2700

	9
	RpCM33A
	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica / Demontare placi ceramice de pe pereti

	m2
	
	238,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	190,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	190,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	0,7140

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	3,5700

	10
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum

	m2
	
	61,450



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	14,1335

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	14,1335

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	1,8435

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,8435

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,8435

	11
	RpCK42C
	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc / Demontarea pardoselelor din ceramica

	m2
	
	149,460



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900
	58,2894

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900
	58,2894

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	7,4730

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0500
	7,4730

	12
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din pereti

	m3
	
	0,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,1350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	0,5250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,0360

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,0240

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,0960

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,0960

	13
	RpVA35B
	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  700 - 1600 mm / Demontarea tevii pentru ventilare

	m2
	
	7,200



	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,6400
	4,6080

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0080
	0,0576

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300
	0,2160

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	0,2160

	14
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	14,720



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	19,4304

	15
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	14,720



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	6,6240

	16
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	14,720



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	2,6790

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)



	17
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	13,600



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	27,2000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	6,8000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,8560

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	17,1360

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,8560

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	6,8000

	18
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	1,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	0,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	1,4400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	0,4800

	19
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,6600

	20
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	3,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	0,9900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	0,9900

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0030

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0180

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,0300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0450

	21
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	3,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,6000

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	3,0000

	22
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	31,100



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	5,9090

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3110

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,3110

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,3110

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	31,1000

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,1555

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,2488

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,4665

	23
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,031



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,2257

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,3720

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,1860

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0260

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,0930

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0465

	24
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,008



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,0857

	
	2662102701998
	Placi de ipsos hidrofob
	m2
	101,2000
	0,8096

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,1440

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0006

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,0156

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)
	

	3. Finisari pardosea



	3.1. Incaperea 1,3



	25
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog

	m2
	
	75,310



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,2593

	
	241658610530160
	Grund "TUFFUHGPUHT"
	kg
	0,1500
	11,2965

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,7655

	26
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm

	m2
	
	75,310



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	196,5591

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	21,8399

	
	2661112800726
	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm
	m2
	1,0300
	77,5693

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	305,0055

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	22,5930

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 506,2000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	67,7790

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	3,3890

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,9037

	27
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	46,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	13,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	4,6000

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	49,2660

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	16,9050

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	289,8000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	4,8300

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	13,8000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	2,3000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,0460

	28
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	46,000



	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	46,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 1,3
	

	3.2. Incaperea 2,4,12,13



	29
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund "TUFFUHGPUHT" sau analog

	m2
	
	34,380



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0314

	
	241658610530160
	Grund "TUFFUHGPUHT"
	kg
	0,1500
	5,1570

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7190

	30
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	34,380



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	20,6280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,4380

	
	266410210201161
	Mortar ciment 15 Mpa
	m3
	0,0330
	1,1345

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,3438

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	1,0314

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,4126

	31
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	34,380



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0314

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	5,1570

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7190

	32
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm

	m2
	
	34,380



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	89,7318

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	9,9702

	
	2661112800726
	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm
	m2
	1,0300
	35,4114

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	139,2390

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	10,3140

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	687,6000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	30,9420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	1,5471

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,4126

	33
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	50,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	15,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,0000

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	53,5500

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	18,3750

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	315,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	5,2500

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	15,0000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	2,5000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,0500

	34
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	50,000



	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	50,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 2,4,12,13
	

	3.3. Incaperea 5...11



	35
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=50 mm

	m3
	
	9,873



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	38,0110

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	6,4174

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	10,2210

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,9972

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	2,4682

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	3,9492

	36
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	197,460



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	118,4760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	19,7460

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0330
	6,5162

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	1,9746

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	5,9238

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	2,3695

	37
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare "Ceresit CN69": grosime 10mm

	m2
	
	197,460



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	46,2056

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	15,3000
	3 036,2437

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	17,8603

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	0,7938

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	8,2933

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,9746

	38
	CG56A1
	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: / k=5 pentru grosimea stratului de 5 mm

	m2
	
	-197,460



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0230
	-22,7079

	
	26531021008193
	Amestec "Ceresit CN69"
	kg
	1,5300
	-1 518,1218

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	-0,9922

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0040
	-3,9492

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	-0,9873

	39
	CG49A
	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli / Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic (Bfl-S1) de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2-2,5mm, clasa de antialunecare R9-R10, consum clei uzin ke 2000 S - 0.45kg/m2,se modifica profil pvc pervaz pardoseala in Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2mm b=100 mm,consum materiale noi:Profil de racordare din PVC R=30 mm 0,7 ml/m2

	m2
	
	197,460



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	2,0000
	394,9200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,1900
	234,9774

	
	2430226101025
	Grund (Uni - Grund)
	kg
	0,1500
	29,7671

	
	2462106100006133
	Clei uzin ke 2000 S
	kg
	0,4500
	89,3013

	
	2462106110432
	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm
	kg
	5,2500
	1 041,8483

	
	2710503808004
	Fir de sudare
	m
	1,0200
	202,4162

	
	6001330
	Profil de racordare din PVC R=30 mm 
	m
	0,7000
	138,9131

	
	2462106100007
	Clei neopren pentru plinte
	m
	0,1500
	29,7671

	
	2521106718386133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm b=100 mm
	m
	0,9800
	194,4784

	
	2523116716346133
	Linoleum gamogen KLAS-43:antibactericid antistatic de tip "Tarkett" grup-T gr.=2,2mm
	m2
	1,0500
	208,3697

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0015
	0,2977

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	1,9746

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0120
	2,3695

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,2000
	39,4920

	40
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plasticc (aplicativ)/Profil PJ40 de jonctiune

	m
	
	137,860



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	11,0288

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	1,3786

	
	252110671839360
	Profil PJ40 de jonctiune
	m
	1,0000
	137,8600

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	827,1600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,3786

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 5...11
	

	3.4. Incaperea 14,15



	41
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Cimentoplast gr.=40 mm

	m3
	
	0,163



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	0,6276

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,1060

	
	2663102100041
	Cimentoplast 
	m3
	1,0250
	0,1687

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,0165

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,0408

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,0652

	42
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	4,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,4420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4070

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0330
	0,1343

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0407

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1221

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0488

	43
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa ,  se adauga sau se scade / se exclude: ciment si nisip; k=4 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm

	m2
	
	4,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	0,4070

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,0814

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0055
	0,0895

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0326

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0488

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0244

	44
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	4,070



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,1628

	
	2413317346000114
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	1,2210

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0041

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0012

	45
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	4,070



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	0,6512

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	12,2100

	
	268213260162103
	Membrana bituminoasa polimerica
	m2
	1,1000
	8,9540

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	2,4420

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,0041

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	8,1400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,0138

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,0895

	46
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude: ciment si nisip

	m2
	
	4,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	2,4420

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4070

	
	26641021020179
	Mortar 15MPa
	m3
	0,0330
	0,1343

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,0407

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,1221

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,0488

	47
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm

	m2
	
	4,070



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	10,6227

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	1,1803

	
	2661112800726
	Placi gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr.=10mm
	m2
	1,0300
	4,1921

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	16,4835

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	1,2210

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	81,4000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	3,6630

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,1832

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,0488

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 14,15
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	4. Finisari tavan



	4.1. Tip A



	48
	CK29F
	Tavane suspendate din panouri prefabricate medicale din fibra sticla RAL-Alb - Clasa de absorbtie acustica A, Acoperire Akutex TH si margine amorsata, conform standardului IAC - Indoor Air  Control, clasa de rezistenta la foc EN 13510-1 - antiinflamant, rezistenta la umeditate clasa C, 95%, rezistenta chimica inalta conform standardului ISO 11998, rezistenta la inmultirea bacteriilor conform standardului ISO 846 A si ISO 846 C,  inclusiv sistemul-grila

	m2
	
	261,420



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	39,2130

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	535,9110

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	1 045,6800

	
	27321036461548
	Panouri medicale din fibra sticla RAL-Alb cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	274,4910

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	3,9213

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip A
	

	4.2. Tip B



	49
	СF59D
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 mm hidrofug cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie

	m2
	
	18,470



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,9100
	35,2777

	
	266210270100051
	Placi ghips-carton hidrofug gr.=12,5 mm
	m2
	1,0500
	19,4905

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,9190
	17,0588

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	40,8372

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	43,6215

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,7575
	14,0610

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,2710
	5,0304

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	1,6242

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,6500
	30,6279

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	16,1900
	300,5244

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046
	0,0850

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0475
	0,8773

	50
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	18,470



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,5541

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,7705

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,9235

	51
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	18,470



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	16,6230

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,6940

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	38,9680

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0369

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0369

	52
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Supraton LUX sau analog

	m2
	
	18,470



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,5541

	
	241658610530345
	Supraton LUX
	kg
	0,1500
	2,7705

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,9235

	53
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	18,470



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	10,1585

	
	24301161038090
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	7,3880

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,1082

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	9,2350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,9235

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0369

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip B
	

	4.3. Tip C



	54
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	25,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7599

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	3,7995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2665

	55
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	25,330



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	38,7549

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	180,8562

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,1013

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,0011

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	0,4939

	56
	CF53B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) / k=5 la manopera, k=15 materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 20 mm

	m2
	
	25,330



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	39,2615

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	543,3285

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,3800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,5198

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	6,0792

	57
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	25,330



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	5,0660

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	27,8630

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	3,7995

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0076

	58
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	25,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7599

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,7995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2665

	59
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	25,330



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	11,3985

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,5330

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	26,7206

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0253

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0253

	60
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	25,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7599

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	3,7995

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,2665

	61
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	25,330



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	13,9315

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	10,1320

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,5198

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	12,6650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,2665

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0507

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip C
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	5. Finisari pereti



	5.1. Tip 1



	62
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund antimucegai

	m2
	
	6,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,1800

	
	2416586105364
	Grund antimucegai
	kg
	0,1500
	0,9000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,3000

	63
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107 sau analog - 2,0 kg/m2

	m2
	
	6,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,2400

	
	23203226000366
	Mortar hidroizolant Sika TopSeal-107
	kg
	2,0000
	12,0000

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	2,0400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,0060

	64
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	712,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,3600

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	106,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	35,6000

	65
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	712,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	391,6000

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	747,6000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	1 530,8000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	24,9200

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	10,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	3,5600

	66
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	712,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	996,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	213,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	7 476,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	21,3600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	4,9840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	2,8480

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	5,6960

	67
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=8 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 60 mm

	m2
	
	712,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	71,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	21,3600

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	34,1760

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	5,6960

	68
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	712,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,3600

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	106,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	35,6000

	69
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	712,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	142,4000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	783,2000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	106,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,2136

	70
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	712,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	868,6400

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	5 083,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	2,8480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	56,2480

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	11,3920

	71
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 3 mm

	m2
	
	-712,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	-170,8800

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	1,4300
	-2 036,3200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	-1,4240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	-22,7840

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	-4,2720

	72
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	712,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,3600

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	106,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	35,6000

	73
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	712,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	320,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	71,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	751,0888

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,7120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,7120

	74
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	712,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	21,3600

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	106,8000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	35,6000

	75
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	712,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	391,6000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	284,8000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	42,7200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	356,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	35,6000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,4240

	76
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	21,360



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	1,4952

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	21,7872

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	5.2. Tip 2



	77
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	35,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,0500

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	5,2500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,7500

	78
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	35,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	19,2500

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	36,7500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	75,2500

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,2250

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,5250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,1750

	79
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	35,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	49,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	10,5000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	367,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,2450

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,1400

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,2800

	80
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=6 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50 mm

	m2
	
	35,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	3,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	1,0500

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	1,2600

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,2100

	81
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	35,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	57,7500

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	36,0570

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	130,7950

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	16,6145

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	707,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,0707

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,4200

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,3500

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	5.3. Protectie pereti



	82
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil (conform plansei 10 din 58/12-25-SA)

	m
	
	58,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	18,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	4,6400

	
	27431235490225
	Element de protectie pereti din profil de aluminiu extrudat acoperit cu profil din vinil
	m
	1,0000
	58,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	232,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,5800

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Protectie pereti
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	6. Tamplarii



	6.1. Usi



	83
	CK12A
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica п.а.ДС 19-9ГТ ГОСТ 24698-81 din partea coridorului MDF, U1 900x2280(h) - 1 buc

	m2
	
	2,052



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,5400
	7,2641

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	0,8208

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,3899

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	0,5540

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	2,0520

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2800
	0,5746

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1400
	0,2873

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4000
	2,8728

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050
	0,0103

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	1,0260

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7000
	1,4364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0021

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,0410

	84
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk cu fereastra 800x660(h); U2 1200x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	2,400



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	1,9440

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2400

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	9,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,3200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,4632

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,4400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0480

	85
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U3 1100x2000(h) - 4 buc

	m2
	
	8,800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	7,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8800

	
	28121063060587
	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL
	m2
	1,0000
	8,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	35,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	4,4000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,5400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	5,2800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	8,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1760

	86
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U4st. 1100x2000(h) - 4 buc

	m2
	
	8,800



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	7,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,8800

	
	28121063060587
	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL
	m2
	1,0000
	8,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	35,2000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	4,4000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,5400

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	5,2800

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	8,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1760

	87
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL sau analog; U5st. 950x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,900



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,6150

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,1900

	
	28121063060587
	Usa medicala HPL fara falt, Toc Reglabil din Otel DoorMed HPL-OL
	m2
	1,0000
	1,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	7,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,9500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3325

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,1400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0380

	88
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U6 800x2000(h) - 2 buc

	m2
	
	3,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	2,3360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,2560

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,6000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,5600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,9200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0640

	89
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U7 1500x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	3,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	2,4300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3000

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	3,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	12,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,6500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,5790

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	90
	CK25D
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa dubla din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U7 1860x2300(h) - 1 buc

	m2
	
	4,278



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8100
	3,4652

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4278

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	4,2780

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	17,1120

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	2,3529

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,8257

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,5668

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,2780

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0856

	91
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U9 650x2000(h) - 5 buc

	m2
	
	6,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	4,7450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,5200

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	26,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	3,2500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,1375

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,9000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1300

	92
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U10st. 650x2000(h) - 5 buc

	m2
	
	6,500



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	4,7450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,5200

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	6,5000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	26,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	3,2500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	1,1375

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,9000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	6,5000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1300

	93
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U11st. 900x900(h) - 1 buc

	m2
	
	0,810



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	0,5913

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,0648

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	0,8100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	3,2400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,4050

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,1418

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,4860

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	0,8100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0162

	94
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U12 600x2000(h) - 2 buc

	m2
	
	2,400



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,7520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1920

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,4000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	9,6000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,2000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,4200

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,4400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0480

	95
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk, cu gratar tip MBM475x80 (525x130); U13st. 600x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	1,200



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	0,8760

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,0960

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,2000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,8000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,6000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,2100

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,7200

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0240

	96
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; U14 1000x2000(h) - 1 buc

	m2
	
	2,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1600

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	2,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	8,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,0000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,3500

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,2000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	6.2. Vitraje



	97
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk cu usa U7; V1 3040x2430(h) - 1 buc

	m2
	
	7,387



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	4,8016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,3694

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	7,3870

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,0739

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	0,8864

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	2,5854

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,0369

	98
	CK11C
	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Vitraliu din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk cu usa U14st.; V2 4040x2430(h) - 1 buc

	m2
	
	9,817



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6500
	6,3810

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,4908

	
	2523146720300
	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate
	m2
	1,0000
	9,8170

	
	26811260014721
	Ulei pentru accesorii metalice
	kg
	0,0100
	0,0982

	
	2430226102111
	Chit ROMALCHIT 
	kg
	0,1200
	1,1780

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,3500
	3,4360

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0050
	0,0491

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Vitraje
	

	6.3. Ferestre



	99
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F1 5560x1800(h) - 1 buc

	m2
	
	10,008



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	5,1041

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,5004

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	10,0080

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	30,0240

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	1,6513

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	1,2310

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	4,0032

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	7,0056

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2002

	100
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F2 2680x1800(h) - 3 buc

	m2
	
	14,472



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	7,3807

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,7236

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	14,4720

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	43,4160

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	2,3879

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	1,7801

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	5,7888

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	10,1304

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2894

	101
	CK23C
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5  mp / Fereastra din PVC cu 5 camere. Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt, conductibilitatea K=1,6 Vt/mk; F3 2550x1800(h) - 1 buc

	m2
	
	4,590



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,5100
	2,3409

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	0,2295

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	4,5900

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	13,7700

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,1650
	0,7574

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1230
	0,5646

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	1,8360

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,7000
	3,2130

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0918

	102
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm

	m
	
	16,140



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	1,2912

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,1614

	
	252110671839325076
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	16,1400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	96,8400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1614

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	6.4. Alte lucrari



	103
	CL19A
	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane / Grilaj metalic cu usa 1,5x2,0(h), Gr-1 3,04x2,43(h) - 1 buc

	m2
	
	7,387



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,5000
	11,0805

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,7387

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0250
	0,1847

	
	2873136306000
	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel
	m2
	1,0000
	7,3870

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0500
	0,3694

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0800
	0,5910

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0700
	0,5171

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,0000
	7,3870

	104
	CN21B
	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul

	m2
	
	7,387



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,0000
	7,3870

	
	2430226100700
	Grund  alchidic
	kg
	0,0800
	0,5910

	
	2430226109444
	Diluant alchidic   D.005-12 NI 1708-61 A1
	kg
	0,1000
	0,7387

	
	2430226102197
	Chit pe baza de rasini alchidice
	kg
	0,0300
	0,2216

	
	2430116104160
	Email alchidic
	kg
	0,0700
	0,5171

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,1000
	0,7387

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,3694

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	0,7387

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Alte lucrari
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	7. Finisari glafuri exterioare



	105
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	30,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	15,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	9,9000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	38,7000

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,0420

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	0,2580

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,0660

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0450

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,0450

	106
	IzF55E
	Termoizolarea  exterioara glafurilorr a cladirilor  cu tencuieli  fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),  suprafata  peretilor  neteda: cu placi  ignifugate din vata minerala / Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3

	m2
	
	10,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	2,3940
	23,9400

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,5290
	5,2900

	
	2462106110545
	Adeziv "Ideal Universal"
	kg
	4,0000
	40,4000

	
	2462106110547
	Adeziv "Ideal Fasad"
	kg
	5,0000
	50,5000

	
	2521302602909187
	Vata minerala gr.=30 mm л=135 kg/m3
	m2
	1,0700
	10,8070

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,2700
	12,8270

	
	2874136313400
	Diblu din material plastic
	buc
	8,0000
	80,8000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0250
	0,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0034
	0,0340

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,3000
	3,0000

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0210
	0,2100

	107
	CF50B
	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./Compozitie adeziva

	m2
	
	10,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	12,2000

	
	2653102100831188
	Compozitie adeziva pentru fatada
	kg
	7,1400
	71,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	0,7900

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,1600

	108
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,3000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	1,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	0,5000

	109
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea siliconica pentru vopsirea fatadelor,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	10,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	5,5000

	
	2430116103800314
	Vopsea  siliconica pt fatade
	kg
	0,4000
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	0,6000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	5,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	0,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0200

	110
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,300



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,0210

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,3060

	111
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=350 mm

	m
	
	14,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	4,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	1,1200

	
	274312354902692
	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=350 mm
	m
	1,0000
	14,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	56,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,1400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri exterioare
	

	8. Finisari glafuri interioare



	112
	RpCJ06C
	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

	m
	
	423,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100
	215,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300
	139,5900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900
	545,6700

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014
	0,5922

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086
	3,6378

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0022
	0,9306

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,6345

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015
	0,6345

	113
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	423,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	423,0000

	114
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	26,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	38,6360

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	7,8000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	379,8600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,2912

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,0540

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,7696

	115
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	26,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,9000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3000

	116
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	26,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	23,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	5,2000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	54,8548

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0520

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0520

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	26,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,7800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	3,9000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,3000

	118
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	26,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	14,3000

	
	2430116103800335
	Vopsea latex mata de calitate superioara
	kg
	0,4000
	10,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,5600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	13,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,3000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0520

	119
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,780



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,0546

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,7956

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	9. Box HPL



	120
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox

	m2
	
	5,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	6,2500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,4000

	
	2030112951000
	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox
	m2
	1,0000
	5,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	15,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	1,0500

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,3650

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	2,5000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	2,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Box HPL
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


