Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații  la LT „Dacia”; Gimnaziu „Steliana Grama”; CCC„Ghiocel”; LT „Ștefan Vodă”; Gimnaziu „Viorel Găină”; Complexului educational Scoala-Gradinita din s. Cruzesti subordonate DETS sectorul Ciocana.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală Lucrări de reparații  la LT „Dacia”; Gimnaziu „Steliana Grama”; CCC„Ghiocel”; LT „Ștefan Vodă”; Gimnaziu „Viorel Găină”; Complexului educational Scoala-Gradinita din s. Cruzesti subordonate DETS sectorul Ciocana.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "09" martie 2022

| Lucrari de reparatie in cadrul Liceului "Dacia" din str. P. Zadnipru 16/4, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-23

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Cabinet 201 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 12,381 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 7,275 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 7,275 |
| 4 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,430 |
| 5 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,430 |
| 6 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,430 |
|  |  | Capitolul 1.2. Ferestre |  |  |
| 7 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2 | 12,381 |
| 8 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 9 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 7,275 |
| 10 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 7,275 |
|  |  | Capitolul 1.3. Glafuri interioare |  |  |
| 11 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,815 |
| 12 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,815 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,815 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,815 |
|  |  | Capitolul 1.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 15 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 21,150 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,110 |
| 17 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,110 |
|  |  | Capitolul 2. Cabinet 301 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Demolari |  |  |
| 18 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 12,381 |
| 19 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 7,275 |
| 20 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 7,275 |
| 21 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,430 |
| 22 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,430 |
| 23 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,430 |
|  |  | Capitolul 2.2. Ferestre |  |  |
| 24 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 1buc; F2 5025x1750h - 1buc | m2 | 12,381 |
| 25 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 26 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 7,275 |
| 27 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 7,275 |
|  |  | Capitolul 2.3. Glafuri interioare |  |  |
| 28 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,815 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,815 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,815 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,815 |
|  |  | Capitolul 2.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 32 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 21,150 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,110 |
| 34 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,110 |
|  |  | Capitolul 3. Cabinet 302 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Demolari |  |  |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,763 |
| 36 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 37 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 38 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 |
| 39 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 |
|  |  | Capitolul 3.2. Ferestre |  |  |
| 41 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,763 |
| 42 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 43 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 3.3. Glafuri interioare |  |  |
| 45 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 3.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 49 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 50 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 51 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 4. Cabinet 402 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Demolari |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,763 |
| 53 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 54 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 55 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 |
| 56 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 |
| 57 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 |
|  |  | Capitolul 4.2. Ferestre |  |  |
| 58 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,763 |
| 59 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 60 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 4.3. Glafuri interioare |  |  |
| 62 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 4.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 68 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 5. Cabinet 416 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Demolari |  |  |
| 69 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,763 |
| 70 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 71 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 72 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,380 |
| 73 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,380 |
| 74 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,380 |
|  |  | Capitolul 5.2. Ferestre |  |  |
| 75 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F1 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,763 |
| 76 |  | Plasa anti-insecte 700x1250h - 3buc | m2 | 2,625 |
| 77 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 78 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 5.3. Glafuri interioare |  |  |
| 79 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 82 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 5.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 83 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 84 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 85 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 6. Cabinet 215 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Demolari |  |  |
| 86 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 87 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 88 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 89 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 90 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 91 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 6.2. Ferestre |  |  |
| 92 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 93 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 94 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 95 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 6.3. Glafuri interioare |  |  |
| 96 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 97 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 99 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 6.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 100 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 101 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 102 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 7. Cabinet 214 |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Demolari |  |  |
| 103 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 104 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 105 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 106 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 107 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 108 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 7.2. Ferestre |  |  |
| 109 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 110 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 111 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 112 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 7.3. Glafuri interioare |  |  |
| 113 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 7.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 117 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 119 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 8. Biblioteca |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Demolari |  |  |
| 120 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,770 |
| 121 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 122 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 123 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,375 |
| 124 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,375 |
| 125 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,375 |
|  |  | Capitolul 8.2. Ferestre |  |  |
| 126 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,770 |
| 127 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc | m2 | 3,675 |
| 128 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 129 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 8.3. Glafuri interioare |  |  |
| 130 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 8.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 134 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 135 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 136 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 9. Cabinet 407 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Demolari |  |  |
| 137 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 138 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 139 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 140 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 141 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 142 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 9.2. Ferestre |  |  |
| 143 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 144 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 145 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 146 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 9.3. Glafuri interioare |  |  |
| 147 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 9.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 151 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 152 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 153 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 10. Cabinet 405 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Demolari |  |  |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 155 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 156 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 157 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 158 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 159 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 10.2. Ferestre |  |  |
| 160 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 161 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 162 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 163 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 10.3. Glafuri interioare |  |  |
| 164 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 165 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 166 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 167 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 10.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 168 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 169 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 170 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 11. Cantina |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Demolari |  |  |
| 171 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,625 |
| 172 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,600 |
| 173 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,600 |
| 174 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 |
| 175 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 176 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 11.2. Ferestre |  |  |
| 177 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2 | 2,625 |
| 178 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 179 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 180 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 11.3. Glafuri interioare |  |  |
| 181 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 |
| 182 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 184 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 11.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 185 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 |
| 186 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 |
| 187 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 12. Cabinet medical |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Demolari |  |  |
| 188 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,625 |
| 189 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,600 |
| 190 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,600 |
| 191 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 |
| 192 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 193 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 12.2. Ferestre |  |  |
| 194 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2 | 2,625 |
| 195 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 196 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 197 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 12.3. Glafuri interioare |  |  |
| 198 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 201 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 202 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 |
| 203 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 |
| 204 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 13. Cabinet stomatologic |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Demolari |  |  |
| 205 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 2,625 |
| 206 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 1,600 |
| 207 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 1,600 |
| 208 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,100 |
| 209 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,100 |
| 210 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 13.2. Ferestre |  |  |
| 211 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F4 1500x1750h - 1buc | m2 | 2,625 |
| 212 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 213 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 1,600 |
| 214 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 1,600 |
|  |  | Capitolul 13.3. Glafuri interioare |  |  |
| 215 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,000 |
| 216 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,000 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,000 |
|  |  | Capitolul 13.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 219 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 6,500 |
| 220 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,750 |
| 221 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,750 |
|  |  | Capitolul 14. Cabinet 411 |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Demolari |  |  |
| 222 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 223 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 224 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 225 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre | kg | 12,300 |
| 226 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 227 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 228 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 14.2. Ferestre |  |  |
| 229 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 230 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 231 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 232 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 14.3. Glafuri interioare |  |  |
| 233 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 234 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 14.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 237 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 238 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 239 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 15. Cabinet 313 |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Demolari |  |  |
| 240 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 10,770 |
| 241 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 6,450 |
| 242 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 6,450 |
| 243 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,375 |
| 244 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,375 |
| 245 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,375 |
|  |  | Capitolul 15.2. Ferestre |  |  |
| 246 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 3buc | m2 | 10,770 |
| 247 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 3buc | m2 | 3,675 |
| 248 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 6,450 |
| 249 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 6,450 |
|  |  | Capitolul 15.3. Glafuri interioare |  |  |
| 250 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 3,330 |
| 251 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 252 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,330 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,330 |
|  |  | Capitolul 15.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 254 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 22,800 |
| 255 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2,500 |
| 256 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 2,500 |
|  |  | Capitolul 16. Paza |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Demolari |  |  |
| 257 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 258 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 259 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 260 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara | kg | 43,100 |
| 261 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 262 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 263 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 16.2. Ferestre |  |  |
| 264 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 265 | CL26A | Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior | kg | 43,100 |
| 266 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 267 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 268 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 16.3. Glafuri interioare |  |  |
| 269 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 272 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 16.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 273 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 274 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 275 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 17. Cabinet 412 |  |  |
|  |  | Capitolul 17.1. Demolari |  |  |
| 276 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 277 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 278 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 279 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 280 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 281 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 17.2. Ferestre |  |  |
| 282 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 283 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 284 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 285 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 17.3. Glafuri interioare |  |  |
| 286 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 287 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 288 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 289 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 17.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 290 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 291 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 292 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 18. Cabinet 106 |  |  |
|  |  | Capitolul 18.1. Demolari |  |  |
| 293 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 294 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 295 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 296 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 297 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 298 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 18.2. Ferestre |  |  |
| 299 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 300 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 301 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 302 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 18.3. Glafuri interioare |  |  |
| 303 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 304 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 306 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 18.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 307 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 308 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 309 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 19. Cabinet 414 |  |  |
|  |  | Capitolul 19.1. Demolari |  |  |
| 310 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 311 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 312 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 313 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 314 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 315 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 19.2. Ferestre |  |  |
| 316 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 317 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 318 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 319 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 19.3. Glafuri interioare |  |  |
| 320 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 321 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 323 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 19.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 324 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 325 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 326 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |
|  |  | Capitolul 20. Cabinet 307 |  |  |
|  |  | Capitolul 20.1. Demolari |  |  |
| 327 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 3,590 |
| 328 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 2,150 |
| 329 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 2,150 |
| 330 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,125 |
| 331 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,125 |
| 332 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,125 |
|  |  | Capitolul 20.2. Ferestre |  |  |
| 333 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 1buc | m2 | 3,590 |
| 334 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 1buc | m2 | 1,225 |
| 335 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 2,150 |
| 336 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 2,150 |
|  |  | Capitolul 20.3. Glafuri interioare |  |  |
| 337 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 1,110 |
| 338 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 339 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1,110 |
| 340 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,110 |
|  |  | Capitolul 20.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 341 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 7,600 |
| 342 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 0,835 |
| 343 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 0,835 |
|  |  | Capitolul 21. Cabinet 308 |  |  |
|  |  | Capitolul 21.1. Demolari |  |  |
| 344 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 7,175 |
| 345 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 4,300 |
| 346 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 4,300 |
| 347 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 0,250 |
| 348 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,250 |
| 349 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,250 |
|  |  | Capitolul 21.2. Ferestre |  |  |
| 350 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, F3 2050x1750h - 2buc | m2 | 7,175 |
| 351 |  | Plasa anti-insecte 700x1750h - 2buc | m2 | 2,450 |
| 352 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 4,300 |
| 353 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=200 | m | 4,300 |
|  |  | Capitolul 21.3. Glafuri interioare |  |  |
| 354 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,220 |
| 355 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,220 |
| 357 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,220 |
|  |  | Capitolul 21.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 358 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 15,200 |
| 359 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1,670 |
| 360 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 1,670 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziului "Stelian Grama" din str. M. Dragan 16/2, mun. Chisinau, DEST sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-24

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plinta | m2 | 283,000 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la tavane | m2 | 442,300 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 85,000 |
| 4 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 6,800 |
| 5 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 6,800 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 6,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavan |  |  |
| 7 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 283,000 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 48,000 |
| 10 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos | m2 | 442,300 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 442,300 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 442,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti |  |  |
| 13 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 85,000 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,000 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,000 |
| 16 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5 la materiale si mecanizme, grosime finala 10mm | m2 | 85,000 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,000 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2 | m2 | 85,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,000 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardosea (executarea pardoselilor se executa dupa finalizarea lucrarilor la tavan si pereti) |  |  |
| 21 | RpCK01H1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, de 40 mm grosime batute pe grinzi existente, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 283,000 |
| 22 | RpCK10C | Raschetarea pardoselilor din lemn pentru omogenizare, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 283,000 |
| 23 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m | 68,660 |
| 24 | CN32B | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi | m2 | 292,600 |
| 25 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 | 292,600 |
|  |  | Capitolul 1.3. Diverse |  |  |
| 26 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei / Tevi sustinere plasa, tevi volei | m | 28,520 |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 / Grile corpuri de iluminat, cosuri baschet | t | 0,730 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
| 28 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 52,000 |
| 29 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 6,000 |
| 30 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor | 100 buc | 0,520 |
| 31 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 32 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 34 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 4,000 |
| 35 |  | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,000 |
| 36 |  | Priza | buc | 1,000 |
| 37 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,000 |
| 38 |  | Выкл. автом. ВА47-29/1/C16А | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie la CCC "Ghiocel", din str. A. Russo 57, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-25

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. CCC 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi | m2 | 3,913 |
| 2 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime / Pereti OSB si placi ipsos | m2 | 25,490 |
| 3 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / linoleum, inclusiv plintele si denivelarile | m2 | 19,800 |
| 4 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 36,100 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / primul strat de finisare glafuri | m2 | 2,040 |
| 6 | RpIB11D | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi / Demontare ingrijita radiator bimetal, pentru remontare ulterioara | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pardosea |  |  |
| 7 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 19,800 |
| 8 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Tavan |  |  |
| 9 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,800 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri |  |  |
| 10 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m / PGC gr.12,5 mm cu vata minerala gr.100 mm 35kg/m3 | m2 | 15,900 |
| 11 |  | Profil de tip UA 98.8 de ancadrament a golului de usa | m | 7,360 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, consum 0.3 kg/m2 | m2 | 1,500 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux Biocid sau analog | m2 | 69,940 |
| 14 |  | Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari | m | 14,800 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 69,940 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 69,940 |
| 17 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti / Modelul se coordoneaza cu beneficiarul | m2 | 52,000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 17,940 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,540 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarii |  |  |
| 20 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul / 900x2100h - 1buc | m2 | 1,890 |
| 21 | CK33C | Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.6. Incalzire |  |  |
| 22 | IB05B | Radiatoare bimetalice demontate anterior | buc | 2,000 |
| 23 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 8 elemente | buc | 1,000 |
| 24 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,000 |
| 25 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |
| 26 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 27 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 2,000 |
| 28 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4 | m | 2,750 |
| 29 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2 | m | 1,000 |
| 30 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn32 | buc | 6,000 |
| 31 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32 | buc | 4,000 |
| 32 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25 | buc | 2,000 |
| 33 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90* | buc | 2,000 |
| 34 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.7. Retele electrice |  |  |
| 35 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 12,300 |
| 36 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 12,300 |
| 37 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,000 |
| 38 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.1.8. Deseuri |  |  |
| 39 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 2,680 |
| 40 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,680 |
| 41 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 2,680 |
|  |  | Capitolul 1.2. CCC 2 (Timplarii) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Demolari |  |  |
| 42 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / ferestre | m2 | 124,530 |
| 43 | RpCI42A | Demontarea elementelor - pervaz | m | 50,620 |
| 44 | RpCI42A | Demontarea elementelor - glaf | m | 63,800 |
| 45 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment / demontarea elementelor de fatada din asbociment | m2 | 12,000 |
| 46 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / gratii metalice la ferestre, cu remontarea ulterioara | kg | 1 218,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Ferestre |  |  |
| 47 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de substante nocive cu patru camere si punte termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate in conformitate cu CP C04.08:2015, 2350x2050h - 2buc; 2800x2050h - 1buc; 2650x2050h- 2 buc; 4800x2050h - 5buc; 4300x1750h - 1buc; 1750x1750h - 2buc; 8800x2000h - 1buc; 2900x2050h - 3buc | m2 | 124,530 |
| 48 |  | Plasa anti-insecte 700x1400h - 21buc | m2 | 20,580 |
| 49 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 | m | 41,300 |
| 50 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=600 | m | 9,320 |
| 51 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 | m | 63,800 |
| 52 | CL26A | Rame metalice gata confectionate / gratii demontate anterior | kg | 1 218,300 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Glafuri interioare |  |  |
| 53 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 33,310 |
| 54 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 33,310 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 33,310 |
| 56 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 33,310 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Glafuri exterioare |  |  |
| 57 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 50 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime / se exclude: ciment, var, nisip, malaxor | m | 192,000 |
| 58 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 32,500 |
| 59 | CN07B | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe tencuiala driscuita, executate manual / k=0.67 pt 2 straturi | m2 | 32,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Deseuri |  |  |
| 60 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 4,360 |
| 61 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 4,360 |
| 62 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,360 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electro-montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. CCC 1 |  |  |
| 63 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,000 |
| 64 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) / prize, intrerupatoare | buc | 7,000 |
| 65 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,822 |
| 66 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 82,200 |
| 67 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,452 |
| 68 |  | Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 45,200 |
| 69 | 08-02-410-1 | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 1,274 |
| 70 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,060 |
| 71 |  | Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac | buc | 1,000 |
| 72 |  | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 7,000 |
| 73 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 74 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 2,000 |
| 75 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,050 |
| 76 |  | Priza simpla | buc | 5,000 |
| 77 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / demontare cu reutilizare k=0.5 manopera | buc | 4,000 |
| 78 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / avertizoare demontate anterior | buc | 4,000 |
| 79 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate aparent (pe dibluri sau console), avind sectiunea conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare ingrijita pentru reutilizare | m | 10,000 |
| 80 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior | 100 m | 0,100 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul Liceului "Stefan Voda", or. Vadul lui Voda, mun. Chisinau, DETS Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-26

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 75,1300 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardoseli |  |  |
| 2 | RpCK10C | Curatirea pardoselilor de lemn de vopseaua veche, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 75,1300 |
| 3 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, inclusiv elementele de imbinare, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 75,1300 |
| 4 | CG36A | Pardoseli din placi laminat clasa 33 montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, inclusiv elementele de imbinare, in incaperii mai mare de 16 mp (suprafata verticala) | m2 | 1,6800 |
| 5 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu / Profil deschis de colt | m | 6,7500 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 6 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 10,0000 |
| 7 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,0000 |
| 8 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,1400 |
| 9 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,0200 |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,4200 |
| 11 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 42,0000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,4000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziului "Viorel Gaina" din s. Togatin, mun. Chisinau, DETS sectorul Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-28

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Gard |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale | kg | 229,500 |
| 2 | CO06B3 | Imprejmuiri din panou ECO H=1,65m L=2.5 m, ф 3,8mm zincat, pe stilpi metalici ECO 16 L=2.20 m 61x35 mm (2 buc, inclusiv elementele de fixare ECO 40 zincat si capacepe pentru stilp), montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.65 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier | m | 2,000 |
| 3 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita b= 1.0 m (1 buc) | m2 | 1,650 |
|  |  | Capitolul 2. Prag 1 |  |  |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,630 |
| 5 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 4,630 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 5,265 |
| 7 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 5,265 |
|  |  | Capitolul 3. Prag 2 |  |  |
| 8 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,434 |
| 9 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,434 |
| 10 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,213 |
| 11 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,064 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 3,070 |
| 13 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 3,070 |
|  |  | Capitolul 4. Prag 3 |  |  |
| 14 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,800 |
| 15 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,800 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 3,931 |
| 17 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 3,931 |
|  |  | Capitolul 5. Prag 4 |  |  |
| 18 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,430 |
| 19 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,434 |
| 20 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 0,216 |
| 21 | RpCB04A | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 0,065 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 4,430 |
| 23 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 4,430 |
|  |  | Capitolul 6. Prag 5 |  |  |
| 24 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,122 |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 4Bp I 100x100 (1.98 kg/m2) | kg | 4,600 |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,322 |
| 27 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 2,061 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 10,300 |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 10,300 |
|  |  | Capitolul 7. Prag 6 |  |  |
| 30 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,010 |
| 31 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 2,010 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 2,930 |
| 33 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 2,930 |
|  |  | Capitolul 8. Prag 7 |  |  |
| 34 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,620 |
| 35 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 1,620 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 2,410 |
| 37 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 2,410 |
|  |  | Capitolul 9. Prag 8 |  |  |
| 38 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 10,500 |
| 39 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 10,500 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 12,600 |
| 41 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 12,600 |
|  |  | Capitolul 10. Prag 9 |  |  |
| 42 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,576 |
| 43 | RpCK01B1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 4,056 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 4,500 |
| 45 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placarea treptelor cu placi ceramice gr.10mm antiderapante | m2 | 4,500 |
| 46 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv stratul suport din pietris | m3 | 7,160 |
| 47 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,478 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 4,777 |
| 49 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / la ciment si nisip se modifica norma de consum pentru strat | m2 | 47,770 |
| 50 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 11. Deseuri praguri |  |  |
| 51 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 13,850 |
| 52 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 13,850 |
|  |  | Capitolul 12. Intrarea centrala |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Demolari |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor | m | 7,800 |
| 54 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,080 |
| 55 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,010 |
| 56 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 2,300 |
|  |  | Capitolul 12.2. Pandus |  |  |
| 57 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3,500 |
| 58 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 3,450 |
| 59 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 3,450 |
| 60 | RpCA06A | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi | m3 | 1,450 |
| 61 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,500 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,750 |
| 63 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa Bp-I w100 ф5 | kg | 24,600 |
| 64 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 | m3 | 5,300 |
|  |  | Capitolul 12.3. Balustrada |  |  |
| 65 | CH06A | Balustrada din otel inoxidabil cu doua maini curente | m | 7,000 |
|  |  | Capitolul 12.4. Finisari |  |  |
| 66 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 61,950 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 61,950 |
| 68 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.10mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 61,950 |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 5,250 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor sub teracota | m2 | 5,250 |
| 71 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 | 5,250 |
| 72 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 9,560 |
|  |  | Capitolul 13. Trotuar |  |  |
| 73 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic, inclusiv stratul suport din pietris | m3 | 2,250 |
| 74 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,150 |
| 75 | TsC54C | Strat de fundatie din pietri | m3 | 1,500 |
| 76 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / la ciment si nisip se modifica norma de consum pentru strat | m2 | 15,000 |
| 77 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Lucrari de reparatie in cadrul Complexului educational Scoala-Gradinita din s. Cruzesti, mun. Chisinau, DETS Ciocana | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-30

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de finisari interioare la tavane | m2 | 98,650 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 54,600 |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de vopseli interioare sau exterioare driscuite la pereti / inclusiv glafuri | m2 | 81,900 |
| 4 | TrB01A2-2 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 8,500 |
| 5 | TrI1AA02B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 | t | 8,500 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 8,500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari Tavane |  |  |
| 7 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata executarii lucrarilor de reparatie | m2 | 58,100 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 90,650 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu | m2 | 9,900 |
| 10 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos | m2 | 98,650 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 98,650 |
| 12 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 98,650 |
|  |  | Capitolul 1.3. Finisari pereti |  |  |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 54,600 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri k=2 | m2 | 136,500 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 136,500 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 136,500 |
| 17 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" / Vopsea decorativa mata exterioara de tip "Flekso Decor" 2-3 mm consum 1.6kg/m2 | m2 | 136,500 |
| 18 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, RAL se coordoneaza cu Beneficiarul | kg | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Exterior |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 | 9,250 |
| 20 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 9,250 |
| 21 | CC03A | Montare plase sudate ВрI 5x100x100, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 27,750 |
| 22 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 9,250 |
| 23 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100, k=6, grosime finala 50mm | m2 | 9,250 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 5,000 |
| 25 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 2,000 |
| 26 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor | 100 buc | 0,050 |
| 27 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,020 |
| 28 |  | Intrerupator cu o clapa | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „09" martie 2022

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)