ANEXA 1.

SARCINA TEHNICĂ

pentru prestarea de servicii de regenerare (reparare)

și încarcare cartuşelor pentru echipamente de birou

- Prestarea serviciilor de regenerare și încarcare a cartuşelor se realizează la locaţia Beneficiarului.

2. 	 Cerințe pentru prestarea serviciilor de regenerare și încarcare a cartuşelor:

2.1. La transferul cartuşelor pentru regenerare și încarcare de la Beneficiar către Prestatorul de servicii (Prestatorul), precum şi în timpul transferului cartuşelor regenerate şi încarcate de la Prestatorul de servicii la Beneficiar, se semnează o act de acceptare şi transfer.

2.3. Prestatorul trebuie să păstreze o înregistrare computerizată a cartuşelor primite.

2.4. La solicitarea Beneficiarului, Prestatorul este obligat sa furnizeze informatii cu privire la toate serviciile prestate intr-o anumita perioada de timp pentru toate cartusele apartinand Beneficiarului, precum si individual pentru fiecare cartus.

2.5. Prestatorul trebuie să întocmească și să mențină formulare de raportare pentru serviciile furnizate în mod gratuit.

2.6. In conformitate cu legislatia in vigoare, Prestatorul trebuie sa depuna documentele contabile in forma stabilita pentru inregistrarea lucrarii efectuate.

3. 	 Regenerarea (repararea) si încarcare a cartuselor trebuie efectuata in cel mult 1 ora din momentul primirii cererii de la Beneficiar, indiferent de volumul serviciilor de regenerare și încarcare.

4.   Cerințe pentru caracteristicile funcționale, tehnice și de calitate ale serviciilor:

4.1. Refabricarea cartuşului ar trebui să includă:

- Demontarea completă a carcasei;

- Curățarea temeinică a tuturor pieselor și ansamblurilor;

- Verificarea defectelor;

- Înlocuirea tamburului, racletei, arborelui de încărcare (dacă este necesar);

- Înlocuirea arborelui magnetic (dacă este necesar);

- Înlocuirea rolei de încărcare (dacă este necesar);

- Verificare de testare a fiecărui cartuş după asamblare;

- Și alte lucrări necesare pentru restaurarea cartuşului.

Încarcarea ar trebui să includă:

- Diagnosticarea cartusului;

- Demontarea completă a cartuşului (dacă este necesar);

- Curățarea tuturor pieselor și buncărelor de toner;

- Curățarea și ungerea pieselor rotative;

- Reumplerea cartusului cu toner;

- Asamblarea cartusului;

- Reprogramarea sau instalarea unui nou cip (dacă este necesar);

- Testarea de control a cartuşului.

Alimentarea trebuie efectuată cu tonerul corespunzător modelului de cartuş, care este cel mai potrivit pentru acest model.

4.2. În timpul testării, cartuşul trebuie verificat pentru funcţionarea, curăţenia tipăririi, absenţa dungilor (slăbite sau întunecate), scurgeri de toner, sunete străine, precum şi funcţionarea corectă a cipului cartuşului (nu trebuie să apară mesaje despre toner scăzut în timpul utilizării).

4.3. Cartușele încarcate trebuie să aibă ambalaj individual pentru a asigura transportul și depozitarea lor în siguranță, să aibă proprietăți antistatice, să asigure izolarea fluxului luminos cu o imprimare atașată a paginii de testare a cartuşului.

4.4. Prestatorul este obligat să marcheze cartuşul regenerat sau încarcat cu o etichetă care indică numărul cartuşului şi data lucrării.

5. Cerințe privind rezultatul și calitatea serviciilor prestate:

5.1. Următoarele cerințe sunt impuse unui cartus regenerat sau încarcat:

- Aspectul trebuie să fie lipsit de defecte și deteriorări vizibile evidente;

- Volumul si greutatea umplerii tonerului in cartus trebuie sa corespunda cu originalul;

- Resursa cartuşului trebuie să fie de cel puţin 95% în comparaţie cu originalul;

- La imprimare, nu ar trebui să existe sunete străine care să difere de sunetele emise la imprimarea cu cartușe originale noi;

- Cartușele trebuie să fie curate în exterior, tonerul nu trebuie să se „varsă”.

- Calitatea imprimării nu ar trebui să difere semnificativ de calitatea tipăririi noilor cartușe originale în parametri precum saturația negru, calitatea fuziunii, lipsa fundalului, claritatea.

6. Cerințe pentru garantarea serviciilor prestate:

6.1. Perioada de garanție pentru serviciile de restaurare a cartuşelor este de 3 încărcari după restaurare.

Perioada de garanție pentru serviciile de încarcare a cartuşului este până la epuizarea tonerului complet.

6.2. În cazul detectării unei calități slabe de imprimare a unui cartus restaurat de către Prestatorul, acesta trebuie schimbat într-o zi lucrătoare în termen de 2 (două) ore din momentul în care Prestatorul este anunțat prin fax și/sau telefon.

6.3. In cazul in care cartusul nu poate fi reparat dupa uzura completa a acestuia, Prestatorul trebuie sa furnizeze Beneficiarului o concluzie tehnica (aviz de expert), care sa indice in mod rezonabil motivul imposibilitatii repararii, semnata de specialistul si directorul reparatii echipamente.

7. Efectuarea unui examen

7.1. Nerespectarea condițiilor de mai sus pentru restaurarea sau reumplerea cartuşelor constituie temeiul pentru ca Beneficiarul să întocmească o plângere pentru un anumit incident cu rezilierea ulterioară a contractului pentru Servicii.