Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Executarea lucrarilor de reconstructie a acoperisului blocului chirurgical al IMSP Spitalul Raional Briceni

Autoritatea contractantă IMSP Spitalul Raional Briceni, str.M.Eminescu, 48

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile |  |  | m2 |  |  |  | 1 350,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3600 |  | 486,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,3600 |  | 486,0000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 27,0000 |
| 2 |  | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  |  |  | 1 350,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0900 |  | 121,5000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0900 |  | 121,5000 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 40,5000 |
| 3 |  | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2800 |  | 298,4800 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1100 |  | 117,2600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0700 |  | 74,6200 |
| 4 |  | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,4700 |  | 501,0200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 213,2000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 63,9600 |
| 5 |  | RpIzC45B |  | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare) |  |  | m3 |  |  |  | 159,9000 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 1,0200 |  | 163,0980 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,0200 |  | 3,1980 |
|  |  | 2922140006705 |  |  | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 44,7720 |
| 6 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor / Canale de ventilare |  |  | m3 |  |  |  | 1,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 0,4500 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 3,5000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,1200 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,0800 |
| 7 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  |  |  | 8,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4500 |  | 3,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,5000 |  | 28,0000 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,1200 |  | 0,9600 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0800 |  | 0,6400 |
| 8 |  | TrB01A2-5 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m |  |  | t |  |  |  | 218,8500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,3200 |  | 288,8820 |
| 9 |  | TrI1AA02C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  | t |  |  |  | 218,8500 |
|  |  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 0,4500 |  | 98,4825 |
| 10 |  | TsI50A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km |  |  | t |  |  |  | 218,8500 |
|  |  | 3410540000006 |  |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut |  | 0,1820 |  | 39,8307 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Centuri monolite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. C-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 25,2000 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 330,7500 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 66,1500 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 12,6000 |
| 12 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 210,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 90,3000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 31,5000 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 |  | 73,5000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,2100 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 1,2600 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 2,1000 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 3,1500 |
| 13 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) |  |  | kg |  |  |  | 885,6000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0660 |  | 58,4496 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 4,4280 |
|  |  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 907,7400 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 8,8560 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 247,9680 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,8856 |
| 14 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  |  |  | 400,8000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0950 |  | 38,0760 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0040 |  | 1,6032 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 410,8200 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 4,0080 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 112,2240 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,4008 |
| 15 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 126,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 18,9000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,8500 |  | 107,1000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,6300 |
|  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 |  | 37,8000 |
|  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 |  | 37,8000 |
|  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 |  | 3,7800 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 |  | 3,7800 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,1300 |  | 16,3800 |
|  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,1260 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,1260 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 15,1200 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 2,5200 |
| 16 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 |  |  | m3 |  |  |  | 25,2000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 122,2200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 11,3400 |
|  |  | 2663102100000 |  |  | Beton |  | m3 |  | 1,0250 |  | 26,6049 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 3,8934 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 15,1200 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 7,0560 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total C-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. C-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12mm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  |  |  | 109,0000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 0,1200 |  | 13,0800 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,5000 |  | 171,6750 |
|  |  | 2811236832352 |  |  | Burghiu widia |  | buc |  | 0,3000 |  | 34,3350 |
|  |  | 2940520007609 |  |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut |  | 0,0600 |  | 6,5400 |
| 18 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  |  |  | 109,0000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,4300 |  | 46,8700 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 16,3500 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,3500 |  | 38,1500 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,1090 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0060 |  | 0,6540 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 1,0900 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 1,6350 |
| 19 |  | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII) |  |  | kg |  |  |  | 459,7000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0660 |  | 30,3402 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 2,2985 |
|  |  | 2710602200000 |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 471,1925 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 4,5970 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 128,7160 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,4597 |
| 20 |  | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) |  |  | kg |  |  |  | 128,5000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0950 |  | 12,2075 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0040 |  | 0,5140 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 1,0250 |  | 131,7125 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 1,2850 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,2800 |  | 35,9800 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,1285 |
| 21 |  | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  |  |  | 44,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1500 |  | 6,6000 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,8500 |  | 37,4000 |
|  |  | 2874125881241 |  |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,0050 |  | 0,2200 |
|  |  | 2874115841033 |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 0,3000 |  | 13,2000 |
|  |  | 2874115825003 |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 0,3000 |  | 13,2000 |
|  |  | 2875276311528 |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,3200 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0300 |  | 1,3200 |
|  |  | 2030122928385 |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 |  | 0,1300 |  | 5,7200 |
|  |  | 2010102904340 |  |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0440 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0440 |
|  |  | 2320187315789 |  |  | Decofrol |  | kg |  | 0,1200 |  | 5,2800 |
|  |  | 3410520006752 |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,8800 |
| 22 |  | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 |  |  | m3 |  |  |  | 5,5000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 4,8500 |  | 26,6750 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 2,4750 |
|  |  | 2663102100000 |  |  | Beton |  | m3 |  | 1,0250 |  | 5,8066 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,1500 |  | 0,8498 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 3,3000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 1,5400 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total C-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Centuri monolite |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CD65A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  |  |  | 11,1000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,1500 |  | 57,1650 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,9200 |  | 10,2120 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 394,0000 |  | 4 373,4000 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0111 |
|  |  | 26511221004021 |  |  | Ciment M-300 |  | kg |  | 38,1600 |  | 423,5760 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 14,7600 |  | 163,8360 |
|  |  | 1421202200513 |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 |  | 0,3020 |  | 3,3522 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,5140 |  | 5,7054 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 4,4400 |
| 24 |  | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  |  |  | 2,5000 |
|  |  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  | h-om |  | 6,1500 |  | 15,3750 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,4500 |  | 1,1250 |
|  |  | 2651122100440 |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg |  | 303,0000 |  | 780,2250 |
|  |  | 1421102200525 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,7460 |  | 1,9209 |
|  |  | 1421102200290 |  |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 |  | 0,6850 |  | 1,7639 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,3300 |  | 0,8498 |
|  |  | 29522700037002 |  |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  | h-ut |  | 0,3250 |  | 0,8125 |
|  |  | 2952270003100 |  |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 0,6000 |  | 1,5000 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,2800 |  | 0,7000 |
| 25 |  | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 37,2000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 20,2500 |  | 753,3000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,2500 |  | 83,7000 |
|  |  | 28741158254550 |  |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 7,5000 |  | 279,0000 |
|  |  | 20101029069611 |  |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,0100 |  | 0,3720 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,9300 |  | 34,5960 |
|  |  | 20101029041691 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 0,1200 |  | 4,4640 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 3,4000 |  | 126,4800 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 3,0100 |  | 111,9720 |
|  |  | 23203226000361 |  |  | Gudron |  | kg |  | 2,5800 |  | 95,9760 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 3,0000 |  | 111,6000 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 1,4500 |  | 53,9400 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 5,5800 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,3300 |  | 12,2760 |
|  |  | 29405200076091 |  |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 0,2300 |  | 8,5560 |
| 26 |  | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic |  |  | m3 |  |  |  | 11,6000 |
|  |  | 7124010010730 |  |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 21,6800 |  | 251,4880 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,4100 |  | 27,9560 |
|  |  | 20101029087372 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,1600 |  | 1,8560 |
|  |  | 20101029087371 |  |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,0600 |  | 0,6960 |
|  |  | 20101029041692 |  |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 0,8300 |  | 9,6280 |
|  |  | 28741458870491 |  |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 7,2000 |  | 83,5200 |
|  |  | 27106020001211 |  |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 4,3800 |  | 50,8080 |
|  |  | 26821326004260 |  |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 3,3800 |  | 39,2080 |
|  |  | 24142161094821 |  |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 1,9600 |  | 22,7360 |
|  |  | 28731220007511 |  |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 38,0000 |  | 440,8000 |
|  |  | 24105200067531 |  |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,1500 |  | 1,7400 |
|  |  | 29552700002608 |  |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 0,4400 |  | 5,1040 |
| 27 |  | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum Scinduri de rasinoase - 0.0124 m3/m2) |  |  | m2 |  |  |  | 1 668,0000 |
|  |  | 71240100107001 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,2250 |  | 375,3000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 116,7600 |
|  |  | 2010102903495 |  |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,0124 |  | 20,6832 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1200 |  | 200,1600 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 50,0400 |
| 28 |  | CN51B |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. |  |  | m3 |  |  |  | 20,6000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,3900 |  | 8,0340 |
|  |  | 2462106110601 |  |  | Paste antiseptice |  | kg |  | 3,0100 |  | 62,0060 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0010 |  | 0,0206 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0030 |  | 0,0618 |
| 29 |  | CN50B |  | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. |  |  | m3 |  |  |  | 69,4000 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 2,0500 |  | 142,2700 |
|  |  | 2430116104963 |  |  | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 |  | kg |  | 9,8000 |  | 680,1200 |
|  |  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg |  | 5,0400 |  | 349,7760 |
|  |  | 2410520006700 |  |  | Automacara |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 0,2776 |
|  |  | 2952270002921 |  |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  | h-ut |  | 0,0290 |  | 2,0126 |
|  |  | 3410540000001 |  |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut |  | 0,0080 |  | 0,5552 |
| 30 |  | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  |  | m2 |  |  |  | 1 668,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,2000 |  | 333,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0500 |  | 83,4000 |
|  |  | 2682132600465 |  |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 |  | 1,1500 |  | 1 975,7460 |
|  |  | 28752763120001 |  |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 12,0000 |  | 20 616,4800 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 16,6800 |
| 31 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Se exclude: Pazie din tabla protejata anticoroziv. Se include: Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm - 0.0887 m/m2. Consum: Coame metalice pentru placi tip tigla - 0.0917 buc/m2) |  |  | m2 |  |  |  | 1 668,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,9000 |  | 1 501,2000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 417,0000 |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 1,1500 |  | 2 014,1100 |
|  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 0,5000 |  | 875,7000 |
|  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 9,0000 |  | 15 762,6000 |
|  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 0,0917 |  | 160,6034 |
|  |  | 2710403740000-01 |  |  | Bordura Fronton sub tigla 312.5 mm |  | buc |  | 0,0887 |  | 155,3492 |
|  |  | 2521106718272 |  |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 0,0500 |  | 87,5700 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 83,4000 |
| 32 |  | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) / Profnastil LK20 - Sandrama sub acoperis |  |  | m2 |  |  |  | 300,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,9000 |  | 270,0000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2500 |  | 75,0000 |
|  |  | 2710403643000 |  |  | Placi din tabla amprentata tip tigla |  | m2 |  | 1,1500 |  | 362,2500 |
|  |  | 2710403640000 |  |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 0,5000 |  | 157,5000 |
|  |  | 2875276312000 |  |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 9,0000 |  | 2 835,0000 |
|  |  | 2640122303000 |  |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 0,1000 |  | 31,5000 |
|  |  | 2710403740000 |  |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 0,0400 |  | 12,6000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0500 |  | 15,0000 |
| 33 |  | CK26B |  | Retinator de zapada (aplicativ) |  |  | m |  |  |  | 76,0000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,3200 |  | 24,3200 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0800 |  | 6,0800 |
|  |  | 2743123549026b |  |  | Bariera parazapada |  | m |  | 1,0000 |  | 76,0000 |
|  |  | 2874115829126 |  |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 4,0000 |  | 304,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,7600 |
| 34 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 (Consum: Cot burlan-0.1214 buc/m, Cot de capat-0.1214 buc/m) |  |  | m |  |  |  | 206,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3500 |  | 72,1000 |
|  |  | 2710406311726 |  |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 1,0500 |  | 220,6260 |
|  |  | 2875274000502 |  |  | Cot burlan |  | buc |  | 0,1214 |  | 25,5086 |
|  |  | 2875274110001 |  |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 52,5300 |
|  |  | 2413217300010 |  |  | Cleme |  | buc |  | 0,5000 |  | 105,0600 |
|  |  | 2874115830000 |  |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 0,2500 |  | 52,5300 |
|  |  | 2875274000503 |  |  | Cot de capat |  | buc |  | 0,1214 |  | 25,5086 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,2500 |  | 52,5300 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0150 |  | 3,0900 |
| 35 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D120 (Consum: Cot de jgheab-0.0217 buc/m, Piesa de racordare jgheab -burlan-0.1214 buc/m) |  |  | m |  |  |  | 230,0000 |
|  |  | 7213050013100 |  |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 0,3000 |  | 69,0000 |
|  |  | 2710406311800 |  |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 1,0500 |  | 248,7450 |
|  |  | 2875276311231 |  |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 1,4000 |  | 331,6600 |
|  |  | 2666122800555 |  |  | Element de inchidere |  | buc |  | 0,2000 |  | 47,3800 |
|  |  | 2875274000050 |  |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 0,1000 |  | 23,6900 |
|  |  | 2875274110101 |  |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 0,1214 |  | 28,7597 |
|  |  | 2875274000501 |  |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 0,0217 |  | 5,1407 |
|  |  | 2874115837745 |  |  | Suruburi |  | buc |  | 10,0000 |  | 2 369,0000 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 4,6000 |
| 36 |  | CK01C |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-1 6400x1390(h) - 7 buc |  |  | m2 |  |  |  | 31,1360 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,5600 |  | 17,4362 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3000 |  | 9,3408 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,9341 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 2,1795 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 31,1360 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0450 |  | 1,4011 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,4300 |  | 13,3885 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,3000 |  | 9,3408 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,3114 |
| 37 |  | CK01C |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-2 5000x1075(h) - 1 buc |  |  | m2 |  |  |  | 2,6880 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,5600 |  | 1,5053 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3000 |  | 0,8064 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,0806 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 0,1882 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 2,6880 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,1210 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,4300 |  | 1,1558 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,3000 |  | 0,8064 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,0269 |
| 38 |  | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-3 3900x830(h) - 1 buc |  |  | m2 |  |  |  | 1,6190 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,7000 |  | 1,1333 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3800 |  | 0,6152 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0600 |  | 0,0971 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1600 |  | 0,2590 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 1,6190 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0600 |  | 0,0971 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,5800 |  | 0,9390 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,3300 |  | 0,5343 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0324 |
| 39 |  | CK01C |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-4 6400x1390(h) - 2 buc |  |  | m2 |  |  |  | 8,8960 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 0,5600 |  | 4,9818 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 0,3000 |  | 2,6688 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,0300 |  | 0,2669 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0700 |  | 0,6227 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 8,8960 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,0450 |  | 0,4003 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,4300 |  | 3,8253 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,3000 |  | 2,6688 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0100 |  | 0,0890 |
| 40 |  | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-5 1000x600(h) - 4 buc |  |  | m2 |  |  |  | 2,4000 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,2600 |  | 3,0240 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,1400 |  | 2,7360 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,2400 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 0,4800 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 2,4000 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,3600 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,7300 |  | 1,7520 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,5700 |  | 1,3680 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0480 |
| 41 |  | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Ferestra lucarna cu jaluzele din lemn FL-6 800x800(h) - 1 buc |  |  | m2 |  |  |  | 0,6400 |
|  |  | 7422010060100 |  |  | Timplar |  | h-om |  | 1,2600 |  | 0,8064 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 1,1400 |  | 0,7296 |
|  |  | 7124010010700 |  |  | Dulgher |  | h-om |  | 0,1000 |  | 0,0640 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,2000 |  | 0,1280 |
|  |  | 2030112938000 |  |  | Ferestre sau vitrine din lemn |  | m2 |  | 1,0000 |  | 0,6400 |
|  |  | 2873145887000 |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 0,1500 |  | 0,0960 |
|  |  | 2682132600933 |  |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 |  | 0,7300 |  | 0,4672 |
|  |  | 2682162605828 |  |  | Vata minerala tip I |  | kg |  | 0,5700 |  | 0,3648 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0200 |  | 0,0128 |
| 42 |  | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare / Protectia (pl. 10) |  |  | kg |  |  |  | 1 197,4500 |
|  |  | 7214240021810 |  |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 0,1900 |  | 227,5155 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0100 |  | 11,9745 |
|  |  | 7212030022700 |  |  | Sudor |  | h-om |  | 0,0100 |  | 11,9745 |
|  |  | 2811236309800 |  |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 1,0000 |  | 1 197,4500 |
|  |  | 2873155901200 |  |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,0050 |  | 5,9873 |
|  |  | 4011106202741 |  |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,0080 |  | 9,5796 |
|  |  | 2430126103294 |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 0,0100 |  | 11,9745 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 0,0200 |  | 23,9490 |
|  |  | 1010126200341 |  |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 0,0200 |  | 23,9490 |
| 43 |  | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  |  |  | 1,1970 |
|  |  | 7141020013400 |  |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 7,2800 |  | 8,7142 |
|  |  | 2430116100000 |  |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 12,0000 |  | 14,3640 |
|  |  | 2430226100814 |  |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 6,0000 |  | 7,1820 |
|  |  | 2430226109420 |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,8400 |  | 1,0055 |
|  |  | 2320166200676 |  |  | White spirit |  | kg |  | 3,0000 |  | 3,5910 |
|  |  | 1711317306661 |  |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 1,5000 |  | 1,7955 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Termoizolarea tavanului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  | 21,3200 |
|  |  | 26821326016261 |  |  | Pelicula antivapori |  | m2 |  | 1,0800 |  | 1 151,2800 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  | 0,5330 |
| 45 |  | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 200 mm, 100kg/m3, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala) |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7134050013250 |  |  | Izolator |  | h-om |  | 0,0700 |  | 74,6200 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,0500 |  | 53,3000 |
|  |  | 268216261137012 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.200 mm pentru pod |  | m2 |  | 1,0200 |  | 1 103,6298 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0040 |  | 4,2640 |
| 46 |  | IzF04J1 |  | Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 0,0200 |  | 21,3200 |
|  |  | 26821326016262 |  |  | Pelicula hidroizolanta |  | m2 |  | 1,0800 |  | 1 151,2800 |
|  |  | 2922140006703 |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,0005 |  | 0,5330 |
| 47 |  | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85 |  |  | kg |  |  |  | 1 439,1000 |
|  |  | 7123020011140 |  |  | Fierar beton |  | h-om |  | 0,0250 |  | 35,9775 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,0050 |  | 7,1955 |
|  |  | 2873122004100 |  |  | Plase sudate |  | kg |  | 1,0100 |  | 1 453,4910 |
|  |  | 2710602100000 |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,0050 |  | 7,1955 |
|  |  | 2734113803881 |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,0100 |  | 14,3910 |
|  |  | 2010237318750 |  |  | Distantieri |  | buc |  | 0,3000 |  | 431,7300 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,0006 |  | 0,8635 |
| 48 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  |  |  | 1 066,0000 |
|  |  | 7132030012600 |  |  | Mozaicar |  | h-om |  | 0,6000 |  | 639,6000 |
|  |  | 9310060019920 |  |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,1000 |  | 106,6000 |
|  |  | 2664102102010 |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 0,0330 |  | 35,1780 |
|  |  | 2651122100402 |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 13,0000 |  | 13 858,0000 |
|  |  | 1421102200513 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,0420 |  | 44,7720 |
|  |  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,0100 |  | 10,6600 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 31,9800 |
|  |  | 2952270003817 |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,0120 |  | 12,7920 |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Termoizolarea tavanului |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Canale de ventilare si copertina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | CD65A |  | Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m |  |  | m3 |  |  |  | 0,8000 |
|  |  | 7122050013400 |  |  | Zidar |  | h-om |  | 5,1500 |  | 4,1200 |
|  |  | 9310060019930 |  |  | Muncitor |  | h-om |  | 0,9200 |  | 0,7360 |
|  |  | 2640112302501 |  |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  | buc |  | 394,0000 |  | 315,2000 |
|  |  | 2010102918804 |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,0010 |  | 0,0008 |
|  |  | 26511221004021 |  |  | Ciment M-300 |  | kg |  | 38,1600 |  | 30,5280 |
|  |  | 2652102100737 |  |  | Var hidratat |  | kg |  | 14,7600 |  | 11,8080 |
|  |  | 1421202200513 |  |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  | m3 |  | 0,3020 |  | 0,2416 |
|  |  | 4100126202818 |  |  | Apa |  | m3 |  | 0,5140 |  | 0,4112 |
|  |  | 2922140007000 |  |  | Macara |  | h-ut |  | 0,4000 |  | 0,3200 |
| 50 |  | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala л-0.038, b=50mm (corinier l=26.4m.l.) / Canale de ventilare |  |  | m2 |  |  |  | 18,0000 |
|  |  | 7134030012200 |  |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1,8920 |  | 34,0560 |
|  |  | 9310060019922 |  |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,4180 |  | 7,5240 |
|  |  | 2462106110545 |  |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 4,0000 |  | 72,7200 |
|  |  | 2462106110547 |  |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 5,0000 |  | 90,9000 |
|  |  | 2682162611370-04 |  |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3, b=50mm |  | m2 |  | 1,0700 |  | 19,4526 |
|  |  | 2614122601913 |  |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 1,1000 |  | 19,9980 |
|  |  | 2710703501057 |  |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  |  |  | 26,4000 |
|  |  | 2874136313400 |  |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 8,0000 |  | 145,4400 |
|  |  | 2922140006702 |  |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,0250 |  | 0,4500 |
|  |  | 2952160007200 |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,0034 |  | 0,0612 |
|  |  | 2940420007679 |  |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 0,0300 |  | 0,5400 |
|  |  | 2952240004021 |  |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,0210 |  | 0,3780 |

Data „27"06.2025

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)