| Schimbarea ferestrelor si reparatia fatadelor blocului chirurgical IMSP SR Hancesti | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-01-2025

Reparatia  fatadelor cladirii.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: riglete exterioare la ferestre cu recuperarea materialelor.437.9 m.l. | m2 | 153,2700 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 72,0369 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 72,0369 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. desfacerea glafurilor exterioare 1190 85m*0,3 | m2 | 166,6200 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 19,9944 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,9930 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 8,3310 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,6662 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din din PVC ferestre | m2 | 702,8400 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 147,5964 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 147,5964 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din din PVC usi | m2 | 16,5800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,4818 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4818 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.Demontarea cu pastrarea materialelor pentru montare ulterioara | m | 150,4000 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 13,5360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5200 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | 2. Soclu |  |  |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu betonocontact | m2 | 165,0300 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,9509 |  |  |
|  | 2416586105304 | Betonocontact | kg | 24,7545 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,2515 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 7 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren Placi polistiren extrudat XPS, cu grosimea de 100mm densitatea 26 kg/m3, Standart EN1602,conductivitate termica 0.035W/mk,standart(SM SR EN 12677), stres de compresiune 10% a grosimii de 200kPa (SM GOST ,-EN 826), clasa incendiara E, (standart EN 13501-1+A1).Conform normativelor de rezistenta la foc pentru RM.Se exclude resurs cornier Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 165,0300 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 234,3426 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 49,1789 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 666,7212 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 666,7212 |  |  |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren celular, 40kg/m3* | m2 | 178,3479 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 183,3483 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm | buc | 1 000,0818 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,1258 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5611 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,7957 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,9705 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 224,3200 |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 8,9728 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1216 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 226,5632 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,1216 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,2432 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 67,2960 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 9 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 165,0300 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 231,0420 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,0060 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 3,7957 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 940,6710 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 511,5930 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,9411 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4853 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9902 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4126 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 10 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 165,0300 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 272,2995 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 170,0139 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 616,7171 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 78,3397 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 3 333,6060 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3334 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9804 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 1,6503 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | 3. Peretii |  |  |  |  |
| 11 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) Pereti +ferestre + soclu. | m2 | 3 682,8300 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2 762,1225 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 1,1048 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,3683 |  |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 1,1048 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,4419 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 11,0485 |  |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 16 572,7350 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 12 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat.Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm | buc | 850,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 93,5000 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm | buc | 850,0000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioara cu betonogrund | m2 | 2 588,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 77,6460 |  |  |
|  | 24165861053013 | Betonogrund | kg | 388,2300 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 129,4100 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 588,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 517,6400 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 847,0200 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB Adeziv Class Polistirol | kg | 388,2300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7765 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza pentru fatade tip Glet pe baza de ciment Fasad Alb grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 2 588,2000 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1 164,6900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 258,8200 |  |  |
|  | 26531021067666 | Glet pe baza de ciment Fasad Alb | kg | 2 730,2922 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,5882 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,5882 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 16 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti inclusiv cu vopsea color tip Baumit - Edelputz Spezial bob-linga bob Norma producatorului 3.7kg/m2 | m2 | 2 588,2000 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 157,6040 |  |  |
|  | 26531021008311 | Tink Baumit - Edelputz Spezial | kg | 9 576,3400 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,3528 |  |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 15,5292 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 17 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 1 190,8500 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 523,9740 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 261,9870 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 167,0330 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,1908 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 5,9542 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,3833 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7863 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1908 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1908 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 20 cm | m2 | 238,1700 |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 107,1765 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,8170 |  |  |
|  | 2653102100844 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2100" - color* | kg | 251,2455 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2382 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2382 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 238,1700 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,1451 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 35,7255 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 11,9085 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 20 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 238,1700 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 107,1765 |  |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 152,4288 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 11,9085 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 119,0850 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 11,9085 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7145 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiub=400mm | m | 437,9000 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 140,1280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 35,0320 |  |  |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 437,9000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 751,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3790 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 22 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 1 190,8500 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 523,9740 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 261,9870 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 167,0330 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 1,1908 |  |  |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 5,9542 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 7,3833 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7863 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1908 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,1908 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 23 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr 20mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,0100 | m2 | 416,8000 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 997,8192 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 220,4872 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 1 683,8720 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 104,8400 |  |  |
|  | 25213026029209 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* 20mm | m2 | 450,4358 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 534,6294 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic Diblu pentru materiale de izolare LFM 10x220mm | buc | 3 367,7440 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 10,4200 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4171 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 125,0400 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8,7528 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 24 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 416,8000 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 50,0160 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 172,9720 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 20,8400 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 25 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 416,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 187,5600 |  |  |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 266,7520 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,8400 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 208,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 20,8400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2504 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 26 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusivm mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2 | 50,2500 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 34,6725 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0200 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 50,2500 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 201,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 23,6175 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,2912 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,1000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 40,2000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2562 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 27 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp mecanizme de deschidere conform ferestrelor existente,cu mecanisme de blocare si minere,profil PVC nereciclat, cinci camere miez de fer gr.1.2mm,acoperite cu strat plastic fara punti termice, grosimea profilului la exterior-2.8mm,la interior 2.0mm, structurale 2.5mm. Valoarea U nu mai mare de 1.7 W/k/m2, sticla 4-16-4. | m2 | 652,4900 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 332,7699 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 32,6245 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 652,4900 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 957,4700 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 107,6608 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 80,2563 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 260,9960 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 456,7430 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,0498 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 28 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Pe conturul ferestrelor partea interioara tip Banda de etansare Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVAp De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor | m2 | 1 190,8500 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 95,2680 |  |  |
|  | 2682132601111 | Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA | m2 | 1 309,9350 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,9771 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 29 | IzF05A1 | Strat hidroizolant la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoarei, construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu membrana tip Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA Pe conturul ferestrelor partea exterioara.De exclus bitum; filer; lemnede foc;topitor | m2 | 1 190,8500 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 95,2680 |  |  |
|  | 2682132601626 | Banda speciala pentru etansare ermetica ferestre si usi, ISOWINDOW UVA | m2 | 1 369,4775 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 357,2550 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. Montarea burlanelor vechi demontate.Cot burlan 16. Cot capat 8;Plinii 8. Burlan se exclude. Material marunt=1,0200 | m | 150,4000 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 52,6400 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 16,8749 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 38,3520 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 76,7040 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 8,1306 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 38,3520 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 38,3520 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2560 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | 4. Alte lucrari |  |  |  |  |
| 31 | TrI1AA01E2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe teren, in vagon, categoria 2 | t | 80,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 48,0000 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
| 32 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km | t | 80,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor IPMS Spitalul Raional hincesti |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |