| Lucrari de amenajare cu pavaj a teritoriului din fata blocului administrativ al CSC "Dinamo" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Amenajare cu pavaj |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in beton | m | 5.80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1.682 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0.02 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.232 |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 1.705 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Cuprinde: decaparea imbracamintei si bordurilor; stringerea materialului decapat in gramezi) | m3 | 29.00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46.40 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0.554 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 22.475 |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 22.475 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.32 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.05 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.29 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.29 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.15 |
| 4 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (transportarea si incarcarea materialului demolat) | 100 m3 | 0.30 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2.301 |
| 5 | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare | m3 | 3.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4.35 |
| 6 | TsC35C12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 21-30 m (excavarea, transportarea si incarcarea stratului suport) | 100 m3 | 0.73 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 5.599 |
| 7 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 180.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 78.138 |
| 8 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1.21 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10.672 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 11.41 |
| 9 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr. 16-32, gr. 120mm | m3 | 58.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 57.42 |
|  | 1421102200010 | Pietris ciuruit nespalat de riu 16-32mm | m3 | 66.70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 5.80 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 12.18 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 24.36 |
| 10 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului) | m2 | 483.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 280.237 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.631 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (beneficiar) | m2 | 490.245 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 772.80 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 3801.21 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2.415 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 20.672 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 9.66 |
| 11 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului | m | 5.80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.87 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 2.552 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 0.261 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm (beneficiar) | m | 5.829 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.035 |
|  |  | Capitolul 1.2. Amenajarea treptelor cu pavaj |  |  |
| 12 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 6.50 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 26.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.75 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.325 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2.275 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 2.275 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.30 |
| 13 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0.06 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.529 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0.566 |
| 14 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8cm, pe fundatie de beton C12/15 - 30x15 cm (din resurse se exclude ciment, nisip; se include pret beton C12/15) bordura beneficiarului | m | 77.20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11.58 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 33.968 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 3.474 |
|  | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 mm (beneficiar) | m | 77.586 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.463 |
| 15 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Pavaj vibropresat, gr. 40mm - materialul beneficiarului) | m2 | 21.00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 21.26 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.664 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 33.60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 554.40 |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (beneficiar) | m2 | 21.315 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0.105 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1.596 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0.42 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 14.30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15.873 |
| 17 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 14.30 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6.208 |
|  |  | Capitolul 1.3. Reparatia elementelor de beton |  |  |
| 18 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.96 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.15 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.87 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.45 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 6.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7.326 |
| 20 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6.60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.865 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli (VR 150x150x4 - 1.25kg/m2) | kg | 30.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 30.30 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.15 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0.30 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9.00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.018 |
| 22 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime | m2 | 7.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.84 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 0.782 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 0.007 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 0.007 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 0.853 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0.011 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0.568 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0.28 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.14 |
| 23 | RpCB05A | Beton armat clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), in cantitati mici, la consolidari de elemente de beton armat (fretari sau mariri de sectiuni de stilpi, grinzi etc.) sau la elemente de beton armat de consolidare, preparat manual, turnat cu mijloace clasice | m3 | 3.00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11.10 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1189.65 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 2.033 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2.234 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.989 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 1.80 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0.45 |
| 24 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de material hidrofug (penetron admix) | kg | 12.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.84 |
|  | 1421302200468 | Penetron admix | kg | 12.24 |
|  |  | Capitolul 1.4. Caminele de inspectare de langa cladire |  |  |
| 25 | RpAcF37A | Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din zidarie de caramida, cu adincimea de 2-4 m (doar manopera) | m3 | 0.40 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0.18 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7.34 |
| 26 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la camin de vizitare, cu prepararea manuala a mortarului M-50 | m3 | 0.40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4.609 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0.892 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 168.40 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 19.536 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4.856 |
|  | 1421202200513 | Nisip sortat nespalat 0-3 mm | m3 | 0.106 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.216 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.168 |
| 27 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Cuprinde:-pregatirea suprafetei; -aplicarea straturilor de vopsea) | m2 | 10.40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11.44 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1.082 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 1.144 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.52 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 1.768 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.08 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.52 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1.04 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari diverse |  |  |
| 28 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (transportarea pavajului, bordurelor din depozitul beneficiarului la locul de montaj) | t | 48.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 13.44 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 32.16 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0.144 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1.20 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.