## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-4

Soluții arhitecturale

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
|  |  | 1.1. Pardosele parter |  |  |
| 1 | RCsK40B | Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. Elemente de zidarie parter |  |  |
| 6 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru ( zidarie din piatra bruta ) | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti despartitori ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( coloane din beton armat ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. Demontari finisari interioare pereti parter |  |  |
| 10 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Сaptuseala cu lemn ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( teracota ) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Cerdace si scari exterioare |  |  |
| 13 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.5. Tamplarie |  |  |
| 14 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi exterioare ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( usi interioare ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | CK07B apl | Demontarea pervazurilor din lemn montate la ferestre ( K=0.5 la manopera ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.6. Pardosele etaj |  |  |
| 18 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de granit | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.7. Elemente de zidarie etaj |  |  |
| 22 | RCsF10D | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice peste 1 mc la un punct de lucru ( zidarie din piatra bruta ) | m3 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 2,8200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor ( pereti despartitori ) | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( coloane din beton armat ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Captusirea din ghipsocarton ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.8. Demontari finisari interioare pereti etaj |  |  |
| 27 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. ( Сaptuseala cu lemn ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | RCsM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica ( teracota ) | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | RCsM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.9. Curatirea fatadelor |  |  |
| 30 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.10. Acoperis |  |  |
| 31 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | RCsH33E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. | m3 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | RCsH33B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | RCsK06A apl | Demontarea umpluturi in straturi, executate cu argile ( numai manopera, K=0.5 ) | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat ( Planseu din beton armat, rigle, scari ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.11. Evacuarea deseurilor |  |  |
| 36 | TrI1AA01C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 ( gunoi de constructie ) | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | TsI51B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Ferme din lemn ( 10 buc ) |  |  |
| 38 | R5A03I apl | Desfacerea grinzilor de planseu cu eliberarea capetelor: in cladiri din zidarie de piatra ( demontarea fermelor ) | 10 m2 |  |
|  | 9310060019969 | Muncitor restaurator, cat.3.3 | h-om | 10,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | R5E01A apl | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate la acoperisuri cu pante: capriori din lemn rotund | m |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 4,9400 |
|  | 20101029009011 | Lemn rotund de rasinoase, cal. 1 | m3 | 0,0540 |
|  | 28731220007512 | Piese forjate din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg | kg | 0,3000 |
|  | 2462106110603 | Antiseptic | kg | 0,2000 |
|  | 2955270002612 | Ferastrau electric cu lant | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | R10A02L apl | Curatarea suprafetelor de lemn: suprafete de lemn, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei, cu decapant: netede | m2 |  |
|  | 9310060019966 | Muncitor restaurator, cat.3.0 | h-om | 7,7000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9900 |
|  | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0,0800 |
|  | 2681126001875 | Pinza de sac | m2 | 0,0360 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | RMF41A | Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie tip aplicata prin: pensulare | m2 |  |
|  | 93100600199009 | Muncitor calificat | h-om | 0,4000 |
|  | 2430126100337 | Solutie de protectie a lemnului | l | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | CE29C1 apl | Sarpante din ferme la acoperisuri confectionate din scinduri batute in cuie pt. invelitori usoare, cu lungimea intre 8 - 14 m, executate la un punct de lucru ( materiale exclus, K=0.5 manopera ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,6600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Pereti |  |  |
| 44 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( pereti parter ) | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m ( pereti etaj ) | 100m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 141,2400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 28,9300 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 5 040,0000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 2,3000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 90,0000 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,3000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0160 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,1100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,6490 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,2000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 1,1450 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 252130260290650 | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante - vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 1,2200 |
|  | 2513206621601 | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton | m | 3,0300 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,9710 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,1750 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833873 | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm | buc | 12,6900 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 29,4300 |
|  | 2681126001473 | Hirtie pentru slefuit | m2 | 0,0160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0154 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0937 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Pardoseli |  |  |
|  |  | 4.1. Tip P1 |  |  |
| 47 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-01 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.2. Tip P2 |  |  |
| 59 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-01 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Penetranta CT 17 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund ( Penetranta CT 17 ) | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda ( consum 1.5 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 241653734382901 | Amestec "Ceresit CL 51" | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.3. Tip P3 |  |  |
| 73 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris ( gr. 150 mm ) | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu TERRPLAST Plus L8, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-01 | Placa de drenare tip TERRPLAST Plus L8 | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | CA02C1 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton C 8/10 gr. 100 mm ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 26631021000008 | Beton С 8/10 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2900 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 76 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( membrana CERESIT BT-21 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 83 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime ( K=5 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment ( placaj laminat (finlandez) 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204300-01 | Placi ( placaj laminat (finlandez) ) | m2 | 1,0500 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,6000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,4000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2030122940260 | Parchet | m2 | 0,9000 |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0150 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.4. Tip P4 |  |  |
| 93 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.5. Tip P5 |  |  |
| 100 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 104 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ( Penetranta CT 17 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund ( Penetranta CT 17 ) | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | IzF31A apl | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Ceresit CL 51" - 2 straturi: suprafata neteda ( consum 1.5 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 241653734382901 | Amestec "Ceresit CL 51" | kg | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.6. Tip P6 |  |  |
| 109 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 30 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290130 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( placi din polisteren extrudat gr. 30 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 20 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 112 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 114 | CG56A1 | Corectia la norma CG56A: se scade 5 mm grosime ( K=5 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,0230 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 1,5300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment ( placaj laminat (finlandez) 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2670112204300-01 | Placi ( placaj laminat (finlandez) ) | m2 | 1,0500 |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,6000 |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,4000 |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 116 | CG05A1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in benzi simple prin lipirea parchetului cu aracet | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,3500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2030122940260 | Parchet | m2 | 0,9000 |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet | m2 | 0,1500 |
|  | 2030122946765 | Pervazuri fag 30 x 20 x 800 mm | m | 0,9000 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | RCsK10A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0500 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 119 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 120 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,1500 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | RCsK10B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0150 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0100 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.7. Scara la toate niveluri |  |  |
| 123 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4.8. Pod |  |  |
| 124 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( polisteren extrudat gr. 50 mm in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290150 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( polisteren extrudat gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 125 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu Folie polietilena, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |
|  | 2682132601626-02 | Folie polietilena | m2 | 1,0800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 126 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 127 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 40 mm ( K=2 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 128 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 3x150x150, greutatea 0.77 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 129 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 130 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2500 |
|  | 2874115836894 | Suruburi din alama 4 x 16 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2030112947735 | Plinte de stejar sau fag | m | 1,0200 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5. Tavane ( finisare ) |  |  |
|  |  | 5.1. Din ghips-carton |  |  |
| 131 | СF60E | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,5140 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 16,1900 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0640 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 133 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 134 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 2 mm, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 135 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 136 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 138 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.2. Din beton |  |  |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5.3. Tavane " Armstrong" |  |  |
| 145 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 6. Pereti ( finisare ) |  |  |
| 146 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 148 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008312 | Amestec uscat ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61 ) | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 149 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 150 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 151 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor ( gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm ) | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64" | kg | 1,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 152 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 153 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 154 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 155 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2700 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2521302602900100 | Placi termoizolante gr. 100 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0094 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 156 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 157 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50 2 mm, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 159 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 161 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 7. Ferestre |  |  |
|  |  | 7.1. Instalarea ferestrelor |  |  |
| 162 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv ( ferestre pe fatada ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,2600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,7300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,5700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 163 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre pe fatada ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 2030112938000 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 164 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe fatada ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 20301129380002 | Ferestre sau vitrine din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 165 | CK01B | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( ferestre pe fatada, REI90 ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
|  | 203011293800090 | Ferestre sau vitrine din lemn REI90 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0600 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,5800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3300 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 166 | CK01C | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ( ferestre pe fatada, REI90 ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,5600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 203011293800090 | Ferestre sau vitrine din lemn REI90 | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0450 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4300 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 167 | CE24E apl | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat ( ferestre "Velux" ) | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 |
|  | 28121063086481 | Ferestre "Velux" | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 168 | CE24E apl | Luminator trapa pentru evacuarea fumului, simplu de 45 kg/buc, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat ( ferestre "Velux" cu deschidere automata ) | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 4,0000 |
|  | 281210630864810 | Ferestre "Velux" cu deschidere automata | buc | 1,0000 |
|  | 2874115893300 | Bolt | buc | 20,0000 |
|  | 2874117308500 | Cartus | buc | 20,0000 |
|  | 2874115840603 | Piulita | buc | 20,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 169 | CK22C apl | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa ( perete din sticla calita ) | m2 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 20301129510002 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu ( perete din sticla calita ) | m2 | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,0730 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 7.2. Finisarea taluzurilor interioare |  |  |
| 170 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 171 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m |  |
|  | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 173 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 174 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 177 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 178 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |
|  | 2010212946000 | Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre | m | 1,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 179 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu ( отливы ) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 180 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,0270 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 2,1000 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,7350 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 |
|  | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm | buc | 12,9100 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 1,5150 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,4880 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,5000 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 5,8000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0076 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0567 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 181 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 182 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 183 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50 2 mm, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1,4300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 184 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 187 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 8. Usi |  |  |
| 188 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi ( Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2812106306001 | Usi gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 1,5000 |
|  | 2682132601665 | Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 100 cm x 20 m S 138 | m2 | 0,5000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3500 |
|  | 2030112948219 | Pervaz pentru usi stejar | m | 1,7000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 189 | RCsO29H | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de stejar, intr-un canat, exlusiv tocul ( Usa exterioara restaurata cu elemente aplicate sculptate din lemn, inclusiv feroneria ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,2900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2812106306001 | Usi gata confectionate | m2 | 1,0000 |
|  | 2874145887049 | Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 190 | CK05A | Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m ( usi fereastra ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2030112940000 | Glasvanduri din lemn | m2 | 1,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,2800 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 191 | RCsO22D | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe captuseli, in doua canaturi | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2030112928440 | Usi din lemn interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0500 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1700 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,2200 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,3000 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate de stejar | m | 3,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 192 | RCsO22A | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn, simple, pe toc, inclusiv montarea tocului | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2030112928440 | Usi din lemn interioare | m2 | 1,0000 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 3,0000 |
|  | 2874145886928 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 60 S2111 | kg | 0,0950 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0880 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc | kg | 0,1100 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |
|  | 2030112947201 | Pervazuri profilate de stejar | m | 3,4000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 193 | RCsJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( taluzuri interioare ) | m |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,7100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,4200 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0014 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0086 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0022 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0070 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 194 | Pret furnizor | Cornier din aluminiu | m |  |
|  | 27431235490251 | Cornier din aluminiu | m | 1,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 196 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 197 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 199 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 200 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9. Acoperis |  |  |
|  |  | 9.1. Constructii din lemn |  |  |
| 201 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm ( adincimea 50 cm, K=1+4*0.9=4.6 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 202 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( diam. 12 A 240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 271060200003812 | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. 12 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2746133803142 | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 203 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 204 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 205 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 206 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( Sipci din lemn longitudinale, scinduri de rasinoase - consum 0.01) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 207 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite ( sipci de lemn transversale, scinduri de rasinoase - consum 0.00835 ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00835 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 208 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1700 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,3500 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 209 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 210 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-1 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 211 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-2 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 212 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( piesa P-3 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9.2. Nod A ( suprafata 324,7 m2 ) |  |  |
| 213 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 214 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527-01 | Placi OSB grosime 16 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 215 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 216 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9.3. Nod B ( suprafata 410 m2 ) |  |  |
| 217 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527-02 | Placi OSB grosime 15 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 218 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 219 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901501 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 220 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 221 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 222 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527-01 | Placi OSB grosime 16 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 223 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 224 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9.4. Nod C ( suprafata 120,6 m2 ) |  |  |
| 225 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele | m2 |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0400 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 226 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 227 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901501 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 228 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 229 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula hidroizolanta ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004653 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula hidroizolanta ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 230 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 16 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527-01 | Placi OSB grosime 16 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 231 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( membrana de protectie ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 232 | CE05A | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9.5. Sisitema de scurgere apei |  |  |
| 233 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 234 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 235 | CK26B apl | Opritori de zapada | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 27431235490261 | Opritori de zapada | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 9.6. Streasina |  |  |
| 236 | RCsH08B | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, geluite pe ambele fete cu console aparente, geluite si profilate | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2010102903830 | Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,0270 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0100 |
|  | 2010102906961 | Rigle de rasin.cu muchii ascutite G=28/48-96/96 L=3-3,50 m | m3 | 0,0320 |
|  | 2030112948098 | Pervazuri baghete pt. usi rasinoase 32/19 mm | m | 3,4000 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,1750 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,0600 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 237 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1600 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,7900 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 6,0000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 23,0000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0400 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0230 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1140 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0560 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 238 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 239 | CN16D apl | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la streasina | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
|  | 2430116106105 | Email (Durex) pentru dusumele | kg | 0,1900 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0500 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 10. Incalzirea mansardei |  |  |
| 240 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |
|  | 2020132920527-02 | Placi OSB grosime 15 mm | m2 | 1,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 241 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 242 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901501 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 50 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 243 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 2521302602901100 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 11. Balcon |  |  |
|  |  | 11.1. Patrea superioara |  |  |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a balconului | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 245 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( bariera antivapori ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004651 | Folie suplimentara polimerica ( bariera antivapori ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 246 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc ( placi din polisteren extrudat gr. 30 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1700 |
|  | 252130260290130 | Placi termoizolante, beton celular autoclavizat ( placi din polisteren extrudat gr. 30 mm ) | m2 | 1,0400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 247 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( strat separare ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004652 | Folie suplimentara polimerica ( strat separare ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 248 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 249 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 10 mm pana la gr. 50 mm ( K=4 ) | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 250 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( plasa Bp 4x100x100, greutatea 1,84 kg/m2 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a balconului | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 252 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ( covor hidroizolant in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |
|  | 26821326016262 | Membrana bituminoasa | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 253 | RpCE29A apl | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei ( strat de protectie "Geotextil" ) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 000001175 | Pelicula ( strat de protectie "Geotextil" ) | m | 1,0700 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 254 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,2400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,5000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0104 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 11.2. Partea de jos |  |  |
| 255 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( gr. 30 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 268216261137030 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr. 30 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 257 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului ( gr. 20 mm, K=4 la materiale si utilaj ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 258 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 259 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec " Tink " la pereti | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083110 | Tink | kg | 2,3000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 12. Finisarea fatadei |  |  |
|  |  | 12.1. Fatada bloc nou |  |  |
| 260 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |
|  | 2682162611370100 | Placi vata minerala termoiz. cladiri ( vata minerala gr. 100 mm ) | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,0000 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 261 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 262 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 264 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ( in 2 straturi, K=2 ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 265 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat ( soclu, gr. 50 mm in 2 straturi ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7970 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3780 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2220 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 266 | IzF55D | Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren expandat ( fundatie, gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,7970 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3780 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |
|  | 2521302602907 | Placi termoizolante, placi polistiren expandat gr. 50 mm | m2 | 1,0700 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,2220 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 267 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 268 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 10 mm, K=0.5 ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 269 | IzF04G | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc ( Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,6000 |
|  | 26821326016261 | Carton bitumat ( Membrana hidroizolatie de inalta densitate HDPE ) | m2 | 1,1000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3200 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 12.2. Fatada bloc vechi |  |  |
| 270 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 3 cm, K=1.5 ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 272 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61, consum 9 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 26531021008312 | Amestec uscat ( tencuiala bruta "Ceresit CR 61 ) | kg | 9,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 273 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 275 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Ceresit CR 64 " grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor ( gr. 5 mm, K=5, consum 1.8 kg/m2/1 mm ) | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 26531021008331 | Chit pe baza de ipsos "Ceresit CR 64" | kg | 1,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 276 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 277 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 278 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton ( gr. 3 cm, K=1.5, soclu ) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 279 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 280 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( gresie portelanata ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie ( gresie portelanata ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 12.3. Finisarea elementelor decorative |  |  |
| 281 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1400 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 282 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0250 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0080 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 283 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale, cornise, imbinari pereti cu tavanul | m2 |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 8,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0320 |
|  | 2652102100697 | Var bulgari pentru constructii | kg | 7,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0670 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 13,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 284 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 15 см, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 285 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( sablon 17 см, K= 1.15 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 286 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 25 cm, K=1.45 la manopera, se adauga cherestea - 0.0025 m3, tabla zincata - 0.1625 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0025 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1625 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 287 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 28.5 cm, K=1,55 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1800 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 288 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 29 cm, K=1.57 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1800 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 289 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Sablon 40 cm, K=1,9 la manopera, se adauga cherestea - 0.004 m3, tabla zincata - 0.23 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0040 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 290 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 19.5 cm, K=1.285 la manopera, se adauga cherestea - 0.002 m3, tabla zincata - 0.14 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0020 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1400 |
|  | 2430116105285 | Lac NT | kg | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 291 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 30 cm, K=1.69 la manopera, se adauga cherestea - 0.003 m3, tabla zincata - 0.18 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,1850 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 292 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 70 cm, K=4.82 la manopera, se adauga cherestea - 0.007 m3, tabla zincata - 0.365 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0070 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,3650 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 293 | R8A15B | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 5 pina la 10 ( Изготовление шаблона длиной до 10 см: количество обломов от 5 до 10 ) ( Sablon 88 cm, K=6,27 la manopera, se adauga cherestea - 0.009 m3, tabla zincata - 0.45 kg ) | buc |  |
|  | 9310060019976 | Muncitor restaurator, cat.4.0 | h-om | 15,3000 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0100 |
|  | 2010102918814 | Cherestea rasinoase | m3 | 0,0090 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 294 | R8A04B | Instalarea carcasei, instalarea plasei de metal, fixarea plasei de carcasa: la tavane | m2 |  |
|  | 9310060019981 | Muncitor restaurator, cat.4.5 | h-om | 2,4600 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 10,6500 |
|  | 2320186108946 | Ulei sicativat natural | kg | 0,0250 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |
|  | 2873122004202 | Plasa tesuta cu ochiuri patrate Nr.05 fara acoperire | m2 | 1,0800 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,0450 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0510 |
|  | 2811236832391 | Burghie deferite | buc | 0,0800 |
|  | 2881116002699 | Disc de taiat 115х22х1,2 | buc | 0,0200 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0100 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 295 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 296 | CF30A | Tencuieli exterioare de 10 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Сeresit" la pereti ( K=3.33 la materiale si utilaj, mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42, consum 4.5 kg/m2 ) | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |
|  | 265310210083113 | Mortar p/u realizarea stucaturilor profilate CR 42 | kg | 4,5000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 297 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038001 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 298 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 49, consum 0.3 l/m2 ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |
|  | 24301161038002 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici ( vopsea nano - siliconata "Ceresit" CT 48 ) | kg | 0,3000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 299 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm ( gresie portelanata ) | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie ( gresie portelanata ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 12.4. Schele |  |  |
| 300 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 30% cu materiale ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,0003 |
|  | 20101029069591 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 0,0003 |
|  | 20201429254121 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0030 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 301 | RCsH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie ( 70% permutarea schelelor fara materialelor ) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 13. Canale de ventilare |  |  |
| 302 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,0100 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,5800 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,4500 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 303 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 304 | CK17A2 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat ( Placi din rumegus OSB b=18mm ) | m2 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 26701122040501 | Placi PFL melaminate ( Placi din rumegus OSB b=18mm ) | m2 | 0,9000 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 305 | CE05A apl | Invelitoarea acoperișului va fi executată din tablă plană, îmbinată prin fălțuire dublă, cu fixare în sistem ascuns. Grosimea tablei nu va fi mai mică de 0,5 mm, stratul de protecție din zinc nu va fi mai mic de 250 gr/m2, culoarea (RAL) conform paletar, mat. Ca exemplu poate fi propusă tablamarca „Wetterbest” (Wetterbest-Faltz); tabla „Greencoat”, producător SAAB, tabla de la producătorul „Rheinzink”. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 306 | CE05A | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. ( Aparatoare de protectie din otel zincat ) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 27104036418171 | Tabla plana ( tabla faltuita ) | kg | 4,4500 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,0300 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 307 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula anticondensata ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004654 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula anticondensata ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 308 | CE23A | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm ( lacrimar din profil tabla de zinc ) de zinc | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0030 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 0,7300 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,0900 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 0,1800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0040 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 309 | CE23D | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm ( profil tabla zinc b=0.6m ) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 3,2000 |
|  | 2710403702180 | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) | kg | 0,2000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,0000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,1000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0130 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 14. Scari exterioare |  |  |
| 310 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3940 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0150 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 311 | CG19C2 | Pardoseli din placi de piatra de cosauti gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, executate intercalat cu straifuri si placi ( placi de cosauti gr. 30 mm ) | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 7113010010300 | Cioplitor piatra | h-om | 2,5500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 266111280090030 | Placi sau straifuri din piatra ( placi de cosauti gr. 30 mm ) | m2 | 1,0200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2010407343982 | Rumegus | kg | 0,0500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15. Balustrade |  |  |
|  |  | 15.1. Balustrada pentru cerdac cu pandus Cp-1 |  |  |
| 312 | RCsB29A apl | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm ( adincimea 15 cm, K=1+0,5*0.9=1,45 ) | buc |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,2520 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1080 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0059 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0042 |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,1700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 313 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 314 | Pret furnizor | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc |  |
|  | 865-103025 | Nit metalic cu cap dublu semirotund 5x20mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 315 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0300 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,0100 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 316 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 317 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 318 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15.2. Balustrada cerdac C-1 |  |  |
| 319 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 320 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 321 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 322 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 323 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0300 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,0100 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15.3. Scara Sc - 1 |  |  |
| 324 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 325 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 326 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 327 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 328 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0300 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,0100 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15.4. Scara Sc - 2 |  |  |
| 329 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 330 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 331 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 332 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 333 | CH05C | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, confectionarea si montarea minii curente executata pe santier | m |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1000 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,3500 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0060 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0300 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 6,0000 |
|  | 2430126104999 | Serlac natural | kg | 0,0100 |
|  | 2811236305701 | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece | m | 1,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 15.5. Imprejmuire balcon |  |  |
| 334 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta ( balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm, 8.2.8 ) | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |
|  | 28121063057142 | Mina curenta drepta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat ( balustrade cu H=1200 mm, din INOX, cu sticla transparenta securizata 18 mm ) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 16. Copertina Cr-1 |  |  |
| 335 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 336 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 337 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 338 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 339 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 17. Copertina Cr-2 |  |  |
| 340 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 341 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 342 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 343 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 344 | CE18A | Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2665122700555 | Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat | m2 | 1,2000 |
|  | 2875276312522 | Accesorii metalice zincate | kg | 0,2200 |
|  | 2874115883711 | Saiba plata | buc | 10,0000 |
|  | 2524287343841 | Rondela cu guler si cap de polietilena | buc | 10,0000 |
|  | 2430226102111 | Chit ROMALCHIT | kg | 0,0500 |
|  | 2521302602554 | Placa polistiren expandat PEX 24 mm | kg | 0,0040 |
|  | 2513206621507 | Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare | kg | 0,0070 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 18. Groapa de acces |  |  |
| 345 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate ( pelicula pentru pereti si podele ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 26821326004655 | Folie suplimentara polimerica ( pelicula ) | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 346 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % ( gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |
|  | 252130260290250 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 50 mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2800 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,4000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00047 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 347 | IzF10C | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( gr. 50 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1600 |
|  | 252130260290250 | Placi termoizolante, placi polistiren celular gr. 50 mm | m2 | 1,0100 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3300 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,6500 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00055 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 348 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 349 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 350 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,3940 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic | m2 | 1,0150 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 4,3000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,2000 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,0200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0116 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0053 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 351 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,9000 |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit | m2 | 1,0200 |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex | kg | 4,4000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0253 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0110 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,0730 |
|  |  | Total | Lei |  |