# Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1. | 44211400-6 | Bucătărie de câmp | unit. | 12 | Bucătărie de câmp pentru prepararea hranei în orice condiții de teren, timp și stare a vremii, cu posibilitatea funcționării arzătoarelor în mișcare. Componentele de bază a bucătăriei: a) Șasiu - monoaxat, cu frână de parcare, picioare de sprijin cu cricuri de nivelare; b) Bara/racordul de remorcare - dispune de un sistem de reglare a înălțimii pentru cuplare cu o varietate de vehicule, astfel încât poziția bucătăriei în deplasare să fie orizontală; c) Corpul bucătăriei, cu următoarele componente de bază: - 2 cazane cu capacitatea de minim 150 litri fiecare, cu pereți dubli, ușor detașabil, fabricat din oțel inoxidabil alimentar. Capacul - articulat și cu etanșare; - 2 zone pentru prăjire, cu capacitatea de minim 70 litri fiecare, ușor detașabile; - 2 zone pentru coacere, cu capacitatea de minim 70 litri fiecare, ușor detașabile; - 2 vase (încălzitoare pentru apă) cu capacitatea de minim 30 litri fiecare, cu capac, ușor detașabile; - minim 2 arzătoare care funcționează pe combustibil diesel și GPL, detașabile, prevăzute cu un sistem de detectare a întreruperii fluxului de combustibil și cu elemente de oprire automată/de avarie a funcționării acestora. Echipat pentru funcționare cu combustibil solid (lemn); - sistemul de distribuție a combustibilului la arzătoarele diesel - combustibilul va fi pompat cu aer comprimat, produs de compresor electric, inclus în set. De rezervă, va fi prevăzută și o pompă manuală; - generator electric cu motor diesel, putere nominală de minim 6 kW, tensiune 230V/50Hz, capacitatea rezervorului de minim 15 litri, carcasă insonorizată; - sistem de iluminare alimentat de la rețeaua electrică de 220V și de la generator electric; - lăzi de depozitare, detașabile, cu picioare pliabile, care vor fi preconizate pentru păstrarea minim a ustensilelor de bucătărie esențiale; - cort pentru protecție împotriva intemperiilor; - coș de fum detașabil; - set de grup (extinctor, hârleț, topor) și ustensilele de bucătărie esențiale preparării hranei. Culoarea bucătăriei de câmp: albă - 4 unit.; albastră - 4 unit. și kaki - 4 unit. Certificat de garanție, termen cel puțin 2 ani. Manual de exploatare. Starea tehnică - nou și neutilizat, anul fabricării 2025. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă. de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 90 de zile de la semnarea contractului. |

Bucătărie de câmp: Suma estimativă fără TVA:  19671700,00 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare                           Alexandru LEONTE

Executant:

Oleg Pulbere