	Lucrari de reparatie Sectia Medicina de Familie nr.5, et VII in incinta IMSP AMT str.  Vasile Dokuceaev 11-A
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Lucrari generale de constructie
(denumirea lucrări)

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. BIROURI

	
	
	

	
	
	1.1. Birou 701

	
	
	

	
	
	1.1.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	1
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,7500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0052

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0262

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	2
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	8,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0860

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	3
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	4
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	21,4700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,9381

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,9381

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,6441

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6441

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6441

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	5
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	6
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	1,9900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4179

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4179

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	7
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7106

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	8
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	9
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3800

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0980

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.1.2. Pereti

	
	
	

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	81,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4300

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	12,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	11
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	76,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	93,6960

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	548,3520

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3072

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,0672

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2288

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	12
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	5,1500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	12,5660

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	73,5420

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0412

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8137

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1648

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	13
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,2412

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,2600

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	61,3620

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0470

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3318

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1243

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	14
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	81,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	89,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	12,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0243

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	15
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	24,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,3180

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	25,5150

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6075

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0243

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	145,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	81,0000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	36,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	85,4469

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0810

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0810

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	81,0000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	18
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,3000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,0950

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,4299

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,0691

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0412

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	86,8600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0087

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0516

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0430

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	19
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	76,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	42,1850

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	30,6800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,6020

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	38,3500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,8350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1534

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	20
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	1,9900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,9253

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4975

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	1,9900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1692

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,8955

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4378

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0398

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	21
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	22
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.1.3. Pardosea

	
	
	

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	21,4700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6441

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	3,2205

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0735

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	24
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,5680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7840

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	36,8200

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1176

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0280

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0924

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3360

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0840

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	25
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	21,4700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,0240

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	330,1335

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,9420

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0863

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9017

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2147

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	26
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	21,4700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1470

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	21,4700

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	22,8817

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,6538

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	13,0752

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,7434

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0327

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	4,3584

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,5230

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	21,7920

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6441

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.1.4. Tavane

	
	
	

	27
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,4700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6441

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,2205

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0735

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	28
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	21,4700

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	9,6615

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1470

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	22,6487

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0215

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0215

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	29
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,4700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6441

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,2205

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0735

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	30
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	21,4700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,8085

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	8,5880

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,2882

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,7350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,0735

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0429

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.1.5. Diverse

	
	
	

	31
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	32
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8400

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	3,1200

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,1200

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	33
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	6,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	34
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	35
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	36
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	8,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,2640

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	8,6100

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0164

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1230

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0492

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0328

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0492

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	37
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2200

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3660

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,0256

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2440

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3447

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0122

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 701
	            
	

	 
	
	1.2. Birou 702

	
	
	

	
	
	1.2.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	38
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0270

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	39
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	7,3500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1025

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3675

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0735

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	40
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	41
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	14,1000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,2430

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2430

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,4230

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4230

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4230

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	42
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	1,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0720

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	43
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5610

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	44
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	45
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0774

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.2.2. Pereti

	
	
	

	46
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	41,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2480

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	6,2400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	47
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	35,9000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	43,7980

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	256,3260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1436

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,8361

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5744

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	48
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	4,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	11,7120

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	68,5440

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0384

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,7584

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1536

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	49
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,7000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,4702

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,7100

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	83,2770

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0638

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4503

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1687

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	50
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	41,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,3200

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	45,7600

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	51
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	25,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,5780

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	26,5650

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6325

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0253

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	151,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	52
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	41,6000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	18,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1600

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	43,8838

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0416

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	53
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	41,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,2480

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,2400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	54
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,2600

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5329

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,4428

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0887

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	55
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	41,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,8800

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	16,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,4960

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	20,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,0800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0832

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.2.3. Pardosea

	
	
	

	56
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4230

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	2,1150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	57
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	1,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,0080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5040

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,6700

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0756

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0180

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0594

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2160

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0540

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	58
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	14,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,2994

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	216,8086

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,2753

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0567

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5922

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1410

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	59
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	14,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,1000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	15,0271

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,4293

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	8,5869

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,1449

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0215

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	2,8623

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,3435

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	14,3115

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4230

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.2.4. Tavane

	
	
	

	60
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4230

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,1150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	14,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,3450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	14,8741

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0141

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0141

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4230

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,1150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	14,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,7550

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	5,6400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8460

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0282

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.2.5. Diverse

	
	
	

	64
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	65
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5600

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	66
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	4,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	67
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	68
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	69
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	14,3000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,4360

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	15,0150

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0286

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2145

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0858

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0572

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0858

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	70
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2600

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3780

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1248

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2520

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3888

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0126

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 702
	            
	

	 
	
	1.3. Birou 703

	
	
	

	
	
	1.3.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	71
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0270

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	72
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	9,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0920

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	73
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	74
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	18,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,3240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,3240

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,5640

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5640

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	75
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,6000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	76
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	2,1000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4410

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4410

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	77
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,4200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7854

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	78
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,4200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	79
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,4200

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1084

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.3.2. Pereti

	
	
	

	80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	72,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1690

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	10,8450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,6150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	81
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	66,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	81,2520

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	475,5240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2664

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,2614

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,0656

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	82
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	6,3000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,3720

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	89,9640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0504

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9954

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2016

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	83
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,7500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,5445

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,7250

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	84,0075

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0644

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4542

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1702

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	84
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	72,3000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,4600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	79,5300

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	10,8450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0217

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	85
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	25,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,7340

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	27,1950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6475

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0259

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	155,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	86
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	72,3000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	32,5350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,2300

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	76,2693

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0723

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0723

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	72,3000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1690

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,8450

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,6150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	88
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,2600

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5329

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,4428

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0887

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	89
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	67,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	37,3450

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	27,1600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0740

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	33,9500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,3950

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1358

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	90
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	2,1000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,0870

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1680

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5250

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	2,1000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1785

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,9450

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4620

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0420

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	91
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	92
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.3.3. Pardosea

	
	
	

	93
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	18,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5640

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	2,8200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	94
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,4560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7280

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	34,1900

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1092

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0260

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0858

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3120

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0780

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	95
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	18,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,3992

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	289,0782

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,7005

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0756

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	96
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	18,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	18,8000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	20,0361

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,5725

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	11,4492

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,5266

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0286

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	3,8164

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4580

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	19,0820

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.3.4. Tavane

	
	
	

	97
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	18,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	98
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	18,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	8,4600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	19,8321

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0188

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0188

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	99
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	18,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5640

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	100
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	18,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,3400

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	7,5200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,1280

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,4000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0376

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.3.5. Diverse

	
	
	

	101
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	102
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1200

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	4,1600

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,1600

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	103
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	8,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	104
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	105
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	106
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	6,5000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	3,3800

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	6,8250

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0130

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,0975

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0390

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0260

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0390

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	107
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,9760

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2400

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3226

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 703
	            
	

	 
	
	1.4. Birou 704

	
	
	

	
	
	1.4.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	108
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,7900

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4320

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0268

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	109
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	8,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0320

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0860

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	110
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	111
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	19,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,4160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,4160

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,5760

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5760

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5760

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	112
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	3,1100

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4665

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4665

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1555

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1244

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	113
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	2,0600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4326

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4326

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	114
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7293

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	115
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1950

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	116
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3900

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1006

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.4.2. Pereti

	
	
	

	117
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	76,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3040

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	11,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	118
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	70,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	86,1320

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	504,0840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2824

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,5774

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,1296

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	119
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	6,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	14,6400

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	85,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0480

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,9480

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1920

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	120
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	6,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,2132

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,8600

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	90,5820

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0694

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4898

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1835

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	121
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	76,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	15,3600

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	84,4800

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	11,5200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0230

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	122
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	28,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	7,3580

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	29,7150

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,7075

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0283

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	169,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	123
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	76,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	34,5600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,6800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	81,0163

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0768

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0768

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	124
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	76,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3040

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	11,5200

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,8400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	125
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,3425

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5844

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,6296

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1124

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	89,8900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0534

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0445

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	126
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	72,3500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	39,7925

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	28,9400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,3410

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	36,1750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,6175

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1447

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	127
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	2,0600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,0282

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5150

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	2,0600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1751

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,9270

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4532

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0412

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	128
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	129
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.4.3. Pardosea

	
	
	

	130
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5760

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	2,8800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	131
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	3,1100

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,7416

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8708

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	40,8965

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1306

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0311

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1026

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3732

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0933

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	132
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	19,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,4928

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	295,2288

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,7366

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0772

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8064

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1920

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	133
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	19,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	19,2000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	20,4624

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,5846

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	11,6928

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,5590

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0292

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	3,8976

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4677

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	19,4880

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5760

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.4.4. Tavane

	
	
	

	134
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5760

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	135
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	19,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	8,6400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	20,2541

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0192

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0192

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	136
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5760

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,8800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	137
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	19,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	10,5600

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	7,6800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,1520

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0384

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.4.5. Diverse

	
	
	

	138
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	139
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1200

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	4,1600

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,1600

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	140
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	8,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	141
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	142
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	143
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	14,3000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,4360

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	15,0150

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0286

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2145

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0858

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0572

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0858

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	144
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2600

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3780

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1248

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2520

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3888

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0126

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 704
	            
	

	 
	
	1.5. Birou 705

	
	
	

	
	
	1.5.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	145
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0054

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0270

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	146
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor 

	m3
	2,7200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,5200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3264

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2176

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	147
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	6,1500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,7380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9225

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3075

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0615

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	148
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	149
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	14,1700

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	3,2591

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,2591

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,4251

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,4251

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,4251

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	150
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,0000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	151
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	5,6800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,6216

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	152
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	5,6800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,8400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	153
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	5,6800

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,4654

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.5.2. Pereti

	
	
	

	154
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	46,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,3824

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	6,9120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,3040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	155
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	41,3000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	50,3860

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	294,8820

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1652

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,2627

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,6608

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	156
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	5,2000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	12,6880

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	74,2560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8216

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,1664

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	157
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,7800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,1031

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,4340

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	69,8358

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0535

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3776

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1415

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	158
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	46,0800

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,2160

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	50,6880

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	6,9120

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0138

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	159
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	24,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,3700

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	25,7250

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6125

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0245

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	147,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	160
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	46,0800

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	20,7360

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6080

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	48,6098

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0461

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0461

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	161
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	46,0800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,3824

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	6,9120

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,3040

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	162
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,2600

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5329

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,4428

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0887

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	163
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	41,6800

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	22,9240

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	16,6720

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,5008

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	20,8400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,0840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0834

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.5.3. Pardosea

	
	
	

	164
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	14,1700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4251

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	2,1255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7085

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	165
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,0000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	26,3000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0840

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0660

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,2400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	166
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	14,1700

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	3,3158

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	217,8850

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,2817

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0570

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,5951

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1417

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	167
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	14,1700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4170

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	14,1700

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	15,1017

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,4315

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	8,6295

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,1506

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0216

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	2,8765

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,3452

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	14,3826

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4251

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.5.4. Tavane

	
	
	

	168
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	14,1700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4251

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,1255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7085

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	169
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	14,1700

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	6,3765

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4170

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	14,9479

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0142

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0142

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	170
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	14,1700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,4251

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,1255

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,7085

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	171
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	14,1700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	7,7935

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	5,6680

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,8502

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,0850

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,7085

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0283

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.5.5. Diverse

	
	
	

	172
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	173
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5600

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	174
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	4,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	175
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	176
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	177
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	15,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,9040

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	15,9600

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0304

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2280

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0912

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0608

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0912

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	178
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3750

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3778

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 705
	            
	

	 
	
	1.6. Birou 706

	
	
	

	
	
	1.6.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	179
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0056

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0278

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	180
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	10,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1010

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	181
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	182
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	21,8000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	5,0140

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,0140

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,6540

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6540

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6540

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	183
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	3,6000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	184
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	1,9600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4116

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4116

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	185
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,4000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	186
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,4000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	187
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,4000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1032

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.6.2. Pereti

	
	
	

	188
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	80,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4150

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	12,0750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0250

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	189
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	74,3000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	90,6460

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	530,5020

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2972

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,8697

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,1888

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	190
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	8,8000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	21,4720

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	125,6640

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0704

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,3904

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2816

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	191
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	6,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,2132

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,8600

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	90,5820

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0694

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4898

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1835

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	192
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	80,5000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,1000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	88,5500

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	12,0750

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0242

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	193
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	23,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,1880

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	24,9900

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5950

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0238

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	142,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	194
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	80,5000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	36,2250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,0500

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	84,9195

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0805

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0805

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	195
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	80,5000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,4150

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,0750

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,0250

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	196
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,2600

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5329

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,4428

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0887

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	197
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	76,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	41,8550

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	30,4400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,5660

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	38,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,8050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1522

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	198
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	1,9600

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,8812

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1568

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4900

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	1,9600

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1666

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,8820

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4312

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0392

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	199
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	200
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.6.3. Pardosea

	
	
	

	201
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	21,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6540

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	3,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	202
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	3,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,0160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,0080

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	47,3400

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1512

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0360

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1188

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,4320

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	203
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	21,8000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,1012

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	335,2077

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,9718

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0876

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9156

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2180

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	204
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	21,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	21,8000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	23,2333

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,6638

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	13,2762

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,7702

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0332

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	4,4254

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,5310

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	22,1270

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6540

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.6.4. Tavane

	
	
	

	205
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6540

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	206
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	21,8000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	9,8100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1800

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	22,9968

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0218

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0218

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	207
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	21,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6540

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,2700

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	208
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	21,8000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,9900

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	8,7200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,3080

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,9000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,0900

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0436

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.6.5. Diverse

	
	
	

	209
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	210
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1200

	
	287527455745
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	4,1600

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,1600

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	211
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	8,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	212
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	213
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	214
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	10,5000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,4600

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	11,0250

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0210

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1575

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0630

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0420

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0630

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	215
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2500

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3750

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3778

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0125

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 706
	            
	

	 
	
	1.7. Birou 712

	
	
	

	
	
	1.7.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	216
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4560

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0273

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	217
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	10,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1010

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	218
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Crearea gol de usa in tre bir. 712-711) 

	m3
	0,4700

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2115

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5933

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0564

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0376

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	219
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	220
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	20,1000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,6230

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6230

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,6030

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6030

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6030

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	221
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,9000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4350

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4350

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1450

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1160

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	222
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7293

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	223
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1950

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	224
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3900

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1006

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.7.2. Pereti

	
	
	

	225
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	54,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6359

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	8,1795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,7265

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	226
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	49,2000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	60,0240

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	351,2880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1968

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,8868

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7872

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	227
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	7,6000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	18,5440

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	108,5280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0608

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2008

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2432

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	228
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,1500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,6529

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,5450

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	75,2415

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0577

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4068

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1524

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	229
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	54,5300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,9060

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	59,9830

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	8,1795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0164

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	230
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	26,2300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,8198

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	27,5415

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6558

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0262

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	157,3800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	231
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	54,5300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	24,5385

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,4530

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	57,5237

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0545

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0545

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	232
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	54,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,6359

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	8,1795

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,7265

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	233
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,2600

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,5329

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,4428

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0887

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	88,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0089

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0528

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0440

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	234
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	50,1300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	27,5715

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	20,0520

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,0078

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	25,0650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,5065

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1003

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	235
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	1,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,7930

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4750

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	1,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1615

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,8550

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	236
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	237
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.7.3. Pardosea

	
	
	

	238
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	20,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6030

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	3,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	239
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,9000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,6240

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8120

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	38,1350

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1218

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0290

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0957

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3480

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0870

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	240
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	20,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,7034

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	309,0677

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,8180

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0808

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8442

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2010

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	241
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	20,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0100

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	20,1000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	21,4216

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,6120

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	12,2409

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,6321

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0306

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	4,0803

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4896

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	20,4015

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6030

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.7.4. Tavane

	
	
	

	242
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	243
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	20,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	9,0450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	21,2035

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0201

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0201

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	244
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6030

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,0150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	245
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	20,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,0550

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	8,0400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,2060

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0402

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.7.5. Diverse

	
	
	

	246
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	247
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1200

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	4,1600

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	4,1600

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	4,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	248
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	8,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	249
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	250
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	251
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	9,6000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,9920

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	10,0800

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0192

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1440

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0576

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0384

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0576

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	252
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,3000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3900

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,2240

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,4329

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0130

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 712
	            
	

	 
	
	1.8. Birou 711

	
	
	

	
	
	1.8.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	253
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,8200

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4560

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0055

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0273

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	254
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	9,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,1520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0960

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	255
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	256
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	18,1000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,1630

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,1630

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,5430

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5430

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,5430

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	257
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,8500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,4275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4275

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1425

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1140

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	258
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6732

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	259
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3600

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	260
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3600

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0929

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.8.2. Pereti

	
	
	

	261
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	52,4500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5735

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	7,8675

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6225

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	262
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	47,5000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	57,9500

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	339,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1900

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	3,7525

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	263
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	6,4000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,6160

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	91,3920

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0112

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2048

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	264
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,9500

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,3557

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,4850

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	72,3195

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0554

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3910

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1465

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	265
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	52,4500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,4900

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	57,6950

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	7,8675

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0157

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	266
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	24,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,2400

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	25,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,6000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0240

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	144,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	267
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	52,4500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	23,6025

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,2450

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	55,3295

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0524

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0524

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	268
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	52,4500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5735

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	7,8675

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	2,6225

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	269
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,4800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,3920

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,6153

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,7418

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1267

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,4960

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0090

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0538

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0448

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	270
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	47,9700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	26,3835

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	19,1880

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,8782

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	23,9850

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	2,3985

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0959

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.8.3. Pardosea

	
	
	

	271
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	18,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5430

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	2,7150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	272
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,8500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,5960

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7980

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	37,4775

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1197

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0285

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0940

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3420

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0855

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	273
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	18,1000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,2354

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	278,3147

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,6371

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0728

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,7602

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1810

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	274
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	18,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8100

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	18,1000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	19,2901

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,5511

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	11,0229

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,4697

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0276

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	3,6743

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4409

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	18,3715

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5430

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.8.4. Tavane

	
	
	

	275
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	18,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5430

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,7150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	276
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	18,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	8,1450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	19,0937

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0181

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0181

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	277
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	18,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5430

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	2,7150

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,9050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	278
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	18,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	9,9550

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	7,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,0860

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	9,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,9050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0362

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.8.5. Diverse

	
	
	

	279
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	280
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8400

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	3,1200

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,1200

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	281
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	6,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	282
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	283
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	284
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	9,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,7840

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	9,6600

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0184

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1380

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0552

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0368

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0552

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	285
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2800

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3840

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1744

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2560

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,4108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0128

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 711
	            
	

	 
	
	1.9. Birou 710

	
	
	

	
	
	1.9.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	286
	RpVA35A


	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de  250 - 700 mm 

	m2
	3,1500

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	2,8350

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0221

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0945

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0630

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	287
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Modificare gol de usa) 

	m3
	0,2200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0990

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7700

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0264

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0176

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	288
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	70,1600

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	56,1280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	56,1280

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2105

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,0524

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	289
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	78,1600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	9,3792

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	11,7240

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	3,9080

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,7816

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	290
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	8,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	3,2000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,1600

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0800

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	291
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	29,6000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,8080

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,8080

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,8880

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8880

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	292
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	4,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6300

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2100

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	293
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	4,4500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3215

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	294
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	4,4500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,2250

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	295
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	4,4500

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,1481

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.9.2. Pereti

	
	
	

	296
	CD05D


	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Modificare gol de usa) 

	m3
	0,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1200

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0114

	
	2020142961100
	Blocuri BCA
	m3
	0,1950

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,8120

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	0,7020

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0144

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0236

	
	2523156719200
	Dibluri P.V.C
	buc
	0,6000

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	0,6000

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0040

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0360

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	297
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	78,1600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,3448

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	11,7240

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,9080

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	298
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	78,1600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	78,1600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,6320

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	1,6414

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	617,4640

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	46,8960

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	1,8758

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1563

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3908

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	299
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	78,1600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	95,3552

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	558,0624

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3126

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	6,1746

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2506

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	300
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	5,8700

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	8,7228

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,7610

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	85,7607

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0657

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4637

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1738

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	301
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	84,0300

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	16,8060

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	92,4330

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	12,6045

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0252

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	302
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	32,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	8,3200

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	33,6000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,8000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0320

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	192,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	303
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	84,0300

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	37,8135

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,4030

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	88,6432

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0840

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0840

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	304
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	84,0300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5209

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	12,6045

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,2015

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	305
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,5000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,4250

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,6359

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,8165

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,1362

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	90,9000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0091

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0540

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	306
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	79,5300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	43,7415

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	31,8120

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,7718

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	39,7650

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,9765

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1591

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.9.3. Pardosea

	
	
	

	307
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8880

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	4,4400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	308
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	4,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,3520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,1760

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	55,2300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1764

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0420

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1386

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5040

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1260

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	309
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	29,6000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,9264

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	455,1444

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,6773

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1190

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2432

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2960

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	310
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	29,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9600

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	29,6000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	31,5462

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,9013

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	18,0264

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	2,4035

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0451

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	6,0088

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,7211

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	30,0440

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8880

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.9.4. Tavane

	
	
	

	311
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8880

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,4400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	312
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	29,6000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13,3200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9600

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	31,2250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0296

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	313
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8880

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,4400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	314
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	29,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,2800

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	11,8400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,8000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,4800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0592

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.9.5. Diverse

	
	
	

	315
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	10,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,2000

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	10,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	1,5000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	316
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6800

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	6,2400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	6,2400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,2400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	317
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	12,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	12,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	318
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	10,2000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	319
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	320
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	12,4000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,4480

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	13,0200

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0248

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1860

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0744

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0496

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0744

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	321
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2800

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3840

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,1744

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2560

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,4108

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0128

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 710
	            
	

	 
	
	1.10. Birou 709

	
	
	

	
	
	1.10.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	322
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	1,7500

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0052

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0262

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	323
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	8,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0810

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	324
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	325
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	20,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,6460

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	4,6460

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,6060

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,6060

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,6060

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	326
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,5000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,3750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	327
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	1,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3990

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3990

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	328
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6545

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	329
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	330
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3500

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0903

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	1.10.2. Pereti

	
	
	

	331
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund), inclusiv debara 

	m2
	67,7700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,0331

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	10,1655

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,3885

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	332
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	63,1700

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	77,0674

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	451,0338

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2527

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,9904

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,0107

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	333
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	6,4000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	15,6160

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	91,3920

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0512

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,0112

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2048

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	334
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,6000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	6,8356

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,3800

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	67,2060

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0515

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3634

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1362

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	335
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	67,7700

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,5540

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	74,5470

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	10,1655

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0203

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	336
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	22,1000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,7460

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	23,2050

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5525

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0221

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	132,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	337
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	67,7700

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	30,4965

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,7770

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	71,4906

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0678

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0678

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	338
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	67,7700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,0331

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,1655

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,3885

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	339
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	4,3000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,0950

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	4,4299

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	16,0691

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	2,0412

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	86,8600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0087

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0516

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0430

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	340
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	63,4700

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	34,9085

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	25,3880

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,8082

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	31,7350

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,1735

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1269

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	341
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare, inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren. 

	m2
	1,9000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,7930

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,1520

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4750

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	1,9000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1615

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,8550

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,4180

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	342
	CK33B


	Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri 

	buc
	1,0000

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2863146310900
	Minere din tabla cromata
	buc
	1,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	343
	CK33C


	Broasca aplicata sistem Yalle 

	buc
	1,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,4200

	
	2863146310237
	Broasca Yalle
	buc
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	1.10.3. Pardosea

	
	
	

	344
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	20,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6060

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	3,0300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	345
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	2,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,7000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	32,8750

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0250

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0825

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0750

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	346
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	20,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	4,7268

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	310,6053

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	1,8271

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0812

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,8484

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2020

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	347
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	20,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0200

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	20,2000

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	21,5282

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,6151

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	12,3018

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	1,6402

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0308

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	4,1006

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,4921

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	20,5030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6060

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	1.10.4. Tavane

	
	
	

	348
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6060

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,0300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	349
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	20,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	9,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,0200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	21,3090

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0202

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0202

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	350
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	20,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,6060

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	3,0300

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,0100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	351
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	20,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	11,1100

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	8,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,2120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	10,1000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0404

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	1.10.5. Diverse

	
	
	

	352
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	353
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,8400

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	3,1200

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	3,1200

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	3,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	354
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	6,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	355
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	8,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,4800

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	8,1600

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	8,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0400

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0400

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	16,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	16,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	356
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	357
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	8,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	4,1600

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	8,4000

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0160

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,1200

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0480

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0320

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	358
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	1,2200

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,3660

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,0256

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4880

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2440

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	1,3447

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0122

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou 709
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total BIROURI
	            
	

	 
	
	2. REGISTRATURA

	
	
	

	
	
	2.1. Birou

	
	
	

	
	
	2.1.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	359
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Suprafata alaturata lavoarului) 

	m2
	3,6000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,8800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0108

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0540

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	360
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontarea pereti dispartitori) 

	m3
	2,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,3500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2520

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	361
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	14,3000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,7160

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,7150

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1430

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	362
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	3,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	1,2000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0600

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	363
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	29,5900

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	6,8057

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,8057

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,8877

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,8877

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,8877

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	364
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	4,5000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6750

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2250

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	365
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	6,3200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	366
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	8,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	16,0820

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	367
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	8,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	368
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	8,6000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	2,2188

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	2.1.2. Pereti

	
	
	

	369
	CD05D


	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (Blocare gol de usa) 

	m3
	0,5700

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,9380

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3420

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0325

	
	2020142961100
	Blocuri BCA
	m3
	0,5558

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,1642

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	2,0007

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0410

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0673

	
	2523156719200
	Dibluri P.V.C
	buc
	1,7100

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	1,7100

	
	2952270004000
	Malaxor
	h-ut
	0,0114

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,1026

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	370
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	70,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1270

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	10,6350

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,5450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	371
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	64,2000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	78,3240

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	458,3880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2568

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	5,0718

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,0272

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	372
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	14,3000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	34,8920

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	204,2040

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1144

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2594

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4576

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	373
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	6,7000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	9,9562

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,0100

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	97,8870

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,5293

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1983

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	374
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	70,9000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	14,1800

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	77,9900

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	10,6350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0213

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	375
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	38,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	10,0360

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	40,5300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,9650

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0386

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	231,6000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	376
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	70,9000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	31,9050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,0900

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	74,7924

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0709

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0709

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	377
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	70,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,1270

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	10,6350

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,5450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	378
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	8,2000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	13,5300

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	8,4476

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	30,6434

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	3,8925

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	165,6400

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0166

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0984

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0820

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	379
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	62,7000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	34,4850

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	25,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,7620

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	31,3500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,1350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1254

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	380
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 75 mm 

	m
	8,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,5600

	
	2521216722247160
	Teava din material plastic pentru canalizare 75
	m
	8,2400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1200

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,1200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.1.3. Pardosea

	
	
	

	381
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	29,5900

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8877

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	4,4385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4795

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	382
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	4,5000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,5200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2600

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	59,1750

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0450

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,1485

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,5400

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1350

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	383
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	29,5900

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	6,9241

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	454,9906

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	2,6764

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1190

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,2428

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2959

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	384
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	29,5900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9590

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	29,5900

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	31,5355

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,9010

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	18,0203

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	2,4027

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0451

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	6,0068

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,7208

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	30,0338

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,8877

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	2.1.4. Tavane

	
	
	

	385
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,5900

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8877

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,4385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4795

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	386
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	29,5900

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13,3155

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9590

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	31,2145

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0296

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0296

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	387
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	29,5900

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,8877

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,4385

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,4795

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	388
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	29,5900

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,2745

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	11,8360

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7754

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	14,7950

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,4795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0592

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.1.5. Diverse

	
	
	

	389
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	3,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,6600

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	3,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,4500

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,5000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	390
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	6,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,6800

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	6,2400

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	6,2400

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	6,2400

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	391
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	12,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	12,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	392
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	3,1000

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	10,2000

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	10,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	20,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	20,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	393
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	394
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	16,4000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,5280

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	17,2200

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0328

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2460

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0984

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0656

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0984

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	395
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	2,6000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,7800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	6,4480

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,0400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5200

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	2,8657

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0260

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Birou
	            
	

	 
	
	2.2. Antreu

	
	
	

	
	
	2.2.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	396
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (ATENTIE demontarea usa pvc, va fi remontata) 

	m2
	5,7500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,2075

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2075

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	397
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	10,1000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,2120

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,5150

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5050

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1010

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	398
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,4200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7854

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	399
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,4200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	400
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,4200

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1084

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	2.2.2. Pereti

	
	
	

	401
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	65,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,9560

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	9,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	402
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	60,4000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	73,6880

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	431,2560

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2416

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	4,7716

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,9664

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	403
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	10,1000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	24,6440

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	144,2280

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0808

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,5958

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,3232

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	404
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	4,8000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	7,1328

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	1,4400

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	70,1280

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0538

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3792

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,1421

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	405
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	65,2000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	13,0400

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	71,7200

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	9,7800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0196

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	406
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	18,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,7580

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	19,2150

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4575

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0183

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	109,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	407
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	65,2000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	29,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,5200

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	68,7795

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0652

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0652

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	408
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	65,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,9560

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	9,7800

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	3,2600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	409
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	65,2000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	35,8600

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	26,0800

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	3,9120

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	32,6000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	3,2600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1304

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	410
	CK27C


	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (ATENTIE Manopera, se va remonta confectia demontata anterior. De exclus resursul - Glasvanduri din profiluri din mase plastice ) 

	m2
	5,7500

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,0375

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2875

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	17,2500

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	1,2075

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,4198

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,8750

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,3000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.2.3. Tavan

	
	
	

	411
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	23,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,5265

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	48,1955

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	94,0400

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	24,6855

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3526

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	2.2.4. Diverse

	
	
	

	412
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5600

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	413
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6200

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	2,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	414
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	415
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	15,0000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	7,8000

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	15,7500

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0300

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,2250

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0900

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0600

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Antreu
	            
	

	 
	
	2.3. Incaperi auxiliare

	
	
	

	
	
	2.3.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	416
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	3,8000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,5700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1900

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0380

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	417
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	418
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Inclusiv plintele din PVC) 

	m2
	6,1500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,4145

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,4145

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,1845

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1845

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1845

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	419
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	1,2000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0600

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	420
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3740

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	421
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,2000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	422
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,2000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0516

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	2.3.2. Pereti

	
	
	

	423
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	30,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9270

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	4,6350

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	424
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	28,9000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	35,2580

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	206,3460

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1156

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	2,2831

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,4624

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	425
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	2,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	4,8800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	28,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	426
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	2,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,9720

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,6000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	29,2200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0224

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1580

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0592

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	427
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	30,9000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,1800

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	33,9900

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	4,6350

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0093

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	428
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	16,0000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,1600

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	16,8000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0160

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	96,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	429
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	30,9000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	13,9050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,0900

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	32,5964

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0309

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0309

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	430
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	30,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,9270

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	4,6350

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,5450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	431
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	30,9000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	16,9950

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	12,3600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,8540

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	15,4500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5450

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0618

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.3.3. Pardosea

	
	
	

	432
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	6,1500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1845

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	0,9225

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3075

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	433
	RpCK01B


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (In locurile deteriorate) 

	m2
	1,2000

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3360

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	15,7800

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0504

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0120

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0396

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1440

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	434
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

	m2
	6,1500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,4391

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	94,5655

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,5563

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0247

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,2583

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0615

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	435
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat) 

	m2
	6,1500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6150

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	6,1500

	
	2523116716345
	Covor PVC
	m2
	6,5544

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1873

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	3,7454

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,4994

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0094

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	1,2485

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1498

	
	2010212946765
	Pervaz din PVC calitatea superioara
	m
	6,2422

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1845

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	2.3.4. Tavane

	
	
	

	436
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	6,1500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,7675

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6150

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	6,4876

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0062

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	437
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	6,1500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1845

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,9225

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,3075

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	438
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	6,1500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	3,3825

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	2,4600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,3690

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,0750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,3075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0123

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.3.5. Diverse

	
	
	

	439
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid 

	buc
	2,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4400

	
	2811236306222
	Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata
	buc
	2,0000

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm  S 2585 / 5
	kg
	0,3000

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0000

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	440
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,5600

	
	2875274425835
	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	2,0800

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	2,0800

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	2,0800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	441
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K) 

	buc
	4,0000

	
	4586932144
	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	442
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	2,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6200

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	2,0400

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	2,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0100

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0100

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	4,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	443
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	1,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3800

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	1,0100

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	2,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Incaperi auxiliare
	            
	

	 
	
	2.4. Bloc sanitar 

	
	
	

	
	
	2.4.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	444
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Demontare perete dispartitor) 

	m3
	0,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0720

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0480

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	445
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica 

	m2
	18,1600

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	14,5280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5280

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0545

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2724

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	446
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	25,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,0720

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,8400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	1,2800

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2560

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	447
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 

	m2
	4,5500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,7745

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7745

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2275

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2275

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	448
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment 

	m2
	4,5500

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,6825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6825

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2275

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,1820

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	449
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm (Inclusiv usite de revizie) 

	buc
	2,0000

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	0,8000

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,0400

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	450
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) 

	m2
	1,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3780

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,3780

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	451
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Bloc sanitar) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	452
	RpSB01C


	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Se va demonta coloana de canalizare pina la et II) 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	14,2200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	453
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar) 

	buc
	4,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	454
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,3800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7106

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	455
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,3800

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	456
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,3800

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0980

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	2.4.2. Pereti

	
	
	

	457
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	25,6000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,7680

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	3,8400

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	1,2800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	458
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton 

	m2
	25,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	25,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1200

	
	2664102103001
	Mortar ciment-var (pt.informatie)
	m3
	0,5376

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	202,2400

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	15,3600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,6144

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1664

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0512

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1280

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	459
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	3,1000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,6066

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,9300

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	45,2910

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0347

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2449

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0918

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	460
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) 

	m2
	25,6000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	42,2400

	
	266111280025700
	Placi sau piscoturi de gresie Pereti
	m2
	26,3731

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	95,6672

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	12,1523

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	517,1200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0517

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3072

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,2560

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	461
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri) 

	m2
	3,1000

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	1,3950

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3100

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	3,2702

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0031

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0031

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	462
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	3,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0930

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,4650

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,1550

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	463
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	3,1000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,7050

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	1,2400

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1860

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	1,5500

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,1550

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0062

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	2.4.3. Pardosea

	
	
	

	464
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	4,5500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1365

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	0,6825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2275

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	465
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 

	m2
	4,5500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4550

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	59,1500

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,1911

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0455

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1365

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0546

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	466
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade 

	m2
	4,5500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1820

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	19,5650

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0182

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0136

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	467
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete) 

	m2
	5,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,6000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,9760

	
	24165373438290
	Amestec "Penetron"
	kg
	6,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1300

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	468
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) 

	m2
	4,5500

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	5,0050

	
	2661112800448
	Placi sau piscoturi de gresie 600x600
	m2
	4,7334

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	29,4112

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	1,8842

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	91,9100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0138

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0082

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0764

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,2866

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	2.4.4. Tavane

	
	
	

	469
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	4,5500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1365

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	0,6825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2275

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	470
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 

	m2
	4,5500

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	6,9615

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	32,4870

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0182

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,3594

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0887

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	471
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	4,5500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,9100

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	5,0050

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,6825

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0014

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	472
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	4,5500

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	2,0475

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4550

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	4,7998

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0046

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0046

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	473
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	4,5500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1365

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,6825

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,2275

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	474
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	4,5500

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,5025

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	1,8200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2730

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	2,2750

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2275

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0091

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavane
	            
	

	 
	
	2.4.5. Apeduct si canalizare

	
	
	

	475
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,0500

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0352

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0250

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0250

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6150

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	476
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	477
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,7000

	
	262448522442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0605

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0500

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0500

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0500

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,0500

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,0500

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0500

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0500

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,0500

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	478
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm 

	m
	12,8000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	8,0640

	
	25365416717050
	Teava din material plastic dm.25
	m
	13,0560

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	8,9600

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	5,7600

	
	2523156719460
	Reductie din material plastic
	buc
	1,2800

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	12,8000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2560

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0768

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0256

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,5363

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	479
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm) 

	buc
	22,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	4,4000

	
	2875274202580
	Clipse fixare teava dm.20mm
	buc
	22,0000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,1000

	
	2524906720949
	Diblu din PVC cu D= 8
	buc
	22,0000

	
	2874115837161
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1
	buc
	22,0000

	
	2874125881241
	Saibe uzuale, plate M 10
	buc
	22,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	480
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) 

	buc
	3,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	3,0450

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	481
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm 

	m
	18,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	5,7600

	
	252121672054160
	Teava din material plastic pentru canalizare 110
	m
	18,5400

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,2700

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,2700

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	482
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110mm 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6600

	
	225231565872038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare 110x110x110
	buc
	7,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,7350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	483
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50mm 

	buc
	7,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,6600

	
	25231565858721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare 110x110x50
	buc
	7,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,7350

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	484
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm 

	m
	4,3000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0750

	
	25212167250160
	Teava din material plastic pentru canalizare 50
	m
	4,4290

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0172

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0516

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	485
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50) 

	buc
	1,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200

	
	2523156721325987
	Teu 50x50x50 , canalizare D. 50mm
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0100

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	486
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm 

	m
	22,3000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,1150

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	487
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm 

	m
	22,3000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	3,5680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Apeduct si canalizare
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Bloc sanitar 
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total REGISTRATURA
	            
	

	 
	
	3. CORIDOR

	
	
	

	
	
	3.1. Demontari si evacuari

	
	
	

	488
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (ATENTIE Desfaceri in locurile deteriorate, Pereti si Tavane) 

	m2
	52,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	6,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	2,6000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	489
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Ajustarea golurilor de usa pentru incaperile destinate retelelor ingineresti) 

	m3
	0,8500

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3825

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,9750

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1020

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0680

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	490
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate) 

	m2
	6,3000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,9450

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9450

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,3150

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,2520

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	491
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate 

	m
	39,4000

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	4,7280

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,1220

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,5910

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,5910

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	492
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (usi incaperi destinate retelelor ingineresti) 

	m2
	10,5000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,2050

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,2050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	493
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Dulap antiincendiar din lemn, 4 buc) 

	m2
	9,6000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0160

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,0160

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	494
	RpEP21A


	Demontarea punctului de alimentare (Cutii de distributie a retelelor electrice si de tensiune joasa) 

	buc
	3,0000

	
	7137010011510
	Electromontor
	h-om
	54,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	495
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	4,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,9760

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	496
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	4,8000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	497
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	4,8000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	1,2384

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Demontari si evacuari
	            
	

	 
	
	3.2. Pereti

	
	
	

	498
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund) 

	m2
	145,2600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,3578

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	21,7890

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,2630

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	499
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	137,2600

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	167,4572

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	980,0364

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,5490

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	10,8435

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	2,1962

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	500
	CF50B K=2


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 

	m2
	52,0000

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	126,8800

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	742,5600

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,4160

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	8,2160

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	1,6640

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	501
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane 

	m2
	8,0000

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	11,8880

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	2,4000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	116,8800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0896

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,6320

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,2368

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	502
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 

	m2
	145,2600

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	29,0520

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	159,7860

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	21,7890

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0436

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	503
	CK18C


	Montarea coltare din aluminiu 

	m
	56,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	14,7680

	
	27431235499025
	coltare din aluminiu
	m
	59,6400

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4200

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0568

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	340,8000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	504
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

	m2
	145,2600

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	65,3670

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	14,5260

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	153,2348

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1453

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1453

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	505
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

	m2
	145,2600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	4,3578

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	21,7890

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	7,2630

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	506
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros) 

	m2
	145,2600

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	79,8930

	
	2430116103540
	Vopsea  Acrilica 
	kg
	58,1040

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	8,7156

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	72,6300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	7,2630

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2905

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	507
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 75mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) 

	m2
	12,3100

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	8,9863

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,9848

	
	20301129391522
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	12,3100

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	49,2400

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	6,1550

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	2,1542

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	7,3860

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	12,3100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,2462

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	508
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv 

	m
	39,4000

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	11,8200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,9400

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	42,1974

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	14,4795

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	248,2200

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	4,1370

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	11,8200

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	1,9700

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0394

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	509
	CL23B Aplicabil


	Panouri antiincentiare 600x600 metalice  ingropate in nisa existenta 

	buc
	4,0000

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	6,8000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	3,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2000

	
	2661126419000
	Cutie interior hidrant, cu perete in spate, 600x600x230 mm
	buc
	4,0000

	
	2030112947000
	Pervaz de rasinoase
	m
	10,8000

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	40,0000

	
	2874115836973
	Suruburi pentru lemn cu cap inecat 
	buc
	40,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	4,0000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,0640

	
	2430126103529
	Vopsea gri  v.821 ntr 90-80
	kg
	0,1920

	
	2881116001616
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 6 S 1581
	buc
	0,3200

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pereti
	            
	

	 
	
	3.3. Pardosea

	
	
	

	510
	CG16A


	ATENTIE APLICABIL Curatirea si slefuirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Pentru crearea aderentii in vederea placarii suprafetelor cu gresie) (De exclus resursele ciara parchet, parchetin) 

	m2
	94,9300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,4930

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	109,1695

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3797

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	9,4930

	
	2415107300095
	Acid azotic tehnic
	kg
	1,4240

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	11,3916

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	511
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund) 

	m2
	94,9300

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	2,8479

	
	2416582225803
	Amorsa-grund Betonogrund
	kg
	14,2395

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	4,7465

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	512
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) 

	m2
	94,9300

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	104,4230

	
	2661112800448
	Placi sau piscoturi de gresie 600x600
	m2
	98,7557

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	613,6275

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	39,3105

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	1 917,5860

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,2876

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1709

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	1,5948

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	5,9806

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Pardosea
	            
	

	 
	
	3.4. Tavan

	
	
	

	513
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara   (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	86,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,9300

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	176,7100

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	344,8000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	90,5100

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	1,2930

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Tavan
	            
	

	 
	
	3.5. Diverse

	
	
	

	514
	RpEF01B


	Montarea corpurilor de iluminat,  de plafon sau de perete, complet echipate  ( Panou LED 40 W 595 x 595 x 35 mm LED 4000 K 4000 lm 220 - 240 V ) 

	buc
	10,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	2,8000

	
	2875274400501
	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente
	buc
	10,4000

	
	3162165107229
	Baldachin metalic de mascare legatura
	buc
	10,4000

	
	2875272700047
	Cirlig de plafon pentru corp iluminat
	buc
	10,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	515
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala pe dibluri din  plastic (ATENTIE Prize duble, verticale sau orizontale tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	buc
	4,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2400

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	4,0800

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	4,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0200

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0200

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	8,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	8,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	516
	RpEE01B


	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic 

	buc
	3,0000

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1400

	
	1111000100024
	Intrerupator manual
	buc
	3,0300

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	3,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0150

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1500

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	6,0000

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	6,0000

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6,0000

	
	2874115881198
	Saiba   M 6
	buc
	6,0000

	
	2874115819950
	Surub M6x22 mm
	buc
	6,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	517
	CK18B


	Montarea coltarelor din PVC la colturile exterioare p/tru protectie cu dimensiuni  minim 20x20mm (ATENTIE de exclus resursele: ciment, piatra de fracat, nisip, parchetin, ceara parchet) 

	m
	26,2000

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	13,6240

	
	2521106765391
	Baghete din mase plastice, coltarelor din PVC la colturile exterioare
	m
	27,5100

	
	2462106109884
	Aracet tip EP 50
	kg
	0,0524

	
	2462106110431
	Prenadez 300 NII 2829-74
	kg
	0,3930

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,1572

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,1048

	
	2430226102550
	Chit PVA-PVC
	kg
	0,1572

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	518
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) 

	m2
	9,0000

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	2,7000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	22,3200

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,8000

	
	2670112204050
	Placi PFL  melaminate
	m2
	9,9198

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0900

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total Diverse
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total CORIDOR
	            
	

	 
	
	4. RETELE TERMICE

	
	
	

	519
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime 

	buc
	32,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	35,2000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	520
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 

	buc
	32,0000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,2400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,5600

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	7,0400

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0320

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1600

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,3200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	521
	IC36B


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25
, VALTEC sau analogic 

	m
	48,6000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,0100

	
	25212167122
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25
, VALTEC sau analogic
	m
	50,0580

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	522
	IC36C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32
, VALTEC sau analogic 

	m
	27,4000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,9600

	
	2521216710066
	Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 032x4.4, VTp.700.FB20.32
, VALTEC sau analogic
	m
	28,2220

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	523
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor  din  PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4" 

	buc
	105,0000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	30,4500

	
	2875274204040
	Bratara pt. tevi de instalatii  
	buc
	105,0000

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	0,5250

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	32,5500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,1050

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	524
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90 

	buc
	34,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,1200

	
	28752741101021
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.25mm
	buc
	34,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,6800

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,2380

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,6120

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	525
	IC38C


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90 

	buc
	18,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,7800

	
	28752741101022
	Piesa de racordare (fiting) cot 90 dm.32mm
	buc
	18,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,3600

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,1440

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,3780

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	526
	IB20A


	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. 

	buc
	44,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,6000

	
	2822115708001
	Element de sustinere (cronstein)
	buc
	44,0000

	
	2523156719287
	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75
	buc
	88,0000

	
	2874115836521
	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45
	buc
	88,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,4000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	527
	IB05A


	Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind 10 elemente, (Radiator din fonta KONNER TERMO, h=565mm culoare alba, sau analogic) 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	40,0000

	
	2822115700000
	Radiator
	buc
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,6000

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	1,2000

	
	2811236832352
	Burghiu cu cap widia cu D=8
	buc
	1,0000

	
	2875276313344
	Diblu cu expandare cu D= 8
	buc
	60,0000

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	528
	ID06A


	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2 

	buc
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,0000

	
	291313450540
	Supapa aerisire Robinet maevschi 1/2


	buc
	20,0000

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	2,0000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	529
	ID01A


	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (SET TUR-RETUR) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"  ATENTIE (Robinet cu cap termostatic Danfoss 1/2 coltar) sau analogic 

	set
	20,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	3,6000

	
	2875274202700
	Robinet cu dublu reglaj
	set
	20,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,2400

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,4800

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	530
	ID02C


	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara (dop) 

	buc
	80,0000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,8000

	
	2875274114000
	Reductie calorifer fonta 1 1/2 cu gaura pentru robinet sau fara.
	buc
	80,0000

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	2,0800

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	4,1600

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	
	Total RETELE TERMICE
	            
	

	 
	
	5. TIMPLARIE

	
	
	

	531
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (intre birouri) 

	m2
	27,8800

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	5,8548

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	5,8548

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	532
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m 

	t
	0,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1220

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	533
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 

	t
	0,6000

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	534
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km 

	t
	0,6000

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1548

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	535
	CK03A


	Usi din MDF cu grosimea minim 36mm, pline, fixate pe 4 reactiuni, finisate prin vopsitorie sau  pelicula de protectie rezistente la solutiile chimice de dezinfectare, inclusiv confectionarea latimii cutiilor egala cu grosimea golului de montare , inclusiv baghetele pe ambele parti a usii  interioare intr-un canat,  inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului. (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) dimensiuni se vor preciza in teren 

	m2
	21,3000

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	31,3110

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,7040

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3250

	
	2030112930000
	Usi interioare MDF
	m2
	21,3000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,8105

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	9,5850

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	4,6860

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,4260

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	536
	CK25D


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( ATENTIE Toc usa - din profil PVC nereciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 2 mm, Latimea fetei profilului la cercevea nu mai mica de 100mm si grosimea minim  60mm , forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren.) 

	m2
	6,5800

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	5,3298

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6580

	
	2030112939547
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare (Usi intrare sectie)
	m2
	6,5800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	26,3200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	3,6190

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	1,2699

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	3,9480

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	6,5800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,1316

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Responsabil                                                        V.Pancioha

