| Amenajare terenului adiacent lacului dintre strazile Trandafirilor si Sf. Gheorghe in or. Riscani, numarul cadastral 7 101 117 430, 7 101 117 464 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 20,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 3,800 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 21,800 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 7,000 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,920 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 20,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 51,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpVC46C | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea tavelor de metal de | buc | 11,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 20,020 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 2,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,660 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,420 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,650 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 | 10,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 106,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,865 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,206 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | RpVC46C | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea cisternei de metal de 6 tone | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | TsH222A | Incarcarea gunoi in transport auto | m3 | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 26,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2,756 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | RpCJ34A aplic | Curatarea peretilor de impuritati si praf | m2 | 90,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,475 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | CN54A | Tratarea suprafetei cu amestec anticoroziv si STRATO 4900 | m2 | 90,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,600 |
|  | 2430226101010 1 | Grund cu cuart "Gleta"////STRATO 4900 | kg | 18,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 10,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,304 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 | RCsG51A aplicativ | Demolare sopron | m3 | 102,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 154,428 |
|  | 2912340002512 | Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 8,874 |
|  | 2952270003311 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 8,874 |
|  | 2952260003503 | Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa | h-ut | 0,918 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 6,018 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,102 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | RpCS20E aplic ksal=0 | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,20 m inaltime//Demolarea gardului de rabita cu stilpi din beton armat ksal=0,5 | m | 38,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 9,500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,310 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 2,280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |
| 13 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 158,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 82,160 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m 2 | 24,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 261,905 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II////Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 2,990 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,130 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie | m3 | 439,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 878,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 43,900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa fundatia albiilor drumurilor de pietoni si teren | m3 | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m | 100 m3 | 3,020 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 14,375 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 408,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 43,248 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 4,870 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,691 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 42,379 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asfaltic -120 m2 |  |  |
| 21 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm | m3 | 18,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 4,626 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 1,836 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 22,860 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,756 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,644 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm | m3 | 24,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 14,400 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 4,872 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 29,256 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,600 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,008 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 6,192 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,7 litri/m2 | t | 0,084 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,087 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,025 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | DB19H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, SMEN 13108 -1 executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 120,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 8,400 |
|  | 1111000100013 101 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari//BAD 22,4, SMEN 13108 -1 | t | 19,800 |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,360 |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 2,280 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,104 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 1,104 |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 1,104 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic - (розлив битума) 0,3 litri/m2 | t | 0,036 |
|  | 2320322600040 1 | Bitum | t | 0,037 |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | DB20F | Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica///Strat de uzura din beton asfaltic BAPC - 11,2 h=5 cm | m2 | 120,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 12,000 |
|  | 1111000200010 1 | Strat de uzura din beton asfaltic BAPC -11,2 | t | 14,400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,240 |
|  | 2952240005000 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp | h-ut | 2,412 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 3. Executarea acceselor din beton asfaltic -120 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=10 cm S=1870 m2 |  |  |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=10 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 870,00 0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1 084,974 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 29,546 |
|  | 2661112800655 1 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=10 cm | m2 | 1 898,050 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 992,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 14 716,90 0 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 9,350 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 80,036 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 37,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm | m3 | 374,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 224,400 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 75,922 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 455,906 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 56,100 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 15,708 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 96,492 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,610 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm | m3 | 280,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 224,400 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 72,088 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 28,611 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 356,235 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 70,125 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 11,781 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,369 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,013 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 4. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=10 cm S=1870 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul 5. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=1270 m2 |  |  |
| 30 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 1 270,00 0 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 736,854 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,066 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 1 289,050 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 2 032,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 9 994,900 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 6,350 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 54,356 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 25,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 31 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=20 cm | m3 | 190,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 114,300 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 38,672 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 232,220 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 28,575 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 8,001 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 49,149 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,857 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=15 cm | m3 | 127,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 101,600 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 32,639 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 12,954 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 161,290 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 31,750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,334 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 32,766 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 3,175 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 5. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=1270 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 6. Capitolul 6. Executarea pereu, S=84 m2 |  |  |
| 33 | DE18A aplicativ | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat de clei special pentru pavaj | m2 | 84,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 48,737 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,327 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 85,260 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 134,400 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 661,080 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,420 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,595 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,680 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice | m3 | 8,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 32,340 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,460 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 8,696 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,848 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,100 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 16,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,200 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 24,360 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 2,520 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 4,200 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,016 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,034 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,034 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,336 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 36 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -4 100 x100 mm | kg | 168,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 6,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,840 |
|  | 2873122004100 1 | Plase sudate // Plasa Vr -4 100 x100 mm | kg | 169,680 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,840 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,680 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 50,400 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,101 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 8,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,316 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 9,660 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,840 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,764 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,528 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 6. Executarea pereu, S=84 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 7. Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 640 m |  |  |
| 38 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.30.15-- volum de | m | 640,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton conform proiect V=44.8 m3 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 281,600 |
|  | 2663102100001 1 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 44,800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 868,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,120 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 643,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 7. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 640 m |  |  |  |  |
|  |  | 8. Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 970 m |  |  |
| 39 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.20.8-- volum de beton conform proiect V=44.8 m3 | m | 640,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 281,600 |
|  | 2663102100001 2 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 42,680 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1 868,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,120 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 643,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 8. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 970 m |  |  |  |  |
|  |  | 9. Capitolul 9. Mobilier urban |  |  |
| 40 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 63,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 119,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,350 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 305,550 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 63,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,268 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 9,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 63,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 37,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 28,350 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 305,550 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 63,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,292 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 9,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 42 | TsH91A aplicativ | Parcare pentru bicicleta pentru 6 biciclete | buc | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,900 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 9,700 |
|  | 2513206621460 1 | Parcare pentru bicicleta pentru 6 biciclete | buc | 2,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,072 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 9. Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | 10. Capitol 10. Iluminare |  |  |
| 43 | TsH238C | Saparea manuala a gropilor pentru stilpilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol greu | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 |  | Beton C12/15 | m3 | 3,500 |
|  | 555555 | Beton C12/15 | m3 | 3,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 45 | RpEN05A | Montarea pilonilor/// Felinar cu stilp 243 cm Fumagali | buc | 20,000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 44,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | pret furnizor | Felinar cu stilp 243 cm Fumagali | buc | 20,000 |
|  | 333333333 | Felinar cu stilp 243 cm Fumagali | buc | 20,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 47 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 | 84,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 178,928 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 48 | RpEA02C 1 | Montarea tubului gofrat -450 N-40 mm-rosu | m | 424,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 343,440 |
|  | 2521216704234 1 | Tub gofrat -450 N-40 mm-rosu | m | 456,330 |
|  | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 44,520 |
|  | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 66,780 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 49 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp///VVGng 3x1.5 mm- cupru | m | 434,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 147,560 |
|  | 1111000100033 1 | Cordoane de cupru//VVGng 3x1.5 mm- cupru | m | 469,371 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 13,411 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 50 |  | Beton C12/15 | m3 | 1,000 |
|  | 555555 | Beton C12/15 | m3 | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 51 |  | Nisip | m3 | 40,000 |
|  | 222221111 | Nisip | m3 | 40,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 52 |  | Banda de semnalizare | m | 414,000 |
|  | 555555555 | Banda de semnalizare | m | 414,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitol 10. Iluminare |  |  |  |  |
|  |  | 11. Capitolul 11. Plantare arbori |  |  |
| 53 | TsH238C | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol greu | buc | 20,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 18,400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 54 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi///Arbore Tei (Tilia cordata) | buc | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,160 |
|  | 2830127303001 1 | Arbori//Arbore Tei (Tilia cordata) | buc | 4,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 55 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi///Arbore Stejar Rosu (Quercus rubro) | buc | 10,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,900 |
|  | 2830127303001 2 | Arbori//Arbore Stejar Rosu (Quercus rubro) | buc | 10,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 56 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi///Arbore Castan salbatic (Aesculus) | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,740 |
|  | 2830127303001 3 | Arbori//Arbore Castan salbatic (Aesculus) | buc | 6,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 57 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi///Brad argintiu | buc | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,290 |
|  | 2830127303001 4 | Arbori//Brad argintiu | buc | 1,050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 11. Plantare arbori |  |  |  |  |
|  |  | 12. Capitolul 12 Punte in apa |  |  |
| 58 | CG02A aplic | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn -(se exclude resursul zgura, lignolineum) | m2 | 35,300 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 28,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,530 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,530 |
|  | 2010102903495 5 | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn | m3 | 0,706 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,282 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,059 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 59 | CG02A aplic | Lambriuri de lemn la scarile puntii de lemn -(se exclude resursul zgura, lignolineum) | m2 | 5,300 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,530 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,530 |
|  | 2010102903495 5 | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn | m3 | 0,106 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,042 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,159 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 60 | CL08A | Elemente metalice (Punte de apa) gata confectionate, livrate | t | 1,342 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 46,970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,710 |
|  | 2811106301200 1 | Elemente metalice///punte in apa | kg | 1 368,840 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,604 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,723 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 8,723 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 8,723 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,087 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,134 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 2,684 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,604 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,201 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 61 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 1,342 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,671 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 62 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) | t | 1,342 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 2,255 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,207 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 4,375 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,309 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,103 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 63 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,342 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 5,126 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 6,978 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,483 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 12 Punte in apa |  |  |  |  |
|  |  | 13. Capitolul 13. Turn de salvatori |  |  |
| 64 | CG02A aplic | Lambriuri de lemn 20 x100 mm la platforma puntii turnului de salvatori -(se exclude resursul zgura, lignolineum) | m2 | 6,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,640 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,640 |
|  | 2010102903495 5 | Lambriuri de lemn la platforma puntii de lemn | m3 | 0,128 |
|  | 2010102913200 | Rigle de stejar | m3 | 0,051 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,192 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 65 | CL08A | Elemente metalice ( Turn de salvatori) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,547 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,145 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,735 |
|  | 2811106301200 1 | Elemente metalice///punte in apa | kg | 557,940 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,246 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,556 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 3,556 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 3,556 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,036 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,055 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,094 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,246 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,082 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 66 | CL10A | Scara Sm-1 (Vang V1, Vang V1-invers) | t | 0,302 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 19,252 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,132 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 1,132 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,132 |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 302,000 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,076 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 1,510 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,510 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,510 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,106 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,151 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,076 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,718 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 67 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 0,849 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,690 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 68 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, | t | 0,849 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sustineri, tiranti, console, platforme) |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,426 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,029 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 2,768 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,195 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,065 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,849 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,243 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 4,415 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,306 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 70 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 8017 | m2 | 6,500 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 5,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,625 |
|  | 2710403643000 1 | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017 | m2 | 7,849 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 3,412 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 61,425 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,682 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,273 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,325 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 71 |  | Fundatie Fm-1 |  | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 72 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent ( piesa inglobata Pm-1 (2buc) la Fm-1 | kg | 3,120 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,437 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,031 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,031 |
|  | 2811236309800 1 | Confectii metalice diverse// piesa inglobata Pm-1 (2buc) | kg | 3,120 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,016 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,025 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,031 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,062 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,062 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 73 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la | m3 | 0,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,770 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 | m3 | 0,207 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,050 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 74 |  | Fundatie monolita |  | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 75 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 16,870 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,439 |
|  | 2710602300000 | Otel beton d=12 A500C | kg | 17,292 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 76 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 22,210 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,577 |
|  | 2710602300000 1 | Otel beton d=10 A500C | kg | 22,765 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 77 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 18,650 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,671 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 18,930 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,155 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,037 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,024 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,011 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 78 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 2,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 9,625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,625 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 | m3 | 2,588 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,252 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,625 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 79 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 0,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,325 |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 0,518 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,125 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 13. Turn de salvatori |  |  |  |  |
|  |  | 14. Capitolul 14. Scara de acces in parc |  |  |
| 80 | CF10A k=2 | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu K=2 | m2 | 75,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 211,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 30,200 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,906 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 3,473 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 860,700 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 468,100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,436 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,359 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,906 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,378 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 81 | DE18A aplicativ | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat de clei special pentru pavaj | m2 | 49,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,546 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,777 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 49,938 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 78,720 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 387,204 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,246 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,106 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,984 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr totala 50 mm | m2 | 49,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 29,520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,920 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,624 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 639,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,066 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,492 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,476 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,590 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 83 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga | m2 | 49,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,936 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,082 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 423,120 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,394 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,590 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,295 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 84 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp// C-1 d=5 mm Br 1 | kg | 490,960 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 19,638 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,455 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 495,870 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 2,455 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,910 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 147,288 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,295 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 85 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 27,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,972 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 27,405 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,224 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,054 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,035 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 86 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 48,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 187,495 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,655 |
|  | 2663102100000 4 | Beton C 16/20 | m3 | 50,417 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,919 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 12,175 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 19,480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 87 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 12,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 48,125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,125 |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 12,941 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,262 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,125 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 5,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 88 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 83,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,875 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 121,075 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,525 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 20,875 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 10,020 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,670 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 14. Scara de acces in parc |  |  |  |  |
|  |  | 15. Capitolul 15. Perete de beton (parcare) |  |  |
| 89 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp// C-1 d=5 mm Br 1 | kg | 99,640 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,986 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,498 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 100,636 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,498 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,996 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 29,892 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,060 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 90 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 5,550 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,200 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 5,633 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,046 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,011 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,003 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 91 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 10,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 39,655 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,695 |
|  | 2663102100000 4 | Beton C 16/20 | m3 | 10,663 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,575 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 92 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 1,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,235 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,715 |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 1,139 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,111 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,275 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 15. Perete de beton (parcare) |  |  |  |  |
|  |  | 16. Capitolul 16. Consolidare pereti |  |  |
| 93 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=16 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv | kg | 712,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 18,528 |
|  | 2710602300000 6 | Otel beton d=16 A500C | kg | 730,415 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 94 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 30,150 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,085 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 30,602 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,060 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,039 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,018 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 95 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C30/36 | m3 | 10,040 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 38,654 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,526 |
|  | 2663102100000 6 | Beton C 30/36 | m3 | 10,394 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,014 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 2,510 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 4,016 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 96 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 97 | CN54B | Aplicarea manuala a amestecului anticoroziv "STRATO 4900" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 90,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 10,800 |
|  | 2430226101010 2 | Grund cu cuart "STRATO 4900" | kg | 37,350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 98 | CF15A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T/ Resisto Tixo de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 126,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,000 |
|  | 2664102102010 5 | Mortar ciment 100-T// Resisto Tixo | m3 | 2,160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,360 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 16. Consolidare pereti |  |  |  |  |
|  |  | 17. Capitolul 17. Centura de beton |  |  |
| 99 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 143,760 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,738 |
|  | 2710602300000 1 | Otel beton d=10 A500C | kg | 147,354 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 100 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 54,470 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,961 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 55,287 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,452 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,109 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,071 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,033 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 101 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 3,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 12,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,080 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 | m3 | 3,313 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,323 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,800 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 102 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 36,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,000 |
|  | 7124010010700 1 | Dulgher | h-om | 52,200 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 5,400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 9,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 4,320 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,072 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,072 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,720 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 17. Centura de beton |  |  |  |  |
|  |  | 18. Capitolul 18. Balustrada de inox 104.2 m |  |  |
| 103 | CH05A | Balustrada de inox (se adauga -balustrada de inox - cu norma 1, se exclude - dulapi de rasinoase ) | m | 104,200 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 20,840 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 125,040 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,420 |
|  | 22225555 | Balustrada de inox | m | 104,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 104 |  | Fundatie sub balustrada |  | 0,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 105 | CC02B | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 23,090 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,600 |
|  | 2710602300000 | Otel beton d=12 A500C | kg | 23,667 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 106 | CC01A2 | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 55,620 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 2,002 |
|  | 2710602100000 2 | Otel beton d=6 A240 | kg | 56,454 |
|  | 2940340004000 | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,462 |
|  | 2952270004100 | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,111 |
|  | 2952270004250 | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,072 |
|  | 2952270006600 | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,033 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 107 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 0,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,465 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,585 |
|  | 2663102100000 3 | Beton C 8/10 | m3 | 0,932 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,091 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,225 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 0,360 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 108 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 |  | m3 | 3,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om | 15,015 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,535 |
|  | 2663102100000 2 | Beton C12/15 |  | m3 | 4,037 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,394 |
|  | 2922140007000 | Macara |  | h-ut | 0,975 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata |  | h-ut | 1,560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Total Capitolul 18. Balustrada de inox 104.2 m |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19. Capitolul19. Foisor 1,2 |  |  |
| 109 | TsA01A2 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii | m3 | 35,200 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 27,456 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 110 |  |  | Fundatie monolita |  | 0,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 111 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 33,740 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 0,877 |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton d=12 A500C | kg | 34,584 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 112 | CC02B |  | Armaturi din otel beton A 500 C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor d=10 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 78,980 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 2,053 |
|  | 27106023000001 |  | Otel beton d=10 A500C | kg | 80,954 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 113 | CC01A2 |  | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor d=6 mm inclusiv | kg | 71,460 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 2,573 |
|  | 27106021000002 |  | Otel beton d=6 A240 | kg | 72,532 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric | h-ut | 0,593 |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton | h-ut | 0,143 |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton | h-ut | 0,093 |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica | h-ut | 0,043 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 114 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C 8/10 | m3 | 2,000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,300 |
|  | 26631021000003 |  | Beton C 8/10 | m3 | 2,070 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,202 |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 0,500 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 115 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane , turnare cu mijloace clasice C12/15 | m3 | 9,200 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 35,420 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,980 |
|  | 26631021000002 |  | Beton C12/15 | m3 | 9,524 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,929 |
|  | 2922140007000 |  | Macara | h-ut | 2,300 |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata | h-ut | 3,680 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 116 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 83,500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 20,875 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher | h-om | 121,075 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 12,525 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 20,875 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol | kg | 10,020 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,167 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase | m3 | 1,670 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 117 |  |  | Acoperis |  | 0,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 118 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)/// RALL 8017 | m2 | 44,600 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 40,140 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 11,150 |
|  | 27104036430001 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla RALL 8017 | m2 | 53,854 |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 23,415 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 421,470 |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 4,683 |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 1,873 |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 2,342 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,230 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 119 | CN16A |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite | m2 | 50,200 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 62,750 |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei | kg | 18,072 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat | kg | 6,024 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,004 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 25,100 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters | kg | 2,510 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 | kg | 10,040 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 120 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 14,000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 23,100 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 14,423 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 52,318 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 6,646 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 282,800 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,028 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,168 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 121 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi ( stilpi -0.4 m3, Cosoroaba -0.6 m3, capriori -0.82 m3, Grinda- 0.16 m3, Capriori diagonali - 0.46 m3) cu tratament antiseptic | m3 | 2,500 |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 | h-om | 50,625 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,625 |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 18,750 |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,025 |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 2,325 |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,300 |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 8,500 |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica | kg | 7,525 |
|  | 23203226000361 |  | Gudron | kg | 6,450 |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie | kg | 7,500 |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,625 |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,375 |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,825 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,575 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 122 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: Piesa de legatura MC-1- 20 buc | kg | 72,400 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM | h-om | 13,756 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,724 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor | h-om | 0,724 |
|  | 28112363098003 |  | Confectii metalice diverse// Piesa de legatura MC-1- 20 buc | kg | 72,400 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura | kg | 0,362 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,579 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,724 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,448 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,448 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 123 |  |  | Pardosele |  | 0,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 124 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 15,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 16,500 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 15,604 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 96,960 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga | kg | 6,211 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost | buc | 303,000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,045 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,252 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial | h-ut | 0,945 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 125 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor cu Gemisol-2P | m2 | 15,000 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor | h-om | 0,450 |
|  | 24165861053031 |  | Amorsa-grund//Gemisol-2P | kg | 30,000 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,750 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 126 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,000 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,495 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 195,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,630 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,450 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,180 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 127 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,500 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 1,485 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,725 |
|  | 4100126202818 |  | Apa | m3 | 0,150 |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,315 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,630 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Total Capitolul19. Foisor 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20. Capitolul 20. Clumba |  |  |  |
| 128 | TsE01C | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare |  | 100m 2 | 0,628 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,713 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 129 | TsH05D | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime |  | m2 | 62,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  | h-om | 11,304 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 130 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m 2 | 62,800 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  | h-om | 302,696 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  | kg | 248,688 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |
| Total Capitolul 20. Clumba |  |  |  |  |  |

Total

Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %

Cheltuieli de transport (VR) * %

Cheltuieli de regie * %

Beneficiu de deviz * %

Total

TVA * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Digitally signed by Profir Larisa Date: 2025.10.29 20:15:41 EET

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Digitally signed by Ţurcanu Denis Date: 2025.10.31 11:50:38 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţîganaş Natalia Date: 2025.10.31 20:19:40 EET

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Elaborat