### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_________ Lucrări de extindere și de moderizare a iluminatului public în satele Semeni și Zagarancea ___________________________________________________________

Autoritatea contractantă____________Primăria com. Zagarancea_________________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Satul Zagarancea |  |  |  |  |
| № crt.; Simbol norme şi Cod resurse; Lucrări şi cheltuieli; U.M.; Cantitate conform datelor din proiect; Valoarea de deviz, lei. Pe unitate de măsură; Total. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Lucrari de electromontare. 1; 33-04-008-3; Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV; 1 km; 8,202. 1; Muncitor; h-om; 286,250. 49898; Cablu VVGng 3x4; m; 2,000. 15688; Cablu AVVG 2x25; m; 12,000. 145; Fixaj intermediar p/u CIP (complect); buc; 141,000. 17; Fir electric izolat CIP 2x25mm2; m; 8 202,000. 124; Fixaj de capat p/u CIP (complect); buc; 239,000. 24; Izolenta; buc; 6,000. 4654; Clema de conectare de otel; buc; 98,000. 456454; Lacat A-200; buc; 1 194,000. 25; Metize; kg; 1,000. 56456; Lenta de otel F-2007; m; 1 194,000. 2; RpEO02A; Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов); buc; 247,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 222,300. 154; Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit); buc; 247,000. 3; 08-02-369-2; Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta; buc; 247,000. 1; Muncitor; h-om; 577,980. 165; Cablu VVGng 3x2,5; m; 494,000. 166; Tub gofrat; m; 124,000. 167; Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616; buc; 640,000. 16; Corp de iluminat stradal LED-30W; buc; 247,000. 4; RpEN03A; Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3; buc; 43,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 258,000. 5; RpEN05A; Montarea pilonilor; buc; 43,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 96,320. 154565; Stilp CB-9,5; buc; 43,000. 15656; Macara; h-ut; 22,000. 6; RpEK05A; Demontarea corpurilor de iluminat (VECHI); buc; 30,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 21,600. 7; 08-03-572-2; Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC); buc; 1,000. 1; Muncitor; h-om; 2,320. 48979; Panou BZUM cu Panou de comanda cu demaror; buc; 1,000. 1897898; Carcasa de otel pentru panou BZUM; buc; 1,000. 8; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A; buc; 8,000. 1; Muncitor; h-om; 12,480. 15546978; Separtor BH-32 1P, automat BA 47,1P; buc; 5,000. 1469489748; Separator NH-Latr, Ifu=32A; buc; 1,000. 5448978; Limitator de supratensiune 220V; buc; 1,000. 948978; Releu mecanic de timp cu acumulator, 16A; buc; 1,000. 330206; Masini de gaurit electrice; h-ut; 0,320. 9; 08-02-412-3; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2; 100 m; 0,340. 1; Muncitor; h-om; 2,672. 15469748; Tub flexibil de otel d=18mm; m; 34,000. 10; 08-03-600-1; Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza; buc; 1,000. 1; Muncitor; h-om; 0,340. 1546948978; Contor electronic ME172, I=85A, U=230V; buc; 1,000. |
| Satul Semeni |  |  |  |  |
| 1. Lucrari de electromontare. 1; 33-04-008-3; Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,22 kV; 1 km; 8,230. 1; Muncitor; h-om; 287,227. 145; Fixaj intermediar p/u CIP (complect); buc; 142,000. 17; Fir electric izolat CIP 2x25; m; 8 230,000. 124; Fixaj de capat p/u CIP (complect); buc; 238,000. 24; Izolenta; buc; 8,000. 4654; Clema de conectare de otel; buc; 96,000. 456454; Lacat A-200; buc; 1 234,000. 25; Metize; kg; 1,000. 56456; Lenta de otel F-2007; m; 1 234,000. 2; RpEO02A; Montarea suportului cu un brat (Монтаж однорожковых кронштейнов); buc; 255,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 229,500. 154; Suport p/u corp de iluminat (confectionat si vopsit); buc; 255,000. 3; 08-02-369-2; Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta; buc; 255,000. 1; Muncitor; h-om; 596,700. 165; Cablu VVGng 3x2,5; m; 510,000. 166; Tub gofrat; m; 124,000. 167; Cleme de conexiune la CIP P2-95,P616; buc; 640,000. 16; Corp de iluminat stradal LED-30W; buc; 255,000. 4; RpEN03A; Saparea manuala a gropilor pentru piloni (sol neinghetat), 3,5 m3; buc; 26,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 156,000. 5; RpEN05A; Montarea pilonilor; buc; 26,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 58,240. 154565; Stilp CB-9,5; buc; 26,000. 15656; Macara; h-ut; 15,000. 6; RpEK05A; Demontarea corpurilor de iluminat ( VECHI); buc; 64,000. 7137010011510; Electromontor; h-om; 46,080. 7; 08-03-572-2; Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe suport metalic (BZUM+PC); buc; 2,000. 1; Muncitor; h-om; 4,640. 1897898; Carcasa de otel pentru panouri; buc; 1,000. 8; 08-03-526-1; Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A; buc; 9,000. 1; Muncitor; h-om; 14,040. 1469489748; Separator NH-Latr, Ifu=32A; buc; 1,000. 1546948; Automat 1P BA47; buc; 8,000. 330206; Masini de gaurit electrice; h-ut; 0,360. 9; 08-02-412-3; Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2; 100 m; 0,380. 1; Muncitor; h-om; 2,987. 15469748; Tub flexibil de otel d=18mm; m; 38,000. 10; RpEG17B; Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica; buc; 2,000. 7137010011520; Electrician in constructii; h-om; 0,340. |