Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2026

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație in blocul de studii nr.19 a UTM din str.Mircesti, 58 mun.Chisinau..

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: corpul de studii nr.19 a UTM se află pe str.Mircesti,58 mun.Chisinau. Clădirea cu 4 etaje + etaj tehnic. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. În scopul îmbunătățirii condițiilor de studii pentru studenți și reducerii consumului de energie termica, creării confortului fonic sunt prevăzute lucrări de reparație.

2. Informaţii şi proiectare: lucrările includ:

- Lucrări de reparație în: hol et.I,  săli de studii, laboratoae, coridor și veceu, casa scării ( tavan, pereți, podea)

- Demontarea tâmplăriei interioare existente ( uși, ferestre)

- Montarea tâmplăriei

- Lucrări de reparație a glafurilor în urma instalării tîmplăriei

- Durata de executare a lucrărilor este de 10 luni .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Tîmplăria executată din profil PVC clasa A cu 5 camere cu miez din oțel zincat grosimea 1,2-3,0 mm, geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E

b) Pereți despărțitori din PVC ( schița va fi coordonată cu beneficiar)

c) Accesoriile și mecanismele de închidere-deschidere a ferestrelor si ușilor să fie puternice și să asigure o înaltă rezistenta la coroziune, rezistentă la cel puțin 15000 de cicluri închidere-deschidere, balamalele trebuie să susțină minimum 120 KG.

d) Covor PVC: Linoleum din clorura de polivenil omogen, grosimea 2 mm, rezistenta redicata la uzura, clasa 34/43 (conform ISO 10581) - culoarea gri - coordonat cu beneficiar,  cu accesorii de aceiași culoare.

e)  Vopsea lavabila mata pentru interior. Caracteristici: Uzură prin frecare umedă - Clasa 2, Capacitate de acoperire - clasa 2.

f) Placi din laminat: Clasa de abraziune – 32, grosimea – 12 mm, culoarea maro ( culoarea se va stabili cu beneficiarul)

g) Usi din profil din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare: Sticlopachet: LOW-E ; Profil PVC 5 camere clasa A

h) Tink - Tencuiala decorativa ( culoarea se va stabili cu beneficiar)

i) gresie pentru podea: 60*60*1,0 cm, Culoarea : antracit deschis , mat, Clasa uzură: PEI 5 (trafic intens) Grad de rezistenta la uzura conform standardului UNI EN ISO 10545-7 ( culoarea se va stabili cu beneficiar)

j) Placi tip faianta pentru pereți: 30*60*0,8 cm, culoarea : gri deschis, mat ( culoarea se va stabili cu beneficiar)

k) Panou acustic decorative - 300*2800 mm.

l)Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor - Placă izolatoare din vată bazaltică , Performanta la foc - Clasa A2, grosimea placa – 15 mm.

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea legislației RM privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se vor concretiza la fața locului înainte de a a fi executată. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu este necesar

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se va concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică            ______________               Dorin Trofimciuc

Ex.: Elena Popa

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Lucrări de reparație in blocul de studii nr.19 a UTM din str.Mircești, 58 mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie in blocul de studii et.I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Hol et.I |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu ( clumbe p. flori ) |  |  | m3 | 4,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,28 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut | 1,16 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut | 1,16 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,60 |
| 2 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 | 40,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 5,20 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 4,80 |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 50,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 10,50 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,50 |
| 4 | RpCP44A |  | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor |  |  | kg | 800,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om | 16,00 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om | 3,20 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 0,84 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 1,26 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut | 0,24 |
| 5 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg | 3 000,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om | 90,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 90,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 2,40 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 3,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 9,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut | 15,00 |
| 6 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 48,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 48,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,18 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,90 |
| 7 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (+Grinzi) |  |  | m2 | 396,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 47,52 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 59,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 19,80 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 3,96 |
| 8 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t | 25,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 6,25 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 25,00 |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t | 25,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 27,75 |
| 10 | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t | 26,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 3,45 |
|  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 11 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100m2 | 0,15 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 21,53 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 4,34 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc | 756,00 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg | 76,59 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 19,04 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 | 0,42 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg | 13,50 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg | 0,34 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,15 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 0,62 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,12 |
| 12 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 | 25,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 41,25 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om | 8,75 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,50 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,43 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,25 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,75 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 250,00 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 45,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,92 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,25 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg | 9,50 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg | 58,75 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg | 1,25 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,07 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,10 |
| 13 | СF59G |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 | 14,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 27,52 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 15,29 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 10,70 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 32,03 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 | 14,42 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 34,22 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 11,03 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 3,95 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 1,27 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 21,84 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 187,96 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,09 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,59 |
| 14 | CN54A |  | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog ( consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi) |  |  | m2 | 554,50 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 77,63 |
|  | 2430226101010 |  | Grund beton contact |  |  | kg | 230,12 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 27,73 |
| 15 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m | 510,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 260,10 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 168,30 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 657,90 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,71 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 4,39 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,12 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,77 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,77 |
| 16 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 186,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 226,92 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 328,04 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,74 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 14,69 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 2,98 |
| 17 | CF51B k-10 Mat,U |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10) |  |  | m2 | 186,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 89,28 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 2 659,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,86 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 29,76 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 5,58 |
| 18 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 554,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 110,96 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 610,28 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 83,22 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,17 |
| 19 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m | 820,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 213,20 |
|  | 2743123549025 |  | Cornier |  |  | m | 861,00 |
| 20 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 190,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 290,70 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 356,60 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,76 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 15,01 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,71 |
| 21 | CF53B k-2man,k-5mt,u |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 5) |  |  | m2 | 190,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 117,80 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 358,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,95 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,80 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 15,20 |
| 22 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 | 178,50 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 265,25 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg | 53,55 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg | 2 607,88 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 2,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 14,10 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut | 5,28 |
| 23 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 554,80 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 249,66 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 55,48 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 585,26 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,55 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,55 |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 554,80 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 16,64 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 83,22 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 27,74 |
| 25 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 415,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 228,25 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 166,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 24,90 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 207,50 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 20,75 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,83 |
| 26 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 | 140,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 170,80 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg | 322,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,56 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 0,84 |
| 27 | CK11B |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu |  |  | m2 | 110,00 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om | 77,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,50 |
|  | 2523146720200 |  | Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate |  |  | m2 | 115,50 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg | 1,10 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg | 13,20 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 38,50 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut | 0,55 |
| 28 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 135,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 12,00 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 | 63,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 24,00 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 1 200,00 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 19,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,48 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg | 240,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,20 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,72 |
| 29 | CI18B |  | Placaje cu fisii de lemn aplicate pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi din zidarie sau beton destinate incaperilor cu umiditate normala ( placaj decorativ din duropolimer 2800-190-18 mm) |  |  | m2 | 46,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om | 69,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,20 |
|  | 2670112204000 |  | Panou acustic 300*2800mm |  |  | m2 | 49,71 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg | 34,84 |
|  | 2430226109081 |  | Diluant prenadez |  |  | l | 13,94 |
|  | 2010212946765 |  | Pervaz din lemn |  |  | m | 18,58 |
|  | 2873145888000 |  | Cuie, tinte albe |  |  | kg | 9,29 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc | 18,58 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc | 278,76 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 23,23 |
|  | 1592127301142 |  | Alcool tehnic 90 grade |  |  | l | 9,29 |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  |  | kg | 1,39 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,05 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,92 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 32,20 |
| 30 | RpCK16B |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de marmura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  | m2 | 100,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 245,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 35,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2 237,15 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 4,24 |
|  | 1412122204800 |  | Mozaic granulat |  |  | kg | 2 626,00 |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg | 25,25 |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg | 5,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,82 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 3,33 |
|  | 2940420007686 |  | Masina de frecat placaje |  |  | h-ut | 61,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 4,50 |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut | 1,20 |
| 31 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m2 | 360,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 486,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 54,00 |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg | 44,06 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg | 11,02 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l | 11,02 |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg | 5,51 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 36,72 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,47 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,36 |
| 32 | CN05A2 |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea ( lac pentru protectia pardoselii din beton) |  |  | m2 | 360,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 57,60 |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg | 144,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 18,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 18,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,36 |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut | 21,60 |
| 33 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 310,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 46,50 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 635,50 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 1 240,00 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 325,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,65 |
| 34 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 | 310,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 46,50 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 217,00 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,62 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 1,08 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 93,00 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 93,00 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 93,00 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg | 15,50 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 31,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 46,50 |
| 35 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 40,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 234,40 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Hol et.I |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Casa scarii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 36 | RpCO56C |  | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. |  |  | m2 | 120,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 15,60 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 14,40 |
| 37 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 40,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 8,40 |
| 38 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane +Grinzi |  |  | m2 | 410,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 49,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 61,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 20,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 4,10 |
| 39 | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t | 12,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 3,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 12,00 |
| 40 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t | 12,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 13,32 |
| 41 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t | 12,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 5,21 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |  |  |  |
| 42 | CN54A |  | Aplicarea manuala a beton-contact sau analog ( consum - 0.27 kg/m2) intr-un strat, la pereti si tavane ( grinzi) |  |  | m2 | 436,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 61,04 |
|  | 2430226101010 |  | Grund beton contact |  |  | kg | 180,94 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 21,80 |
| 43 | СF59G |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 | 15,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 29,49 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 16,38 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 11,46 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 34,32 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 | 15,45 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 36,66 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 11,82 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 4,23 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 1,36 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 23,40 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 201,39 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,10 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 0,63 |
| 44 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m | 60,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 8,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 6,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 102,00 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,60 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,90 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,20 |
| 45 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 231,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 281,82 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 649,34 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,92 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 18,25 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,70 |
| 46 | CF51B k-10 Mat,Util, K= 2 manop |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 10) |  |  | m2 | 231,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 110,88 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 3 303,30 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,31 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 36,96 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 6,93 |
| 47 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime ( la interior si exterior) |  |  | m | 150,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 76,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 49,50 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 193,50 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 | 0,21 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,29 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,33 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,23 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,23 |
| 48 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m | 247,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 64,22 |
|  | 2743123549025 |  | Cornier |  |  | m | 259,35 |
| 49 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 436,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 87,20 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 479,60 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 65,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,13 |
| 50 | CF61A k-2 |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 | 30,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 89,16 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg | 18,00 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg | 876,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,67 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,74 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut | 1,78 |
| 51 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 175,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 267,75 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 249,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,70 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 13,82 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,41 |
| 52 | CF53B k-2man ,k-5 mater,utilaj |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) (K= 2 man, Kmateriale, utilaj - 5) |  |  | m2 | 115,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 71,30 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 822,25 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,58 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,30 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 9,20 |
| 53 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 160,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 72,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 16,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 168,78 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,16 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,16 |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 436,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 13,08 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 65,40 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 21,80 |
| 55 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m | 72,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 28,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 7,20 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 77,11 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 26,46 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 453,60 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 7,56 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 21,60 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 3,60 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,07 |
| 56 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m2 | 80,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 108,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 12,00 |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg | 9,79 |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg | 2,45 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l | 2,45 |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg | 1,22 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 8,16 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,33 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,08 |
| 57 | CN05A2 |  | Vopsitorii obisnuite interioare executate mecanizat cu vopsea pe baza de poliacetat la podea ( lac pentru protectia pardoselii din beton) |  |  | m2 | 80,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 12,80 |
|  | 243011610350 |  | Vopsea pe baza de poliacetat de vinil |  |  | kg | 32,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 4,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 4,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,08 |
|  | 2912340002503 |  | Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 1,1 - 3,9 mc/min |  |  | h-ut | 4,80 |
| 58 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 160,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 88,00 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 64,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 9,60 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 80,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 8,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,32 |
| 59 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 | 231,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 281,82 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  |  | kg | 531,30 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,92 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut | 1,39 |
| 60 | RpCR22C |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice |  |  | m2 | 60,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 114,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 16,80 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 1,20 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg | 1,80 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 6,00 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg | 4,20 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 6,00 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg | 1,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,60 |
| 61 | CH05B |  | Mina curenta pentru scari drepte executate din lemn in sectiune profilata, inclusiv lustruirea, montarea minii curente, inclusiv materialul de montaj pe orice fel de parapet ( se aplica doar in cazul in care mina curenta se procura din comert) |  |  | m | 50,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 57,50 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg | 1,50 |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc | 300,00 |
|  | 2430126104999 |  | Serlac natural |  |  | kg | 0,50 |
|  | 2811236305701 |  | Mina curenta sau bara prot.dr.din profile form. la rece |  |  | m | 51,00 |
| 62 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 | 200,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 30,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 140,00 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,40 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 0,70 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 60,00 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 60,00 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 60,00 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg | 10,00 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 20,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 30,00 |
| 63 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 11,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 64,46 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Casa scarii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Coridor et I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 64 | RpCG29B |  | Demolarea peretilor de zidarie din paianta, stufit, stabilit sau similare ( panouri de azbociment) |  |  | m2 | 838,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 720,68 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 75,42 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 50,28 |
| 65 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 92,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 19,32 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 19,32 |
| 66 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 580,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 69,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 87,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 29,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 5,80 |
| 67 | RpCP45A |  | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  |  | kg | 1 000,00 |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om | 30,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 30,00 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 0,80 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 1,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 3,00 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut | 5,00 |
| 68 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 60,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 351,60 |
| 69 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t | 60,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 66,60 |
| 70 | TsI51C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km |  |  | t | 60,00 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut | 7,96 |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |  |  |  |
| 71 | CD12A |  | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica |  |  | m2 | 907,00 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om | 907,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 181,40 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 2 145,06 |
|  | 2840136312700 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale |  |  | m | 848,05 |
|  | 2840136312701 |  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale |  |  | m | 1 795,86 |
|  | 2682162605829 |  | Vata minerala |  |  | m2 | 997,70 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 9,07 |
| 72 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E ) , inclusiv Usile |  |  | m2 | 55,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 35,75 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,75 |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 | 55,00 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg | 0,55 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg | 6,60 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 19,25 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut | 0,28 |
| 73 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[ cu beneficiar |  |  | m2 | 19,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 15,39 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,90 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 19,00 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 76,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 10,45 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 3,67 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 11,40 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 19,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,38 |
| 74 | CN54A |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 | 939,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 131,46 |
|  | 2430226101010 |  | Grund beton contact |  |  | kg | 389,69 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 46,95 |
| 75 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 108,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 131,76 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 771,12 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,43 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 8,53 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 1,73 |
| 76 | CF51B k-10 Mat,Utilaj k-man-ra -2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 | 108,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 51,84 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 1 544,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,08 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 17,28 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,24 |
| 77 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de , avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 152,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 77,52 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 50,16 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 196,08 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 1,31 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,33 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,23 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,23 |
| 78 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 452,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 691,56 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 3 227,28 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,81 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 35,71 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 8,81 |
| 79 | CF53B k-5 Mat,Util k-man-ra -2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 | 452,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 280,24 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 3 231,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,26 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 9,04 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 36,16 |
| 80 | CK18C |  | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m | 590,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 153,40 |
|  | 2743123549025 |  | Cornier |  |  | m | 619,50 |
| 81 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (grinzi) |  |  | m2 | 700,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 140,00 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 770,00 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 105,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,21 |
| 82 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 | 120,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 178,32 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg | 36,00 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg | 1 753,20 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 1,34 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 9,48 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut | 3,55 |
| 83 | RpCK01B1 k-2 (Man, mater, utilaj) |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 | 100,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 64,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 56,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2 630,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 8,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,00 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 24,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 6,00 |
| 84 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 1 520,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 684,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 152,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 1 603,45 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 1,52 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,52 |
| 85 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid |  |  | buc | 20,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 4,40 |
|  | 2811236306222 |  | Grila ventilatie tabla neagra gata confectionata |  |  | buc | 20,00 |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg | 3,00 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg | 10,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,20 |
| 86 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 1 520,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 45,60 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 228,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 76,00 |
| 87 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 1 520,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 836,00 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 608,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 91,20 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 760,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 76,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,04 |
| 88 | RpCK01I |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din sapa de ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta) |  |  | m2 | 380,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om | 125,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 57,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 6 080,00 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 10,26 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,80 |
|  | 2414147318315 |  | Disan - a cu 92 % substanta uscata |  |  | kg | 60,80 |
|  | 2664102102007 |  | Mortar din pasta de ipsos (pt.informatie) |  |  | m3 | 12,54 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 45,60 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 7,60 |
| 89 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( inclusiv pe perete de h - 7 cm) |  |  | m2 | 398,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 796,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 473,62 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg | 59,70 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg | 139,30 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg | 2 089,50 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m | 405,96 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m | 59,70 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m | 437,80 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special omogen |  |  | m2 | 417,90 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,60 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 3,98 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut | 4,78 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 79,60 |
| 90 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  |  | m | 117,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 46,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 11,70 |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  |  | m | 125,31 |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  |  | kg | 43,00 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 737,10 |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg | 12,29 |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  |  | h-ut | 35,10 |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  | h-ut | 5,85 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,12 |
| 91 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 40,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 234,40 |
| 92 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 | 380,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 57,00 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om | 266,00 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 | 0,76 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 | 1,33 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg | 114,00 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc | 114,00 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc | 114,00 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel |  |  | kg | 19,00 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg | 38,00 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg | 57,00 |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie (pereti , tavan, pardosea) |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Coridor et I-II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 93 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 205,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 43,05 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 43,05 |
| 94 | RpCG29A |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime |  |  | m2 | 185,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 244,20 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 1,85 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 11,10 |
| 95 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  |  | m2 | 335,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 157,45 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 157,45 |
| 96 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 | 650,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 149,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 149,50 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l | 19,50 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 19,50 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 19,50 |
| 97 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Grinzi) |  |  | m2 | 1 986,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 238,32 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 297,90 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 99,30 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 19,86 |
| 98 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 | 2,30 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 1,03 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,05 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,28 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,18 |
| 99 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 65,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 52,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 52,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,97 |
| 100 | RpCB18G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat |  |  | m3 | 5,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 22,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,40 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,28 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut | 1,96 |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut | 1,96 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,12 |
| 101 | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  |  | m2 | 1 007,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 271,89 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 271,89 |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l | 25,18 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 30,21 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 40,28 |
| 102 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 320,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 48,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 48,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 16,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 12,80 |
| 103 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 45,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 263,70 |
| 104 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t | 90,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 39,07 |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 105 | СF59G |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 | 115,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 226,09 |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 | 125,58 |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m | 87,86 |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m | 263,12 |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  |  | m2 | 118,45 |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m | 281,06 |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m | 90,60 |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg | 32,43 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 10,46 |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc | 179,40 |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc | 1 543,99 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,74 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 4,85 |
| 106 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100m2 | 1,90 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 272,73 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 54,97 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc | 9 576,00 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg | 970,14 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 241,22 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 | 5,28 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg | 171,00 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg | 4,37 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 | 0,03 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,92 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 7,81 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,54 |
| 107 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( PVC clasa A, cu geam din sticla dubla 4-16-4 LOW E ) , inclusiv glisante |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 15,93 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,23 |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 | 24,50 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg | 0,24 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg | 2,94 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 8,57 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut | 0,12 |
| 108 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[ cu beneficiar |  |  | m2 | 123,80 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 100,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 12,38 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 123,80 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 495,20 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 68,09 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 23,89 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 74,28 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 123,80 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 2,48 |
| 109 | RpCR22B |  | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica |  |  | m2 | 45,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 75,15 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,80 |
|  | 2430226100981 |  | Grund alchid orce culoare |  |  | kg | 4,50 |
|  | 2430226101350 |  | Chit de cutit alchidic C 895-7 |  |  | kg | 2,25 |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  |  | kg | 4,95 |
|  | 2430116105723 |  | Lac de baza alchidic L 005-5 |  |  | kg | 7,65 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 0,90 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg | 1,35 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,54 |
| 110 | CN54A |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 | 2 993,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 419,02 |
|  | 24302261010101 |  | beton grund |  |  | kg | 1 242,10 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 149,65 |
| 111 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 620,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 316,20 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 204,60 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 799,80 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 5,33 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,36 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,93 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,93 |
| 112 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 | 1 625,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 1 982,50 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 11 602,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 6,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 128,38 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 26,00 |
| 113 | CK18C |  | Montarea cornierului din aluminiu |  |  | m | 1 350,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 351,00 |
|  | 2743123549777 |  | Profil de nivelare |  |  | m | 1 417,50 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 33,75 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 | 1,35 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 8 100,00 |
| 114 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 1 989,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 397,80 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 2 187,90 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg | 298,35 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,60 |
| 115 | CF51B k-10Mat,Utilaj K mano-ra- 2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) |  |  | m2 | 1 625,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 780,00 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 23 237,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 16,25 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 260,00 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 48,75 |
| 116 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 | 361,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 552,33 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 2 577,54 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,44 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 28,52 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 7,04 |
| 117 | CF53B k-10 Mat, Utilaj K mano-ra- 2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) |  |  | m2 | 361,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 223,82 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg | 5 162,30 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 3,61 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 14,44 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 57,76 |
| 118 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 | 218,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 323,95 |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg | 65,40 |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg | 3 184,98 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 2,44 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 17,22 |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut | 6,45 |
| 119 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la plodea |  |  | kg | 260,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om | 6,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,30 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg | 262,60 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 1,30 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 2,60 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc | 78,00 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 0,16 |
| 120 | RpCK01B1 k-1.5 ( man, mater, utilaj) |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 | 450,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 216,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 189,00 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 8 876,25 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 28,35 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 6,75 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 81,00 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 20,25 |
| 121 | CF57A k-2 |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 2 100,00 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 1 890,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 420,00 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg | 4 430,58 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 4,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,20 |
| 122 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 | 2 100,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 63,00 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg | 315,00 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 105,00 |
| 123 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 | 2 100,00 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1 155,00 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 840,00 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 126,00 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 1 050,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 105,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 4,20 |
| 124 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  |  | m2 | 1 007,00 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 471,28 |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg | 31 122,34 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg | 91,54 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 7,12 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 84,59 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 20,14 |
| 125 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti( inclusiv pe perete de h - 7 cm) |  |  | m2 | 240,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 480,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 285,60 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg | 36,00 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg | 84,00 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg | 1 260,00 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m | 244,80 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m | 36,00 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m | 264,00 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special omogen |  |  | m2 | 252,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,36 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 2,40 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut | 2,88 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 48,00 |
| 126 | CG49A |  | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli ( inclusiv pe perete de h - 7 cm) |  |  | m2 | 437,00 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 874,00 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 520,03 |
|  | 2430226101025 |  | Grund (Uni - Grund) |  |  | kg | 65,55 |
|  | 2462106100006 |  | Clei "Uzin KE 418" |  |  | kg | 152,95 |
|  | 2462106110432 |  | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm |  |  | kg | 2 294,25 |
|  | 2710503808004 |  | Fir de sudare |  |  | m | 445,74 |
|  | 2462106100007 |  | Clei neopren pentru plinte |  |  | m | 65,55 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m | 480,70 |
|  | 2523116716346 |  | Covor P.V.C. special omogen |  |  | m2 | 458,85 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,66 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 4,37 |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  |  | h-ut | 5,24 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 87,40 |
| 127 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 912,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 136,80 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 1 869,60 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 3 648,00 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 957,60 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 13,68 |
| 128 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  |  | m2 | 620,00 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 713,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 93,00 |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  |  | m2 | 657,51 |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  |  | m2 | 657,51 |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC 2500 x 25 x 60 mm |  |  | m | 563,58 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 18,60 |
| 129 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 30,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 175,80 |
| 130 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  |  | m2 | 400,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om | 240,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 60,00 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 | 0,05 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg | 1,20 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut | 2,40 |
|  |  |  | Total lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie in laboratoare et.I-II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Lucrari de reparatie in veceu Et,I-II |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |  |  |  |
| 131 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  |  | m2 | 49,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 10,29 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om | 10,29 |
| 132 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 | 170,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 20,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 25,50 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 8,50 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 1,70 |
| 133 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 | 28,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 12,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 98,00 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 3,36 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 2,24 |
| 134 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 | 262,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 209,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 209,60 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 0,79 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 3,93 |
| 135 | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm |  |  | m3 | 9,90 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om | 101,97 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 45,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,20 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 1,98 |
| 136 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 | 71,30 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om | 10,69 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 10,69 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 | 3,56 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 2,85 |
| 137 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 15,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 87,90 |
| 138 | TsI50C10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km |  |  | t | 30,00 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 13,02 |
|  |  |  | Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 139 | CD60С |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m |  |  | 100m2 | 0,12 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 17,22 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om | 3,47 |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc | 604,80 |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg | 61,27 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 15,24 |
|  | 00000052 |  | Nisip |  |  | m3 | 0,33 |
|  | 2710602000079 |  | Armatura diametru pina la 8 mm |  |  | kg | 10,80 |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg | 0,28 |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,12 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 0,49 |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,10 |
| 140 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( Profil clasa A , min - 5 camere cu geam din sticla dubla) - Feroneria va fi coordonat[ cu beneficiar |  |  | m2 | 15,50 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 12,56 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,55 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 | 15,50 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc | 62,00 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 8,53 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg | 2,99 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 9,30 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw | 15,50 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,31 |
| 141 | CN54A |  | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea |  |  | m2 | 333,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om | 46,62 |
|  | 2430226101010 |  | Grund beton contact |  |  | kg | 138,19 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 16,65 |
| 142 | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 | 284,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 468,60 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om | 99,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 85,20 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 4,83 |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 1,42 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 2,84 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 8,52 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 2 840,00 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg | 511,20 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 10,51 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,84 |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 |  |  | kg | 107,92 |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg | 667,40 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg | 14,20 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,85 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 1,14 |
| 143 | CK18C |  | Montarea cornierului se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) - maia |  |  | m | 250,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 65,00 |
|  | 2743123549025 |  | Cornier |  |  | m | 262,50 |
| 144 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice ( PVC clasa A, cu sendvic panel ) . - cabine |  |  | m2 | 32,50 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om | 21,12 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,62 |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  |  | m2 | 32,50 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  |  | kg | 0,33 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  |  | kg | 3,90 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg | 11,38 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut | 0,16 |
| 145 | IzF31B |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa |  |  | m2 | 214,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 107,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 81,32 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg | 256,80 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 5,35 |
| 146 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare si exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  |  | m | 67,70 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om | 34,53 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 22,34 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 87,33 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,58 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,15 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,10 |
| 147 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 | 284,00 |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om | 639,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 56,80 |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 | 298,20 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 113,60 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 5 680,00 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 93,72 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 2,27 |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg | 1 136,00 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 5,68 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 3,41 |
| 148 | CK18C |  | Montarea cornierului la gresie ( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) |  |  | m | 68,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 17,68 |
|  | 2743123549025 |  | Cornier |  |  | m | 71,40 |
| 149 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la plodea |  |  | kg | 36,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om | 0,90 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,18 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg | 36,36 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg | 0,18 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg | 0,36 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc | 10,80 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut | 0,02 |
| 150 | RpCK01B1 k-1.5 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  |  | m2 | 71,30 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 34,22 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 29,95 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 1 406,39 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 | 4,49 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,07 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 12,83 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 3,21 |
| 151 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( conform situatiei la fata locului) |  |  | m2 | 71,30 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om | 160,42 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 17,82 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 | 73,44 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg | 288,76 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg | 21,39 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc | 1 426,00 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg | 64,17 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 3,21 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,86 |
| 152 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 61,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 9,21 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om | 125,87 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc | 245,60 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 64,47 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,92 |
| 153 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  |  | m2 | 31,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om | 18,60 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 4,65 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  |  | m3 | 0,01 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 | 0,00 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg | 0,09 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut | 0,19 |
| 154 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t | 22,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 128,92 |
|  |  |  | Total lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie in veceu Et,I-II |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |
| 155 | RpIC19E |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" |  |  | m | 70,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 43,40 |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  |  | kg | 54,60 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 9,80 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 18,34 |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg | 4,90 |
| 156 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | m2 | 140,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 2,80 |
| 157 | RpIC19C1 |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  | m | 234,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 93,60 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc | 70,20 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 25,74 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 47,27 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 7,72 |
| 158 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  | m | 1 285,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 488,30 |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc | 385,50 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 89,95 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 204,31 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 37,27 |
| 159 | RpID22D |  | Demontarea robinetilor de retinere cu ventil,cu mufe, Pn 6at, a robinetului de retinere cu ventil din fonta, Pn 10at, a robinetului de retinere cu valva, drept cu flanse din fonta, Pn 10at cu diametrul 2" |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 3,00 |
| 160 | RpID24G |  | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 4" |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 2,88 |
| 161 | RpID18A |  | Revizuirea robinetilor din fonta si alama cu mufe de 1/2"-3/4" |  |  | buc | 116,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 271,44 |
|  | 2881137332907 |  | Pasta mecanica pentru slefuit |  |  | kg | 0,23 |
|  | 2682117334450 |  | Placi din azbest |  |  | kg | 6,96 |
|  | 2320186201450 |  | Ulei pt.masini textile tip TE 16 |  |  | kg | 1,16 |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg | 6,96 |
| 162 | RpID24A |  | Demontarea robinetilor cu ventil, din otel, turnat, cu flanse sau din fonta si alama cu diametrul 1/4"-1/2" ( manometru) |  |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,96 |
| 163 | IC14E |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 83 x 3,5 mm |  |  | m | 420,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 1 050,00 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m | 420,00 |
|  | 2875274401100 |  | Flansa plata |  |  | buc | 168,00 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 151,20 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 390,60 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg | 92,40 |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc | 1 344,00 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc | 1 344,00 |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc | 1 344,00 |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg | 9,24 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 2,94 |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg | 1,68 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg | 2,10 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc | 63,00 |
| 164 | SA04F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" |  |  | m | 234,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 215,28 |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal |  |  | m | 238,70 |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc | 35,45 |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc | 37,81 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc | 7,09 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  | buc | 4,73 |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc | 4,73 |
| 165 | SA04I |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 4" |  |  | m | 75,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om | 165,00 |
|  | 2722103306000 |  | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal |  |  | m | 76,51 |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  |  | buc | 11,36 |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  |  | buc | 12,12 |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  |  | buc | 2,27 |
|  | 2721204123100 |  | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata |  |  | buc | 1,52 |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  |  | buc | 1,52 |
| 166 | IC17A |  | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 51 x 3,5 mm ... 57 x 3,5 mm |  |  | m | 194,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 271,60 |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel d-57 mm |  |  | m | 196,91 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 | 19,21 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg | 47,72 |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg | 13,39 |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg | 0,97 |
|  | 2875274021000 |  | Curba pentru sudura |  |  | buc | 38,80 |
| 167 | ID04F |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 4" |  |  | buc | 4,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 4,40 |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc | 4,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,29 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,57 |
| 168 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  |  | buc | 112,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 11,20 |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc | 112,00 |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc | 11,20 |
| 169 | ID04C |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" |  |  | buc | 10,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 4,50 |
|  | 2875274205100 |  | Robinet cu mufa |  |  | buc | 10,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 0,38 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 0,76 |
| 170 | RpIB10D |  | Montarea radiatoarelor TRIS B1, din aluminiu 500 * 10 sectii |  |  | buc | 230,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 119,60 |
|  | 28221157100001 |  | Radiator ALLIGAS-TRIS - B1 gata formate |  |  | buc | 232,30 |
|  | 2875276305103 |  | Consola de incastrare |  |  | buc | 696,90 |
|  | 2721204110010 |  | Reductie |  |  | buc | 696,90 |
|  | 2875274123587 |  | Dop Dn=1 " |  |  | buc | 232,30 |
|  | 2875277335819 |  | Purjor radiator 3/8" |  |  | buc | 232,30 |
|  | 2513736604391 |  | Garnit. et.pa. d=25 mm |  |  | buc | 929,20 |
| 171 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m | 1 200,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 480,00 |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m | 1 236,00 |
| 172 | IC42C |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea intre 11 kg - 30 kg/ buc |  |  | kg | 460,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 87,40 |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg | 460,00 |
| 173 | RpIC40D |  | Montarea cotului de racord olandez, cu diametrul de 1" |  |  | buc | 520,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 161,20 |
|  | 2875274119000 |  | Cot racord olandez |  |  | buc | 520,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 13,00 |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg | 26,52 |
| 174 | IC38B |  | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | buc | 746,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 134,28 |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (cot) |  |  | buc | 746,00 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg | 14,92 |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg | 5,22 |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut | 13,43 |
| 175 | ID02B |  | Teu de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - (cot) |  |  | buc | 60,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 13,80 |
|  | 2875274114000 |  | Teu |  |  | buc | 60,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 1,20 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 2,40 |
| 176 | ID02B |  | Teu de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (mufa) |  |  | buc | 100,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 23,00 |
|  | 2875274114000 |  | Teu |  |  | buc | 100,00 |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg | 2,00 |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg | 4,00 |
| 177 | IC40A |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  | buc | 1 000,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 200,00 |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc | 1 000,00 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc | 50,00 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  |  | buc | 1 000,00 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  | buc | 1 000,00 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  |  | buc | 1 000,00 |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut | 100,00 |
| 178 | RpCU05G |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime |  |  | buc | 2 500,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om | 125,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2 750,00 |
| 179 | IE03C |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm |  |  | m | 2 000,00 |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om | 260,00 |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut | 120,00 |
| 180 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul cilindru pina la 89 mm, b-40 mm |  |  | m | 360,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 151,20 |
|  | 332051735223 |  | Termoizolatie conducte |  |  | m | 389,34 |
| 181 | RpIF12A |  | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei |  |  | m | 360,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 54,00 |
|  | 2430226101260 |  | Grund minium |  |  | kg | 5,40 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei |  |  | kg | 10,80 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l | 3,60 |
|  | 2430117326844 |  | Lac rezistent la temperatura |  |  | kg | 5,40 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg | 18,00 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg | 18,00 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc | 18,00 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,72 |
| 182 | RpIA16G |  | Montarea armaturilor fine la cazanele de incalzire centrala, boilere, schimbatoare de caldura etc : manometru cu sifon cu robinet de control ( de la 10 atm. ) |  |  | buc | 12,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om | 22,08 |
|  | 3320657328267 |  | Manometru cu robinet de control |  |  | buc | 12,12 |
|  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de reparatie in blocul de studii et.I-II |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc