| ____Reconstructia havuzului din str. N. Titulescu, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 450,0000 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 450,0000 |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 182,0000 |
| 4 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 4,5500 |
| 5 | TsI51C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 869,0500 |
| 6 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 | 18,2000 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 182,0000 |
| 8 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaje din placi de granit gr. 6 cm | m2 | 1 820,0000 |
| 9 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 40,0400 |
| 10 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri БР 100.20.8 de trotuare) | m | 450,0000 |
| 11 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare 1830x570xH790 profil metalic, acoperire polimerica, lemn | buc | 15,0000 |
| 12 | TsH91B | Instalarea urne 460x340xH800 | buc | 15,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.