CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ”___”  ”____________” 2025

pentru achiziția bunurilor / service

Obiectul caietului de sarcini : Complex servicii de autorizare și acces al utilizatorului la rețeaua locală (Standardul IEEE 802.1X (Dot1x) un protocol de control al accesului și autentificare).

Entitatea contractantă: Termoelectrica S.A., MD-2024, mun. Chișinău, str. T. Vladimirescu 6

1. Descriere generală. Informații:

| Nr. | Cod CPV | Denumirea bunurilor / service | Cantitatea, buc. | Suma, fără TVA MLD |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 72300000-8 | Implementarea protocolului de control a accesului și autentificare IEEE 802.1X (DOT1X) | 1 buc | 340000 MLD |
| Valoarea estimativă totală fără TVA lei |  |  |  | 340000 MDL |

2. Adresa unde va fi montat/utilizat bunul:

str. Tudor Vladimirescu 6, str. Meșterul Manole 3, str. Vadul lui Vodă 5, mun. Chișinău

3.Termenul de realizare a achiziției:

Termenul de realizare 45 zile din data semnării contractului.

4. Abrevieri:

- IEEE 802.1X (standard of the Institute of Electrical and Electronics Engineers) - standard pentru controlul accesului la rețea, care asigură autentificarea și autorizarea dispozitivelor.

- AD - Active Directory

- Microsoft NPS -  Microsoft Network Policy Server

- RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) - protocol extins de autentificare la distanță a utilizatorilor

- VLAN (Virtual Local Area Network) - rețea virtuală locală de calculatoare.

- PEAP (Protected Extensible Authentication Protoco) - Protocol de autentificare extensibil securizat.

- MAB – MAC Authentication Bypass.

- MAC - Media Access Control address

5. Scopul achiziției

Implementarea unui mecanism de control al accesului în rețeaua locală a Termoelectrica S.A., utilizând protocolul IEEE 802.1X (un standard IEEE pentru controlul accesului la rețea), în scopul prevenirii conectărilor neautorizate și creșterii nivelului de securitate cibernetică. Autentificarea se va realiza prin integrarea echipamentelor de rețea Cisco Catalyst 2960X/1000/1300, Fortigate, Mikrotik cu serverul Microsoft NPS, interconectat cu Active Directory.

6. Infrastructura actuală

- Echipamente de rețea: Cisco Catalyst 2960X/1000/1300 -55 buc,

Fortigate – 3 buc

Mikrotik – 4 buc

- Sistem server: Windows Server  – 11 buc

- Servicii directory: Active Directory – 2 buc

- Dispozitive client: Stații de lucru Windows 7/10/11, telefoane IP, imprimante de rețea, echipament de telemetrie.

- Topologie rețea: VLAN-uri dedicate pentru utilizatori.

7.  Cerințe tehnice specifice

7.1 Configurare Microsoft NPS

- Instalarea rolului „Microsoft NPS” pe Windows Server 2022.

- Înregistrarea Microsoft NPS în Active Directory.

- Adăugarea comutatoarelor „Cisco” în lista de clienți RADIUS (cu IP și secret partajat).

- Crearea politicilor:

  - Connection Request Policies pentru identificarea cererilor din partea switch-urilor.

  - Network Policies pentru controlul accesului utilizatorilor pe baza grupurilor AD și a metodei PEAP (cu MSCHAPv2).

- Activarea jurnalizării autentificărilor reușite și eșuate.

7.2 Autentificare dispozitive

- Stații de lucru: Autentificare prin PEAP cu conturi din Active Directory.

- Telefoane IP / imprimante: MAB (MAC Authentication Bypass), cu înregistrarea manuală a adreselor MAC pe NPS.

- Dispozitive invitați: Atribuire automată a unui VLAN „Guest” cu acces restricționat.

7.3 Echipamente suplimentare

Pentru implementarea completă a mecanismelor de securitate a rețelei, furnizorul trebuie să includă în ofertă routere și switch-uri (inclusiv configurarea acestora) cu următoarele caracteristici:

| Denumirea bunurilor | Cantitatea | Specificații tehnice |
| --- | --- | --- |
| Router | 24 | Producător: marcă comercială (brand name) internațională; Stare: nou (non refurbished); Tip: router; Interfaţă de reţea: minim 5 porturi Ethernet 10/100/1000; minim 1 port 2.5G SFP Procesor: minim 2 nuclee, arhitectura ARM 64 biți; Funcționalități: IPsec VPN cu hardware acceleration, IPsec/L2TP server/client, firewall avansat, rutare statica si dinamica (OSPF); 802.1x Alimentare: DC jack, PoE-IN (802.3af/at) Accesorii în set: sursă de alimentare Garanție: minim 12 de luni de la data livrării, fără păstrarea ambalajului. |
| Switch | 7 | Producător: marcă comercială (brand name) internațională; Stare: nou (non refurbished); Tip switch: cu management; Tip de montare: desktop; Interfața de rețea: minim 24x 10/100/1000 Ethernet porturi; 2x 10G SFP+ porturi; Interfața de management: minim 1x RJ45 serial port; Funcționalități: L3 hardware offloaded routing, 4000 VLAN-uri, RSTP/MSTP, M-LAG, 802.1x; Tip răcire: pasivă; Garanție: minim 12 de luni de la data livrării, fără păstrarea ambalajului |

8. Etapele implementării

- Auditul infrastructurii – identificarea porturilor active, a tipurilor de dispozitive și a VLAN-urilor asociate.

- Implementarea pilot – aplicarea configurației pe un număr limitat de porturi/comutatoare pentru testare.

- Configurarea și testarea NPS – crearea politicilor de acces și testarea autentificării.

- Implementarea completă – extinderea configurației pe toată infrastructura de acces.

- Gestionarea excepțiilor – configurarea MAB pentru echipamente necompatibile.

- Documentație și instruire – elaborarea ghidurilor pentru administratori și desfășurarea unui training intern.

9. Documentație necesară:

- Diagrama logică a rețelei cu VLAN-uri și switch-uri implicate.

- Modele de configurație pentru porturi 802.1X.

- Ghid de înregistrare a noilor dispozitive (stații de lucru, imprimante, telefoane IP).

- Plan de rezervă în caz de întrerupere (fallback VLAN sau permitere temporară de acces).

10.  Cerințe pentru participanți:

- minimum 3 proiecte similare realizate (Windows MS AD, NPS, Cisco/Mikrotik/Fortinet, 802.1x)

- cel puțin un specialist certificat Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate).

- cel puțin un specialist certificat Fortinet NSE4 (Network Security Expert).

- cel puțin un specialist certificat în switching/routing al mărcii echipamentului propus.

- ISO-27001.

11.  Condiții  de prezentare a ofertelor

Oferta va fi prezentată în limba română și va conține:

- Detalierea ofertei conform cerințelor p. 2-5 sub forma unei matrice de complianțe.

- Dovada că ofertantul are experiență în implementarea minim a unui contract cu o valoare minimală egală cu suma ofertei.

- Specificații de preț.

12.  Condiții contractuale:

- Modalitatea de achitare:

Achitarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament lunar, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului, pentru contractele încheiate în valută străină - conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.