Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Autoritatea contractantă: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)

- Descriere generală: La edificiul din mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1, se vor efectua lucrări de reparație a sălii de conferințe de la nivelul etaj  cu o suprafață totală cu 145 m2.

- Informaţii şi proiectare

Documentația de proiect conține compartimentele:

- Soluții arhitecturale (SA)

- Echipament electric de forță / Iluminatul electric interior (EEF/IEI)

- Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului (ÎVC)

- Semnalizarea de incendiu (SI)

- Semnalizarea de pază automată (SPA)

- Comunicații telefonice și de semnalizare (TS)

- Sistem de sonorizare și video conferință (TS1)

Documentația de proiect va fi predată după încheierea contractului de antrepriză.

În perioada depunerii ofertelor documentația de proiect poate fi vizualizată la solicitare.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Legea privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996;

### CP L.01.01-2012 – codul practic pentru lucrări în construcții;

- Standardele ISO;

- NCM C.01.12.2018 – "Clădiri civile. Clădiri și construcții publice";

- NCM E.03.02.2014 - "Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor";

- NCM A.07.02.2012 - "Procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi principale";

- СП 76.13330.2016 - "Электротехнические устройства";

- ПУЭ - “Правила устройства электроустановок”;

- СНиП 12-03-2001 - “Техника безопасности в строительстве”;

- СП31-110-2003 - “Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий”;

- NCM G.01.01: 2016 - "Proiectarea alimentării cu energie electrică a întreprinderilor industriale. Norme de proiectare tehnologică";

- NCM C.04.02-2017 - "Iluminatul natural şi artificial";

- Серия 5.407-129 - "Прокладка проводов и кабелей в полихлорвинилхлоридных трубах;

- ТП 5.407-11 - Заземление и зануление электроустановок";

- NCM E.03.02:2014 - "Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor";

- NCM A.08.02.2014 - "Securitatea și sănătatea muncii în construcții";

- GOST 21.210-2014 - "Simboluri grafice ale echipamentelor electrice și planuri de cablare";

- СНиП 2.04.05-91 -  "Отопление, вентиляция и кондиционирование";

- NCM C.01.04-2005 - "Construcţii civile. Clădiri administrative. Norme de proiectare";

- NCM E.03.02-2014 - "Protecția impotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor";

- NCM E.04.02-2014 - "Protecția contra zgomotului";

- NCM G.04.08:2018 - “Instalaţii termice, de ventilare şi condiţionare a aerului. Izolația termică a utilajului și a conductelor”;

- NCM G.02.01:2017 - "Instalatii electrice de automatizare, semnalizare si telecomunicatii Proiectarea sistemelor de telecomunicatii pentru cladiri si constructii. Prevederi de baza pentru proiectare";

- РД 78.145-93 - "Îndrumar. Sisteme si complexe de securitate, semnalizare a incendiilor si de paza. Reguli de executare a lucrarilor si receptia lucrarilor";

- ПУЭ  - "Regulile de instalatii electrice";

- NCM E.03.03:2018 - "Siguranta la incendii. Instalatii de semnalizare si avertizare la incendiu".

4. Mostre

În perioada de execuție a lucrărilor, se vor prezenta mostre la solicitarea Beneficiarului (după caz).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Nu se aplică

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Nu se aplică

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Nu se aplică

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Nu se aplică.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Parametrii de calcul a aerului exterior:

- perioada rece a anului text.= -16°C;

- perioada caldă a anului text.= + 26°С - pentru proiectarea sistemului de ventilare;

- perioada caldă a anului text.= + 35°С - pentru proiectarea sistemului de condiţionare;

- temperatura medie a sezonului de incălzire = +0,6°С;

- durata sezonului de incălzire = 166 zile;

Coeficienţii de transfer de căldură k, W/m2°C al ingrădirilor:

- pereți exteriori – 1,2;

- ferestre – 2,0;

In calitate de sursă de căldură - Nod termic individual cu conectarea la rețelele termice orășenești.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Nu se aplică.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

În conformitate cu Documentația de proiect.

Sistemul digital de discutii cu traducere simultana.

Sala de conferinta este dotata cu sistem digital de discutii cu traducere simultana unde pot fi organizate diferite evenimente, conferinte si prezentari. Acest sistem este de transmisie infrarosu, care garanteaza confidentialitatea conferintei.

Componentele de baza sunt:

-TAIDEN HCS-5300MC/80 este unitatea centrala a unui sistem digital de conferinte fara fir în infrarosu, conceput pentru implementari mobile, precum si pentru instalatii permanente în care nu este posibila cablarea. Avantajul sistemelor cu infrarosu este ca razele IR nu se raspândesc în afara încaperii si nu interfereaza cu alte sisteme instalate în încaperi adiacente. Astfel, nu exista „scurgeri” nedorite de informatii confidentiale în afara sediului. Acest modul se monteaza in Dulapul de telecomunicatii 19"18Ux800x800 (existent), in inc."Oficiu auxiliar", poz.2;

-	Modul consola pentru traducere sincron pentru traducatori, topologie în lant/bucla, pâna la 64 de canale de interpretare simultana, inclusiv canalul principal, TAIDEN HCS-4385U/50 (se monteaza pe masa de lucru pentru traducatori, in inc."Oficiu auxiliar", poz.2);

-	Casti cu microfon pentru traducatori, TAIDEN EP-960AH;

-	Microfon-consola wireless Chairman Unit, TAIDEN HCS-5300CE_G/80 (pentru prezidium);

-	Microfon-consola wireless Delegate Unit, TAIDEN HCS-5301D_S/80 (pentru delegatii);

-	Casti pentru traducere, TAIDEN HCS-5100PA;

-	Receptor digital cu infrarosu+ Încarcator pentru receptoare IR;

-	Case de pastrare si depozitare pentru 100 receptoare IR;

-	Transceiver digital cu infrarosu, cu montare de tavan sau triped,  HCS-5300TD-S/80. Receptor-transmitator este conceput pentru a combina consolele de conferinta fara fir ale sistemului TAIDEN HCS-5300 cu o unitate centrala si o unitate de traducere simultana.

Cablarea retelei sistemului digital de discutii cu traducere simultana se va face ascuns sub tavanul suspendat in teava polivinilhlorid PVC D=16mm, prin cablu, de tipul TAIDEN CBL5300, TAIDEN CBL6PS.

Sistemul de sonorizare si gestiune audio.

Proiectul dat prevede dotarea incaperii "Sala de conferinta" cu sistem de sonorizare, asigurat de echipamentul firmei AMC Baltic, Lituania. Sistemul dat se imparte in 2 zone, cu posibilitate pina la 5 zone. Componentele de baza ale sistemului sunt:

-	amplificator modular de mixare cu 5 zone, AMC MMA 120X;

-	preamplificator mixer, iMIX 63 AMC;

-	sistem Wireless cu 2 microfoane de mana, JTS E-7Du/E-7THD;

-	difuzoare cu montare tavan fals, 15Watt, de culoare alba + suport de montare, AMC PCR.

Sistemul este alimentat de la reteaua de 220V. Amplificatorul modular si preamplificatorul mixer sunt instalate in inc. "Oficiu auxiliar", poz.2, in Dulapul TS 19"18U.

Partea sonora a sistemului dat o reprezinta difuzoarele de tip AMC PCR de tavan.

Pentru cablarea difuzoarelor se foloseste cablu acustic, de cupru 2x1.0mm. Cablarea se executa ascuns sub tavanul suspendat, in tub PVC D=16mm. Locul concret de montare a echipamentului, lungimea cablurilor, modul de fixare si pozare sunt concretizate de organizatia de montare in comun cu Beneficiarul, la inceputul lucrarilor de montare.

Sistemul de video conferinta si prezentari.

Sala de conferinta este dotata cu sistem de video conferinta si prezentari. Componentele de baza sunt:

-MiniServer Videoconferinta Dell OptiPlex 3090MFF;

-Comutator Video HDMI 4x4;

-Router, hAP ac2;

-Camera Poly E70 cu GC8 touch controller;

-Tastatura+mouse wireless;

-LED TV 85"+suport de podea si LED TV 55"+suport de fixare de perete.

Sistemul este alimentat de la reteaua de 220V. MiniServer Videoconferinta, Comutator Video si Routerul sunt instalate in inc. "Oficiu auxiliar", poz.2, in Dulapul TS 19"18U.

Partea de vizualizare a sistemului dat o reprezinta televizoare LED de 55" si 85".

Pentru cablarea sistemului de video conferinta se foloseste cablu active optical USB 3.1, HDMI, UTPcat5e si ПВС 3x2.5. Cablarea se executa ascuns sub tavanul suspendat, in tub PVC D=16mm. Prizele pentru conectarea LED-uri TV vezi comp. TS.

Locul concret de montare a echipamentului, lungimea cablurilor, modul de fixare si pozare sunt concretizate de organizatia de montare in comun cu Beneficiarul, la inceputul lucrarilor de montare.

Alimentarea cu energie electrica a echipamentului este asigurata de la sursa de alimentare neîntrerupta UPS, care asigura  protectie împotriva interferentelor si suprimarii supratensiunilor în reteaua de alimentare. UPS-ul este instalat in dulapul de montare a echipamentului (existent).

Alimentarea cu energie electrica a sistemului de supraveghere video este existenta si trebuie se fie conform categoriei 1 (alimentarea rezerva-acumulator).

In scopul securitatii electrice a persoanelor din interiorul cladirii, conform Regulilor de Instalare Electrica, toate suprafetele metalice neconductoare ale echipamentului, care pot fi contactate, si care, in mod normal, nu se afla sub tensiune, trebuie sa fie conectate la conductorul neutru. In acest scop sunt folositi conductorii РЕ, care fac parte din cablurile retelei de distributie si a retelei de grup. Locul concret de montare a echipamentului, lungimea cablurilor, modul de fixare si pozare sunt concretizate de organizatia de montare in comun cu Beneficiarul, la inceputul lucrarilor de montare.

Lucrarile de montare si constructie, lucrarile de punere in functiune (verificarea, setarea, testarea) si exploatarea instalatiilor electrice trebuie respectate conform normativelor si cerintelor РД 153-34.0-03.150-00 "Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок" (reguli de securitate), 2001, РД 78.145-93, NCM A.08.01-2016, NCM A.08.02-2014.

Echipamentul va putea fi dat în exploatare doar dupa lucrarile de punere în functiune (verificarea, setarea, testarea).

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Conform Documentației de proiect.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Nu se aplică

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform listei cantităților de lucrări.

16. Definiţii

Nu se aplică.

17. Cerinţe privind calculul costului

În conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 16 din Anunțul de participare.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă:  Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Data _16.08.2024

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

Devizul: Lucrari de constructii

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc. | m2 | 145,0000 |
| 1.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 4,3500 |
| 1.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,3500 |
| 1.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33,3500 |
| 1.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,3500 |
| 1.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,3500 |
| 2 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag. | m2 | 145,0000 |
| 2.1 | 2320166200729 | Parchetin | l | 3,6250 |
| 2.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 4,3500 |
| 2.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 39,1500 |
| 2.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,1500 |
| 2.5 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 5,8000 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 145,0000 |
| 3.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 7,2500 |
| 3.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,7500 |
| 3.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7500 |
| 3.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,8000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor. | m3 | 3,2000 |
| 4.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,3840 |
| 4.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4400 |
| 4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,2000 |
| 4.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2560 |
| 5 | RpCO56C | Demontari: pereților despărțitori din gips-carton gr. 80-120 mm. | m2 | 16,5000 |
| 5.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1450 |
| 5.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9800 |
| 6 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 60,0000 |
| 6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,8000 |
| 6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,2000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare. | m2 | 121,3000 |
| 7.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 6,0650 |
| 7.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,5560 |
| 7.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,1950 |
| 7.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2130 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC | m2 | 9,3000 |
| 8.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,9530 |
| 8.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9530 |
| 9 | RpCO56A | Demontarea roletei | m2 | 17,0000 |
| 9.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,5700 |
| 9.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,5700 |
| 10 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi. | m2 | 40,5000 |
| 10.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 19,0350 |
| 10.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,1000 |
| 10.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 2,4300 |
| 11 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata | m2 | 5,5000 |
| 11.1 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,9800 |
| 11.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9800 |
| 11.3 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1100 |
| 12 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de pina la 90 m. | t | 32,7000 |
| 12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 191,6220 |
| 13 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 32,7000 |
| 13.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 36,2970 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta pina la distanta de 15 km. | t | 32,7000 |

| 14.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 8,4366 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Pardosea |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 145,0000 |
| 15.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 21,7500 |
| 15.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,2500 |
| 15.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,3500 |
| 16 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm) | kg | 217,5000 |
| 16.1 | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 219,6750 |
| 16.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0875 |
| 16.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,1750 |
| 16.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 65,2500 |
| 16.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,4375 |
| 16.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0875 |
| 16.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1305 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 145,0000 |
| 17.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 885,0000 |
| 17.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 6,0900 |
| 17.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,4500 |
| 17.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 87,0000 |
| 17.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,5000 |
| 17.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3500 |
| 17.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7400 |
| 18 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 2 cm | m2 | 145,0000 |
| 18.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 247,0000 |
| 18.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,0600 |
| 18.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1600 |
| 18.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 58,0000 |
| 18.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,6000 |
| 18.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,7400 |
| 18.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8700 |
| 19 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm . | m2 | 145,0000 |
| 19.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 218,5000 |
| 19.2 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 13,0500 |
| 19.3 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5800 |
| 19.4 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 19.5 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 33,9300 |
| 19.6 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,0900 |
| 19.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4500 |
| 20 | CG56A1 k=3 | Corectia la norma CG56A: se scade 3mm grosime | m2 | -145,0000 |
| 20.1 | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | -665,5500 |
| 20.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | -0,4350 |
| 20.3 | 2222222222992 | Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori) | % | 0,5000 |
| 20.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | -10,0050 |
| 20.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -1,7400 |
| 20.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -0,4350 |
| 21 | CG49A adaptat | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil cu emitație de beton gr.4,5 mm, la pardoseli . (Nota: Plinta din vinil cu emitație de beton gr.4,5 mm - S=6,4m2, Profil plinta PVC - 64ml) | m2 | 145,0000 |
| 21.1 | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 21,7500 |
| 21.2 | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 50,7500 |
| 21.3 | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 761,2500 |
| 21.4 | 2710503808004 | Profil plinta PVC | m | 64,0000 |
| 21.5 | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 21,7500 |
| 21.6 | 2521106718386 | Plinta din vinil cu emitație de beton gr.4,5 mm | m2 | 6,4000 |
| 21.7 | 2523116716346 | Vinil cu emitație de beton gr.4,5 mm | m2 | 152,2500 |
| 21.8 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,2175 |
| 21.9 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 0,5000 |
| 21.10 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 290,0000 |
| 21.11 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 172,5500 |
| 21.12 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,4500 |
| 21.13 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,7400 |
| 21.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 29,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti Tip1. Sala de conferințe. |  |  |
| 22 | CF59B | Placarea suprafetelor pereti cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple, suprafeţe înclinate fără izolaţie, plane, cu înălţimea pînă la 4 m. | m2 | 23,5000 |
| 22.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 24,6750 |
| 22.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 21,5965 |
| 22.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 51,7000 |

| 22.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 55,2250 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 17,8013 |
| 22.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,3685 |
| 22.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,0563 |
| 22.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 38,7750 |
| 22.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 380,4650 |
| 22.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 22.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 43,1225 |
| 22.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1081 |
| 22.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,1163 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 23,5000 |
| 23.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 24,7902 |
| 23.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0235 |
| 23.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,5750 |
| 23.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3500 |
| 23.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0235 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 23,5000 |
| 24.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,5250 |
| 24.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,1750 |
| 24.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7050 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,5000 |
| 25.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 9,4000 |
| 25.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,4100 |
| 25.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 11,7500 |
| 25.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,1750 |
| 25.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0470 |
| 25.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12,9250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Pereti Tip1. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti Tip2. Sala de conferințe. |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 85,0000 |
| 26.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 12,7500 |
| 26.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,2500 |
| 26.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5500 |
| 27 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 85,0000 |
| 27.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 813,4500 |
| 27.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,2950 |
| 27.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5950 |
| 27.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 113,0500 |
| 27.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 31,4500 |
| 27.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,6800 |
| 27.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3400 |
| 28 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 85,0000 |
| 28.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0510 |
| 28.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,0200 |
| 28.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |
| 28.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,1000 |
| 28.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1000 |
| 28.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3400 |
| 28.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1700 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 85,0000 |
| 29.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 12,7500 |
| 29.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,2500 |
| 29.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5500 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,0000 |
| 30.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 606,9000 |
| 30.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3400 |
| 30.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 103,7000 |
| 30.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7150 |
| 30.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,3600 |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 85,0000 |
| 31.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 93,5000 |
| 31.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,7500 |
| 31.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0255 |
| 31.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,0000 |
| 32 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 85,0000 |
| 32.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 89,6665 |
| 32.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0850 |

| 32.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,5000 |
| 32.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0850 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 85,0000 |
| 33.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 12,7500 |
| 33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,2500 |
| 33.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5500 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,0000 |
| 34.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 34,0000 |
| 34.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 5,1000 |
| 34.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 42,5000 |
| 34.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,2500 |
| 34.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1700 |
| 34.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46,7500 |
| 35 | CI18A adaptat | Placaje cu placi emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala (Lamele decorative din MDF 40x16x2300 mm) | m2 | 10,0000 |
| 35.1 | 2670112204000 | Lamele decorative din MDF 40x16x2300 mm | m2 | 11,0000 |
| 35.2 | 2873145888000 | Cuie, tinte albe | kg | 2,0000 |
| 35.3 | 2874115837745 | Suruburi | buc | 4,0000 |
| 35.4 | 2052152950716 | DIBLU | buc | 60,0000 |
| 35.5 | 2222222222992 | Material marunt (cirpe de sters, chit pt. vops, ciment alb, piatra de frecat, ceara, parchetin etc.) | % | 1,0000 |
| 35.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 14,5000 |
| 35.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |
| 35.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |
| 35.9 | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Pereti Tip2. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti Tip3. Sala de conferințe. |  |  |
| 36 | CD50G | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m. | m3 | 2,0000 |
| 36.1 | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 790,0000 |
| 36.2 | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,4680 |
| 36.3 | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0010 |
| 36.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8800 |
| 36.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6400 |
| 36.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,7800 |
| 36.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8000 |
| 37 | RCsB29A | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm . | buc | 34,0000 |
| 37.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,2006 |
| 37.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1428 |
| 37.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,5680 |
| 37.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,6720 |
| 37.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 5,7800 |
| 38 |  | Ancore Ø8 L=400 (pentru armarea zidariei) | buc | 34,0000 |
| 38.1 | Material | Ancore Ø8 L=400 (pentru armarea zidariei) | buc | 34,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 26,0000 |
| 39.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 3,9000 |
| 39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,3000 |
| 39.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7800 |
| 40 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 26,0000 |
| 40.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 248,8200 |
| 40.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,7020 |
| 40.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1820 |
| 40.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 34,5800 |
| 40.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6200 |
| 40.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,2080 |
| 40.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1040 |
| 41 | CF60B | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie din vată minerală acustică gros. 150 mm | m2 | 2,5500 |
| 41.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 5,3550 |
| 41.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 1,8743 |
| 41.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 5,6100 |
| 41.4 | 2521302602900 | Vată minerală acustică gros. 150 mm | m2 | 2,6265 |
| 41.5 | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm | buc | 32,9205 |
| 41.6 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 5,9925 |
| 41.7 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 3,8633 |
| 41.8 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,2444 |
| 41.9 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2231 |
| 41.10 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 3,8250 |
| 41.11 | 2874115833871 | Suruburi сu autofiletare M- 3,5x25 mm | buc | 14,7900 |
| 41.12 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 41.13 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,7885 |

| 41.14 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0240 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.15 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1446 |
| 42 | CF60A | Placarea suprafetelor plane a peretilor în două straturi de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice identice, cu înălţimea pînă la 4 m: pereţi fără izolaţie. | m2 | 2,9500 |
| 42.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 6,1950 |
| 42.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 2,1683 |
| 42.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 6,4900 |
| 42.4 | 2874115833876 | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 3,5x35 mm | buc | 38,0845 |
| 42.5 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 6,9325 |
| 42.6 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 4,4693 |
| 42.7 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,4396 |
| 42.8 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,2581 |
| 42.9 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 4,4250 |
| 42.10 | 2874115833871 | Suruburi сu autofiletare M- 3,5x25 mm | buc | 17,1100 |
| 42.11 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 42.12 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,9797 |
| 42.13 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0224 |
| 42.14 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1673 |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 37,0000 |
| 43.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,5500 |
| 43.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8500 |
| 43.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1100 |
| 44 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 26,0000 |
| 44.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 185,6400 |
| 44.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1040 |
| 44.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,7200 |
| 44.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0540 |
| 44.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4160 |
| 45 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 26,0000 |
| 45.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,6000 |
| 45.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,9000 |
| 45.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0078 |
| 45.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2000 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,0000 |
| 46.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 39,0313 |
| 46.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0370 |
| 46.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,6500 |
| 46.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7000 |
| 46.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0370 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 37,0000 |
| 47.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 5,5500 |
| 47.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,8500 |
| 47.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1100 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 37,0000 |
| 48.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 14,8000 |
| 48.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 2,2200 |
| 48.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 18,5000 |
| 48.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,8500 |
| 48.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0740 |
| 48.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,3500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti Tip3. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Oficiu auxiliar, Încăpere tehnică. |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 55,3000 |
| 49.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 8,2950 |
| 49.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7650 |
| 49.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6590 |
| 50 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 55,3000 |
| 50.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 529,2210 |
| 50.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4931 |
| 50.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3871 |
| 50.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 73,5490 |
| 50.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,4610 |
| 50.6 | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,4424 |
| 50.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2212 |
| 51 | RpCJ27B k=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (se adauga 1 cm) | m2 | 55,3000 |
| 51.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0332 |
| 51.2 | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,6636 |
| 51.3 | 2222222222992 | Materiale marunte (dreptare, decofrol, cirpe, etc.) | % | 2,0000 |

| 51.4 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 14,3780 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3180 |
| 51.6 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2212 |
| 51.7 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1106 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,3000 |
| 52.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,2950 |
| 52.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7650 |
| 52.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6590 |
| 53 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 55,3000 |
| 53.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 394,8420 |
| 53.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2212 |
| 53.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 67,4660 |
| 53.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3687 |
| 53.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8848 |
| 54 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. | m2 | 55,3000 |
| 54.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 60,8300 |
| 54.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,2950 |
| 54.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0166 |
| 54.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,0600 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 55,3000 |
| 55.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 58,3360 |
| 55.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0553 |
| 55.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,8850 |
| 55.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5300 |
| 55.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0553 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 55,3000 |
| 56.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 8,2950 |
| 56.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7650 |
| 56.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6590 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 55,3000 |
| 57.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 22,1200 |
| 57.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 3,3180 |
| 57.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,6500 |
| 57.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 2,7650 |
| 57.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1106 |
| 57.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,4150 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Oficiu auxiliar, Încăpere tehnică. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Tavan Tip1. Sala de conferințe. |  |  |
| 58 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 62,4000 |
| 58.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 249,6000 |
| 58.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 65,5200 |
| 58.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,3600 |
| 58.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 127,9200 |
| 58.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9360 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1.1. Tavan Tip1. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.2. Tavan Tip2. Sala de conferințe. |  |  |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 28,1000 |
| 59.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 4,2150 |
| 59.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,4050 |
| 59.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,8430 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea decorativă cu efect de beton aparent RAL 7004,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 28,1000 |
| 60.1 | 2430116103800 | Vopsea decorativă cu efect de beton aparent RAL 7004 | kg | 11,2400 |
| 60.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,6860 |
| 60.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 14,0500 |
| 60.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,4050 |
| 60.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0562 |
| 60.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,4550 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1.2. Tavan Tip2. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.3. Tavan Tip3. Sala de conferințe. |  |  |
| 61 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 24,2000 |
| 61.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 25,4100 |
| 61.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 22,2398 |
| 61.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 53,2400 |
| 61.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 56,8700 |
| 61.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 18,3315 |
| 61.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 6,5582 |
| 61.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2,1175 |

| 61.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 39,9300 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 391,7980 |
| 61.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 61.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 46,2220 |
| 61.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1113 |
| 61.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,1495 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,2000 |
| 62.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 25,5286 |
| 62.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0242 |
| 62.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 10,8900 |
| 62.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4200 |
| 62.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0242 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 24,2000 |
| 63.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 3,6300 |
| 63.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2100 |
| 63.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7260 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea decorativă cu efect de beton aparent RAL 7004,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,2000 |
| 64.1 | 2430116103800 | Vopsea decorativă cu efect de beton aparent RAL 7004 | kg | 9,6800 |
| 64.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 1,4520 |
| 64.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,1000 |
| 64.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 1,2100 |
| 64.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0484 |
| 64.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 13,3100 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1.3. Tavan Tip3. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.4. Tavan Tip4. Sala de conferințe. |  |  |
| 65 | CF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Tavane din gips carton 12.5mm) | m2 | 101,5000 |
| 65.1 | 2662102701000 | Placi ghips-carton gr.12,5 mm | m2 | 106,5750 |
| 65.2 | 2710703520284 | Profil de ghidaj UD | m | 93,2785 |
| 65.3 | 2710703520285 | Profil de suport CD | m | 223,3000 |
| 65.4 | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" firmei ,,Knauf" | m | 238,5250 |
| 65.5 | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor ,,Serpeanca" | m | 76,8863 |
| 65.6 | 2430226102822 | Chit de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 27,5065 |
| 65.7 | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 8,8813 |
| 65.8 | 2051142950711 | Dibluri cu suruburi 8x80 mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 167,4750 |
| 65.9 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 1 643,2850 |
| 65.10 | 2222222222992 | Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.) | % | 0,5000 |
| 65.11 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 193,8650 |
| 65.12 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4669 |
| 65.13 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 4,8213 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 101,5000 |
| 66.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 107,0724 |
| 66.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1015 |
| 66.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 45,6750 |
| 66.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,1500 |
| 66.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1015 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu "Supraton" sau analog | m2 | 101,5000 |
| 67.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 15,2250 |
| 67.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,0750 |
| 67.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,0450 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 101,5000 |
| 68.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 40,6000 |
| 68.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 6,0900 |
| 68.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 50,7500 |
| 68.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,0750 |
| 68.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2030 |
| 68.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 55,8250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1.4. Tavan Tip4. Sala de conferințe. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Tavan Tip1. Oficiu auxiliar. |  |  |
| 69 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila. | m2 | 18,0000 |
| 69.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 72,0000 |
| 69.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 18,9000 |
| 69.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7000 |
| 69.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 36,9000 |
| 69.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2700 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2.1. Tavan Tip1. Oficiu auxiliar. |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Tavan Tip2. Incapere tehnica. |  |  |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analog | m2 | 7,2000 |
| 70.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton | kg | 1,0800 |
| 70.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,3600 |

| 70.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,2000 |
| 71.1 | 2430116103800 | Vopsea pe bază de dispersie apoasă acrilo-stirenică RAL 9010 | kg | 2,8800 |
| 71.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,4320 |
| 71.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,6000 |
| 71.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,3600 |
| 71.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0144 |
| 71.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,9600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2.2. Tavan Tip2. Incapere tehnica. |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| 72 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Fereastră cu termopan fără deschidere cu profil din aluminiu cu 3 camere. Termopan gr. 24 mm cu o cameră. Sticlă interioară reflexivă.) | m2 | 5,9500 |
| 72.1 | 2030112938100 | Fereastră cu termopan fără deschidere cu profil din aluminiu cu 3 camere. Termopan gr. 24 mm cu o cameră. Sticlă interioară reflexivă. | m2 | 5,9500 |
| 72.2 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,7965 |
| 72.3 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9818 |
| 72.4 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 23,8000 |
| 72.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,3800 |
| 72.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,7600 |
| 72.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,5815 |
| 72.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4760 |
| 72.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1190 |
| 73 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre cu profil din PVC. Termopan gr. 32 mm cu două camere, modificare parti existent) | m2 | 7,6000 |
| 73.1 | 2030112938150 | Ferestre cu profil din PVC. Termopan gr. 32 mm cu două camere. | m2 | 7,6000 |
| 73.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 30,4000 |
| 73.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,5720 |
| 73.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2540 |
| 73.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,0400 |
| 73.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,0800 |
| 73.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,0160 |
| 73.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5320 |
| 73.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1520 |
| 74 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Ferestre cu profil din PVC. Termopan gr. 32 mm cu două camere, modificare parti existent) | m2 | 1,7500 |
| 74.1 | 2030112938150 | Ferestre cu profil din PVC. Termopan gr. 32 mm cu două camere. | m2 | 1,7500 |
| 74.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 10,5000 |
| 74.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,2338 |
| 74.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4323 |
| 74.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,0500 |
| 74.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,7500 |
| 74.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,4875 |
| 74.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1575 |
| 74.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0350 |
| 75 | CK22D adopt. | Peretele despărțitor din profile de aluminiu cu umplutură din panou sandwich și sticlă securizată | m2 | 9,0700 |
| 75.1 | 2030112951000 | Peretele despărțitor din profile de aluminiu cu umplutură din panou sandwich și sticlă securizată | m2 | 9,0700 |
| 75.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 27,2100 |
| 75.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,1315 |
| 75.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7437 |
| 75.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,5350 |
| 75.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4,5350 |
| 75.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 13,3329 |
| 75.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9977 |
| 75.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1814 |
| 76 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Ușă de interior cu termopan și deschidere dublă din aluminiu. Termopan cu o cameră gros. 32 mm din sticlă armată mată) | m2 | 5,6400 |
| 76.1 | 2812106306050 | Ușă de interior cu termopan și deschidere dublă din aluminiu. Termopan cu o cameră gros. 32 mm din sticlă armată mată | m2 | 5,6400 |
| 76.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 22,5600 |
| 76.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,8200 |
| 76.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9870 |
| 76.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,3840 |
| 76.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,6400 |
| 76.7 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 4,7940 |
| 76.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5640 |
| 76.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1128 |

|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 6. Fragment de planseu cota +6.200 |  |  |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare "Betohgpuht" sau analog | m2 | 14,2000 |
| 77.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund "Betohgpuht" | kg | 2,1300 |
| 77.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,7100 |
| 77.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4260 |
| 78 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (Vată minerală grosime 100 mm, Cornier din aluminiu - 23,5ml). | m2 | 9,5000 |
| 78.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 38,0000 |
| 78.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 47,5000 |
| 78.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală grosime 100 mm | m2 | 10,1650 |
| 78.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 10,4500 |
| 78.5 | 27107035010547 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 47,5000 |
| 78.6 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 76,0000 |
| 78.7 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 78.8 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 17,9740 |
| 78.9 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,9710 |
| 78.10 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2375 |
| 78.11 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0323 |
| 78.12 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,2850 |
| 78.13 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,1995 |
| 79 | IzF55C | Termoizolarea exterioară a pereţilor a clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafaţa pereţilor netedă cu plăci din vată minerală (Vată minerală grosime 80 mm, Cornier din aluminiu - se exclude). | m2 | 4,7000 |
| 79.1 | 2462106110545 | Adeziv „Ideal Universal” | kg | 18,8000 |
| 79.2 | 2482106110547 | Adeziv „Ideal Fasad” | kg | 23,5000 |
| 79.3 | 2682162611370 | Plăci din vată minerală grosime 80 mm | m2 | 5,0290 |
| 79.4 | 2614122601913 | Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2 | m2 | 5,1700 |
| 79.5 | 02874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 37,6000 |
| 79.6 | 2222222222992 | Materiale mărunte (cîrpe, spumă) | % | 1,0000 |
| 79.7 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,8924 |
| 79.8 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,9646 |
| 79.9 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1175 |
| 79.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |
| 79.11 | 2940420007679 | Fereastru mecanic | h-ut | 0,1410 |
| 79.12 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0987 |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta siliconata" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 18,2000 |
| 80.1 | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta siliconata" | kg | 7,5530 |
| 80.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9100 |
| 80.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,1840 |
| 81 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti. | m2 | 18,2000 |
| 81.1 | 26531021008311 | Tink | kg | 41,8600 |
| 81.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0728 |
| 81.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,2040 |
| 81.4 | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,1092 |
| 82 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula PVC) | m2 | 40,5000 |
| 82.1 | 2682132600465 | Pelicula PVC | m2 | 46,5750 |
| 82.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 486,0000 |
| 82.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 82.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,1000 |
| 82.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0250 |
| 82.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4050 |
| 83 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 40,5000 |
| 83.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 526,5000 |
| 83.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7010 |
| 83.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4050 |
| 83.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,3000 |
| 83.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0500 |
| 83.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2150 |
| 83.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4860 |
| 84 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Pelicula antivapori) | m2 | 44,0000 |
| 84.1 | 2682132600465 | Pelicula antivapori | m2 | 50,6000 |
| 84.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 528,0000 |
| 84.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 84.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 8,8000 |
| 84.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2000 |
| 84.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4400 |
| 85 | IzF10B | Strat termoizolator la acoperisuri, din placi din polistiren extrudat 100mm | m2 | 40,5000 |

| 85.1 | 2521302602902 | Placi polistiren extrudat 100mm | m2 | 40,9050 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 11,3400 |
| 85.3 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 56,7000 |
| 85.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0203 |
| 85.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 37,6650 |
| 85.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4,8600 |
| 85.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0405 |
| 85.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4050 |
| 86 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm) | kg | 40,5000 |
| 86.1 | 2873122004100 | Plasa VR1, d=3mm, 100x100mm | kg | 40,9050 |
| 86.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2025 |
| 86.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4050 |
| 86.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,1500 |
| 86.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0125 |
| 86.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2025 |
| 86.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0243 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 40,5000 |
| 87.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 526,5000 |
| 87.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7010 |
| 87.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4050 |
| 87.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 24,3000 |
| 87.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0500 |
| 87.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,2150 |
| 87.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4860 |
| 88 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 200 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 200, se adauga 2 cm | m2 | 40,5000 |
| 88.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 348,3000 |
| 88.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,1340 |
| 88.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3240 |
| 88.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 16,2000 |
| 88.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2400 |
| 88.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4860 |
| 88.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2430 |
| 89 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei cu praimer bituminos intr-un strat (Tehnonicoli Nr.01) | m2 | 73,1500 |
| 89.1 | 2413317346000 | Praimer bituminos "Tehnonicoli Nr.01" | kg | 25,6025 |
| 89.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0732 |
| 89.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,6575 |
| 89.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0219 |
| 90 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" (strat inferior) | m2 | 73,1500 |
| 90.1 | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EPP" | m2 | 84,1225 |
| 90.2 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 21,9450 |
| 90.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
| 90.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,9450 |
| 90.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,1670 |
| 90.6 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7,3150 |
| 90.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,9260 |
| 91 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" (strat de uzura) | m2 | 73,1500 |
| 91.1 | 2682132600470 | Membrane bituminoase "Tehnoelast EKP" | m2 | 84,1225 |
| 91.2 | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 21,9450 |
| 91.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 5,0000 |
| 91.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,9450 |
| 91.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,1670 |
| 91.6 | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 7,3150 |
| 91.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,9260 |
| 92 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. | m3 | 0,0430 |
| 92.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,0441 |
| 92.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 92.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0065 |
| 92.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2086 |
| 92.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0194 |
| 92.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,0258 |
| 92.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0120 |
| 93 | CE05A1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,6 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Lacrimar din tablă zincată - 0.6 mm) | m2 | 26,5000 |
| 93.1 | 2710403641817 | Lacrimar din tablă zincată - 0.6 mm | kg | 117,9250 |
| 93.2 | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,7950 |
| 93.3 | 2873147300863 | Agrafe | kg | 6,6250 |

| 93.4 | 2222222222992 | Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.) | % | 5,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.5 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 25,1750 |
| 93.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3250 |
| 93.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2650 |
| 94 | CE25B aplicat | Montare profil din PVC cu picurator | m | 23,5000 |
| 94.1 | 2812106306005 | Profil din PVC cu picurator | m | 25,8500 |
| 94.2 | 2222222222992 | Material marunt (adeziv, diluant) | % | 5,0000 |
| 94.3 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,5250 |
| 94.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Fragment de planseu cota +6.200 |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tablou de general ID-(Existent) |  |  |
| 1.1 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A. (Sigurantă fuzibilă IP20 Ifuz-40 A (ППН-33)) | buc | 3,0000 |
| 1.1.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4770 |
| 1.1.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,0000 |
| 1.1.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 1.1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,5100 |
| 1.1.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Tablou de general ID-(Existent) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tablou de distribuție TD-1 |  |  |
| 1.2 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3)) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.3 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Întrerupător de sarcină IP20 In-100A 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –25A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.5 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –16A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.5.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.5.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.5.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.6.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.6.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.6.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.6.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.6.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 3,0000 |
| 1.7.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.7.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.7.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.7.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.7.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |

| 1.8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip B (BA47-29)) | buc | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1960 |
| 1.8.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 1.8.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 1.8.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2400 |
| 1.8.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip B (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.9.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.9.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.9.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.9.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.9.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Declansator PH 47) | buc | 1,0000 |
| 1.10.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.10.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.10.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.10.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.10.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.11 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.11.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.12 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.12.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distribuție TD-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tablou de distribuție prize TDP-1 |  |  |
| 1.13 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3)) | buc | 1,0000 |
| 1.13.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.13.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.14 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Întrerupător de sarcină IP20 In-63A 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.14.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.14.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.14.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.14.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.14.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom – 16A (Idif – 30mA), 2P, tip „C” (АBДT-32)) | buc | 13,0000 |
| 1.15.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6370 |
| 1.15.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 79,3000 |
| 1.15.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1560 |
| 1.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 20,2800 |
| 1.15.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5200 |
| 1.16 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.17 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Tablou de distribuție prize TDP-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Conductori electrici (Cabluri) |  |  |
| 1.18 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg. | 100m | 0,5000 |
| 1.18.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0042 |
| 1.18.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0021 |
| 1.18.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0048 |
| 1.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 9,1500 |
| 1.19 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 16 mm2 | m | 50,0000 |
| 1.19.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 16 mm2 | m | 50,0000 |
| 1.20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 10,6500 |
| 1.20.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0886 |
| 1.20.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0437 |
| 1.20.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1022 |
| 1.20.4 | 1 | Muncitor | h-om | 132,0600 |
| 1.21 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 6 mm2 | m | 10,0000 |
| 1.21.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 6 mm2 | m | 10,0000 |

| 1.22 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 2,5 mm2 | m | 120,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.22.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 2,5 mm2 | m | 120,0000 |
| 1.23 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 590,0000 |
| 1.23.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 590,0000 |
| 1.24 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 320,0000 |
| 1.24.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 320,0000 |
| 1.25 |  | Cablu cu conductoare din cupru KВВГнг 3 х 1,5 mm2 | m | 25,0000 |
| 1.25.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru KВВГнг 3 х 1,5 mm2 | m | 25,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Conductori electrici (Cabluri) |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tub de protecție /Cablucanal |  |  |
| 1.26 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,6000 |
| 1.26.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0013 |
| 1.26.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,0400 |
| 1.26.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 10,8000 |
| 1.26.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,0800 |
| 1.26.5 | 1 | Muncitor | h-om | 20,6400 |
| 1.26.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,1760 |
| 1.27 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 40 mm | m | 50,0000 |
| 1.27.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 40 mm | m | 50,0000 |
| 1.28 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 32 mm | m | 10,0000 |
| 1.28.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 32 mm | m | 10,0000 |
| 1.29 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 10,5500 |
| 1.29.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0222 |
| 1.29.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 141,3700 |
| 1.29.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 189,9000 |
| 1.29.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 18,9900 |
| 1.29.5 | 1 | Muncitor | h-om | 251,0900 |
| 1.29.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 51,0620 |
| 1.30 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 25 mm | m | 120,0000 |
| 1.30.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 25 mm | m | 120,0000 |
| 1.31 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 20 mm | m | 590,0000 |
| 1.31.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 20 mm | m | 590,0000 |
| 1.32 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 16 mm | m | 345,0000 |
| 1.32.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 16 mm | m | 345,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tub de protecție /Cablucanal |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Prize /Intrerupatoare |  |  |
| 1.33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,4200 |
| 1.33.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0013 |
| 1.33.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6300 |
| 1.33.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 42,8400 |
| 1.33.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1764 |
| 1.33.5 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0020 |
| 1.34 |  | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP20 | buc | 42,0000 |
| 1.34.1 | Material | Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare incorporata .Grad de protectie IP20 | buc | 42,0000 |
| 1.35 | 08-03-591-12 | Bloc de prize încorporate în mobilier de tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0900 |
| 1.35.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
| 1.35.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1350 |
| 1.35.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 9,1800 |
| 1.35.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0378 |
| 1.35.5 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2460 |
| 1.35.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0063 |
| 1.35.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0063 |
| 1.36 |  | Bloc de prize încorporate în mobilier | buc | 9,0000 |
| 1.36.1 | Material | Bloc de prize încorporate în mobilier | buc | 9,0000 |
| 1.37 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0200 |
| 1.37.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.37.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 2,0400 |
| 1.37.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,6440 |
| 1.38 |  | Intrerupator monofazat cu 1 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 | buc | 2,0000 |
| 1.38.1 | Material | Intrerupator monofazat cu 1 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 | buc | 2,0000 |
| 1.39 | 08-03-591-5 | Intreruptori, comutatori si prize de fise - Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,0300 |
| 1.39.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
| 1.39.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,0600 |
| 1.39.3 | 1 | Muncitor | h-om | 0,9840 |
| 1.39.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0012 |

| 1.39.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40 |  | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 | buc | 3,0000 |
| 1.40.1 | Material | Intrerupator monofazat cu 2 clape cu contact de protectie 10A.Montare incorporata IP-20 | buc | 3,0000 |
| 1.41 |  | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 1 loc | buc | 4,0000 |
| 1.41.1 | Material | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 1 loc | buc | 4,0000 |
| 1.42 |  | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 2 loc | buc | 14,0000 |
| 1.42.1 | Material | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 2 loc | buc | 14,0000 |
| 1.43 |  | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 3 loc | buc | 2,0000 |
| 1.43.1 | Material | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 3 loc | buc | 2,0000 |
| 1.44 |  | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 4 loc | buc | 1,0000 |
| 1.44.1 | Material | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 4 loc | buc | 1,0000 |
| 1.45 |  | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 5 loc | buc | 2,0000 |
| 1.45.1 | Material | Ramă pentru prize/întrerupătoare cu 5 loc | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Prize /Intrerupatoare |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Corpuri de iluminat |  |  |
| 1.46 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 0,1000 |
| 1.46.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0053 |
| 1.46.2 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0100 |
| 1.46.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 1.46.4 | 1 | Muncitor | h-om | 16,4000 |
| 1.47 |  | Corp de iluminat LED pătrat, încorporabil 596x596 mm 40 W | buc | 10,0000 |
| 1.47.1 | Material | Corp de iluminat LED pătrat, încorporabil 596x596 mm 40 W | buc | 10,0000 |
| 1.48 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,5400 |
| 1.48.1 | 1 | Muncitor | h-om | 47,5200 |
| 1.49 |  | Spot încastrat Ø 6 | buc | 22,0000 |
| 1.49.1 | Material | Spot încastrat Ø 6 | buc | 22,0000 |
| 1.50 |  | Spot incastrat în track | buc | 32,0000 |
| 1.50.1 | Material | Spot incastrat în track | buc | 32,0000 |
| 1.51 | 08-01-068-1 | Montare in tavan sina track | 100m | 0,2300 |
| 1.51.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,6624 |
| 1.51.2 | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4002 |
| 1.51.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0235 |
| 1.51.4 | 5420008 | Argon gazos, cal. I | m3 | 0,0713 |
| 1.51.5 | 1 | Muncitor | h-om | 12,0750 |
| 1.51.6 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0506 |
| 1.51.7 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,4508 |
| 1.51.8 | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,2300 |
| 1.51.9 | 351201 | Masini de indoit tevi si bare | h-ut | 1,3087 |
| 1.51.10 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0506 |
| 1.52 |  | Șină track | m | 23,0000 |
| 1.52.1 | Material | Șină track | m | 23,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Corpuri de iluminat |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Accesorii |  |  |
| 1.53 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Cutie pentru prize/întrerupătoare ∅68x45) | buc | 60,0000 |
| 1.53.1 | 2811236311009 | Cutie pentru prize/întrerupătoare ∅68x45 | buc | 60,0000 |
| 1.53.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,1800 |
| 1.53.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 45,6000 |
| 1.54 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Doză de distribuție KM41237) | buc | 20,0000 |
| 1.54.1 | 2811236311009 | Doză de distribuție KM41237 | buc | 20,0000 |
| 1.54.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0600 |
| 1.54.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 15,2000 |
| 1.55 |  | Cleme metalice pentru fixarea cablurilor electrice ∅20 1xM4 | buc | 600,0000 |
| 1.55.1 | Material | Cleme metalice pentru fixarea cablurilor electrice ∅20 1xM4 | buc | 600,0000 |
| 1.56 |  | Cleme metalice pentru fixarea cablurilor electrice ∅40 1xM6 | buc | 55,0000 |
| 1.56.1 | Material | Cleme metalice pentru fixarea cablurilor electrice ∅40 1xM6 | buc | 55,0000 |
| 1.57 |  | Dibluri 6x40 | buc | 655,0000 |
| 1.57.1 | Material | Dibluri 6x40 | buc | 655,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Accesorii |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tablou de general ID-(Existent) |  |  |
| 2.1 |  | Sigurantă fuzibilă IP20 Ifuz-40 A (ППН-33) | buc | 3,0000 |
| 2.1.1 | Material | Sigurantă fuzibilă IP20 Ifuz-40 A (ППН-33) | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Tablou de general ID-(Existent) |  |  |

|  |  | Capitolul 2. Tablou de distribuție TD-1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 |  | Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | Material | Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.3 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.4 |  | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.5 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.6 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.6.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.7 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 3,0000 |
| 2.7.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 3,0000 |
| 2.8 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip B BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.8.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip B BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.9 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip B BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip B BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.10 |  | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distribuție TD-1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Tablou de distribuție prize TDP-1 |  |  |
| 2.11 |  | Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | Material | Tablou de diistribuție cu 36 de module încorporat IP31 (ЩРв-36з-0 36 УХЛ3) | buc | 1,0000 |
| 2.12 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.13 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 13,0000 |
| 2.13.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 13,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Tablou de distribuție prize TDP-1 |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Încălzire, ventilare, condiţionare (ÎVC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrări tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Incalzirea |  |  |
| 1.1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare. | m2 | 12,6000 |
| 1.1.1 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,0160 |
| 1.2 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (se exclude radiatorul) | buc | 5,0000 |
| 1.2.1 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
| 1.2.2 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3000 |
| 1.2.3 | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2500 |
| 1.2.4 | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 15,0000 |
| 1.2.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |
| 1.2.6 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 1,0000 |
| 1.3 |  | Calorifer bimetalic secționat (H=1600 mm, Plucru=18 bar, Tmax=110 °C), Premium PLUS (5 secții) Perfetto sau analog | buc | 2,0000 |
| 1.3.1 | Material | Calorifer bimetalic secționat (H=1600 mm, Plucru=18 bar, Tmax=110 °C), Premium PLUS (5 secții) Perfetto sau analog | buc | 2,0000 |
| 1.4 |  | Calorifer bimetalic secționat (H=1600 mm, Plucru=18 bar, Tmax=110 °C), Premium PLUS (6 secții) Perfetto sau analog | buc | 3,0000 |
| 1.4.1 | Material | Calorifer bimetalic secționat (H=1600 mm, Plucru=18 bar, Tmax=110 °C), Premium PLUS (6 secții) Perfetto sau analog | buc | 3,0000 |
| 1.5 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 5,0000 |
| 1.5.1 | 2822115708001 | Element de sustinere | buc | 5,0000 |
| 1.5.2 | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 10,0000 |
| 1.5.3 | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 10,0000 |
| 1.5.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
| 1.5.5 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,5000 |
| 1.6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Set de conectare a radiatorului (Dezaerator, dop de radiator)) | buc | 5,0000 |
| 1.6.1 | 2875274202700 | Set de conectare a radiatorului (Dezaerator, dop de radiator) | buc | 5,0000 |
| 1.6.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.6.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.6.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 1.7 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet drept de radiator, P=15 bar, d15 mm) | buc | 5,0000 |
| 1.7.1 | 2875274202700 | Robinet drept de radiator (tur), P=15 bar, d15 mm | buc | 5,0000 |
| 1.7.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.7.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.7.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 1.8 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2". (Robinet drept de închidere/balansare; P=10 bar, d15 mm) | buc | 5,0000 |
| 1.8.1 | 2875274202700 | Robinet drept de închidere/balansare; P=10 bar, d15 mm | buc | 5,0000 |
| 1.8.2 | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
| 1.8.3 | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 1.8.4 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
| 1.9 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm) | m | 7,4000 |
| 1.9.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 20.0 X 3.4 mm | m | 7,6220 |
| 1.9.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5900 |
| 1.10 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm) | m | 28,0000 |
| 1.10.1 | 2521216710000 | Țeava de polipropilenă armată PPR-AL-PPR PN 20, 25.0 X 4.2 mm | m | 28,8400 |
| 1.10.2 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 11,2000 |
| 1.11 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=22x9 mm. (Izolatie teava Sanflex PE sau analog) | m | 7,4000 |

| 1.11.1 | 332051735223 | Izolatie teava Sanflex PE D=22x9 mm | m | 7,6220 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.11.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3,1080 |
| 1.12 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea D=28x9 mm. (Izolatie teava Sanflex PE sau analog) | m | 28,0000 |
| 1.12.1 | 332051735223 | Izolatie teava Sanflex PE D=28x9 mm | m | 28,8400 |
| 1.12.2 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 1.12.3 | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 11,7600 |
| 1.13 | IE08A | Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare de incalzire centrala, suprafata totala a corpurilor fiind pina la 100 mp. | m2 | 25,7000 |
| 1.13.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4810 |
| 1.13.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 6,4250 |
| 1.14 | IE01A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 25,7000 |
| 1.14.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,6210 |
| 1.14.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 2,5700 |
| 1.15 | IE02A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp. | m2 | 25,7000 |
| 1.15.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0790 |
| 1.16 | IE03A | Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avipd diametrul de 3/8"... 1" | m | 35,4000 |
| 1.16.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,1860 |
| 1.16.2 | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 1,4160 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Incalzirea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
| 1.17 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. (Difuzor circular pentru aspirație Balance-E-100, Systemair sau analog)-doar manopera | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
| 1.18 |  | Difuzor circular pentru aspirație Balance-E-100, Systemair sau analog | buc | 1,0000 |
| 1.18.1 | Material | Difuzor circular pentru aspirație Balance-E-100, Systemair sau analog | buc | 1,0000 |
| 1.19 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. (Difuzor circular pentru refulare Balance-S-100, Systemair sau analog)-doar manopera | buc | 1,0000 |
| 1.19.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,1700 |
| 1.20 |  | Difuzor circular pentru refulare Balance-S-100, Systemair sau analog | buc | 1,0000 |
| 1.20.1 | Material | Difuzor circular pentru refulare Balance-S-100, Systemair sau analog | buc | 1,0000 |
| 1.21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grilă cu un rând de jaluzele TM100 300x200, Elektroteknik Klima sau analog) | buc | 2,0000 |
| 1.21.1 | 2811236306200 | Grilă cu un rând de jaluzele TM100 300x200, Elektroteknik Klima | buc | 2,0000 |
| 1.21.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| 1.21.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
| 1.21.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| 1.22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grilă cu un rând de jaluzele TM100 500x200, Elektroteknik Klima sau analog) | buc | 9,0000 |
| 1.22.1 | 2811236306200 | Grilă cu un rând de jaluzele TM100 500x200, Elektroteknik Klima | buc | 9,0000 |
| 1.22.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,5000 |
| 1.22.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2300 |
| 1.22.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |
| 1.23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Priză de aer din oțel GE 350-450 Di&Trade sau analog) | buc | 2,0000 |
| 1.23.1 | 2811236306200 | Priză de aer din oțel GE 350-450 Di&Trade sau analog | buc | 2,0000 |
| 1.23.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |
| 1.23.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9400 |
| 1.23.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0600 |
| 1.24 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata, de 0,5 mm grosime (Tub de aer din oțel zincat circular) | m2 | 5,2000 |
| 1.24.1 | 2626147370009 | Tub de aer din oțel zincat circular (b=0,50 mm) | m2 | 5,2000 |
| 1.24.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 78,0000 |
| 1.24.3 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 78,0000 |
| 1.24.4 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6x25 mm | buc | 78,0000 |
| 1.24.5 | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 3,2760 |
| 1.24.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon) | % | 1,0000 |
| 1.24.7 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,7308 |
| 1.24.8 | 20000001 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2808 |
| 1.25 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata, de 0,55 mm grosime (Tub de aer din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 6,7000 |

| 1.25.1 | 2626147370009 | Tub de aer din oțel zincat dreptughiular (b=0,55 mm) | m2 | 6,7000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 100,5000 |
| 1.25.3 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 100,5000 |
| 1.25.4 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6x25 mm | buc | 100,5000 |
| 1.25.5 | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 4,0200 |
| 1.25.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon) | % | 1,0000 |
| 1.25.7 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,2493 |
| 1.25.8 | 20000001 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,3618 |
| 1.26 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime (Tub de aer din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 24,3000 |
| 1.26.1 | 2626147370009 | Tub de aer din oțel zincat dreptughiular (b=0,70 mm) | m2 | 24,3000 |
| 1.26.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 364,5000 |
| 1.26.3 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 364,5000 |
| 1.26.4 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6x25 mm | buc | 364,5000 |
| 1.26.5 | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 17,0100 |
| 1.26.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon) | % | 1,0000 |
| 1.26.7 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 37,3491 |
| 1.26.8 | 20000001 | Utilaj de ridicat | h-ut | 1,5552 |
| 1.27 | VA13F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,50 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm. (Fiting din oțel zincat circular) | m2 | 7,2000 |
| 1.27.1 | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 32,4000 |
| 1.27.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0720 |
| 1.27.3 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,4320 |
| 1.27.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,4400 |
| 1.27.5 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1296 |
| 1.27.6 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 2,7360 |
| 1.27.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2160 |
| 1.27.8 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0288 |
| 1.27.9 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 28,8000 |
| 1.27.10 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2160 |
| 1.27.11 | 2710403642000 | Fiting din oțel zincat circular 0,50 mm | kg | 54,0000 |
| 1.27.12 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,8000 |
| 1.27.13 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,8000 |
| 1.27.14 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 63,7200 |
| 1.27.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4320 |
| 1.27.16 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1440 |
| 1.28 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,70 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm. (Fiting din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 2,3000 |
| 1.28.1 | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 10,3500 |
| 1.28.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0230 |
| 1.28.3 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,1380 |
| 1.28.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4600 |
| 1.28.5 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0414 |
| 1.28.6 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,8740 |
| 1.28.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0690 |
| 1.28.8 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0092 |
| 1.28.9 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 9,2000 |
| 1.28.10 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0690 |
| 1.28.11 | 2710403642000 | Fiting din oțel zincat dreptughiular 0,70 mm | kg | 17,2500 |
| 1.28.12 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 9,2000 |
| 1.28.13 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 9,2000 |
| 1.28.14 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,4550 |
| 1.28.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1150 |
| 1.28.16 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0460 |
| 1.29 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20 mm, (Izolaţie termică - plăci din cauciuc elastomeric p/u canale de ventilare (Kaiflex - Duct b=20 mm)) | m2 | 6,0000 |
| 1.29.1 | 2682162611305 | Izolaţie termică - plăci din cauciuc elastomeric p/u canale de ventilare (Kaiflex - Duct b=20 mm) | m2 | 6,1800 |
| 1.29.2 | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,1080 |
| 1.29.3 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,2700 |
| 1.29.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,9360 |
| 1.30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Fixări pentru tubulatură circulară și dreptunghiulară) | kg | 81,0000 |
| 1.30.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,8100 |
| 1.30.2 | 2775276309886 | Confectii metalice (Fixări pentru tubulatură circulară și dreptunghiulară) | kg | 81,0000 |
| 1.30.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,4050 |
| 1.30.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,6480 |
| 1.30.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,2150 |
| 1.30.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 15,3900 |
| 1.30.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
| 1.30.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8100 |
| 1.31 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,0810 |
| 1.31.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,6318 |
| 1.31.2 | 2430226100814 | Grund anticoroziv | kg | 0,3159 |

| 1.31.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,0446 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.31.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1580 |
| 1.31.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0790 |
| 1.31.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,5216 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Conditionare. |  |  |
| 1.32 | RpVC41A k=0.5 | Demontarea conditionerilor existente | buc | 1,0000 |
| 1.32.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0400 |
| 1.32.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,0250 |
| 1.32.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 8,1000 |
| 1.32.4 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0750 |
| 1.33 | IC31A | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=15,9 mm | m | 30,0000 |
| 1.33.1 | 2746163334000 | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=15,9 mm | m | 30,3000 |
| 1.33.2 | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0300 |
| 1.33.3 | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0300 |
| 1.33.4 | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,6000 |
| 1.33.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |
| 1.34 | SA15B | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 25 | m | 19,1000 |
| 1.34.1 | 2521216717050 | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 25 | m | 19,4820 |
| 1.34.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic ø 25 | buc | 13,3700 |
| 1.34.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic ø 25 | buc | 8,5950 |
| 1.34.4 | 2523156719460 | Reductie material plastic ø 25 | buc | 1,9100 |
| 1.34.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe ø 25 | buc | 19,1000 |
| 1.34.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3820 |
| 1.34.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1146 |
| 1.34.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0382 |
| 1.34.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,0330 |
| 1.34.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,8003 |
| 1.35 | SA16E | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 50 | m | 1,5000 |
| 1.35.1 | 2521216717050 | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 50 | m | 1,5300 |
| 1.35.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic ø 50 | buc | 0,1200 |
| 1.35.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic ø 50 | buc | 1,0650 |
| 1.35.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic ø 50 | buc | 0,1050 |
| 1.35.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic ø 50 | buc | 0,1650 |
| 1.35.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |
| 1.35.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0135 |
| 1.35.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7200 |
| 1.35.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0479 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.3. Conditionare. |  |  |

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare. AR1 |  |  |
| 2.1 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h. (VERSO-R-1300-V-E-L1-F7/M5-C5-L/A (partea p/u deservire stinga - L), Komfovent sau analog) | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
| 2.1.2 | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
| 2.1.3 | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
| 2.1.4 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
| 2.1.5 | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
| 2.1.6 | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
| 2.1.7 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 2,0000 |
| 2.1.8 | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
| 2.1.9 | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
| 2.1.10 | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
| 2.1.11 | 2222222222992 | Materiale marunte (apa, petrol, cirpe,energie electrica, etc.) | % | 0,5000 |
| 2.1.12 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
| 2.1.13 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
| 2.1.14 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
| 2.2 | VC12A | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0400 |
| 2.2.2 | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 16,0000 |
| 2.2.3 | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 6,0000 |
| 2.2.4 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 4,0000 |
| 2.2.5 | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 16,0000 |
| 2.2.6 | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 6,0000 |
| 2.2.7 | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |

| 2.2.8 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 0,5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.9 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 17,7400 |
| 2.2.10 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3600 |
| 2.3 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg. | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
| 2.3.2 | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
| 2.3.3 | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
| 2.3.4 | 2222222222992 | Material marunt (vaselina, cirpe, petrol, etc.) | % | 0,5000 |
| 2.3.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
| 2.3.6 | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
| 2.3.7 | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
| 2.4 | 08-03-601-1 | Panou de comandă și dirijare cu fir pentru AR-1 | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,0400 |
| 2.4.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 2.4.3 | 1 | Muncitor | h-om | 4,4800 |
| 2.4.4 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2800 |
| 2.5 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,0300 |
| 2.5.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0002 |
| 2.5.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0001 |
| 2.5.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0003 |
| 2.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 0,3720 |
| 2.6 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 30,0000 |
| 2.6.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Ventilare. AR1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare (Diverse lucrari) |  |  |
| 2.7 | VB01B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm (Clapetă de închidere circulară cu servomotor electric "Belimo" TF230 (CÎ ø315 +TF230) Di&Trade sau analog)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,7200 |
| 2.8 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm. (AZC d315-600) | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
| 2.8.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 24,0000 |
| 2.8.3 | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 |
| 2.8.4 | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 |
| 2.8.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7200 |
| 2.9 | VB18A | Atenuator de zgomot, dreptunghiular cu perimetrul 1000 - 2000 mm. (AZS 40-25/1000) | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
| 2.9.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 18,0000 |
| 2.9.3 | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
| 2.9.4 | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
| 2.9.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Ventilare (Diverse lucrari) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Conditionare. |  |  |
| 2.10 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . (Condiţioner tip casetă inverter; Qfrig.=10500 Вт; Qcăld.=11000 Вт; N=4000 Вт; 42QTD036D8S/38QUS036D8S, Carrier sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | 2019251 | Console | kg | 10,0000 |
| 2.10.2 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,0000 |
| 2.10.3 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,3520 |
| 2.10.4 | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8000 |
| 2.10.5 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.10.6 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,0000 |
| 2.10.7 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,7000 |
| 2.10.8 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,1600 |
| 2.10.9 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
| 2.11 | 08-03-601-1 | Panou de comanda și dirijare cu fir (montare de perete) | buc | 2,0000 |
| 2.11.1 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,0800 |
| 2.11.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 2.11.3 | 1 | Muncitor | h-om | 8,9600 |
| 2.11.4 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,5600 |
| 2.12 |  | Panou de comanda și dirijare cu fir (montare de perete) WR-86KD-CM | buc | 2,0000 |
| 2.12.1 | Material | Panou de comanda și dirijare cu fir (montare de perete) WR-86KD-CM | buc | 2,0000 |
| 2.13 |  | Cablu ecranat pentru comunicare (cu 3 fire) 3 x 0,75 mm² | m | 30,0000 |
| 2.13.1 | Material | Cablu ecranat pentru comunicare (cu 3 fire) 3 x 0,75 mm² | m | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Conditionare. |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |

|  | si Cod resurse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare. AR1 |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura tip rotor; - Puterea recuperator Qrec.=18,9 kW (Text.=-16 C), - Sectia de ventilare - Debit de aer +1220/-1210 m3/h; - Presiunea disponibila P=300/300 Pa; - Baterie electrică (Q=3,0 kW, Qnom=4.5 kW); - Filtru aer proaspăt F7 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat M5 (Protectie recuperator); (VERSO-R-1300-V-E-L1-F7/M5-C5-L/A (partea p/u deservire stinga - L), Komfovent sau analog) | buc | 1,0000 |
| 3.1.1 | Material | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura tip rotor; - Puterea recuperator Qrec.=18,9 kW (Text.=-16 C), - Sectia de ventilare - Debit de aer +1220/-1210 m3/h; - Presiunea disponibila P=300/300 Pa; - Baterie electrică (Q=3,0 kW, Qnom=4.5 kW); - Filtru aer proaspăt F7 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat M5 (Protectie recuperator); (VERSO-R-1300-V-E-L1-F7/M5-C5-L/A (partea p/u deservire stinga - L), Komfovent sau analog) | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Ventilare. AR1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Ventilare (Diverse lucrari) |  |  |
| 3.2 |  | Clapetă de închidere circulară cu servomotor electric "Belimo" TF230 (CÎ ø315 +TF230) Di&Trade sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.2.1 | Material | Clapetă de închidere circulară cu servomotor electric "Belimo" TF230 (CÎ ø315 +TF230) Di&Trade sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Atenuator de zgomot circular AZC d315-600 | buc | 2,0000 |
| 3.3.1 | Material | Atenuator de zgomot circular AZC d315-600 | buc | 2,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Atenuator de zgomot dreptughiular AZS 40-25/1000 | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material | Atenuator de zgomot dreptughiular AZS 40-25/1000 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Ventilare (Diverse lucrari) |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Conditionare. |  |  |
| 3.5 | Pret de piata | Condiţioner tip casetă inverter; Qfrig.=10500 Вт; Qcăld.=11000 Вт; N=4000 Вт; 42QTD036D8S/38QUS036D8S, Carrier sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.5.1 | Material | Condiţioner tip casetă inverter; Qfrig.=10500 Вт; Qcăld.=11000 Вт; N=4000 Вт; 42QTD036D8S/38QUS036D8S, Carrier sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Conditionare. |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Semnalizarea de incendiu (SI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-4

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контрольный пожарный на 2 шлейфа со встроенным блоком питания =24в (Варта-1/832) inclusiv: БВШ-базовый блок-1шт, резистор CFROW2J102-1шт, резистор CFROW2J392-2шт) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |
| 1.1.2 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 1.1.3 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |
| 1.1.4 | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
| 1.1.5 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.2 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare АКБ-12V, 12A/H) | buc | 2,0000 |
| 1.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,1200 |
| 1.3 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Comunicator telefonic, de tipul TK-2/GSM sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 1.3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 1.3.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.4 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Panou repetor pentru centrala, de tipul ВПУ-832 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 1.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 1.4.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Detector optic de fum (+10%), de tipul, ИПК 8 sau analog). | buc | 8,0000 |
| 1.5.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 2,0000 |
| 1.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 1.5.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 1,2800 |
| 1.6 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Declansator manual de semnalizare incendiu de tipul, ИПК 1 sau analog) | buc | 3,0000 |
| 1.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 1.7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior de tipul, SL100 sau analog). | buc | 1,0000 |
| 1.7.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 1.7.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.7.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 1.8 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior de tipul, SL200 sau analog). | buc | 2,0000 |
| 1.8.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 1.8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 10,0000 |
| 1.8.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1800 |
| 1.9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare. (Dispozitiv de comutare, releu de tipul, УКР12-4 sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,0000 |
| 1.10.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 1.10.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0166 |
| 1.10.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0082 |
| 1.10.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0192 |
| 1.10.5 | 1 | Muncitor | h-om | 24,8000 |
| 1.11 |  | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent ia foc cu fire de cupru 1x2x0.8 (+10%) (JE-H(st)H1x.2x0.8 FE180/E30-90) | m | 100,0000 |
| 1.11.1 | Material | Cablu de semnalizare incendiu ecranat, rezistent ia foc cu fire de cupru 1x2x0.8 (+10%) (JE-H(st)H1x.2x0.8 FE180/E30-90) | m | 100,0000 |
| 1.12 |  | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E 2x2x0.8 | m | 25,0000 |
| 1.12.1 | Material | Cablu de semnalizare incendiu, RS-485 JEH(St)H-FE 180E 2x2x0.8 | m | 25,0000 |

| 1.13 |  | Cablu de alimentare cupru ВВГнг-FRLS 2x1,5 | m | 20,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.1 | Material | Cablu de alimentare cupru ВВГнг-FRLS 2x1,5 | m | 20,0000 |
| 1.14 |  | Cablu de alimentare cupru ВВГнг-FRLS 3x1,5 | m | 55,0000 |
| 1.14.1 | Material | Cablu de alimentare cupru ВВГнг-FRLS 3x1,5 | m | 55,0000 |
| 1.15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm) | 100 m | 0,7000 |
| 1.15.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,7000 |
| 1.15.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 140,0000 |
| 1.15.3 | 110-0333 | Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm | m | 70,0000 |
| 1.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 11,4030 |
| 1.15.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 4,2560 |
| 1.15.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,2560 |
| 1.16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,0000 |
| 1.16.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |
| 1.16.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |
| 1.16.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 1,0000 |
| 1.16.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |
| 1.16.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 18,0000 |
| 1.16.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |
| 1.16.7 | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |
| 1.16.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |
| 1.17 |  | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 100,0000 |
| 1.17.1 | Material | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 100,0000 |
| 1.18 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,0300 |
| 1.18.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 1.18.2 | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0288 |
| 1.18.3 | 01019100 | Cartuş pentru împuşcat | 10 buc | 0,4020 |
| 1.18.4 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,4020 |
| 1.18.5 | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,0120 |
| 1.18.6 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,0300 |
| 1.18.7 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2010 |
| 1.18.8 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 0,5400 |
| 1.18.9 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,0540 |
| 1.18.10 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0320 |
| 1.18.11 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0099 |
| 1.18.12 | 30902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,7050 |
| 1.18.13 | 40502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0810 |
| 1.18.14 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,2088 |
| 1.18.15 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0099 |
| 1.19 |  | Teava polivinihlorid D=40mm | m | 3,0000 |
| 1.19.1 | Material | Teava polivinihlorid D=40mm | m | 3,0000 |
| 1.20 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 3,0000 |
| 1.20.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0300 |
| 1.20.2 | 2775276309886 | Material de fixare | kg | 3,0000 |
| 1.20.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0150 |
| 1.20.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0240 |
| 1.20.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0450 |
| 1.20.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,5700 |
| 1.20.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
| 1.20.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |
| 2.1 | Pret de piata | Прибор приемно-контрольный пожарный на 2 шлейфа со встроенным блоком питания =24в (Варта-1/832) inclusiv: БВШ-базовый блок-1шт, резистор CFROW2J102-1шт, резистор CFROW2J392-2шт | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Прибор приемно-контрольный пожарный на 2 шлейфа со встроенным блоком питания =24в (Варта-1/832) inclusiv: БВШ-базовый блок-1шт, резистор CFROW2J102-1шт, резистор CFROW2J392-2шт | buc | 1,0000 |
| 2.2 | Pret de piata | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 12A/H | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | Material | Baterii acumulatoare АКБ-12V, 12A/H | buc | 2,0000 |
| 2.3 | Pret de piata | Comunicator telefonic, de tipul TK-2/GSM sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.3.1 | Material | Comunicator telefonic, de tipul TK-2/GSM sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.4 | Pret de piata | Panou repetor pentru centrala, de tipul ВПУ-832 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | Material | Panou repetor pentru centrala, de tipul ВПУ-832 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.5 | Pret de piata | Detector optic de fum (+10%), de tipul, ИПК 8 sau analog | buc | 8,0000 |
| 2.5.1 | Material | Detector optic de fum (+10%), de tipul, ИПК 8 sau analog | buc | 8,0000 |

| 2.6 | Pret de piata | Declansator manual de semnalizare incendiu de tipul, ИПК 1 sau analog | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6.1 | Material | Declansator manual de semnalizare incendiu de tipul, ИПК 1 sau analog | buc | 3,0000 |
| 2.7 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior de tipul, SL100 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | Material | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de interior de tipul, SL100 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.8 | Pret de piata | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior de tipul, SL200 sau analog | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | Material | Dispozitiv optico-sonor de alarma, de exterior de tipul, SL200 sau analog | buc | 2,0000 |
| 2.9 | Pret de piata | Dispozitiv de comutare, releu de tipul, УКР12-4 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | Material | Dispozitiv de comutare, releu de tipul, УКР12-4 sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.10 | Pret de piata | Software ,,Конфигуратор 832" | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Software ,,Конфигуратор 832" | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Sistemul automat de semnalizare incendiu |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Semnalizarea de pază automată / Supravegherea video (SPA/SPA1)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-5

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizarea de paza automata |  |  |
| 1.1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Dispozitiv de comanda pentru sistemul de paza PC-1832) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 1.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |
| 1.1.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.2 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (Dispozitiv de extensie pentru sistemul de paza PC-5108) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 1.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.2.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 1.3 | 10-01-039-06 | Piese diverse (Tastatura LED) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.4 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton. (Transformator TR-30VA) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0010 |
| 1.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 0,4500 |
| 1.5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Sursa de alimentare de rezerva РИП =7AH) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.6 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Baterii acumulatoare 12V, 7AH, 1270BATT) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.7 | 10-08-003-02 | Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc.(Dispozitiv de alarma optico-sonor 11-14VDC;250mA; 110db/m с пробл. маяком) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.7.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |
| 1.7.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.7.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,0900 |
| 1.8 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Detector de contact magnetic) | buc | 5,0000 |
| 1.8.1 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0003 |
| 1.8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.9 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Detector combinat geam spart + de miscare) | buc | 4,0000 |
| 1.9.1 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0002 |
| 1.9.2 | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 1.10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 1,5000 |
| 1.10.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 1.10.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0125 |
| 1.10.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0062 |
| 1.10.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0144 |
| 1.10.5 | 1 | Muncitor | h-om | 18,6000 |
| 1.11 |  | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm | m | 150,0000 |
| 1.11.1 | Material | Cablu ecranat cu capacitatea. CORэ 6x0.22 mm | m | 150,0000 |
| 1.12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 1,4000 |
| 1.12.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0029 |
| 1.12.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 18,7600 |
| 1.12.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 1,4000 |
| 1.12.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 9,3800 |
| 1.12.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 25,2000 |
| 1.12.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 2,5200 |
| 1.12.7 | 1 | Muncitor | h-om | 33,3200 |
| 1.12.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,7760 |
| 1.13 |  | Teava polivinihlorid D=16mm | m | 100,0000 |

| 1.13.1 | Material | Teava polivinihlorid D=16mm | m | 100,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14 |  | Teava flexibila D=16mm | m | 40,0000 |
| 1.14.1 | Material | Teava flexibila D=16mm | m | 40,0000 |
| 1.15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm) | 100 m | 0,3000 |
| 1.15.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,3000 |
| 1.15.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 60,0000 |
| 1.15.3 | 110-0333 | Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm | m | 30,0000 |
| 1.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,8870 |
| 1.15.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 1,8240 |
| 1.15.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,8240 |
| 1.16 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 2,0000 |
| 1.16.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0200 |
| 1.16.2 | 2775276309886 | Material de fixare | kg | 2,0000 |
| 1.16.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |
| 1.16.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0160 |
| 1.16.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0300 |
| 1.16.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,3800 |
| 1.16.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
| 1.16.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0200 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Semnalizarea de paza automata |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 1.17 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 . (Rack pentru telecomunicatii 19" 42Ux800x800) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.17.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.18 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Placheta destinatie diversa, cu pregatire loc de montare. (Videoregistrator) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.18.1 | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,0001 |
| 1.18.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,6700 |
| 1.19 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (SWITCH PoE ports) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.19.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.20 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, ,,19” rackmount, UPS) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.20.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.20.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.20.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.21 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ") (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 1.22 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si divers: (Hard Disk HDD 8TB SATA-III) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.22.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.23 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol. Camera video interior, 1/1.8" min 4 Megapixel, IP+PoE Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265/H.264/H.265+/H.264+, Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.) cu microfon incorporat, min. 4 Megapixel, IP+PoE | buc | 5,0000 |
| 1.23.1 | 1 | Muncitor | h-om | 10,9000 |
| 1.24 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 2,1500 |
| 1.24.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |
| 1.24.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0179 |
| 1.24.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0088 |
| 1.24.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0206 |
| 1.24.5 | 1 | Muncitor | h-om | 26,6600 |
| 1.25 |  | Cablu UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+ | m | 215,0000 |
| 1.25.1 | Material | Cablu UTP/CU cat. 5e 4x2x0.52 POE+ | m | 215,0000 |
| 1.26 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Conector Rj-45 | buc | 5,0000 |
| 1.26.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.27 |  | Conector Rj-45 | buc | 5,0000 |
| 1.27.1 | Material | Conector Rj-45 | buc | 5,0000 |
| 1.28 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Cablu de legătură UTP cat.5e, 0.5— 1m (Patch —cord) | buc | 5,0000 |
| 1.28.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.29 |  | Cablu de legătură UTP cat.5e, 1.0— 1.5m (Patch —cord) | buc | 5,0000 |
| 1.29.1 | Material | Cablu de legătură UTP cat.5e, 1.0— 1.5m (Patch —cord) | buc | 5,0000 |
| 1.30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 2,0000 |
| 1.30.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0042 |
| 1.30.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 26,8000 |
| 1.30.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 2,0000 |
| 1.30.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 13,4000 |

| 1.30.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 36,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.30.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3,6000 |
| 1.30.7 | 1 | Muncitor | h-om | 47,6000 |
| 1.30.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,6800 |
| 1.31 |  | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 200,0000 |
| 1.31.1 | Material | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 200,0000 |
| 1.32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm) | 100 m | 0,3000 |
| 1.32.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,3000 |
| 1.32.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 60,0000 |
| 1.32.3 | 110-0333 | Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm | m | 30,0000 |
| 1.32.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,8870 |
| 1.32.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 1,8240 |
| 1.32.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 1,8240 |
| 1.33 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: (Cutie de desfacere marime 110х110х50 IP55) | buc | 5,0000 |
| 1.33.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,4500 |
| 1.34 |  | Cutie de desfacere marime 110х110х50 IP55 | buc | 5,0000 |
| 1.34.1 | Material | Cutie de desfacere marime 110х110х50 IP55 | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistemul de supraveghere video |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Semnalizarea de paza automata |  |  |
| 2.1 |  | Detector de contact magnetic | buc | 5,0000 |
| 2.1.1 | Material | Detector de contact magnetic | buc | 5,0000 |
| 2.2 |  | Detector combinat (geam spart + de miscare) | buc | 4,0000 |
| 2.2.1 | Material | Detector combinat (geam spart + de miscare) | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Semnalizarea de paza automata |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Sistemul de supraveghere video |  |  |
| 2.3 |  | Camera video interior, 1/1.8" min 4 Megapixel, IP+PoE Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265/H.264/H.265+/H.264+, Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.) cu microfon incorporat, min. 4 Megapixel, IP+PoE | buc | 5,0000 |
| 2.3.1 | Material | Camera video interior, 1/1.8" min 4 Megapixel, IP+PoE Progressive Scan CMOS; DC12VPoE; H.265/H.264/H.265+/H.264+, Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light, Fixed lens, 2.8mm;(suport+surub. in comp.) cu microfon incorporat, min. 4 Megapixel, IP+PoE | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Sistemul de supraveghere video |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Retele de telecomunicatii (TS)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-6

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |
| 1.1 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 . (Rack pentru telecomunicatii 19" 18Ux800x800) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 1.2 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 1.3 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Comutator Switch, 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 2U, rack mount, de tipul, Aruba HP sau analog) | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.3.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 1.3.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.4 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Wi-Fi PoE, de tip Fortinet). | buc | 2,0000 |
| 1.4.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 1.4.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 1.4.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 1.5 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Patch Panel cat.5e, 48 porturi, 1U). | buc | 1,0000 |
| 1.5.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.5.2 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 1.5.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.6 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Raft pentru dulap de telecomunicatii 19") | buc | 1,0000 |
| 1.6.1 | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3850 |
| 1.6.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
| 1.7 | 10-06-034-24 | Lucrari diverse: Executarea legarii la pamint a cutiilor (sub surub), tip: "БМ 1-1", (Set pentru impamintare ТЕ) | buc | 1,0000 |
| 1.7.1 | 5110030 | Fisie asamblata pentru legare la pamint | buc | 2,0000 |
| 1.7.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0000 |
| 1.8 | Pret de piata | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,0000 |
| 1.8.1 | Material | Set pentru impamintare ТЕ | buc | 1,0000 |
| 1.9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,0000 |
| 1.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
| 1.10 | Pret de piata | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,0000 |
| 1.10.1 | Material | Organaizer cabluri, 1U | buc | 1,0000 |
| 1.11 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: bloc de alimentare si control (Dispozitiv de alimentare garantata, 2U, 19" rackmount, UPS ) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 1.11.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 1.11.2 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.11.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 1.12 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: SFP module 30km | buc | 4,0000 |
| 1.12.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
| 1.13 | Pret de piata | SFP module 30km | buc | 4,0000 |
| 1.13.1 | Material | SFP module 30km | buc | 4,0000 |
| 1.14 | 10-01-053-02 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 10. (Patch-cord optic (LC-SC; LC-LC, SC-SC) SM 3m) | 100 m | 0,0600 |
| 1.14.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,9420 |
| 1.15 | Pret de piata | Patch-cord optic (LC-SC; LC-LC, SC-SC) SM 3m | buc | 2,0000 |
| 1.15.1 | Material | Patch-cord optic (LC-SC; LC-LC, SC-SC) SM 3m | buc | 2,0000 |
| 1.16 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza date retea cu 1 modul cu rama in set (1xRJ45)) | 100 buc | 0,0300 |
| 1.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0450 |
| 1.16.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 3,0600 |

| 1.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0126 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1430 |
| 1.17 | Pret de piata | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set (1xRJ45) | buc | 3,0000 |
| 1.17.1 | Material | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set (1xRJ45) | buc | 3,0000 |
| 1.18 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza date retea cu 2 modul cu rama in set (2xRJ45)) | 100 buc | 0,1200 |
| 1.18.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1800 |
| 1.18.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 12,2400 |
| 1.18.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0504 |
| 1.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,5720 |
| 1.19 | Pret de piata | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set (2xRJ45) | buc | 12,0000 |
| 1.19.1 | Material | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set (2xRJ45) | buc | 12,0000 |
| 1.20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Priza date retea cu 2 modul cu rama in set cu montare pe mobilier (2xRJ45)) | 100 buc | 0,0800 |
| 1.20.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1200 |
| 1.20.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 8,1600 |
| 1.20.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0336 |
| 1.20.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0480 |
| 1.21 | Pret de piata | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set cu montare pe mobilier (2xRJ45) | buc | 8,0000 |
| 1.21.1 | Material | Priza date retea cu 2 modul cu rama in set cu montare pe mobilier (2xRJ45) | buc | 8,0000 |
| 1.22 | 08-03-591-12 aplicat | Intreruptori, comutatori si prize tip ingropat (Trapa de podea cu capac, cu doza si toate elementele de fixare) | 100 buc | 0,0500 |
| 1.22.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0002 |
| 1.22.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0750 |
| 1.22.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 5,1000 |
| 1.22.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0210 |
| 1.22.5 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4700 |
| 1.23 | Pret de piata | Trapa de podea cu capac din metal, cu adincime variabila, 12 module, dimensiuni: 260x260x120 mm, rama si adaptor in complect | set | 5,0000 |
| 1.23.1 | Material | Trapa de podea cu capac din metal, cu adincime variabila, 12 module, dimensiuni: 260x260x120 mm, rama si adaptor in complect | set | 5,0000 |
| 1.24 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (1xRJ-45) | 100 buc | 0,2600 |
| 1.24.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3900 |
| 1.24.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 26,5200 |
| 1.24.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1092 |
| 1.24.4 | 1 | Muncitor | h-om | 9,9060 |
| 1.25 | Pret de piata | Priza date retea cu 1 modul RJ45 pentru trapa de podea (1xRJ-45, UTP cat.5e) | buc | 16,0000 |
| 1.25.1 | Material | Priza date retea cu 1 modul RJ45 pentru trapa de podea (1xRJ-45, UTP cat.5e) | buc | 16,0000 |
| 1.26 | Pret de piata | Dop pentru prize | buc | 20,0000 |
| 1.26.1 | Material | Dop pentru prize | buc | 20,0000 |
| 1.27 | Pret de piata | Priza cu port HDMI (modul) | buc | 7,0000 |
| 1.27.1 | Material | Priza cu port HDMI (modul) | buc | 7,0000 |
| 1.28 | Pret de piata | Priza de mobilier cu port HDMI optic (modul) | buc | 3,0000 |
| 1.28.1 | Material | Priza de mobilier cu port HDMI optic (modul) | buc | 3,0000 |
| 1.29 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: | buc | 67,0000 |
| 1.29.1 | 1 | Muncitor | h-om | 67,0000 |
| 1.29.2 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0670 |
| 1.30 | Pret de piata | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc | 6,0000 |
| 1.30.1 | Material | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc | 6,0000 |
| 1.31 | Pret de piata | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 40,0000 |
| 1.31.1 | Material | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 40,0000 |
| 1.32 | Pret de piata | Cutie de montaj, dn 50mm "Eurodoza" | buc | 21,0000 |
| 1.32.1 | Material | Cutie de montaj, dn 50mm "Eurodoza" | buc | 21,0000 |
| 1.33 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu de legătură UTP cat.5e, 1-3m (Patch-cord)) | 100buc | 0,9000 |
| 1.33.1 | 1 | Muncitor | h-om | 21,6000 |
| 1.34 | Pret de piata | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 37,0000 |
| 1.34.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) | buc | 37,0000 |
| 1.35 | Pret de piata | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m (Patch-cord) | buc | 49,0000 |
| 1.35.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.5e, 3m (Patch-cord) | buc | 49,0000 |
| 1.36 | Pret de piata | Cablu de legatura UTP cat.6, 3m (Patch-cord) | buc | 4,0000 |
| 1.36.1 | Material | Cablu de legatura UTP cat.6, 3m (Patch-cord) | buc | 4,0000 |
| 1.37 | 10-06-048-01 | Pozarea cablurilor fibro-optice | 1 km | 1,2500 |
| 1.37.1 | 1 | Muncitor | h-om | 57,5000 |
| 1.38 | Pret de piata | Cablu cu conductoare din cupru, UTP cat.5e, diametru 24WG (ISO11801 (UTPcat5e 4x2x24AWG CU)) | m | 900,0000 |
| 1.38.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru, UTP cat.5e, diametru 24WG (ISO11801 (UTPcat5e 4x2x24AWG CU)) | m | 900,0000 |

| 1.39 | Pret de piata | Cablu cu conductoare din cupru, UTP cat.6 (UTPcat6 CU) | m | 250,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.39.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru, UTP cat.6 (UTPcat6 CU) | m | 250,0000 |
| 1.40 | Pret de piata | Cablu din fibra optica F02 | m | 100,0000 |
| 1.40.1 | Material | Cablu din fibra optica F02 | m | 100,0000 |
| 1.41 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu HDMI) | 100buc | 0,1100 |
| 1.41.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,6400 |
| 1.42 | Pret de piata | Cablu HDMI, L=10m | buc | 2,0000 |
| 1.42.1 | Material | Cablu HDMI, L=10m | buc | 2,0000 |
| 1.43 | Pret de piata | Cablu HDMI, L=15m | buc | 2,0000 |
| 1.43.1 | Material | Cablu HDMI, L=15m | buc | 2,0000 |
| 1.44 | Pret de piata | Cablu HDMI, L=20m | buc | 3,0000 |
| 1.44.1 | Material | Cablu HDMI, L=20m | buc | 3,0000 |
| 1.45 | Pret de piata | Cablu optic HDMI, L=25m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.45.1 | Material | Cablu optic HDMI, L=25m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.46 | Pret de piata | Cablu optic HDMI, L=30m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.46.1 | Material | Cablu optic HDMI, L=30m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.47 | Pret de piata | Cablu optic HDMI, L=35m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.47.1 | Material | Cablu optic HDMI, L=35m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.48 | Pret de piata | Cablu optic HDMI, L=40m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.48.1 | Material | Cablu optic HDMI, L=40m, de tipul 2.0 4K HDR AOC | buc | 1,0000 |
| 1.49 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 4,1000 |
| 1.49.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0086 |
| 1.49.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 54,9400 |
| 1.49.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 4,1000 |
| 1.49.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 27,4700 |
| 1.49.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 73,8000 |
| 1.49.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 7,3800 |
| 1.49.7 | 1 | Muncitor | h-om | 97,5800 |
| 1.49.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 19,8440 |
| 1.50 | Pret de piata | Teava PE cu D=20mm | m | 10,0000 |
| 1.50.1 | Material | Teava PE cu D=20mm | m | 10,0000 |
| 1.51 | Pret de piata | Teava PVH cu D=20mm | m | 400,0000 |
| 1.51.1 | Material | Teava PVH cu D=20mm | m | 400,0000 |
| 1.52 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 0,5300 |
| 1.52.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0011 |
| 1.52.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,1020 |
| 1.52.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,5300 |
| 1.52.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 3,5510 |
| 1.52.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 9,5400 |
| 1.52.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9540 |
| 1.52.7 | 1 | Muncitor | h-om | 18,2320 |
| 1.52.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,6888 |
| 1.53 | Pret de piata | Teava PE cu D=32mm | m | 50,0000 |
| 1.53.1 | Material | Teava PE cu D=32mm | m | 50,0000 |
| 1.54 | Pret de piata | Teava PVH cu D=40mm | m | 3,0000 |
| 1.54.1 | Material | Teava PVH cu D=40mm | m | 3,0000 |
| 1.55 | Pret de piata | Clipsa pentru tevi | buc | 400,0000 |
| 1.55.1 | Material | Clipsa pentru tevi | buc | 400,0000 |
| 1.56 | Pret de piata | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete | complect | 8,0000 |
| 1.56.1 | Material | Coliere plastic pentru cablu (set 100buc), Fasete | complect | 8,0000 |
| 1.57 | Pret de piata | Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complect) (6mmx40mm) | complect | 7,0000 |
| 1.57.1 | Material | Materiai de fixare pentru montarea clipsei pentru teava (200 buc in complect) (6mmx40mm) | complect | 7,0000 |
| 1.58 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Material de fixare). | kg | 10,0000 |
| 1.58.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |
| 1.58.2 | 2775276309886 | Material de fixare | kg | 10,0000 |
| 1.58.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0500 |
| 1.58.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0800 |
| 1.58.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1500 |
| 1.58.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,9000 |
| 1.58.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
| 1.58.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1000 |
| 1.59 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m. | 100 m | 0,0500 |
| 1.59.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.59.2 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,0200 |
| 1.59.3 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,6250 |
| 1.59.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5850 |
| 1.59.5 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,1080 |
| 1.60 | Pret de piata | Jgheab metalic 50x50 mm cu elementele de montare in set | m | 5,0000 |

| 1.60.1 | Material | Jgheab metalic 50x50 mm cu elementele de montare in set | m | 5,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.61 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm) | 100 m | 0,5000 |
| 1.61.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,5000 |
| 1.61.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 100,0000 |
| 1.61.3 | 110-0333 | Canal-cablu de plastic ignifug 10x22 mm | m | 50,0000 |
| 1.61.4 | 1 | Muncitor | h-om | 8,1450 |
| 1.61.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 3,0400 |
| 1.61.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |
| 2.1 | pret de piata | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack | buc | 1,0000 |
| 2.2 | pret de piata | Comutator Switch, 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 2U, rack mount, de tipul, Aruba HP sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | Material | Comutator Switch, 48 porturi RJ-45 auto-negotiating 10/100/1000 Mbps, 4x10G SFP+ports, 19", 2U, rack mount, de tipul, Aruba HP sau analog | buc | 1,0000 |
| 2.3 | pret de piata | Wi-Fi PoE, de tip Fortinet | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | Material | Wi-Fi PoE, de tip Fortinet | buc | 2,0000 |
| 2.4 | pret de piata | Patch Panel cat.5e, 48 porturi, 1U | buc | 1,0000 |
| 2.4.1 | Material | Patch Panel cat.5e, 48 porturi, 1U | buc | 1,0000 |
| 2.5 | pret de piata | Raft pentru dulap de telecpmunicatii 19" | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | Material | Raft pentru dulap de telecpmunicatii 19" | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Reteaua de calculatoare |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Lucrări de reparație și renovare a sălii de conferințe AGEPI din cadrul edificiului cu nr. cad. 0100423.169.01 situat în mun. Chișinău, sec. Rîșcani, str. Andrei Doga nr. 24/1

Obiectul: Retele de telecomunicatii (TS1)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-7

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retelele sistemului digital de discutii cu traducere simultana. Demontare |  |  |
| 1.1 | 10-04-064-01 | Demontare modul traducere sincrona HCS-4385U/50 | buc | 2,0000 |
| 1.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 1.2 | 10-04-066-07 | Demontarea cablu extensie 6 pini, L=5m CBL6PS-05 | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
| 1.3 | 10-04-066-07 | Demontarea cablu extensie 6 pini, L=20m CBL6PS-20 | buc | 2,0000 |
| 1.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.4 | 10-04-066-07 | Demontarea cablu CBL5300-20, L=20m | buc | 2,0000 |
| 1.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 1.5 | 10-04-064-01 | Demontare transceiver digital cu infrarosu HCS-5300TD_S/80 | buc | 2,0000 |
| 1.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Retelele sistemului digital de discutii cu traducere simultana. Demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retelele sistemului de sonorizare si gestiune audio. Demontare |  |  |
| 1.6 | 10-04-088-01 k=0.5 | Demontarea difuzor cu montare pe perete | set | 6,0000 |
| 1.6.1 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1200 |
| 1.6.2 | 1 | Muncitor | h-om | 30,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Retelele sistemului de sonorizare si gestiune audio. Demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Retelele sistemului de video conferinta si prezenta. Demontare |  |  |
| 1.7 | 10-04-067-23 k=0.5 | Demontare dispozitiv de videocontrol (LED TV) | buc | 3,0000 |
| 1.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 3,2700 |
| 1.7.2 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0675 |
| 1.7.3 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0150 |
| 1.8 | 10-04-066-07 | Demontarea cablu HDMI | buc | 5,0000 |
| 1.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 5,0000 |
| 1.9 | 10-04-066-07 | Demontarea cablu active optical USB 3.1, L=25m | buc | 1,0000 |
| 1.9.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Retelele sistemului de video conferinta si prezenta. Demontare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retele sistemului digital de discutii cu traducere simultana. Montare |  |  |
| 2.1 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 . (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 18Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 2.2 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: (Sistem de baza pentru discutii cu transmitere prin infrarosu HCS-5300MB/80A) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.2.1 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 2.3 | 10-04-064-01 | Montare modul traducere sincrona HCS-4385U/50 - doar montarea (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 2.4 | 10-04-064-01 | Montare microfon-consola wireless Chairman Unit HCS-5300CE_G/80 - doar montarea (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 2.5 | 10-04-064-01 | Montare microfon-consola wireless Delegate Unit, cu 2 canale HCS-5301D_S/80 - doar montarea (existent) | buc | 16,0000 |

| 2.5.1 | 1 | Muncitor | h-om | 48,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | 10-04-064-01 | Montare transceiver digital cu infrarosu HCS-5300TD_S/80 - doar montarea (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 2.7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Cablu extensie 6 pini, CBL6PS-05 - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.7.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |
| 2.8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Cablu extensie 6 pini, CBL6PS-20 - doar montarea (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |
| 2.9 | Pret de piata | Cablu CBL5300-20, L=30m (TAIDEN CBL5300-30) | buc | 2,0000 |
| 2.9.1 | Material | Cablu CBL5300-20, L=30m (TAIDEN CBL5300-30) | buc | 2,0000 |
| 2.10 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,5000 |
| 2.10.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0011 |
| 2.10.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,7000 |
| 2.10.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,5000 |
| 2.10.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 3,3500 |
| 2.10.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 9,0000 |
| 2.10.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 0,9000 |
| 2.10.7 | 1 | Muncitor | h-om | 11,9000 |
| 2.10.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,4200 |
| 2.11 | Pret de piata | Teava PVH cu D=25mm | m | 50,0000 |
| 2.11.1 | Material | Teava PVH cu D=25mm | m | 50,0000 |
| 2.12 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Canal-cablu de plastic 40x20 mm) | 100 m | 0,0700 |
| 2.12.1 | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 0,0700 |
| 2.12.2 | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 14,0000 |
| 2.12.3 | 110-0333 | Canal-cablu de plastic 40x20 mm | m | 7,0000 |
| 2.12.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1403 |
| 2.12.5 | 134041 | Dispozitiv de înşurubare | h-ut | 0,4256 |
| 2.12.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 0,4256 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Retele sistemului digital de discutii cu traducere simultana. Montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele sistemului de sonorizare si gestiune audio. Montare |  |  |
| 2.13 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 . (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 18Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.13.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 2.14 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, 8 prize Single Phase, Vertical mounting for rack) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.14.1 | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |
| 2.15 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 (Sistem Wireless cu 2 microfoane de mana) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.15.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.15.2 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 2.15.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.16 | 10-04-088-01 | Statie radio comunicatii (Difuzor cu montare tavan fals, de culoare alba+suport de montare, de tipul, AMC PCR 15W ) | set | 6,0000 |
| 2.16.1 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,2400 |
| 2.16.2 | 1 | Muncitor | h-om | 60,0000 |
| 2.17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,8000 |
| 2.17.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0067 |
| 2.17.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0033 |
| 2.17.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0077 |
| 2.17.4 | 1 | Muncitor | h-om | 9,9200 |
| 2.18 |  | Cablu acustic, de cupru 2x1.5 | m | 80,0000 |
| 2.18.1 | Material | Cablu acustic, de cupru 2x1.5 | m | 80,0000 |
| 2.19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,8000 |
| 2.19.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0017 |
| 2.19.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,7200 |
| 2.19.3 | 5009030 | Flanşe | 10 buc | 0,8000 |
| 2.19.4 | 05009031 | Scoabe | 10 buc | 5,3600 |
| 2.19.5 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 14,4000 |
| 2.19.6 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,4400 |
| 2.19.7 | 1 | Muncitor | h-om | 19,0400 |
| 2.19.8 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,8720 |
| 2.20 |  | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 80,0000 |
| 2.20.1 | Material | Teava polivinihlorid D=20mm | m | 80,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Retele sistemului de sonorizare si gestiune audio. Montare |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Retele sistemului de video conferinta si prezentari. Montare |  |  |

| 2.21 | 10-06-037-02 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de pardosea, marime, mm, pina la: 700х1000 . (Rack pentru telecomunicatii 19" inaltimea 18Ux800x800 cu usa fata de sticla securizata, usa spate metal si laterale detasabile, cu ventilator) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |
| 2.22 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 10 (Comutator Video HDMI 4x4) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.22.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.22.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 2.22.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.23 | 10-08-001-09 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie si control de obiect pentru: 2 raze (Router, hAP ac2) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.23.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.23.2 | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |
| 2.23.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.24 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (Camera Poly E70) - doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.24.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
| 2.25 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: (LED TV 85'') doar montarea (existent) | buc | 1,0000 |
| 2.25.1 | 1 | Muncitor | h-om | 2,1800 |
| 2.25.2 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0450 |
| 2.25.3 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0100 |
| 2.26 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: (LED TV 55'') doar montarea (existent) | buc | 2,0000 |
| 2.26.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
| 2.26.2 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0900 |
| 2.26.3 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0200 |
| 2.27 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Monitor cu picior suspendat si pliabil, 21.5'' de tipul, Dell P2418HT | buc | 2,0000 |
| 2.27.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,3600 |
| 2.27.2 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0900 |
| 2.27.3 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,0200 |
| 2.28 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: (Switcher Matrix 8x8 HDMI, de tipul iMatrix H88HAW) | buc | 1,0000 |
| 2.28.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.28.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 2.28.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.29 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: (Comutator de prezentare, de tipul Infobit iSwitch 201K) | buc | 1,0000 |
| 2.29.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.29.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 2.29.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.30 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: (Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (pasiv), de tipul HE01ERK). | buc | 2,0000 |
| 2.30.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,6000 |
| 2.30.2 | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
| 2.30.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,2600 |
| 2.31 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: (Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (activ), de tipul LKV373KVM). | buc | 1,0000 |
| 2.31.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.31.2 | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |
| 2.31.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.32 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: (Proiector laser cu raza scurta, 6000 ANSI Lumeni; 3840x2160; 16:9 (4K HD); de tipul Optoma ZK608TST) | buc | 1,0000 |
| 2.32.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.32.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 2.32.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.33 | 10-08-001-11 | Aparate receptoare: (Ecran electric pentru proiector; rezolutie 1080P; tip montare tavan/perete ecran 16:10; culoare alba; 136 diag. (72,5x116); de tipul Draper 116370 Targa 136) | buc | 1,0000 |
| 2.33.1 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,3000 |
| 2.33.2 | 1 | Muncitor | h-om | 14,0000 |
| 2.33.3 | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1300 |
| 2.34 | 11-04-001-02 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului.2, pina: 0,5. (Polita pentru utilaj 19") | buc | 1,0000 |
| 2.34.1 | 1011314 | Ciment Portland pentru constructii generale, intarire rapida, marca 500 | t | 0,0020 |
| 2.34.2 | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,3850 |
| 2.34.3 | 1130227 | Email "ХВ-124" de protectie, verde | t | 0,0001 |
| 2.34.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,0900 |
| 2.35 | Pret de piata | Polita pentru utilaj 19" | buc | 1,0000 |
| 2.35.1 | Material | Polita pentru utilaj 19" | buc | 1,0000 |
| 2.36 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 0,9500 |
| 2.36.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0000 |
| 2.36.2 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0079 |
| 2.36.3 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0039 |
| 2.36.4 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0091 |

| 2.36.5 | 1 | Muncitor | h-om | 11,7800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.37 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 25,0000 |
| 2.37.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.5e | m | 25,0000 |
| 2.38 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.6 | m | 70,0000 |
| 2.38.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru, cu ecran UTP cat.6 | m | 70,0000 |
| 2.39 |  | Cablu КГ 3x2.5 | m | 30,0000 |
| 2.39.1 | Material | Cablu КГ 3x2.5 | m | 30,0000 |
| 2.40 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (1xRJ-45) | 100 buc | 0,0100 |
| 2.40.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0150 |
| 2.40.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 1,0200 |
| 2.40.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0042 |
| 2.40.4 | 1 | Muncitor | h-om | 0,3810 |
| 2.41 | Pret de piata | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ45 | buc | 1,0000 |
| 2.41.1 | Material | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set RJ45 | buc | 1,0000 |
| 2.42 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Conector Rj-45 | buc | 6,0000 |
| 2.42.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
| 2.42.2 | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0120 |
| 2.42.3 | 01012073 | Aţe aspre | kg | 0,0120 |
| 2.42.4 | 4110041 | Energie electrica | kw-h | 0,0720 |
| 2.42.5 | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0120 |
| 2.42.6 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0060 |
| 2.43 | Pret de piata | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 2,0000 |
| 2.43.1 | Material | Conector Rj-45, UTP cat.5e | buc | 2,0000 |
| 2.44 | Pret de piata | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc | 4,0000 |
| 2.44.1 | Material | Conector Rj-45, UTP cat.6 | buc | 4,0000 |
| 2.45 | 10-02-051-01 | Pozare, conectare cabluri, conductori, bare: (Cablu HDMI) | 100buc | 0,0100 |
| 2.45.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,2400 |
| 2.46 | Pret de piata | Cablu HDMI, L=20m | buc | 1,0000 |
| 2.46.1 | Material | Cablu HDMI, L=20m | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Retele sistemului de video conferinta si prezentari. Montare |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Retele sistemului de sonorizare si gestiune audio |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Difuzor cu montare tavan fals, de culoare alba+suport de montare, de tipul, AMC PCR 15W | buc | 6,0000 |
| 3.1.1 | Material | Difuzor cu montare tavan fals, de culoare alba+suport de montare, de tipul, AMC PCR 15W | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Retele sistemului de sonorizare si gestiune audio |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele sistemului de video conferinta si prezentari. |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Monitor cu picior suspendat si pliabil, 21.5'' de tipul, Dell P2418HT | buc | 2,0000 |
| 3.2.1 | Material | Monitor cu picior suspendat si pliabil, 21.5'' de tipul, Dell P2418HT | buc | 2,0000 |
| 3.3 | Pret de piata | Switcher Matrix 8x8 HDMI, de tipul iMatrix H88HAW | buc | 1,0000 |
| 3.3.1 | Material | Switcher Matrix 8x8 HDMI, de tipul iMatrix H88HAW | buc | 1,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Comutator de prezentare, de tipul Infobit iSwitch 201K | buc | 1,0000 |
| 3.4.1 | Material | Comutator de prezentare, de tipul Infobit iSwitch 201K | buc | 1,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (pasiv), de tipul HE01ERK | buc | 2,0000 |
| 3.5.1 | Material | Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (pasiv), de tipul HE01ERK | buc | 2,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (activ), de tipul LKV373KVM | buc | 1,0000 |
| 3.6.1 | Material | Set pentru transmiterea semnalului HDMI prin Ethernet (pasiv, de tipul HE01ERK) | buc | 1,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Proiector laser cu raza scurta, 6000 ANSI Lumeni; 3840x2160; 16:9 (4K HD); de tipul Optoma ZK608TST | buc | 1,0000 |
| 3.7.1 | Material | Proiector laser cu raza scurta, 6000 ANSI Lumeni; 3840x2160; 16:9 (4K HD); de tipul Optoma ZK608TST | buc | 1,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Ecran electric pentru proiector; rezolutie 1080P; tip montare tavan/perete ecran 16:10; culoare alba; 136 diag. (72,5x116); de tipul Draper 116370 Targa 136 | buc | 1,0000 |
| 3.8.1 | Material | Ecran electric pentru proiector; rezolutie 1080P; tip montare tavan/perete ecran 16:10; culoare alba; 136 diag. (72,5x116); de tipul Draper 116370 Targa 136 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Retele sistemului de video conferinta si prezentari. |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;