CAIET DE SARCINI

Lucrări de remediere a degradărilor atestate la podul de șosea, poziționat pe drumul public R3 Chisinau - Hîncești - Cimișlia - Basarabeasca - frontiera cu Ucraina, km 88,322

ocds-b3wdp1-MD-1722402823408

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de pregatire |  |  |  |
|  |  | 1.1. Drum de ocolire provizoriu |  |  |  |
| 1 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001 | Beton cl. C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 2 | DF19B | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe 2 stilpi gata plantati BH1500x2000 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3300 |  |
|  | 2615107326105 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial BH 1500x2000 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 3,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0300 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0600 |  |
| 3 | DF24A | Semnalizarea rutiera cu indicatoare metalice, pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor | p.semn |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,8600 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 0,6000 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0180 |  |
|  | 2320316202533 | Mastic de grafit | kg | 0,0100 |  |
|  | 2661126402020 | Stilp pt. placi indicatoare din teava otel d=50 | buc | 1,5200 |  |
|  | 2875274204100 | Bratara simpla1 cirje mari | buc | 2,4000 |  |
|  | 2523116716133 | Covor p.v.c f.sup.tip A gros.2 lat = 1500 mm impr | m2 | 0,3600 |  |
|  | 2682132600401 | Folie reflectorizanta import | m2 | 0,0440 |  |
|  | 2615107326090 | Indicator circul. tbl..ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8a | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326098 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 mm f 8b | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326110 | Indicator circular tbl.ol+fol.r. triunghi l=700 f 8 c | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326111 | Indicator circular tbl.ol+fol.r.triunghi l=700 mm f 21 | buc | 0,0800 |  |
|  | 2615107326120 | Indicator circul. tbl.ol.+fol.r.patrat l=600 mm f36 | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326121 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 63a | buc | 0,3200 |  |
|  | 2615107326122 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r. cerc d=600 mm f 66a | buc | 0,1600 |  |
|  | 2615107326123 | Indic.circul.tbl.ol+fol.r cerc d= 600 mm f70 | buc | 0,0800 |  |
| 4 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,10 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 6 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, k=0,5 | 100 m3 |  | 0,50 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 8 | TsC54B | Strat drenat in santul lateral pe acostament, din piatra concasata calcar, sort16-22,4, 31,5-63, WA241, F, LA30, h = 50 cm | m3 |  | 21,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 9 | DI122 | Montare elemente podet de beton armat cl. C35/45, XC4, XD1, XF2, tip C2", 160x175x240, greut. 6,9 t, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 24,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 26661228005611 | Elemente podet de beton armat cl. C35/45, XC4, XD1, XF2, tip C2", 160x175x240, greut. 6,9 t, | m3 | 1,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 10 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 10 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 11 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 12,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 |  |
| 12 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 85,90 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
| 13 | Dl130 | Consolidarea taluzului primei trepte cu beton monolit cl. C25/30,XC4,XF3, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 h=10 cm | 100m2 |  | 0,265 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000021 | Beton cl. C25/30 XC4 XF3 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 14 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -0,265 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000021 | Beton cl. C25/30 XC4 XF3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 15 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg |  | 61,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100-240 | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 16 | DC04A | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura (Rost transversal de dilatatie) | m |  | 20,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1600 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,1600 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1600 |  |
| 17 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos (rost transversal) (masticul bituminos din norma se exclude) | m |  | 20,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,0190 |  |
|  | 28752774100001 | Compresor | h-ut | 0,0170 |  |
|  | 2932110004424 | Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului | h-ut | 0,0400 |  |
| 18 | material | Mastic bituminos | kg |  | 11,00 |
|  | 10119951-1 | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 8,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 20 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 1 494,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 22 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 8,52 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 23 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, 31,5-63, WA241, F, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire I strat h=16 cm | m3 |  | 59,36 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de calcar pentru pt.drumuri , sort 31,5-63, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 24 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 16-22,4, 31,5-63, WA241, F, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire II strat h=12 cm | m3 |  | 44,52 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri sort 16-22,4, WA241, F2, LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de calcar pentru pt.drumuri , sort 31,5-63, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 0,408 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 26 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, D50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 371,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000132 | Mixtura asfaltica praparata la cald BAD22,4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 27 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta, sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 de 10 cm | m2 |  | 132,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 28 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 132,00 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 29 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 13,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 30 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 22,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 31 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,223 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 32 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 52,53 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 33 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 34 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 103,88 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 35 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 1,04 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 36 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 186,98 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 37 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,04 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 38 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 8,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 39 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 1 494,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 8,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 41 | DI122 | Demontarea podetelor elemente podet de beton armat, tip C2", 160x175x240, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri k=0,8 | m3 |  | 24,48 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 |  |
| 42 | TsI51B10 | Transportarea elementelor podetului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 61,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 43 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 3,18 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |
| 44 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 45 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 7,63 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 46 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 21,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 48 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 38,52 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,214 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 50 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 14,20 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 51 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 52 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 66,67 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 1.2. Amenajare santier |  |  |  |
| 53 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |  |
| 54 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 55 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II, k=0,5 | 100 m3 |  | 0,60 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 56 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 57 | TsI51C2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 22 km | t |  | 167,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,1049 |  |
| 58 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 59 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 1,53 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,5900 |  |
|  | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut | 1,1920 |  |
| 60 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din din piatra sparta de calcar sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |  | 5,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de calcar pentru pt.drumuri , sort 31,5-63, WA241, F2, LA30 | m3 | 18,9000 |  |
|  | 14111222017521 | Piatra sparta pentru pt.drumuri sort 16-22,4, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri sort 16-22,4, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
| 61 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  | 76,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,77 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 63 | TsI51B10 | Transportarea piatra sparta cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 137,70 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 64 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,77 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 65 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,93 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 66 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 167,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,93 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 68 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 3,00 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 69 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 2,10 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 70 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 |  | 80,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,1300 |  |
|  |  | 2. Demolarea partiala a podului |  |  |  |
|  |  | 2.1. Cale pe pod si rampa |  |  |  |
| 71 | DI127 | Demontarea parapetului metalic la scara pentru edificii artificiale la drumuri k=0,7 | t |  | 0,94 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 31,4000 |  |
| 72 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t |  | 0,94 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1000 |  |
| 73 | TsI51B10 | Transportarea parapetului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,94 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 74 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare elemente de trotuar din beton armat) | m3 |  | 9,35 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 75 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,09 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 76 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 23,37 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 77 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic de pe pod | m3 |  | 24,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 78 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,25 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 79 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 58,62 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 80 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolare strat de protectie din beton armat pe pod) | m3 |  | 7,64 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 81 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 82 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 19,10 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 83 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de egalizare) | m3 |  | 7,64 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 84 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 85 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 18,34 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 86 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic de pe rampa | m3 |  | 7,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 87 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,08 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 88 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 17,67 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 89 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 284,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0320 |  |
|  | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 |  |
| 90 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 26,98 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 2.2. Suprastructura |  |  |  |
| 91 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea nodurilor de imbinare a placilor suprastructurii, din beton armat) | m3 |  | 12,42 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 92 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,12 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 93 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 31,05 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 94 | PI06C | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf (Demontarea mecanizata a placilor suprastructurii din beton armat, dimensiuni 575x165x33 cm, greutate 7,83 t) k=0,8 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 95 | TsI51B10 | Transportarea placilor cu autospeciale la distanta de: 20 km | t |  | 78,30 |
|  | 3410540000008 | Autospeciale | h-ut | 0,0949 |  |
| 96 | PI06C | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 20-29.9 tf (Demontarea mecanizata a placilor suprastructurii din beton armat, dimensiuni 600x165x33 cm, greutate 8,16 t) k=0,8 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 27,8000 |  |
|  | 3410520006731 | Macara pe pneuri 20-29,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,5200 |  |
| 97 | TsI51B10 | Transportarea placilor cu autospeciale la distanta de: 20 km | t |  | 81,60 |
|  | 3410540000008 | Autospeciale | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 2.3. Infrastructura |  |  |  |
| 98 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea riglelor din beton armat) | m3 |  | 17,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 99 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,17 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 100 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 42,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 101 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea placilor din beton armat) | m3 |  | 5,40 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 102 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,054 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 103 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 13,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 104 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 46,80 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 105 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea partiala a pilotilor din beton armat) | m3 |  | 0,50 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 106 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,005 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 107 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 2.4. Protectia suprafetelor albiei |  |  |  |
| 108 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea stratului de protectie din beton degradat a suprafetelor albiei in zona podului) | m3 |  | 36,00 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 109 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea molozului de la desfaceri) | 100 m3 |  | 0,36 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 110 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 86,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
|  |  | 3. Infrastructura podului |  |  |  |
|  |  | 3.1. Reparatia culeelor |  |  |  |
| 111 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,80 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 112 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 113 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 86,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 114 | PA05A | Piloti din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XA1, sectiunea 35x35 cm, lungimea de 12,0 m, greut. de 3,70 t (C12-35T4), prefabricati cu sectiunea plina | m3 |  | 14,90 |
|  | 2661126400691 | Piloti din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XA1, sectiunea 35x35 cm, lungimea de 12,0 m, greut. de 3,70 t (C12-35T4) | m3 | 1,0070 |  |
| 115 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 115,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut | 0,5400 |  |
| 116 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 4,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 117 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat pe suprafata pilotilor existenti din beton armat) | m3 |  | 0,10 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 118 | TrB02B1-3 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 30 m | t |  | 0,25 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
| 119 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 0,25 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 120 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 121 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv, Consum: 0,25 kg/m2 | m2 |  | 5,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 122 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 5,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 123 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37 XC4,XF4,XD1, in rigle si opritori antiseismici, inclusiv armatura cl. A240/A500C - 1020/1088 kg, cofraje - 27,0 m2. | m3 |  | 13,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118433 | Beton hidrotehnic cl. C30/37 XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura cl. A240/A500C | t | 0,151003 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 124 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37 XC4,XF4,XD1, in zidul de garda, inclusiv armatura cl. A240/A500C - 19 / 323 kg, cofraje - 40 m2. | m3 |  | 4,74 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118433 | Beton hidrotehnic cl. C30/37 XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura cl. A240/A500C | t | 0,072152 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 125 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 27,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098862 | Confectii metalice inglobate in beton din platbanda de otel | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 126 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 91,00 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
| 127 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 128 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 36,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 3.2. Reparatia pilelor intermediare |  |  |  |
| 129 | PA05A | Piloti din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XA1, sectiunea 35x35 cm, lungimea de 12,0 m, greut. de 3,70 t (C12-35T3) | m3 |  | 17,88 |
|  | 2661126400692 | Piloti din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XA, sectiunea 35x35 cm, lungimea de 12,0 m, greut. de 3,70 t (C12-35T3) | m3 | 1,0070 |  |
| 130 | PA06B | Fisa pilotilor de beton armat prefabricati, cu sectiunea plina sau inelara, batuti pe uscat sau pe apa de pe platforme fixe cu soneta universala, cu motor de ardere interna, in teren categoria II | m |  | 120,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,7200 |  |
|  | 2010102912427 | Dulap stejar lung cls.B tiv., Gr=80mm, Lung=2,00m S8689 | m3 | 0,0025 |  |
|  | 2875276312742 | Capisoane metalice pentru piloti din beton armat | kg | 0,9500 |  |
|  | 2952270003605 | Soneta universala cu motor ardere interna cu berbec de 3,1 - 4,0 tf | h-ut | 0,5400 |  |
| 131 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 61,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 132 | DI141A | Curatirea a suprafetelor de beton a elementelor pilei de praf prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 17,60 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 133 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 17,60 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
| 134 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 61,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 135 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 61,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 136 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 14,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 137 | PJ06B | Darimarea betoanelor armate din platelaje, bolti, arce, cadre, cuzineti, ziduri intoarse fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (Demolarea betonului degradat, slab si fisurat pe suprafata pilelor din beton armat) | m3 |  | 0,62 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 5,9000 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,4960 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,7480 |  |
| 138 | TrI1AC02E3 | Incarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 1,49 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
| 139 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 1,49 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 140 | DI141A | Curatirea a suprafetelor de beton a elementelor pilei de praf prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 31,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 141 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton cu Sika Latex Aditiv, Consum: 0,25 kg/m2 | m2 |  | 31,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 24135273451362 | Sika Latex Aditiv | kg | 0,2500 |  |
| 142 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti cu mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 in grosime medie de 2 cm (consum 38 kg/m2) | m2 |  | 31,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402m | Mortar pe baza de ciment, mdificat cu polimeri de tip Sika MonoTop-612 | kg | 38,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270004001 | Malaxor argila | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 29522700033709 | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |
| 143 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 4,473 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 144 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 4,473 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 145 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 4,473 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |  |
| 146 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37 XC4,XF4,XD1, pentru rigle, inclusiv armatura cl. A240/A500C - 1565/1456 kg, cofraje - 80,0 m2. | m3 |  | 23,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118433 | Beton hidrotehnic cl. C30/37 XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura cl. A240/A500C | t | 0,129824 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 147 | PL04B | Pilele podului din beton armat monolit cl. C30/37 XC4,XF4,XD1, la pinteni antiseismici, inclusiv armatura cl. A500C - 10 kg, cofraje - 3,10 m2. | m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9,5200 |  |
|  | 8118433 | Beton hidrotehnic cl. C30/37 XC4,XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 40290501 | Mortar de ciment M20 | m3 | 0,0107 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1300 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 2,7600 |  |
|  | 2710703517202 | Armatura cl. A500C | t | 0,038462 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 10,1500 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,3400 |  |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 0,7400 |  |
| 148 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 200,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 149 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 200,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 4. Suprastructura podului |  |  |  |
|  |  | 4.1. Montarea placilor |  |  |  |
| 150 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 151 | PF06A2 k=3 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (doua straturi) | m2 |  | 26,50 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 152 | PI06D | Montarea placilor din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, dim. 590x98x40cm, greutatea 3,59 t, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 30-39.9 tf | buc |  | 40,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 42,1200 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0150 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,2000 |  |
|  | 3410520006732 | Macara pe pneuri 30-39,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 3,2400 |  |
| 153 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (placi din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, dim. 590x98x40cm, greutatea 3,59 t) | buc |  | 40,00 |
|  | 26661228005110 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi din beton armat cl. C30/37,XC4,XF4,XD1, dim. 590x98x40cm, greutatea 3,59 t) | buc | 1,0070 |  |
| 154 | PD04A | Montarea armaturilor cl. A240 pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg |  | 50,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 155 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C30/37 XC4 XF4 XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (monolitizarea placilor) | m3 |  | 3,96 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 266310210100032 | Beton gata preparat marca cl. C30/37 XC4 XF4 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 156 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 4,90 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 157 | PK30A1 | Montarea aparatelor de sprijin, din cauciuc cu dimensiunele de 15x20x2,8 cm, pentru poduri de cale ferata si poduri de sosea | buc |  | 16,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,6500 |  |
| 158 | Pret | Aparat de sprijin din cauciuc cu deminseunile de 15x20x2,8 cm | buc |  | 16,00 |
|  | 1234567890113 | Aparat de reazem din cauciuc (15x20x2,8 cm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 4.2. Executia placii suprabetonate |  |  |  |
| 159 | RCsB30B | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm | buc |  | 400,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0081 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0088 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 160 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 16,00 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 161 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armat. A500C -75 %, platbanda - 25 %) | kg |  | 480,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098862 | Confectii metalice inglobate in beton din platbanda de otel | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 162 | PF06A2 k=2 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum k=2 | m2 |  | 28,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 163 | PH16A1 | Montarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 8,946 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 3,9800 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,7800 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2874115825144 | Surub cap patrat L 20 x 24 | buc | 3,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |  |
|  | 2811236309000 | Dorn ol pt, pentru tabliere metalice | kg | 0,3000 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |  |
| 164 | PH17A1 | Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2 t/buc, cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf | t |  | 8,946 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 8,5300 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 18,6600 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010322958902 | Traverse norm vechi | buc | 0,0800 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1800 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,7200 |  |
| 165 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t |  | 8,946 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9600 |  |
| 166 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat, inclusiv armatura cl A240 / A500C - 379 /4657 kg | kg |  | 5 036,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 271060200100 | Otel beton cl A240 / A500C | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 167 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (armatura A500C - 10 %, platbanda - 90 %) | kg |  | 784,00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 27752763098862 | Confectii metalice inglobate in beton din platbanda de otel | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |
| 168 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc |  | 32,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3590 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1540 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0084 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0122 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2400 |  |
| 169 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea tevelor cu clei epoxidic) | kg |  | 1,00 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 170 | SB08B | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 40 mm | m |  | 17,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |
|  | 25212167201600 | Teava din material plastic D40x3mm pentru drenaj | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0100 |  |
| 171 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm | buc |  | 8,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,7560 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3240 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0132 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1243 |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5300 |  |
| 172 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri | kg |  | 343,00 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1,0000 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,0062 |  |
| 173 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C30/37 XC4 XF4 XD1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata pe carosabil) | m3 |  | 24,35 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 266310210100031 | Beton gata preparat marca cl. C30/37 XC4 XF4 XD1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 174 | PB11B | Turnarea cu pompa a betonului armat cl. C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1, in tabliere, placi, platelaje, intre grinzile metalice si coronamente (placa suprabetonata pe trotuar) | m3 |  | 17,30 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,4900 |  |
|  | 266310210100041 | Beton gata preparat marca cl. C35/45 XC4 XF4 XD3 XM1 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3230 |  |
|  | 2952270003337 | Pompa hidraulica de beton stabila, productivitate pina la 40 mc/ora, actionata electric, P = 65, 100 metri conducta | h-ut | 0,0770 |  |
| 175 | PC05A | Cofraje din placaj tip P pentru beton armat in solidarizarea si monolitizarea suprastructurilor la poduri din elemente prefabricate, inclusiv trotuarele | m2 |  | 87,50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2010102917673 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50-80 mm lung=1,8-4 m S8689 | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0009 |  |
|  | 2874115824000 | Surub cap patrat M 20 x 240 | buc | 0,0970 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0870 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,0400 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 176 | DC04B k=0,5 man. ut. | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (k=0,5 pentru manopera si utilaj) | m |  | 38,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 177 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (1,7 kg mastic bituminos) | m |  | 38,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 178 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | -14,64 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 179 | IzA05N | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-703W, consum 0,2 kg/m2 | m2 |  | 296,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001001 | Sikagard-703W | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
| 180 | IzA05N k=2 | Vopsitorii anticorozive pe suprafete de beton tencuite (driscuite fin) la pereti si tavane cu Sikagard-680S, consum 0,2 kg/m2 k=2 | m2 |  | 296,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1700 |  |
|  | 24301161001002 | Sikagard-680S | kg | 0,2000 |  |
|  | 2430226109236 | Diluant 403 D.004-70 CS | kg | 0,0160 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0200 |  |
|  |  | 5. Calea podului. Executia elementelor caii podului |  |  |  |
| 181 | DI141A | Curatirea suprafetelor de beton a elementelor pilei de praf prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 201,30 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 182 | PF04A2 | Strat de amorsaj din bitum taiat cu benzina auto CO/R 75, pentru sape hidrofuge, aplicat cu peria | m2 |  | 201,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0400 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 0,3100 |  |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,7100 |  |
| 183 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Folie de hidroizolatie b=5mm, calandrata, pe baza de bitum si elastomeri termoplastici, ramforsata cu tesatura poliamidica, ce se aplica prin incalzire locala, cu un arzator de gaz rezistenta la asfalt de > 180 C) | m2 |  | 201,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2682132600470 | Folie de hidroliz.b=5mm calandrata pe baza de bitum ramfor.cu tes.poliamidic | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2320216201058 | Gaz butan (butelii) | kg | 0,3000 |  |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0400 |  |
| 184 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 4-8, WA241, F1, LA20 | m3 |  | 0,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 185 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 0,32 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |
| 186 | 171422732210G | Ermetic marca Y-30 | kg |  | 4,80 |
|  | 171422732210G | Ermetic marca Y-30 | kg | 1,0000 |  |
| 187 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,03 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 188 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,06 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 189 | DB16H k=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in grosime de 6 cm, cu asternere mecanica k=1,5 | m2 |  | 206,13 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000133 | Mixtura asfaltica praparata la cald BA16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 190 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,06 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 191 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 206,13 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000130 | Mixtura asfaltica praparata la cald MAS16 | t | 0,0940 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 192 | RpDD27B | Armarea paminturilor de fundatie slabe sau instabile in monostrat sau multistrat, (la drumuri, platforme, imbracaminti asfaltice, terasamente, in spatele zidurilor de sprijin, etc.), care prezinta incarcari mari si permanente, executate cu geotextile tip PGM 100x100 | m2 |  | 51,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2300 |  |
|  | 1711317323525 | Geotextil PGM-G 100/100 | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 0,0500 |  |
| 193 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (14,5 kg) | m |  | 80,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 194 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | -20,03 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 195 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 30,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 196 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 0,853 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,7750 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |
| 197 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t |  | 2,01 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 |  |
| 198 | TsI51B10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t |  | 2,01 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0949 |  |
| 199 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 |  | 7,75 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | 0,0500 |  |
| 200 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat in patru straturi | m2 |  | 7,75 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |
|  | 2413527345136 | Silicat de sodiu solutie tip SD S 2902 | kg | 0,1600 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
|  | 2952270003371 | Malaxor de chituri si vopsele 10 l | h-ut | 0,0150 |  |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 0,0250 |  |
| 201 | SB08A | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 20 mm | m |  | 35,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2000 |  |
|  | 25212167201605 | Teava din material plastic d = 20 mm | m | 1,0350 |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0030 |  |
| 202 | RCsB30A k=0,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm D16 k=0,8 | buc |  | 816,00 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3400 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1460 |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0080 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |  |
|  | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 0,2300 |  |
| 203 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (ungerea barelor cu clei epoxidic) | kg |  | 14,00 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 204 | PD01A | Montarea barelor din armatura A240 | kg |  | 136,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 205 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat A240 | kg |  | 62,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 206 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul) (partea carosabila) | m |  | 17,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 207 | Pret | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare analog Algaflex T100 | m |  | 17,00 |
|  | 2321. | Dispozitiv pentru rosturile de dilatare Algaflex T100 | m | 1,0000 |  |
| 208 | PF11A | Dispozitiv pentru acoperirea rostului de separatie pentru poduri executata din tabla de zinc si materiale bituminoase (numai lucrul) (la trotuare) | m |  | 6,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2400 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,3200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0400 |  |
| 209 | Pret | Rost tip Freyssinet Expansion Joints WR/WRB 50 | m |  | 8,80 |
|  | 1464637938073 | Rost tip Freyssinet Expansion Joints WR/WRB 50 | m | 1,0000 |  |
| 210 | Pret | Tabla striata de otel zincat | kg |  | 4,80 |
|  | 27321036462291 | Tabla striata | kg | 1,0200 |  |
| 211 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat | buc |  | 48,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1,0000 |  |
| 212 | Pret | Mastic bituminos | kg |  | 0,80 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 213 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (clei epoxidic) | kg |  | 3,20 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 214 | RpAr10A | Etansarea rosturilor si fisurilor prin umplere cu garnitura din cauciuc cu spuma impregnata acrilic tip BEJS-0200 | m |  | 0,96 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1800 |  |
|  | 10100271 | Garnitura din cauciuc cu spuma impregnata acrilic tip BEJS-0200 | m | 1,0200 |  |
| 215 | RpCU03D | Adaosuri de materiale (clei epoxidic) | kg |  | 0,16 |
|  | 2462106110376 | Clei epoxidic | kg | 1,0000 |  |
| 216 | Pret | Silicon sikasil WS-295 FPS | kg |  | 0,28 |
|  | 1234567765438 | Silicon sikasil WS-295 FPS | kg | 1,0000 |  |
| 217 | PK31A | Parapet metalic, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe poduri din beton armat (Montarea parapetului pietonal) | t |  | 2,622 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 21,5300 |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 23,4000 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (parapet pietonal) | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 142,8000 |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,3000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,3100 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 2,5300 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 4,1600 |  |
|  | 2430126103533 | Vopsea gri deschis v.821 | kg | 6,5000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0800 |  |
| 218 | DF59B | Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Montarea parapetului deformabil de siguranta rutiera de tip H2W3) | m |  | 57,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4350 |  |
|  | 2875277301001 | Complect de parapet metalic de siguranta rutiera de tip H2W3 | t | 0,0470 |  |
|  | 2462106110354 | Clei epoxidic | kg | 0,5000 |  |
|  | 29221400067401 | Macara pe senile 10 T | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0400 |  |
|  | 2952270003723 | Centrala electrica mobila | h-ut | 0,1810 |  |
|  | 2811230007602 | Surubelnita electrica | h-ut | 0,1810 |  |
| 219 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C16/20, XF1 la edificiile artificiale in casiu | m3 |  | 1,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 26631021000011 | Beton clasa cl. C16/20 XF1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 220 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 42,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 6. Racordarea podului cu drumul |  |  |  |
| 221 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 |  | 1,60 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,3500 |  |
| 222 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |  |
| 223 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 170,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 224 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis | m3 |  | 124,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Nisip-prundis | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 225 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta din granit, sort 16-22,4, 31,5 - 63, WA241, F1, LA20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire | m3 |  | 61,80 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646g | Piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20, | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672g | Piatra sparta de granit, sort 31,5-63, WA241, F1, LA20, | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 226 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 20 pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,085 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 227 | PF06A2 k=3 | Strat suplimentar de pinza bitumata, acoperita cu un strat de bitum (trei straturi) | m2 |  | 3,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0035 |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,5500 |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5100 |  |
|  | 2682132600489 | Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046 | m2 | 1,1200 |  |
|  | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0,5700 |  |
|  | 2952270004138 | Malaxor mecanic de asfalt de 300-1000 l | h-ut | 0,0030 |  |
| 228 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 12,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 229 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat cl. C30/37, XC4,XF4, confectionate in uzina (placi de racordare 400x98x25cm, greutatea 2,20 t) | buc |  | 12,00 |
|  | 26661228005117 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de racordare 400x98x25cm, greutatea 2,20 t, - 0,85 m3) | buc | 1,0070 |  |
| 230 | PI06B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 10-14 tf | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0000 |  |
|  | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0230 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,4500 |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1000 |  |
| 231 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat cl. C30/37, XC4,XF4, confectionate in uzina (placi de racordare 400x124x25cm, greutatea 2,70 t) | buc |  | 4,00 |
|  | 26661228005118 | Elemente pentru poduri din beton armat (placi de racordare 400x124x25cm, greutatea 2,70 t, - 1.08m3) | buc | 1,0070 |  |
| 232 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat (A500C la monolitizarea placilor) | kg |  | 270,00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2710602001003 | Otel beton A240 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |  |
| 233 | PB09C | Turnarea cu macaraua a betonului armat cl. C30/37 XC4,XF4 in fundatii cu talpi, radiere (pentru monolitizarea placilor de racordare) | m3 |  | 2,12 |
|  | 71230110200 | Betonist | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 |  |
|  | 266310210100030 | Beton gata preparat marca cl. C30/37 XC4 XF4 | m3 | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0850 |  |
|  | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,4840 |  |
| 234 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 5,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,9300 |  |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,0600 |  |
|  | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |  |
| 235 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos (92 kg) | m |  | 18,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1100 |  |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 0,4300 |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0280 |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,6000 |  |
|  | 1221000100001 | Pudreta de cauciuc de cauciuc cu contimut de deseuri textile | kg | 0,1150 |  |
|  | 2952270004035 | Malaxor manual de asfalt pina la 600 l | h-ut | 0,0080 |  |
| 236 | Pret | Diferenta de mastic bituminos | kg |  | 84,26 |
|  | 232032260022M | Mastic bituminos | kg | 1,0000 |  |
| 237 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 |  | 76,30 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |  |
|  |  | 7. Rampele de acces la pod |  |  |  |
| 238 | DE10E | Borduri prefabricate din beton C35/45 XF4,XD3,XM1, pentru rigole B-2-20-25 cm, pe fundatie de beton cl. C25/30, XF2 (5,8 m3) | m |  | 258,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 0,022481 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |
|  | 26661228002841 | Bordura beton B-2-20-25 cm | m | 1,0050 |  |
| 239 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR 100x20x8 din beton armat cl. C35/45 XF4,XD3, greutatea 0,038 t, pe fundatie din beton cl. C25/30, XF2 | m |  | 83,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
| 240 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241, F2, MDE25, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire(I strat h=20 cm) | m3 |  | 84,84 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de calcar pentru pt.drumuri , sort 31,5-63, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,2700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 241 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta de calcar, sort 16- 22,4, 31,5-63, WA241, F2, LA30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (II strat h=12 cm) | m3 |  | 50,90 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri sort 16-22,4, WA241, F2, LA30 | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta de calcar pentru pt.drumuri , sort 31,5-63, WA241, F2, LA30 | m3 | 1,2190 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |  |
| 242 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 1,1 l/m2 | t |  | 0,467 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 243 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (anrobat bituminos cu criblura AB31,5) h=8cm | t |  | 74,66 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055071 | Anrobat bituminos cu criblura AB31,5 | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 |  |
| 244 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 | t |  | 0,127 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 245 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4, D50/70, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 424,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 11110001000132 | Mixtura asfaltica praparata la cald BAD22,4 | t | 0,1410 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 246 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 2,84 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 247 | DA19A | Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului | m2 |  | 746,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0040 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0340 |  |
|  | 1711217329883 | Geoplasa sintetica de tip PGM-100/100-25 | m | 1,0000 |  |
| 248 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8 l/m2 | t |  | 0,597 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 249 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte MAS16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 746,30 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000130 | Mixtura asfaltica praparata la cald MAS16 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 250 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA8, bitum rutier 50/70, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1,25 | m2 |  | 114,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 11110001000134 | Mixtura asfaltica praparata la cald BA8 | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 251 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 de 10 cm | m2 |  | 40,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0317 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 | m3 | 0,1260 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,00351 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,00097 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0110 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,00045 |  |
| 252 | DI116 | Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma Dl115 k=5 | m2 |  | 40,10 |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta sort 22,4-31,5, WA241,F2,MDE25,LA30 | m3 | 0,0126 |  |
| 253 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu pe acostamente | 100m2 |  | 2,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 254 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu pe taluzuri | 100m2 |  | 4,18 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 255 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 6,80 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 256 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 6,80 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 |  |
| 257 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 2,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 |  |
|  | 26631021000001 | Beton cl. C16/20 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2811106301794 | Stilp metalic confectionat industrial | buc | 1,0000 |  |
| 258 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.24.1 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261051 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.24.1 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
| 259 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 6.24.2 | buc |  | 2,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 |  |
|  | 26151073261052 | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial 6.24.2 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 8. Protectie suprafete. Casiuri. |  |  |  |
|  |  | 8.1. Protectie suprafete |  |  |  |
| 260 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 32,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 261 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  | 32,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
| 262 | TsC54C | Strat de fundatie din nisip-prundis | m3 |  | 182,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1421102200068 | Nisip-prundis | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 263 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30, XF2, la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x80 cm. | m3 |  | 4,38 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 264 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30, XF2, la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 40x50 cm. | m3 |  | 17,10 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 265 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30, XF2, la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 21x50 cm. | m3 |  | 9,98 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 266 | Dl130 | Consolidarea taluzului primei trepte cu beton monolit cl. C30/37 XC4, XF4, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 h=10 cm | 100m2 |  | 10,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000032 | Beton cl. C30/37 XC4, XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 267 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -10,27 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000032 | Beton cl. C30/37 XC4, XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 268 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 1 232,00 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 269 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t |  | 2,362 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517203 | Armatura cl. A240 | t | 1,0000 |  |
| 270 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Executarea consolidarii cu strat de 50 cm grosime, pe malul si fundul albiei din piatra bruta granit, CP90/250, WA0,5, CS80, d=20-25 cm) | m3 |  | 21,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7800 |  |
|  | 1411122201001G | Piatra bruta din granit CP90/250, WA0,5, CS80, | m3 | 1,0100 |  |
|  |  | 8.2. Casiuri pe taluz |  |  |  |
| 271 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta din granit sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 |  | 2,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752g | Piatra sparta din granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 272 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, cu dimensiunile 100x18x45 cm, greutatea 0,19 t Б-5 | buc |  | 22,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006111 | Element prefabricat din beton armat Б-5 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 273 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat cl. C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 52x25x54 cm, greutatea 0,06 t Л-6 | buc |  | 10,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006112 | Element prefabricat din beton armat Л-6 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 274 | DE16B | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 51x25x80 cm, greutatea 0,21 t Б-9 | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006113 | Element prefabricat din beton armat Б-9 | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 275 | DE16A | Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat clasa C30/37, XC4, XF4, XD1, dimensiunile 20x20x20 cm, greutatea 0,01 t (deflector) | buc |  | 4,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,3000 |  |
|  | 26661228006114 | Element prefabricat din beton armat (deflector) | buc | 1,0070 |  |
| 276 | DE16B | Montarea placilor trotuar din beton armat clasa C35/45, XC4,XF4,XD3,XM1, dimens. 130x130x8 cm, gr. 0,345 t | buc |  | 2,00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1900 |  |
|  | 26661228006117 | Element prefabricat din beton armat placi trotuar 130x130x8 cm | buc | 1,0070 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0600 |  |
| 277 | Dl119 | Fundatii monolite din beton cl. C25/30 XF2, la edificiile artificiale in pinten cu sectiunea de 30x30 cm. | m3 |  | 0,52 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000022 | Beton cl. C25/30 XF2 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 278 | Dl130 | Consolidarea santurilor cu beton armat cl. C30/37 XC4, XF4, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 h=10 cm | 100m2 |  | 0,165 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000032 | Beton cl. C30/37 XC4, XF4 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 279 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -0,165 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000032 | Beton cl. C30/37 XC4, XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 280 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 3,96 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 281 | Dl126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A240 | t |  | 0,038 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517203 | Armatura cl. A240 | t | 1,0000 |  |
| 282 | Dl130 | Consolidarea casiu la intrare, iesire, si taluz, cu beton monolit cl. C30/37 XF4,XD1, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta de granit sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 h=10 cm | 100m2 |  | 0,292 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | 266310210000033 | Beton cl. C30/37 XF4,XD1 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601g | Piatra sparta de granit, sort 16-22,4, WA241, F1, LA20 | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 283 | Dl131 k=-3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 k= -3 | 100m2 |  | -0,292 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | 266310210000033 | Beton cl. C30/37 XF4,XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Asigurarea medical și socială (24%) |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |
|  |  | 1. Chiria utilajului provizoriu |  |  |  |
| 1 | Calcul | Chiria schelelor modulare (set. 4,473 t x 4 luni x 168 ore = 3 005,86 t*h) | t*h |  | 3 005,86 |
|  | PERI Romania SRL | Chiria Schelelor modulare | t*h | 1,0000 |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (1,2%) |  |  |  |  |