Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Consiliul raional Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Soroca

3. Obiectul achizițiilor:       Reconstructia drumului public local L106 G38 Nimereuca-Cerlina, km 7+400 - km 8+900,  r-nul Soroca.(08/2025-DA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrări pregătitoare |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Trasarea axelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasamente. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,640 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 3,69 |  |
| 2 |  | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km(pentru rambleu) |  |  |  |  | t |  | 278,800 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 6,47 |  |
| 3 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II( Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare ) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,910 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |
| 4 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit) |  |  |  |  | t |  | 324,700 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 9,97 |  |
| 5 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,910 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,69 |  |
|  |  | 14111222017521632 | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |
| 6 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 сu carcare) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 36,610 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 82,37 |  |
| 7 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit) |  |  |  |  | t |  | 6 233,900 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 191,38 |  |
| 8 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 36,610 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 13,18 |  |
|  |  | 14111222017521632 | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  |  | m3 |  | 0,15 |  |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 14,64 |  |
| 9 |  | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 3,550 |  |
|  |  | 2952240004125 | Compactor 25 t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,23 |  |
|  |  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  | h-ut |  | 5,64 |  |
| 10 |  | Dl98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea gazonelor si taluzului mecanizat.) |  |  |  |  | 100m2 |  | 34,650 |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 101,87 |  |
|  |  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW |  |  |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
|  |  | 2952260003510 | Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta |  |  |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 4,92 |  |
| 11 |  | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Pamintului vegetal pentru acostament si taluzului) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 5,200 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 10,14 |  |
| 12 |  | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (pentru acostament si taluzului) |  |  |  |  | t |  | 624,000 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 23,90 |  |
| 13 |  | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  |  |  | m3 |  | 520,000 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 93,60 |  |
| 14 |  | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea pamintului vegetal din acostamentul si taluzului -90%)(S=3465x0,9=3119m2) |  |  |  |  | 100m2 |  | 31,190 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 4,68 |  |
| 15 |  | TsE01A | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Implastiera pamintului vegetal-10%)(S=3465x0,1=346m2) |  |  |  |  | 100m2 |  | 3,460 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 20,41 |  |
| 16 |  | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp(Insamintarea cu iarba a taluzurilui) |  |  |  |  | 100m2 |  | 34,650 |  |
|  |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  | 180,18 |  |
|  |  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  | 34,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  | 100m2 |  | 34,650 |  |  |  |
|  |  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  | 22,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 34,65 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 13,37 |  |
|  |  |  | 2. Amenajarea sistemului rutier. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul ) |  |  |  |  | 100m2 |  | 102,940 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 19,46 |  |
| 19 |  | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea сasetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul |  |  |  |  | 100 m3 |  | 30,880 |  |
|  |  | 2952240004125 | Compactor 25 t |  |  |  |  | h-ut |  | 36,81 |  |
| 20 |  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  |  |  | m3 |  | 1 133,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 419,21 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 262,86 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1 246,30 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 173,35 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 26,06 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 54,38 |  |
| 21 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.32 -63 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=16cm) |  |  |  |  | m3 |  | 1 647,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 494,10 |  |
|  |  | 14111222016723263 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm |  |  |  |  | m3 |  | 2 091,69 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 82,35 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 69,17 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 359,05 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 8,23 |  |
| 22 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR-EN 13242+A1:2008, H=14cm) |  |  |  |  | m3 |  | 1 201,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 360,30 |  |
|  |  | 141112220167216321 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16- 32 mm |  |  |  |  | m3 |  | 1 525,27 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 60,05 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 50,44 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 261,82 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 6,00 |  |
| 23 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2)) |  |  |  |  | m3 |  | 86,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 25,80 |  |
|  |  | 14111222016721816 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8- 16 mm |  |  |  |  | m3 |  | 109,22 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 4,30 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 3,61 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 18,75 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |
| 24 |  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic,( Amorsare suprafatelor din piatra sparta existente cu bitum 0,65l/ m2 50/70 |  |  |  |  | t |  | 5,580 |  |
|  |  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 |  |  |  |  | t |  | 5,75 |  |
|  |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  | 1,67 |  |
| 25 |  | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=6cm) |  |  |  |  | m2 |  | 8 578,000 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 514,68 |  |
|  |  | 1111100011001135070 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t |  | 1 209,50 |  |  |  |
|  |  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 137,25 |  |  |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 67,77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 67,77 |  |
|  |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 67,77 |  |
| 26 |  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  |  |  | t |  | 2,150 |  |
|  |  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 |  |  |  |  | t |  | 2,21 |  |
|  |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |
| 27 |  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=4cm) |  |  |  |  | m2 |  | 8 578,000 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 428,90 |  |
|  |  | 1111000100055211 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t |  | 835,50 |  |
|  |  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 94,36 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 45,46 |  |
|  |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 45,46 |  |
|  |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 45,46 |  |
| 28 |  | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Instalarea bordurii БR 100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30) (fundatie din beton C12/15) |  |  |  |  | m |  | 2 990,000 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 448,50 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 1 554,80 |  |
|  |  | 26631021000011215 | Beton clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  | 134,55 |  |
|  |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 9 478,30 |  |
|  |  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 26,91 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 17,94 |  |
|  |  | 26661228002863015 | Borduri БР100.30.15 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  |  | m |  | 3 004,95 |  |
|  |  |  | 3. Drumuri laterale. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3)(incarcare) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 5,600 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |
| 30 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (lucrari la depozit) |  |  |  |  | t |  | 952,000 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 29,23 |  |
| 31 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  | 100 m3 |  | 5,600 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 2,02 |  |
|  |  | 14111222017521632 | Piatra sparta fr.16-32 |  |  |  |  | m3 |  | 0,02 |  |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 2,24 |  |
| 32 |  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul ) |  |  |  |  | 100m2 |  | 11,200 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 2,12 |  |
| 33 |  | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea casetei cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.) in norma se lasa doar compactorul |  |  |  |  | 100 m3 |  | 3,360 |  |
|  |  | 2952240004125 | Compactor 25 t |  |  |  |  | h-ut |  | 4,01 |  |
| 34 |  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip, conform SR EN13242-A Н=10сm) |  |  |  |  | m3 |  | 112,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 41,44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 25,98 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 123,20 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 17,14 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 2,58 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 5,38 |  |
| 35 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=16сm) |  |  |  |  | m3 |  | 179,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 53,70 |  |
|  |  | 1411122216724403263 | Piatra sparta fractie mare; fr. 32-63 |  |  |  |  | m3 |  | 227,33 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 8,95 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 7,52 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 39,02 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
| 36 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=14сm.) |  |  |  |  | m3 |  | 131,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 39,30 |  |
|  |  | 1411122203416721632 | Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32 |  |  |  |  | m3 |  | 166,37 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 6,55 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 28,56 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,66 |  |
| 37 |  | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 8-16 conform SR-EN 13242-A; 2008 ( 10m3 la 1000m2)) |  |  |  |  | m3 |  | 9,300 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 2,79 |  |
|  |  | 14111222016721816 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8- 16 mm |  |  |  |  | m3 |  | 11,81 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 0,47 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 2,03 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |
| 38 |  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65l/m2 50/70 |  |  |  |  | t |  | 0,610 |  |
|  |  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 |  |  |  |  | t |  | 0,63 |  |
|  |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |
| 39 |  | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 si cu adiaivi pentru adezivitate, conform CP. D.02.25:2021, H=0,06m) |  |  |  |  | m2 |  | 933,000 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 55,98 |  |
|  |  | 1111100011001135070 | Beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22,4 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t |  | 131,55 |  |
|  |  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 14,93 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 7,37 |  |
|  |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 7,37 |  |
|  |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 7,37 |  |
| 40 |  | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25l/m2 50/70 |  |  |  |  | t |  | 0,233 |  |
|  |  | 232032260004015070 | Bitum 50/70 |  |  |  |  | t |  | 0,24 |  |
|  |  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |
| 41 |  | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  |  |  | m2 |  | 933,000 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 46,65 |  |
|  |  | 1111000100055211 | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t |  | 90,87 |  |
|  |  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 10,26 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 4,94 |  |
|  |  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut |  | 4,94 |  |
|  |  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 4,94 |  |
|  |  |  | 4. Trotuar. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul ) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,350 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 4,87 |  |
| 43 |  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,350 |  |
|  |  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  | 3,04 |  |
| 44 |  | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (La depozit) |  |  |  |  | t |  | 229,500 |  |
|  |  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  |  |  |  | h-ut |  | 7,05 |  |
| 45 |  | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Lucrari la depozit) |  |  |  |  | 100 m3 |  | 1,350 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 0,49 |  |
|  |  | 14111222017523263 | Piatra sparta fr,32-63 |  |  |  |  | m3 |  | 0,01 |  |
|  |  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 46 |  | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Finisarea casetei cu autogreiderul ) |  |  |  |  | 100m2 |  | 10,370 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 1,96 |  |
| 47 |  | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de fundatie din piatra sparta fractie fr. 16-32мм, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=0,12m) |  |  |  |  | m2 |  | 1 037,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9310060019930 | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 265,47 |  |
|  |  | 14111222016601632 | Piatra sparta 16-32 mm |  |  |  |  | m3 |  | 180,44 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 20,74 |  |
|  |  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t |  |  |  |  | h-ut |  | 15,14 |  |
|  |  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  | 5,70 |  |
| 48 |  | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Strat de uzura din beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 si cu aditivi pentru adezivitate, conform CP. |  |  |  |  | m2 |  | 1 037,000 |  |
|  |  | 7129040010110 | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  | 124,44 |  |
|  |  | 1111000100013118 | Beton asfaltic cu criblura BA8 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t |  | 97,48 |  |
|  |  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  | 11,41 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 11,82 |  |
| 49 |  | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  |  |  | m |  | 691,000 |  |
|  |  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  | 82,92 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 124,38 |  |
|  |  | 2663102100001215 | Beton clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  | 20,73 |  |
|  |  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  | 704,82 |  |
|  |  | 14211022005137 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  |  |  | m3 |  | 2,07 |  |
|  |  | 26661228003251208 | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  |  | m |  | 694,45 |  |
|  |  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 5. Intrare in curti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (Finisarea casetului cu autogreiderul) |  |  |  |  | 100m2 |  | 5,420 |  |
|  |  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |
| 51 |  | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului din nisip conform SR EN13242+A Н=10сm.) |  |  |  |  | m3 |  | 54,000 |  |
|  |  | 7129020012800 | Pavator |  |  |  |  | h-om |  | 19,98 |  |
|  |  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  | 12,53 |  |
|  |  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  | 59,40 |  |
|  |  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  | 8,26 |  |
|  |  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 1,24 |  |
|  |  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  | 2,59 |  |
| 52 | DA12C |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundatie din piatra sparta fractie mare; fr. 16-32, conform SR-EN 13242-A; 2008 Н=12сm.) |  |  |  | m3 |  | 65,000 |  |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 19,50 |  |
|  | 1411122203416721632 |  |  | Piatra sparta fractie mare; fr. 16-32 |  |  |  |  | m3 | 82,55 |  |
|  | 4100116202806 |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 | 3,25 |  |
|  | 2952220003546 |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut | 2,73 |  |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 14,17 |  |
|  | 3410540005603 |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut | 0,33 |  |
| 53 | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Amenajarea stratului din beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70, conform CP. D.02.25:2021, H=0,04m) |  |  |  |  | m2 | 542,000 |
|  | 7129040010110 |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om | 27,10 |
|  | 1111000100055211 |  |  | Beton asfaltic cu criblura BA 16 cu bitum rutier 50/70 |  |  |  |  | t | 52,79 |
|  | 2710603420379 |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg | 5,96 |
|  | 2952240004010 |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut | 2,87 |
|  | 2952240004003 |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  |  | h-ut | 2,87 |
|  | 2952240005100 |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  |  | h-ut | 2,87 |
| 54 | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii БР100.20.8 Instalarea bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30)(fundatie din beton C12/15) |  |  |  |  | m | 409,000 |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 49,08 |
|  | 7129020012800 |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om | 73,62 |
|  | 2663102100001215 |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 | 12,27 |
|  | 2651122100024 |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg | 417,18 |
|  | 14211022005137 |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm(conform SR EN13242-A ) |  |  |  |  | m3 | 1,23 |
|  | 26661228003251208 |  |  | Bordurii БР100.20.8 bet.XF4. XM1 C25/30 |  |  |  |  | m | 411,04 |
|  | 4100116202818 |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 | 1,23 |
|  |  |  |  | 6. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DF17A |  |  | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Amenajarea marcajului rutier) |  |  |  |  | m2 | 209,000 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 79,42 |  |  |  |  |
|  | 7141020013300 |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  |  | h-om | 18,81 |  |  |  |  |
|  | 2430126108720 |  |  | Email alb ii E.109-5 |  |  |  |  | kg | 152,57 |  |  |  |  |
|  | 2513206621650 |  |  | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime |  |  |  |  | kg | 23,83 |  |  |  |  |
|  | 2940340004200 |  |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  |  |  | h-ut | 10,03 |  |  |  |  |
| 56 | DF18A |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-30) |  |  |  |  | buc | 40,000 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 13,20 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 30,40 |  |  |  |  |
|  | 26631021000001675112 |  |  | Beton С12/15 |  |  |  |  | m3 | 4,00 |  |  |  |  |
|  | 2811106301794230 |  |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-30) |  |  |  |  | buc | 40,00 |  |  |  |  |
| 57 | DF18A |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Stilb CКМ 2-40) |  |  |  |  | buc | 7,000 |  |  |  |  |
|  | 7123010010200 |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om | 2,31 |  |  |  |  |
|  | 9310060019900 |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om | 5,32 |  |  |  |  |
|  | 26631021000001675112 |  |  | Beton С12/15 |  |  |  |  | m3 | 0,70 |  |  |  |  |
|  | 2811106301794240 |  |  | Stilp metalic confectionat industrial (Stilb C КМ 2-40) |  |  |  |  | buc | 7,00 |  |  |  |  |
| 58 | DF20B |  |  | Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic) |  |  |  |  | buc | 67,000 |  |  |  |  |
|  | 7214240021800 |  |  | Lacatus mecanic |  |  |  |  | h-om | 88,44 |  |  |  |  |
|  | 2615107326105 |  |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  |  |  | buc | 67,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115804768 |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  |  |  | buc | 134,00 |  |  |  |  |
|  | 2874135840405 |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  | buc | 134,00 |  |  |  |  |
|  | 2874115883030 |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  |  | kg | 1,34 |  |  |  |  |
|  | 2710403707840 |  |  | Banda din otel 1/2T 3 x 30 mm |  |  |  |  | kg | 94,74 |  |  |  |  |
|  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe către ofertant |  |  |  | - Ofertantul trebuie să demonstreze experiență similară; - ofertantul trebuie să aibă în dotare toate utilajele solicitate conform prevederilor devizului de cheltuieli la acest obiect. Se vor depune documente prin care ofertantul dovedește că dispune de respectivele utilaje. Să deție laborator propriu sau contractat pentru testarea materialelor ( piatră spartă, asfalt, …) - Calitatea materialelor puse în opera să corespundă standartelor; Antreprenorul va prezenta certificate de calitate a materialelor, rapoarte de încercări de laborator. Transportul betonului asfaltic se va realiza numai cu autobasculante adecvate, acoperite cu prelate termoizolante. Executantul va asigura la fața locului termometru pentru verificarea temperaturii betonului asfaltic, la sosirea autobasculantei. Se va solicita probe de laborator cu compoziția mixturii asfaltice (compoziția granulometrică și conținutul de bitum) din asfaltul pus în operă. - La executarea lucrărilor antreprenorul va respecta strict proiectul tehnic cît și normativele de construcții Vor fi respectate toate procedurile tehnologice. Va fi respectat graficul de execuție aprobat. Va fi asigurată continuitatea lucrărilor (fără întreruperi nejustificate) și va informa beneficiarul despre progresul realizat. Va efectua semnalizarea corespunzătoare a șantierului. Asigurarea protecției participanților la trafic. Refacerea zonelor afectate după finalizare. Va ține evidența lucrărilor ( jurnal de șantier). Va remedia defectele constatate. 5) Decontarea lucrărilor executate se face pe baza următoarelor documente: - proces – verbal de recepție la terminarea lucrărilor ; - procese – verbale de lucrări ascunse; - procese – verbale de executare a lucrărilor , - proces – verbal privind temperatura asfaltului la sosire și așternere; - raport emis de un laborator autorizat privind calitatea mixturii asfaltice; etc….. SE VOR RESPECTA TOATE REGLEMENTĂRILE ȘI NORMATIVELE SPECIFICE ÎN VIGOARE . LUCRĂRILE VOR FI EXECUTATE CONFORM PROIECTULUI DE EXECUȚIE. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Coordonat:

Alla Bordianu ,

Vicepreședinta raionului Soroca                                      _________________________

Elaborat:

Elena Mîțu,

Șefa Secției Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri                                      __________________________.