WinСмета2000

        Formular Nr.2

	Investitor
Obiect
	Reparația sălilor de clase la LT Anton Cehov din or. Florești


Borderou de resurse 
 Lucrari de reparatii

	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Cabinete - 17 buc.
	
	
	

	
	
	1.1. Tavane
	
	
	

	1
	RpCR08B


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet,,Euroton Lav,, sau analog, la interior, pe vopseaua existenta, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregulitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat ,,Rotband,, sau analog , curatarea de praf cu pensula uscata  pentru a se asigura aderenta vopselei de stratul suport, aplicarea vopselei in 3 straturi, (primul  strat avind rolul de grund) la tavane
	m2
	
	902,10

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3000
	270,63

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	72,17

	
	2653102100831ro
	Amestec uscat ,,Rotband,,
	kg
	0,0500
	45,11

	
	2430116104354elav
	Vopsea lavabila ,,Euroton Lav,,
	kg
	0,3000
	270,63

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	0,90

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	27,06

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0500
	45,11

	 
	
	1.2. Pereti
	
	
	

	2
	RpCR14 A


	Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi de ulei, la pereti pina la inaltimea de 1.15 m, inclusiv curatarea cu spaclu a vopselei vechi arse si stergerea suprafetelor cu benzina 
	m2
	
	557,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,2600
	144,98

	
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	0,1500
	83,64

	 3
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor cu amorsa-grund ,,Supraton,, sau analog
	m2
	
	557,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,73

	
	2416586105303s
	Amorsa-grund ,,Supraton,,
	kg
	0,1500
	83,64

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	27,88

	 4
	RpCR08B


	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet,,Euroton Lav,, sau analog, la interior, pe vopseaua existenta, inclusiv pregatirea suprafetelor prin repararea fisurilor, micilor defecte si neregulitatilor prin spacluirea lor cu amestec uscat ,,Rotband,, sau analog , curatarea de praf cu pensula uscata  pentru a se asigura aderenta vopselei de stratul suport, aplicarea vopselei in 3 straturi, (primul  strat avind rolul de grund) la pereti si glafuri
	m2
	
	1 412,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,3000
	423,72

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0800
	112,99

	
	2653102100831ro
	Amestec uscat ,,Rotband,,
	kg
	0,0500
	70,62

	
	2430116104354elav
	Vopsea lavabila ,,Euroton Lav,,
	kg
	0,3000
	423,72

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	1,41

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0300
	42,37

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,0500
	70,62

	 5
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant de apa pentru zugraveli ,,Coloris 0.12 l,, (5%) sau analog la vopseaua acrilica ,,Euroton Lav,,(423.7 kg) sau analog pentru obtinerea culorii, care se coordoneaza cu beneficiarul
	kg
	
	21,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	1,48

	
	1421302200465
	Colorant de apa pentru zugraveli ,,Coloris 0.12 l,,
	kg
	1,0200
	21,62

	 
	
	------------------------------------------------------------
	-------------
	------------
	--------------

	
	
	Total  lista de resurse:
	
	
	


 


Manorea:
	 1.
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	
	1,48

	 2.
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	
	856,05

	 3.
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	
	185,16


 


Materiale:

	 1.
	1421302200465
	Colorant de apa pentru zugraveli ,,Coloris 0.12 l,,
	kg
	
	21,62

	 2.
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	
	69,44

	 3.
	2320116200535
	Benzina extractie tip 80/120
	l
	
	83,64

	 4.
	2416586105303s
	Amorsa-grund ,,Supraton,,
	kg
	
	83,64

	 5.
	2430116104354elav
	Vopsea lavabila ,,Euroton Lav,,
	kg
	
	694,35

	 6.
	2653102100831ro
	Amestec uscat ,,Rotband,,
	kg
	
	115,73

	 7.
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	
	115,73

	 8.
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	
	2,31

	 9.
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	
	27,88


	 Intocmit 
	

	                                       (funcţia, semnătura)

	Verificat
	

	                                      (funcţia, semnătura)


