| Înlocuirea împrejmuirii metalice la Instituția de Învățământ Preșcolar Grădinița de copii nr. 67, mun. Chișinău | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Inlocuirea imprejmuirii metalice L=18m si poarta L=4m |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, simple (din resurse se exclude: Automacara) | kg | 330.00 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 6.60 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6.60 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 6.60 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1.10 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2.31 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.452 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.055 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0.319 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0.319 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.165 |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 3.25 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 10.075 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1.60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1.392 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0.16 |
| 5 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0.54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0.535 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0.621 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.054 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0.113 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0.227 |
| 6 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 14.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.88 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 10.80 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0.072 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 4.32 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 4.32 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0.432 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0.72 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0.36 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 1.44 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0.014 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0.014 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.022 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 1.728 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0.288 |
| 7 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea betonului (de exclude: Manele de rasinoase) | m2 | 27.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2.70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 30.335 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.81 |
| 8 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Plasa 150x150mm d.10) | kg | 245.00 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 13.23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.735 |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 251.125 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 36.75 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2.45 |
| 9 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 XC4+XF3 (Nota: la turnarea betonul se vor folosi cofraje din placi netede, iar partea superioara a betonului se va driscui, suprafata betonului nu va fi placata sau tencuita ulterior) | m3 | 4.32 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14.904 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.728 |
|  | 2663102100004 | Beton C16/20 XC4+XF3 | m3 | 4.494 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.438 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 2.592 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1.08 |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 32.00 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6.08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.32 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.32 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0.32 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 32.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.16 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0.256 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0.48 |
| 11 | CL01A | Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Teava 80x80x4mm, L~2.3m) | t | 0.18 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2.592 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0.324 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0.162 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.162 |
|  | 2811106302000 | Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati | kg | 180.00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0.171 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0.81 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 0.81 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 0.81 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0.027 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.04 |
|  | 2732103600227 | Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm | kg | 0.72 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 0.63 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0.171 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0.144 |
| 12 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Cuprinde: -confectionarea si montarea panourilor din teava 50x30x2mm si 20x20x1.5mm, conform schitei) | kg | 340.00 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 119.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34.00 |
|  | 2710703518270 | Otel profilat | kg | 357.00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1.70 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2.04 |
|  | 2874125884800 | Nit cu cap semirotund | kg | 2.72 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 3.40 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 51.00 |
| 13 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rectangular gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal (Poarta similar cu schita imprejmuirii, dimensiuni aproximative 4x1.8(h)m) | m2 | 7.20 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1.368 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 6.912 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.736 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 7.20 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 28.80 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 28.80 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 28.80 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0.72 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0.828 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1.656 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9.00 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.029 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.007 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.144 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grundul si vopseua rezistente la actiunea factorilor de mediu - culoare neagra) | m2 | 40.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 44.00 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 4.16 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 4.40 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 2.00 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 6.80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2.00 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 4.00 |
| 15 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, pentru poarta | buc | 1.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.42 |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6.00 |
| 16 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 8.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.88 |
| 17 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 8.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.064 |

Inginer DETS sectorul Ciocana, Golubenco Nicolae

APROBAT Șef interimar DETS sectorul Ciocana, Crușinschi Vladimir

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.