Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reparație capitală a încăperilor destinate PAMU Gura Bîcului, r. Anenii Noi

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 41,00 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 78,80 |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 5,60 |
| 4 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc - prag intare, tumbe WC | m3 | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pardosele |  |  |
| 5 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) pentru podea 0,4*140m=56m3*1,6t/m3 | t | 89,60 |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 89,60 |
| 7 | IzF06A | Hidroizolatii executate la rece cu 2 straturi de pinza bitumata neacoperita, cu 6-7 straturi de suspensie de bitum filerizat (subif) 2-3 straturi de chit de bitum filerizat (celochit), inclusiv amorsajul cu suspensie de bitum si protectie de nisip fixat in celochit, la acoperisuri aplicate pe suprafete de beton plane sau curbe (inclusiv scafele sau doliile din hidroizolatia curenta), inclinate cu pante peste 40 % | m2 | 11,00 |
| 8 | IzF52A | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). | m2 | 186,10 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 186,10 |
| 10 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 201,80 |
| 11 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 190,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 12 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"cu rezistenta la umiditate 90%, inclusiv sistemul-grila | m2 | 150,30 |
| 13 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 35,80 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,80 |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea lavabila Rezistenta la spalare si frecare | m2 | 35,80 |
| 16 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice/// Lambriu plastic latimea 250 mm | m2 | 10,00 |
| 17 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pereti |  |  |
| 18 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti | m3 | 9,39 |
| 19 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщиной 1/2кирпича, высотой до 4м, размеры кирпича 250х120х65 мм) | 100 m2 | 0,50 |
| 20 | CF11A | Tencuieli exterioare stropite pe zidarie de caramida sau beton (cu matura sau masina) de 3 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 28,40 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 8,60 |
| 22 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,60 |
| 23 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie Corob coridor p-u comunicatii cu 3 usite din PVC p-u revizia tehnica 300*300-3buc | m2 | 5,76 |
| 24 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidrofob cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 32,00 |
| 25 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton hidrofob si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica | m2 | 30,00 |
| 26 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 103,60 |
| 27 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu (ferestre-Usi) | m | 100,00 |
| 28 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 614,60 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 614,60 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 614,60 |
| 31 | CN34A | Tapete compuse dintr-un strat de PVC compact cu model si un strat de protectie din PVC transparent aplicate pe pereti gletuiti (Tapet vopsibil b=1.06m , gr. min 90gr-m2, adeziv p-u tapetcu norma de consum 500gr-70m2) | m2 | 614,60 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual/Vopsea lavabila Rezistenta la spalare si frecare | m2 | 614,60 |
| 33 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii |  |  |
| 34 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2,85*0,95m cu Finisare exterior, interior cu MDF, MINER MASIV , YALA,Unghiul de deschidere (180°) ,Vizor panoramic, Unghi de observare 180 °) | m2 | 2,71 |
| 35 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv /Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, fara prag inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 2,15*0,95-3buc | m2 | 12,95 |
| 36 | CK26C | Incadramente montate la usi din mase plastice din doua parti | m | 72,00 |
| 37 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi PVC placate cu sandwich 24mm, si geam termopan Krezet, profil 5 camere de izolatie termica, armatura otel zincat U min.1,5 mm, feronerie de rezistenta inalta la cicluri de inchidere-deschidere, prag special trecere din aluminiu, inclusiv sistemul de inchidere (miner, yala) 14 buc 0,9*2,85 | m2 | 29,58 |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv Usi WCsi Biomateriale din PVC , lacat interior, deverson la usa , opritori 3 buc 0,8*2,05 | m2 | 4,92 |
| 39 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp ///Ferestre PVC 5 camere de izolatie termica, latimea profilului de 50 mm, geam termopan Low-E armatura de otel zincat U 1,5 mm dubla deschidere, feronerie cu rezistenta inalta la cicluri inchidere-deschidere, inclusiv plasa contra insectelor , incl. Air-Box Comfort | m2 | 32,07 |
| 40 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: Usi confectionate din grilaje metalice gata confectionate din otel profilat sau forjat, cu yala , 3chei min | kg | 40,00 |
| 41 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta - fereastra | kg | 25,00 |
| 42 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 350-450mm | m | 16,80 |
| 43 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 16,80 |
| 44 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm | m | 2,70 |
|  |  | Capitolul 1.6. Altele |  |  |
| 45 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 20,96 |
| 46 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 20,96 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 47 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 60,00 |
| 48 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane (balcoane si copertine partea inferioara) | m2 | 6,00 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Supraton Extra) | m2 | 6,00 |
| 50 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 6,00 |
| 51 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime Штукатукра откосов | m2 | 75,50 |
| 52 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr80mm Y=135kg/m3, cornier 353ml | m2 | 180,00 |
| 53 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala Y=135kg/m3 gr.20mm glaf, Cornier din aluminiu 6,7ml/1 m2 | m2 | 26,28 |
| 54 | CK26B | Glafuri aluminiu soclu (цокольный капельник разв.= 260мм) | m | 66,50 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact | m2 | 180,00 |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 180,00 |
| 57 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti norma de consum 2,5kg/mp | m2 | 180,00 |
| 58 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов)) | m2 | 180,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Soclu |  |  |
| 59 | IzF01A | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi | m2 | 42,30 |
| 60 | CI02A | Placaj la pereti drepti, cu placi din beton mozaicate cu dimensiuni pina la 25 cm x 25 cm, montate pe un grund de cca.2,5 cm cu mortar de ciment var M 100-T, cu rosturile alternante sau in prelungire, umplute cu lapte de ciment alb sau cu adaos de culoare,pe suprafete mai mari de 16 mp - soclu -cu piatra artificiala de cosauti color (26,5x12,5x1,8cm) | m2 | 42,30 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereu |  |  |
| 61 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 93,23 |
| 62 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 74,50 |
| 63 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 42,00 |
| 64 | DE11A | Uluce prefabricate din beton cu dimensiunile de 50x16x6 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Prag intrare I |  |  |
| 65 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 18,50 |
| 66 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 23,00 |
| 67 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 13,50 |
|  |  | Capitolul 2.5. Prag II |  |  |
| 68 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 5,00 |
| 69 | CC02M1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi peste 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в плитах на высоте более 35 м, исключая конструкции в скользящей опалубке) АРМАТУРА АI d 6 | kg | 50,00 |
| 70 | CC02E2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru placi , exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 100,00 |
| 71 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 26,40 |
| 72 | RCsC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc) exclusiv sustinerile | m2 | 10,00 |
| 73 | RpCK31A2 | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate, pentru executarea pardoselilor noi (refaceri totale) | m2 | 6,00 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor | m2 | 6,00 |
| 75 | CC03A | Montare plase sudate Vr 100x100x3 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 50,00 |
| 76 | DE14A | Placi prefabricate din beton la trotuare 250x250x22mm, asezate pe o fundatie de beton de 10 cm grosime, prin intermediul unui strat de 2 cm mortar de ciment, inclusiv rostuirea Placi gresie Patrat Ciocolata OL-13 gr 22mm | m2 | 6,00 |
|  |  | Capitolul 2.6. Приямки cu copertine |  |  |
| 77 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка элементов крыш - желобов, водосточных труб, откосов, фартуков и т.д.) | m | 24,00 |
| 78 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc. (Разборка элементов крыш - кровли из черепицы, желобчатой черепицы, прессованных плит из металлического листа, РАS, ПВХ и т.д.) | m2 | 36,00 |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,25 |
| 80 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 36,00 |
|  |  | Capitolul 2.7. Copertina |  |  |
| 81 | TsA07A1 | Sapatura manuala de pamint 8шт*1м*0,5м*0,5м | m3 | 2,00 |
| 82 | RpCB02D | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 2,00 |
| 83 | RCsC04A | Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperci etc) exclusiv sustinerile | m2 | 8,00 |
| 84 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, Placute inglobate in beton | kg | 42,00 |
| 85 | CK35B | Dibluri din metal fixate Anchere cu piulite montate in beton Art.: 023123 Lider 20x250 | buc | 32,00 |
| 86 | RpCP25D | Confectionarea si montarea dispozitivului filetat de stringere pentru tiranti metalici (Изготовление и установка резьбонарезного устройства для металлических стержней) | buc | 1,00 |
| 87 | CL17C | Confectii metalice gata cofectionate (stipli) 8 шт*3,3 м профильная труба 100*100*4 вес 1метра 14,246 кг | kg | 375,94 |
| 88 | CL17C | Confectii metalice gata cofectionate (grinzi) 1 шт*7 м профильная труба 100*100*4 вес 1метра 14,246 кг и проф труба 25*25*2 1,36кг-метр 48м | kg | 165,00 |
| 89 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,54 |
| 90 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv Profnastil | m2 | 40,00 |
| 91 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,20 |
| 92 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 40,00 |
| 93 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,50 |
| 94 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 13,50 |
| 95 | RpCI22A | Opritori de zapada din tabla de aluminiu, montate pe zidarie de beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv | m | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.8. Captuseala streasenii pe perimetru 65mp |  |  |
| 96 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 65,00 |
| 97 | RpCH08D -apl | Streasina infundata, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu grosimea initiala de 24 mm, inclusiv paziile necesare, din scinduri de brad de 28 mm grosime, (Placi din Tabla profilata norma de consum 1,15 in lоc d e PDF dur, resursa 2010102903830-se exlude) | m2 | 65,00 |
| 98 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 65,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 110 mm | m | 30,00 |
| 2 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m | 24,00 |
| 3 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 4,00 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 2,00 |
| 5 | RpSC17A | Demontarea unui dus | buc | 2,00 |
| 6 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (cade de dus) | m3 | 2,00 |
| 7 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 40,00 |
| 8 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2m (cu recuperarea) | m3 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 2. Apeduct |  |  |
| 9 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 20,00 |
| 10 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 50,00 |
| 11 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 30,00 |
| 12 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Racord olandez PPR d 25X3/4 | buc | 2,00 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord olandez PPR d 20X3/4 | buc | 2,00 |
| 14 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 25 mm | piesa | 1,00 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25мм -de securitate Subsol) | buc | 1,00 |
| 16 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") serviciu | buc | 4,00 |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" 15mm | buc | 9,00 |
| 18 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 1") Cazan | buc | 2,00 |
| 19 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm Вентиль запорный муфтовый ф 15mm)("Antoval-Gaz-Service") la contor | buc | 1,00 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm PPR | buc | 1,00 |
| 21 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm (Водомер с лопастями и штуцером, диаметр 20 мм) | buc | 1,00 |
| 22 | SC04C | Lavoar din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal, Lavoar ceramic cu piedestal, dimensiuni minime (L*l) 58x45cm | buc | 3,00 |
| 23 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 3,00 |
| 24 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, supapa de retinere diametrul de 20mm | buc | 1,00 |
| 25 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 15mm | buc | 4,00 |
| 26 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel diametrul de 20mm | buc | 4,00 |
| 27 | SD07A | Robinet pentru scurjere cu nasuc , manjeta diametrul de 15mm | buc | 3,00 |
| 28 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |
| 29 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,00 |
| 30 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 32 mm Teava dn 32/PN16 PE100 SDR11 x 3.0 | m | 30,00 |
| 31 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3. Canalizarea |  |  |
| 32 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas pentru closet dreptunghiular cu dimensiunile minime (L*l*h) 66x35x78cm | buc | 2,00 |
| 33 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
| 34 | SC10A | Bideu din semiportelan, portelan sanitar cu sau fara dus echipat cu robineti pentru bideu | buc | 1,00 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admite aliaj) cu cartus d40mm scurt, nasul (pipa) integru cu corpul bateriei montate, cu un singur orificiu, geutatea 1000gr | buc | 2,00 |
| 36 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (grila metal 150*150 , d100 мм) | buc | 1,00 |
| 37 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm (Rigola de dus linear set dn 50 x 90° LINE (Linie) 200 x 68mm) | buc | 1,00 |
| 38 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. gr=1kg Dus | buc | 1,00 |
| 39 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"-Robinet d1/2x3/4 pu masina de spalat | buc | 1,00 |
| 40 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" p-u nevoiele gospodaresti | buc | 4,00 |
| 41 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,00 |
| 42 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 12,00 |
| 43 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 21,00 |
| 44 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 21,00 |
| 45 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50*110 PVC | buc | 4,00 |
| 46 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Compensator dn 50 | buc | 4,00 |
| 47 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Reductie PP dn 50 / 32 alb | buc | 4,00 |
| 48 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm 110/50mm | buc | 4,00 |
| 49 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 50 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 51 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 8,00 |
| 52 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie dubla 110 / 110 x 45° PK) | buc | 2,00 |
| 53 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Caciula de aerisire dn 110 intern-grila gri PL) | buc | 1,00 |
| 54 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,00 |
| 55 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot | buc | 16,00 |
| 56 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm teu | buc | 4,00 |
| 57 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa 50 PVC | buc | 8,00 |
| 58 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot 50 PVC | buc | 20,00 |
| 59 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm teu | buc | 4,00 |
| 60 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,00 |
| 61 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,20 |
| 62 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 2,10 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,00 |
| 64 | AcD18B | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 110 mm (oranj), p/u canalizare exterioara | m | 10,00 |
| 65 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Водонепроницаемая деталь трубопроводов проходящих сквозь стены, вес до 50 кг) | kg | 5,00 |
| 66 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 110 mm Clapeta de sens unic PVC dn 110 MPLAST | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea Incalzirea |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 20,00 |
| 2 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 32,00 |
| 3 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 54,00 |
| 4 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 144,20 |
| 5 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m | 19,00 |
| 6 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 46,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Corpuri si aparate de incalzire,Conducte si accesorii |  |  |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Exlusiv radiator) | buc | 14,00 |
| 8 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/1000 | buc | 10,00 |
| 9 | pret de piata | Radiatoare din otel,22 VK-500-600 | buc | 2,00 |
| 10 | pret de piata | Radiatoare din otel, 22 500/800 | buc | 2,00 |
| 11 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 12 | pret de piata | Radiatoare din otel , 22 VК-500-2000 | buc | 2,00 |
| 13 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. (подставочная консоль) | buc | 32,00 |
| 14 | ID04A | Термостатическмй комплект - кран подачи + кран обратки, ce permite oprirea individuala a fiecarui radiator fara a afecta celelalte radiatoare din sistem dy=15 | buc | 16,00 |
| 15 | ID13B | Supapa de echilibrare automata ASV-PV dy=25 - regulator de presiune diferentiala directa, filet interior; mentine o diferenta constanta a presiune in limitele dp=5...25 kPa, este echipata cu o supapa de golire, montata pe conducta de retur | buc | 2,00 |
| 16 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.Teava din PPR d32 | m | 96,00 |
| 17 |  | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn 32 | buc | 96,00 |
| 18 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.Teava din PPR d25 Pn 20 | m | 18,00 |
| 19 |  | Clema dn 25 ppr | buc | 18,00 |
| 20 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm PN10, D 16 mm | m | 14,00 |
| 21 |  | Clema dn 20 ppr | buc | 14,00 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 1 1/4" ... 2" ) | m | 96,00 |
| 24 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (PP-R PN 10 diam. 20 mm) | m | 10,00 |
| 25 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16,00 |
| 26 |  | Cot din material plastic PPR 20mm | buc | 16,00 |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 28 |  | Cot din material plastic PPR 25mm | buc | 8,00 |
| 29 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,00 |
| 30 |  | Cot din material plastic PPR 32mm | buc | 18,00 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,00 |
| 32 |  | Teu din material plastic PPR 32mm | buc | 2,00 |
| 33 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 28,00 |
| 34 |  | Teu din material plastic PPR 32/20mm | buc | 28,00 |
| 35 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,00 |
| 36 |  | Teu din material plastic PPR 25x3/20x25mm | buc | 8,00 |
| 37 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm PPR | buc | 6,00 |
| 38 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm | buc | 1,00 |
| 39 | IC38H | Американка PPR d32 х 1 | buc | 2,00 |
| 40 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Reductie PPR 32*25 | buc | 4,00 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Reductie PPR 20*15 | buc | 32,00 |
| 42 | IC38H | Mufa ppr d32 mm | buc | 10,00 |
| 43 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa ppr d25 mm | buc | 10,00 |
| 44 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Mufa ppr d20 mm | buc | 6,00 |
| 45 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la 20mm Termoizolatie conducte 20mm | m | 14,00 |
| 46 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 32,00 |
| 47 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 96,00 |
| 48 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2" (Футляр 50mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demolarea ventilare |  |  |
| 49 | CL20A ad | Demolarea grilelor de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Ventilarea |  |  |
| 50 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Wc, Dus, hota) | buc | 6,00 |
| 51 | VA05A | Montarea a tuburilor de ventilatie din AL , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 mm (exlus costul canalelor ) | m | 18,00 |
| 52 |  | Canal de vent.plastic. d.150 L-1000mm ERA 15ВП1 | buc | 12,00 |
| 53 |  | Tub flexibil aluminiu ventilare O100 L=3m, ALB G100B | buc | 2,00 |
| 54 |  | Conector plastic cu clapeta antiretur O125 rotund AV125 | buc | 4,00 |
| 55 |  | Flansa plastic pentru canale rotunde ventilare O150mm (alb) VF150 | buc | 4,00 |
| 56 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din plastic , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm plat 55 x 110mm | m | 30,00 |
| 57 | SB06D | Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, Cot d 110mm pentru canal de ventilare | buc | 6,00 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Grila de ventilare MB 250 c | buc | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 59 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra,(exlus costul motorului) analog ,tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h | buc | 4,00 |
| 60 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin 400*1000 | buc | 1,00 |
| 61 | IA43C | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/2" (inlocuirea contorului vechi) Contor gaz BK G4T | buc | 1,00 |
| 62 | IB13B | Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2" (Газовая плита с контролем пламени) | buc | 1,00 |
| 63 |  | Furtun gaz MF 3/4x1/2 | buc | 2,00 |
| 64 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 65 |  | Ventilator de fereastra tip Dospel Rico 120 WP 150m3/h | buc | 6,00 |
| 66 |  | Uscator de prosoape 400 x 1000mm | buc | 1,00 |
| 67 | Pretul firmei | Contor gaz BK G4T | buc | 1,00 |
| 68 | pret de piata | Плита газовая ПГ-4 - Termoindicator, gaz control cuptorului, gaz control a arzatoarelor suprafetei de lucru, плита эмалированная, работающая на газе, размер 680х630х560 мм, вес 54 кг, установленная на пол)Дополнительная характеристика - термоуказатель, газ. контроль духовки, газ. контроль горелок стола ,Цвет - белый ,Размеры, ШхГхВ, см - 50x53x85 | buc | 1,00 |
| 69 | Pret de piata | HOTA - Tip:plataLatime:60 cm, Capacitate max. de evacuare, m3/o:400 ,Nivelul de zgomot la capacitate maxima, dBa:nu mai mare de 60 , Aluminiu filtrul de grasime : da , Filtru de carbo, 2 buc.:da , control de tip -buton:da , Ventilator cu trei rejime de lucru:da , Dimensiuni, LxAxI, 59,5x49,5x13,5 , Culoare:alb | buc | 1,00 |
| 70 | Preturi firmei | Газовый котел с N=24кВт | buc | 1,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari generale |  |  |
| 1 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,00 |
| 3 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 5,00 |
| 4 | RpCU05D1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 5 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,00 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 400,00 |
| 7 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 21,00 |
| 8 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 400,00 |
| 9 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,( se exl. resursa 2523156720028) Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m | 45,00 |
| 10 |  | Canal cablu DLP-S 85 x 50 mm alb | m.l. | 45,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Retea interioara |  |  |
| 11 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou metalic - 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 12 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, Panou plastic - 36 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 13 | RpEE09B | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 32-63 A, AC-3 DITA sau similare. hagher, schneider, legrand sau eaton | buc | 21,00 |
| 14 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 35,00 |
| 15 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, ( Intrerupator se exlude) ,de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 clapeta,10A/250V , hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 6,00 |
| 16 |  | Intrerupator manual cu 1 clapeta | buc | 6,00 |
| 17 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, ( Intrerupator se exlude) , de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 2 clapete 10A/250V, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 22,00 |
| 18 |  | Intrerupator manual cu 2 clapete | buc | 22,00 |
| 19 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 6-16 A, ( Intrerupator se exlude) de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cap-scara Schneider, hager, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 20 |  | Intrerupatorcu 2-a clapete CAP SCARA hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor interne (priza se exlude) euro cu impamintare 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 38,00 |
| 22 |  | Prize interne euro cu impamintare16A/220V | buc | 38,00 |
| 23 | RpEE03A | Montarea prizelor interne euro (priza se exlude) tip shuko duble cu impamintare dubla 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 4,00 |
| 24 |  | Prize interne euro cu impamintare dubla16A/220V vi-ko | buc | 4,00 |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor (priza se exlude) interne euro 1 pozitie cu capac IP-65 16/220V hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 26 |  | Priza interna 1 poz. cu capac IP-65 | buc | 2,00 |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor (priza se exlude) HT-125 32A 5P + fisa exterioara HT-025 32A 5P, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 1,00 |
| 28 |  | Priza 5poli 32A | buc | 1,00 |
| 29 |  | Rame pentru prize cu 2 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 7,00 |
| 30 |  | Rame pentru prize cu 3 locuri, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 7,00 |
| 31 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 6,90 |
| 32 |  | Cablu NYM 3x1,5 | m | 600,00 |
| 33 | pret de piata | Cablu NYM 4x1.5 | m | 90,00 |
| 34 | 08-02-412-3 к=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 5,50 |
| 35 |  | Cablu NYM 3x2,5 | m | 550,00 |
| 36 | 08-02-412-4 к=0,5man | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,85 |
| 37 | pret de piata | Cablu NYM 5x6,0 | m | 110,00 |
| 38 | pret de piata | Cablu NYM 5x4 | m | 50,00 |
| 39 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-16 mm | 100 m | 6,00 |
| 40 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 600,00 |
| 41 | 08-02-409-1 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-20 mm | 100 m | 5,50 |
| 42 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m | 550,00 |
| 43 | 08-02-409-2k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, Tub gofrat de 750N d-32mm | 100 m | 0,50 |
| 44 |  | Teava gofrata 750N d32mm | m | 50,00 |
| 45 | 08-02-409-2 k=0.5man | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 40 mm | 100 m | 0,35 |
| 46 | pret de piata | Teava gofrata 750N d40mm | m | 35,00 |
| 47 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat pentru tuburi LED | buc | 43,00 |
| 48 |  | Corp de iluminat incorporat 4x20w pentru tavane "Armstrong" 600x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 27,00 |
| 49 |  | Corp de iluminat incorporat 2x20 W pentru tavane "Armstrong" 300x600 mm, pentru tuburi LED | buc | 6,00 |
| 50 |  | Corp de iluminat aplicat 2*36 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый | buc | 5,00 |
| 51 |  | Corp de iluminat aplicat 1*18 W, IP65 pentru tuburi LED водонепронецаемый rotund sa-u patrat | buc | 5,00 |
| 52 | pret de piata | Tuburi LED 9W cu radiator din aluminiu culoarea alb rece 6500K garantie 36 luni | buc | 120,00 |
| 53 |  | Tub LED 18W cu radiator din aluminiu, culoarea alb rece 6500K, garantie 36 luni | buc | 10,00 |
| 54 | 10-01-039-06 | Piese diverse: sensor de miscare | buc | 6,00 |
| 55 |  | Proiector LED cu senzor de miscare 30W lumina alb rece termen de garantie 36 luni датчик движения | buc | 6,00 |
| 56 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie | buc | 1,00 |
| 57 |  | Sonerie prin fir in set cu buton | buc | 1,00 |
| 58 |  | Forbox d-6mm | buc | 350,00 |
| 59 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie , Sina metalica 40x4mm la - priza de pamint | 100 m | 0,18 |
| 60 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 18 mm - la priza de pamint | 100 m | 0,09 |
| 61 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete. Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 4,00 |
| 62 | Pret de piata | Corp de iluminat "EXIT" cu acumulator | buc | 4,00 |
| 63 |  | Sina "0" "N" izolata 1*12 | buc | 8,00 |
| 64 |  | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 16,00 |
| 65 | pret de piata | Cutie exterioara p/u conectarea firelor IP65 150x110x70 | buc | 16,00 |
| 66 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Sensor de miscare | buc | 4,00 |
| 67 |  | Sensor de miscare tavan cu 3 butoane de reglare, raza de actiune 360 grade la 10 m | buc | 4,00 |
| 68 | 08-02-412-11 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m | 1,10 |
| 69 |  | Cablu SIP 4x25 | m | 110,00 |
| 70 |  | Tros din otel d-8mm | m | 43,00 |
| 71 |  | Clema de tros R676 | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 72 |  | Tablou ingropat in perete din metal p/u automate 24 module, hager, schneider, legrand sau eaton | buc | 2,00 |
| 73 |  | Tablou electric ingropat in perete din plastic p/u automate 36 module, hager, schneider, legrand sau eaton Tablou electric 36 module aparent | buc | 1,00 |
| 74 | pret de piata | Automat diferential AVDT 2PC16A 0,30mA | buc | 8,00 |
| 75 | pret de piata | Automat diferential AVDT 4PC16A 0,30mA | buc | 1,00 |
| 76 | pret de piata | Intrerupator BH 3P 32Aiek | buc | 2,00 |
| 77 | pret de piata | Intrerupator BH 3P 63Aiek | buc | 1,00 |
| 78 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 20A IEK | buc | 3,00 |
| 79 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 25A IEK | buc | 3,00 |
| 80 | pret de piata | Intrerupator automat 3P tip C 32A IEK | buc | 3,00 |
| 81 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 5,00 |
| 82 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 15,00 |
| 83 | pret de piata | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 15,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montarea |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 1,00 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 4 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135 | buc | 2,00 |
| 5 | 10-08-002-03 | Avertizoare "ПС" automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii Tip SD-112 | buc | 42,00 |
| 6 | RpEG16A | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 + costul Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,00 |
| 7 | RpEI18B | Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, simbol CSYY-E, montate aparent, avind sectiunea de 4x1 mmp | m | 200,00 |
| 8 |  | Cablu de semnalizare cu intirziere marita la propagarea flacarilor КВВГнг(А)-LS 4x0.75 mmp | m | 200,00 |
| 9 | 10-01-055-03 k=0,5ma | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton k=0,5 manopera | 100 m | 2,80 |
| 10 |  | Cablu UTP cat 6e, FTP (din cupru) | m | 150,00 |
| 11 |  | Cablu Horoz RG6U-B coaxial TV 64 x 0.12 mm2 | m | 130,00 |
| 12 |  | Separator TV Teco 2 WAY 57 x 47 x 15 mm | buc | 4,00 |
| 13 | 10-06-037-09 | Cutii cu usita. Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 300х300 Sub Armstrong | buc | 1,00 |
| 14 |  | Cutie 300х300 | buc | 1,00 |
| 15 | 10-04-066-07 | Информационная розетка 1*RJ45 | buc | 5,00 |
| 16 |  | Priza 1*RJ45+TV | buc | 5,00 |
| 17 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 18 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,00 |
| 19 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti - furtun metalic d16mm l=1ml | kg | 0,69 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze/ tip VARTA , BOSH, altele cu bloc GSM | buc | 1,00 |
| 21 |  | Aparat de semnalizare de capacitate Sirena PS40 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar TD-135 | buc | 2,00 |
| 23 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Avertizoar ИПР-1 | buc | 3,00 |
| 24 |  | Avertizoare "ПС" automatice: Detector de fum Tip SD-112 | buc | 42,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitotul 1. Lucrari de constructie. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari terasamente. |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,080 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) | 100 m3 | 0,002 |
| 3 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 0,120 |
| 4 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 0,246 |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,630 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (обр.засыпка вручную) | m3 | 0,453 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (уплотнение) | m3 | 0,453 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песчаным грунтом) | 100 m3 | 0,071 |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,071 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) | 100 m3 | 0,002 |
| 11 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 8,173 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari terasamente. Hazna |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,090 |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение.) | 100 m3 | 0,040 |
| 15 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (приямки и пересечения) | m3 | 0,030 |
| 16 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка ) | m3 | 1,000 |
| 17 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 1,000 |
| 18 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обр зас мех.песчаным грунтом) | 100 m3 | 0,100 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,100 |
| 20 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Лишний грунт) | 100 m3 | 0,080 |
| 21 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 10 км) | t | 12,800 |
| 22 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,080 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 23 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip. /Песчаная подготовка / | m3 | 0,500 |
| 24 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Трубы ПВХ с муфтой и прокладкой д-160х3,2 SN2) | m | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hazna |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Lucrari de terasament pentru camin |  |  |
| 25 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,145 |
| 26 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,000 |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 13,000 |
| 28 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Camin D 2.0m |  |  |
| 29 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana./// Manopera + Utilajul | m3 | 2,300 |
| 30 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,000 |
| 31 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricat pt. camine КЦП1-20-1 (0,51 m3) | buc | 1,000 |
| 32 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦO1 (0,02 m3) | buc | 1,000 |
| 33 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |
| 34 | Pret furnizor | Capac din rama de fonta tip T | buc | 1,000 |
| 35 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 10,000 |
| 36 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |
| 37 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m, Beton B 15 | m3 | 0,420 |
| 38 | IzF04F | Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba), Hidroizolarea exterioara a peretilor tip primer | m2 | 28,270 |
| 39 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale. (Затирка внутр. пов. днища цем. раствором с добавл. стекла) | m2 | 13,700 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea |  |  |
| 1 | RpDA25B | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 11-30 cm | buc | 2,00 |
| 2 | RpDA25C | Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul de 31-50 cm | buc | 1,00 |
| 3 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 23,00 |
| 4 | RpCS19A | Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc (Разборка: бетонные плиты, на тротуарах, залитые на месте) | m2 | 5,40 |
| 5 | RpCS19E | Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) | m2 | 12,20 |
| 6 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele (Разборка: мостовые из камня или брусчатки) | m2 | 32,40 |
| 7 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto 38,36mc agrila | t | 22,56 |
| 8 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 22,56 |
|  |  | Capitolul 1.2. Dezadacinarea copacilor |  |  |
| 9 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 1,00 |
| 10 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 3,00 |
| 11 | TsH92A | Incarcarea in auto: gunoi, frunze | t | 4,00 |
| 12 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tip II pentru acces drum |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr =20cm) | m3 | 16,12 |
| 14 | DE18A | Pavaje Rutier "Bobina"negru 200x100x60 din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 80,60 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*150*300 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 46,20 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tip I trotuare |  |  |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr =20cm) | m3 | 5,28 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm CARAMIDA 20x10x4 | m2 | 26,40 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (portita-intrarea) | m | 79,00 |
|  |  | Capitolul 1.5. Imprejmuire |  |  |
| 19 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( teava profil 120*80 3.5ml*2) | kg | 82,11 |
| 20 | CK14A | Porti (H=1,55m) din plasa tip Eurogard (d=3.8mm, H=1,55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal Caracteristici generale: H - inaltimea - 1,5 m ,B - latimea - 5,0 m ,D - sirma panoului - 4,0 mm ,Deschiderea - dreapta-stinga ,Stilpli si teava - 80х80х3 mm ,Rama din teava - 40х40х2 mm ,Acoperirea panoului - zinc ,Capac la stilp | m2 | 7,50 |
| 21 | TsH238D | Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol usor | buc | 24,00 |
| 22 | CO06A3 apl | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,55 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier Panou Н-1,55m L-2,5m D-3,3mm zincat- 16buc, Stalp L-2,05m 61X35 20buc,Element de fixare zincat 60buc; Capac 60x40mm sur la stilp 20buc | m | 40,00 |
| 23 | CK14A | Portita (L=1m, H=1,55m) din plasa tip Eurogard (h=1,55m, d=3,8mm), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din metal ,Inaltimea - 1,55 m ,Latimea - 0,8 m ,Deschiderea - dreapta exterior ,Stilpli si teava - 50х50х2 mm, Rama din teava - 40х40х2 mm, Sirma panoului - 3,8 mm ,Capac la stilp 2buc | m2 | 1,24 |