Anexă nr.1

la Documentația de atribuire

pentru procedura de achiziție:

Nr.  UN-G 14/2024

CAIET DE SARCINI

Obiectul: Reparația blocului administrativ fil. „Nisporeni-gaz”, SRL „Ungheni-gaz”

1:Lucrări de reperație scărilor blocului administrativ fil. „Nispori-gaz”, SRL „Ungheni-gaz”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Reparatia scarilor blocului administrativ 1.1 Scara principala |  |  |
| 1 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereti laterali, scarile deteriorate) | m3 | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,280 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,200 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 1,160 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 1,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,600 |
| 2 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 56,610 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,925 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 16,983 |
| 3 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardosea-intrare | m2 | 56,610 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,925 |
|  | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 23,493 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,831 |
| 4 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa, rezist. abraziune | m2 | 22,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 49,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,500 |
|  | 2661112800700 | Placi granit ceramic / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 22,660 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 89,100 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 6,600 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 440,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 19,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,990 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,264 |
| 5 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 22,820 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 87,971 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 23,276 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 132,356 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 3,423 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,564 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,456 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,114 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 7,827 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,822 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,164 |
| 6 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050 | m | 58,920 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 17,676 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,892 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=200 mm | m | 63,103 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 21,653 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 371,196 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 6,187 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 17,676 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 2,946 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,059 |
| 7 | CK18B | Montarea baghetelor (aplicarea bandei antiderapante pe trepte) | m | 58,920 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 30,638 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,118 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,008 |
|  | 2521106718391b | Banda antiderapanta | m | 61,866 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,473 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,059 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,118 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,884 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,354 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,236 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,118 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,118 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,059 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,354 |
| 8 | RpCJ23A1 | Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) | m2 | 4,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 5,160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,000 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,020 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,144 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,032 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,092 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,024 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |
|  |  | 1.2 Scara intrare |  |  |
| 9 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 3,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,451 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,966 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la scari si pardosea-intrare | m2 | 3,220 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,451 |
|  | 2430226101010b | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 1,336 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,161 |
| 11 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa, rezist. abraziune | m2 | 1,760 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,594 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,510 |
|  | 2661112800700 | Placi granit ceramic / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 1,813 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 7,128 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,528 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 35,200 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,584 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
| 12 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 1,460 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,628 |
|  | 2670112202052 | Placi de granit ceramic / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa rezist. abraziune | m2 | 1,489 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 8,468 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,219 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,292 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,029 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,007 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,501 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,053 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,011 |
| 13 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050 | m | 1,660 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,498 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,166 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta h=200 mm | m | 1,778 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,610 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 10,458 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,174 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,498 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,083 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,002 |

2:Lucrări de reparație pereului blocului administrativ fil.„Nisporeni-gaz”, SRL „Ungheni-gaz”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pereu |  |  |
| 1 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 0,8200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 2,5420 |
| 2 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,1440 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9806 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,7344 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0720 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,3082 |
| 3 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 117,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,4416 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 35,2320 |
| 4 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi / Bp4x150x150 (1,37kg/m2) | kg | 57,0000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,7670 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2850 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 57,5700 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,2850 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 0,5700 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 8,5500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0342 |
| 5 | CA02C01 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12,5 gr.150- 100mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100 | m3 | 5,0000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 19,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2500 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 5,1510 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5050 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 2,0000 |
| 6 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate la placi / Bp4x150x150 (1,37kg/m2) | kg | 123,5600 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,8304 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6178 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 124,7956 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 0,6178 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 1,2356 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 18,5340 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0741 |
| 7 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr.5 cm) | m2 | 90,1900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 54,1140 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,0190 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 2,9763 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 172,4700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3,7880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9019 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7057 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0823 |
| 8 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K=4=4,0000 | m2 | 90,1900 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 36,0760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2152 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,9842 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 775,6340 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,5253 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7215 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0823 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5411 |

3:Lucrări de reparație a biroului nr.1, secția Evidența gaze, fil. „Nisporeni-gaz”, SRL „Ungheni-gaz”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 109,180 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,275 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,377 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,459 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 109,180 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 60,049 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 43,672 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,551 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54,590 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,459 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,218 |
| 3 | CG22A k=0.5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.5 cm) | m2 | 36,580 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,632 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,829 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,875 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 438,960 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,189 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,097 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,604 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,037 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,829 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,110 |
| 4 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (0.9 kg /m2) | kg | 32,920 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,823 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,165 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 33,249 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,165 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,329 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 9,876 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,020 |
| 5 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 36,580 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,948 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,658 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,207 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 475,540 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,536 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,366 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,097 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,439 |
| 6 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 36,580 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 82,305 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,145 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 37,677 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 148,149 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 10,974 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 731,600 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 32,922 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,646 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,439 |
| 7 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 25,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,500 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 26,775 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 9,188 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 157,500 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 2,625 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 7,500 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 1,250 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,025 |