CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Afacerilor Interne

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Afacerilor Interne

3. Obiectul achiziţiilor  Scimbarea timplariei a Centrului de recreare si reabilitare a MAI din or. Vadul lui Voda

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari generale de constructie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre.) | m2 | 309,60 |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 m2 inclusiv (Toc fereasra din profil minim 4 camere de aer consolidate cu profile de metal grosimea minimum 1,2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie , pachet de sticla 4-16-4 , inclusiv furnitura necesara de tip MACO , VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, forma se va coordona cu beneficiarul. ATENTIE inclusiv se vor confectiona si monta plase antitintar. | m2 | 159,20 |
| 3 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Toc fereastra din profil minim 4 camere de aer consolidate cu profile de metal cu grosimea minim 1,2 mm cu deschiderea unei cerceveli in dubla pozitie pachet de sticla 4-16-4 , inclusiv furnitura necesara de tip MACO, VORNE sau analogic, dimensiunile se vor preciza in teren, orma se va coordona cu beneficiarul) ATENTIE inclusiv se vor monta plase antitintar. | m2 | 40,80 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, din profil cu minim 4 camere consolidate cu profile din metal minim 1,2 mm, umplutura din pachet sticla 4-16-4 inclusiv furnitura si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Dimensiunile se vor preciza in teren , forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 133,60 |
| 5 | CK07B | Pervazuri, baghete sau coltare din lemn montate la usi sau ferestre | m | 1 450,00 |
| 6 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 261,00 |

- Scopul achiziţiei: satisfacerea necesităţilor MAI;

- Informaţie financiară:

Sursa de finanţare: Bugetul de stat.

- Termenul şi condiţiile efectuării lucrărilor: în decurs de 15 zile calendaristice.

- Modul de prezentare a ofertelor:

- ofertele se prezintă în  limba română, cu specificarea clară a parametrilor;

- preţul lucrărilor se indică în lei MD;

- oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare;

- se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul  lucrărilor;

- preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului;

- preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar;

- Oferta se prezintă

- Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

- Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai târziu de termenul limită de prezentare a ofertelor.

- Se specifică data când ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor ____________________________________________________________;

- Modul de întocmire a ofertelor:

- fiecare pagină a ofertei trebuie să fie  ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului;

- Oferta câștigătoare se va aprecia conform  criteriului – cea mai mică sumă fără TVA şi corespunderea cerinţelor solicitate.

- Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

- Ofertantul nu este inclus în Lista de restricţii a agenţilor economici a AAP.

- Condiţiile de contractare:

- contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul câştigător în termen de 10 zile de la data determinării ofertei câştigătoare;

- Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi:

- Oferta;

- Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

- Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filialelor acestuia), confirmate prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanț (copie confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului);

- Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură și ștampila ofertantului;

- Graficul de execuţie a lucrărilor

- Relaţii de contact: 255 664 Rodica Grişca

Preşedintele Grupului de lucru

pentru achiziţii a MAI                                                Eleonora SCORȚENSCHI

## Ex: Rodica Grişca

Tel.: 255-664