CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor  Primaria s. Horesti, raionul Ialoveni.

Reparatia birourilor primariei, inclusiv incaperea pentru oficiul postal

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Раздел |  |  |
|  |  | 1.1. Primaria. |  |  |
|  |  | 1.1.1. Biroul primarului. |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 3,700 |
| 2 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare. Pervazuri din mortar. | m2 | 3,000 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,700 |
| 4 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,700 |
| 5 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa cu masa 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,700 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Grund Supraton Extra. | m2 | 36,540 |
| 7 | RpCJ18B | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane | m2 | 36,540 |
| 8 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,120 |
| 9 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 | 36,540 |
| 10 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 13,600 |
| 11 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 3,220 |
| 12 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 6,000 |
| 13 | CI11A3 | Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi. Pervaz din granit la ferestre (latimea-60cm. grosimea 30mm) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,01000 | m2 | 3,600 |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29,980 |
| 15 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,000 |
| 16 | CN53A | Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra | m2 | 29,980 |
| 17 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm | m2 | 29,980 |
| 18 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 21,900 |
|  |  | 1.1.2. Biroul dactilografei. |  |  |
| 19 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 0,600 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra. | m2 | 0,600 |
| 21 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,600 |
| 22 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 0,600 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Supraton- Extra. | m2 | 6,380 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,380 |
| 25 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 6,380 |
| 26 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 2,700 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 2,700 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2,700 |
| 29 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 2,700 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor . Grund Supraton Extra. | m2 | 27,110 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,110 |
| 32 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,087 |
| 33 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 27,110 |
| 34 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,000 |
| 35 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 6,750 |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 6,380 |
| 37 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
| 38 | CN53A | Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra | m2 | 6,380 |
| 39 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm | m2 | 6,380 |
| 40 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 9,380 |
|  |  | 1.1.3. Biroul secretarului. |  |  |
| 41 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 1,000 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 1,000 |
| 43 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,000 |
| 44 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj la tavan. Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 1,000 |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 10,140 |
| 46 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,140 |
| 47 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 10,140 |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,500 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,500 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,500 |
| 51 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj .Greutatea plasei 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,500 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Grund Supraton Extra. | m2 | 35,000 |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,000 |
| 54 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,120 |
| 55 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Vopsea emulsie Euroton lav | m2 | 35,000 |
| 56 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,000 |
| 57 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 6,750 |
| 58 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,140 |
| 59 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,100 |
| 60 | CN01A | Grunduire suprafete cu TUFFUNGRUND | m2 | 11,940 |
| 61 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez . Linoleum calitativ pentru oficii Forse Sorbona cu grosimea 2.5mm. cu aplicarea pe pereti pina la 10 cm. pe verticala. Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,01500 | m2 | 11,940 |
| 62 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
|  |  | 1.1.4. Contabilitatea |  |  |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 2,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 2,000 |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,000 |
| 66 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 2,000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. | m2 | 18,740 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 18,740 |
| 69 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. | m2 | 18,740 |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 5,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. | m2 | 5,000 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,000 |
| 73 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 5,000 |
| 74 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 6,750 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 50,260 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 50,260 |
| 77 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,160 |
| 78 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 50,260 |
| 79 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 2,000 |
| 80 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 5,000 |
| 81 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,740 |
| 82 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,800 |
| 83 | CN53A | Grunduirea pardoselelor. Grund Supraton Extra. | m2 | 18,740 |
| 84 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige. | m2 | 18,740 |
| 85 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 16,960 |
|  |  | 1.1.5. Asistenta sociala |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 1,000 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 1,000 |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,000 |
| 89 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 1,000 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 9,280 |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 9,280 |
| 92 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 9,280 |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,500 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,500 |
| 95 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,500 |
| 96 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa gr. 160gr/m,p, Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,500 |
| 97 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 5,050 |
| 98 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 34,590 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 34,590 |
| 100 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,120 |
| 101 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav. | m2 | 34,590 |
| 102 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,900 |
| 103 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
| 104 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,280 |
| 105 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,000 |
| 106 | CN53A | Grunduirea pardoselelor. Grund Supraton Extra. | m2 | 9,280 |
| 107 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige. | m2 | 9,280 |
| 108 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 11,560 |
|  |  | 1.1.6. Specialist fiscal |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 1,900 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 1,900 |
| 111 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,900 |
| 112 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 1,900 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 19,080 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 19,080 |
| 115 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 19,080 |
| 116 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 5,100 |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 5,100 |
| 118 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,100 |
| 119 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 5,100 |
| 120 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 5,050 |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 51,030 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 51,030 |
| 123 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,170 |
| 124 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav. | m2 | 51,030 |
| 125 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,900 |
| 126 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
| 127 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,080 |
| 128 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,900 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor. Grund Supraton Extra. | m2 | 19,080 |
| 130 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige. | m2 | 19,080 |
| 131 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 17,160 |
|  |  | 1.1.7. Inginer cadastral |  |  |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 0,900 |
| 133 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 0,900 |
| 134 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 0,900 |
| 135 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 0,900 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 8,710 |
| 137 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 8,710 |
| 138 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 8,710 |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,350 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,350 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,350 |
| 142 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m,p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,350 |
| 143 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 5,050 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 33,510 |
| 145 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 33,510 |
| 146 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,110 |
| 147 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 33,510 |
| 148 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 1,900 |
| 149 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 3,000 |
| 150 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,710 |
| 151 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 0,800 |
| 152 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor. Grund Supraton Extra. | m2 | 8,710 |
| 153 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm Lounge Beige. | m2 | 8,710 |
| 154 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 11,120 |
|  |  | 1.1.8. Sala de sedinte |  |  |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 45,240 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund supraton Extra. | m2 | 45,240 |
| 157 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 4,500 |
| 158 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45,240 |
| 159 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 45,240 |
| 160 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) . Adaugator 5 mm K=5,00000 | m2 | 45,240 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 64,000 |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 64,000 |
| 163 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 64,000 |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,350 |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,350 |
| 166 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,250 |
| 167 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 9,250 |
| 168 | RpCJ24A | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 20,130 |
| 169 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 91,250 |
| 170 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 91,250 |
| 171 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav | m2 | 10,250 |
| 172 | RpCR25B | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta | m2 | 6,000 |
| 173 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 18,000 |
| 174 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 64,000 |
| 175 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,400 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor. | m2 | 64,000 |
| 177 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60x60 cm . Lounge Beige. | m2 | 64,000 |
| 178 | RpCH12A | Plansee din grinzi de rasinoase sau foioase, cu deschideri de maximum 4 m, la cladiri obisnuite, inclusiv podina intre grinzi si umplutura.Scena. | m2 | 11,500 |
| 179 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp . Placi laminat 10mm-33 Materiale marunte (cuie)=1,01000 | m2 | 11,500 |
| 180 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 31,060 |
|  |  | 1.1.9. Cazangeria. |  |  |
|  |  | 1.1.9.1. Tavanul. |  |  |
| 181 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6,000 |
| 182 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,000 |
| 183 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5. K=5,00000 | m2 | 6,000 |
| 184 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 6,000 |
| 185 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 13,300 |
| 186 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,300 |
| 187 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 13,300 |
| 188 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 13,300 |
|  |  | 1.1.9.2. Peretii. |  |  |
| 189 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,000 |
| 190 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime. | m | 5,100 |
| 191 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. (Coltari din aluminiu) | m | 8,100 |
| 192 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,000 |
| 193 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5 K=5,00000 | m2 | 6,000 |
| 194 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Plasa din fibre de sticla 160gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 6,000 |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 50,230 |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,230 |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 50,230 |
| 198 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 28,280 |
| 199 | RpCR06B1 | Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete sub 50 mp la un punct de lucru, in 2 straturi | m2 | 25,420 |
| 200 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 8,000 |
| 201 | RpCR27B2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior peste 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m2 | 6,000 |
| 202 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,000 |
|  |  | 1.1.9.3. Pardosele. |  |  |
| 203 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 13,800 |
| 204 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 13,800 |
| 205 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 13,800 |
| 206 | CN53A | Grunduirea pardoselelor . Grund Supraton Extra | m2 | 13,800 |
| 207 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,01000 | m2 | 13,800 |
| 208 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 16,940 |
|  |  | 1.1.9.4. Timplarii. |  |  |
| 209 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre | m | 5,100 |
| 210 | RpVB09A | Montarea grilei de ventilare plastic 400*250mm Material marunt=1,00500 Coeficient la manoperei=1,00000 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.9.5. Electricitate. |  |  |
| 211 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat . | buc | 2,000 |
| 212 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc | 1,000 |
| 213 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.10. Coridorul (Anticamera) |  |  |
| 214 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 1,330 |
| 215 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 1,330 |
| 216 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,330 |
| 217 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 1,330 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 13,320 |
| 219 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 13,320 |
| 220 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 13,320 |
| 221 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 3,760 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,760 |
| 223 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 3,760 |
| 224 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,760 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 37,610 |
| 226 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 37,610 |
| 227 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,120 |
| 228 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea Euroton Lav. | m2 | 37,610 |
| 229 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 13,320 |
| 230 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,320 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselelor. | m2 | 13,320 |
| 232 | CG50B | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm . Lounge Beige. | m2 | 13,320 |
| 233 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 14,670 |
|  |  | 1.1.11. Coridor |  |  |
| 234 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 1,100 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 1,100 |
| 236 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,100 |
| 237 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 1,100 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. grund Supraton Extra. | m2 | 10,930 |
| 239 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 10,930 |
| 240 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea Euroton Lav. | m2 | 10,930 |
| 241 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 4,000 |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 4,000 |
| 243 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,000 |
| 244 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr./m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 4,000 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 39,690 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 39,690 |
| 247 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,130 |
| 248 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 39,690 |
| 249 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 14,860 |
|  |  | 1.1.12. Coridorul central. |  |  |
| 250 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 3,400 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 3,400 |
| 252 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 3,400 |
| 253 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Tavan. Plasa din fibre de sticla 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 3,400 |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Tavane. Grund Supraton Extra. | m2 | 33,950 |
| 255 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan. | m2 | 33,950 |
| 256 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite.Tavane. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 33,950 |
| 257 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 9,000 |
| 258 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 9,000 |
| 259 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 9,000 |
| 260 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj. Pereti. Plasa din fibre de sticla 160 gr/m.p. Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,01000 | m2 | 9,000 |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Pereti. Grund Supraton Extra. | m2 | 86,640 |
| 262 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Pereti. | m2 | 86,640 |
| 263 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,280 |
| 264 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite . Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 86,640 |
| 265 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp | m | 33,900 |
|  |  | 1.2. Oficiul postal.Lucrari generale. |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavanul |  |  |
| 266 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Tavane. | m2 | 3,600 |
| 267 | CF15A1 | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la tavan din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,600 |
| 268 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 43,000 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,000 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor. Tavan | m2 | 43,000 |
| 271 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual.Tavan. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 43,000 |
| 272 | CK18C | Montarea baghetelor din poliuretan | m | 35,000 |
|  |  | 1.2.2. Peretii. |  |  |
| 273 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 | 1,890 |
| 274 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane. Pereti. | m2 | 21,000 |
| 275 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,170 |
| 276 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp | kg | 161,000 |
| 277 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 66,000 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Peretii. Grund Supraton Extra. | m2 | 21,000 |
| 279 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 105,000 |
| 280 | CK18C | Montarea cornierelor din PVC. | m | 8,100 |
| 281 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor. Peretii. Grund Supraton Extra. | m2 | 105,000 |
| 282 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti | kg | 0,360 |
| 283 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite. Pereti. Vopsea emulsie Euroton Lav. | m2 | 105,000 |
| 284 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 45,000 |
|  |  | 1.2.3. Timplarii. |  |  |
| 285 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,890 |
| 286 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii. Lucrari de demontare. k=0.35 | m2 | 12,000 |
| 287 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii.Refolisite. | m2 | 12,000 |
| 288 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,980 |
| 289 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 2,000 |

Conducatorul Grupului de lucru ______________________________________