| Lucrari de schibarea timplariei la LT Gheorghe Ghimpu din s. Colonita | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari de schimbarea timplariilor

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Blocul A |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.) | m2 | 546,720 |  |  |
| 2 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg) | m | 292,700 |  |  |
| 3 | CK26A | Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg) | m | 292,700 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile interioare si exterioare) | m2 | 445,680 |  |  |
| 5 | RpCB18E | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm (parasolare dintre ferestre) | m3 | 18,920 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Timplarii |  |  |  |  |
| 6 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 546,720 |  |  |
| 7 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 292,700 |  |  |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 292,700 |  |  |
| 9 | CK11B | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu (Sticla reflectorizanta -de TIP tripan profil AWS 70H, Aluminiu FWS 50, Sticla 6-4-6) (Intrarea in liceu) | m2 | 18,100 |  |  |
| 10 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 5,400 |  |  |
| 11 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,530 |  |  |
| 12 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare | m2 | 247,600 |  |  |
| 13 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 990,400 |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 247,600 |  |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 247,600 |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 247,600 |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii | m | 990,400 |  |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare | m2 | 247,600 |  |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 247,600 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Blocul C (Sala de sport si cantina) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |
| 20 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.) | m2 | 233,000 |  |  |
| 21 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg) | m | 56,800 |  |  |
| 22 | CK26A | Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg) | m | 56,800 |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile interioare si exterioare) | m2 | 82,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Timplarii |  |  |  |  |
| 24 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 233,000 |  |  |
| 25 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 56,800 |  |  |
| 26 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 56,800 |  |  |
| 27 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 3,750 |  |  |
| 28 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,100 |  |  |
| 29 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare | m2 | 45,200 |  |  |
| 30 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 180,800 |  |  |
| 31 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 45,200 |  |  |
| 32 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 45,200 |  |  |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 45,200 |  |  |
| 34 | CK18C | Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii | m | 180,800 |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare | m2 | 45,200 |  |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 45,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Blocul D (Sala de Bazin) |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |
| 37 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.) | m2 | 13,300 |  |  |
| 38 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg) | m | 6,000 |  |  |
| 39 | CK26A | Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg) | m | 6,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Timplarii |  |  |  |  |
| 40 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 7,200 |  |  |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 6,000 |  |  |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 6,000 |  |  |
| 43 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 6,100 |  |  |
| 44 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare | m2 | 4,200 |  |  |
| 45 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 16,800 |  |  |
| 46 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 4,200 |  |  |
| 47 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 4,200 |  |  |
| 48 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,200 |  |  |
| 49 | CK18C | Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii | m | 16,800 |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare | m2 | 4,200 |  |  |
| 51 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,200 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Galerii |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de demontare si pregatire |  |  |  |  |
| 52 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,din aluminiu.) | m2 | 0,000 |  |  |
| 53 | CK26B Aplicativ | Demontarea scurgerilor la ferestre din aluminiu (Se aplica k=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din aluminu si suruburi se sterg) | m | 69,400 |  |  |
| 54 | CK26A | Demontarea glafurilor interioare la ferestre din mase plastice (K=0.5 pentru manopera si utilaj, resursele glafuri din mase plastice si suruburi se sterg) | m | 69,400 |  |  |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (la grafurile interioare si exterioare) | m2 | 96,030 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Timplarii |  |  |  |  |
| 56 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Ferestre din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 138,800 |  |  |
| 57 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 69,400 |  |  |
| 58 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 69,400 |  |  |
| 59 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi exerioare de rezerva din aluminiu cu punte termica si sticla 4S) | m2 | 7,400 |  |  |
| 60 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,300 |  |  |
| 61 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la glafuri interioare | m2 | 53,350 |  |  |
| 62 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 213,400 |  |  |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 53,350 |  |  |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 53,350 |  |  |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 53,350 |  |  |
| 66 | CK18C | Montarea cornierelor perforate din aluminiu la muchii | m | 213,400 |  |  |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor interioare | m2 | 53,350 |  |  |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 53,350 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 69 | TRI1AA05F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 | t | 52,500 |  |  |
| 70 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 52,500 |  |  |