| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Inchideri si compartimentari |  |  |
| 1 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 63,0700 |
| 2 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 254,4300 |
| 3 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa B7,5 | m3 | 8,6000 |
| 4 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m | 100m2 | 2,0530 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Pardoseli tip P1 - 80,80m2 |  |  |
| 5 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 8,0800 |
| 6 | CC03C | Montare plase sudate Bp1 5x150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 2,125 kg/m2) | kg | 171,7000 |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice gr.100mm | m3 | 8,0800 |
| 8 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 80,8000 |
| 9 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 80,8000 |
| 10 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=2, grosime finala 20mm) | m2 | -80,8000 |
| 11 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 80,8000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Pardoseli tip P2 - 37,20 m2 |  |  |
| 12 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 3,7200 |
| 13 | CC03C | Montare plase sudate Bp1 5x150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 2,125 kg/m2) | kg | 79,0500 |
| 14 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice gr.100mm | m3 | 3,7200 |
| 15 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 37,2000 |
| 16 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=4) | m2 | 37,2000 |
| 17 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 37,2000 |
| 18 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=2, grosime finala 20mm) | m2 | -37,2000 |
| 19 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 37,2000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Pardoseli tip P3 - 13,10 m2 |  |  |
| 20 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr.100mm | m3 | 1,3100 |
| 21 | CC03C | Montare plase sudate Bp1 5x150x150 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (gr. 2,125 kg/m2) | kg | 27,8400 |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B15, turnare cu mijloace clasice gr.100mm | m3 | 1,3100 |
| 23 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 13,1000 |
| 24 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=4) | m2 | 13,1000 |
| 25 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 13,1000 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=2, grosime in panta 20-40mm) | m2 | 13,1000 |
| 27 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 13,1000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Pardoseli tip P4 - 90,10 m2 |  |  |
| 28 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera vapori | m2 | 90,1000 |
| 29 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala "Nobasil T", grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 90,1000 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 90,1000 |
| 31 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=4, grosime finala 50mm) | m2 | 90,1000 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 90,1000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. Pardoseli tip P5 - 10,00 m2 |  |  |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera vapori | m2 | 10,0000 |
| 34 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala "Nobasil T", grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 10,0000 |
| 35 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=4) | m2 | 10,0000 |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,0000 |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (k=4, grosime finala 50mm) | m2 | 10,0000 |
| 38 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie portelanata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. Pardoseli tip P6 - 38,70 m2 |  |  |
| 39 | CE17A | Strat suplimentar polimeric / Bariera vapori | m2 | 38,7000 |
| 40 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 30 mm, intr-un strat | m2 | 38,7000 |
| 41 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (k=4) | m2 | 38,7000 |
| 42 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment B20 de 3 cm grosime cu fata slefuita | m2 | 38,7000 |
| 43 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment B20 de 3 cm grosime cu fata slefuita.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar B20, se adauga sau se scade (k=6, grosime in panta 70-50mm) | m2 | 38,7000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavan |  |  |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraten" | m2 | 213,1400 |
| 45 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 213,1400 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor "Supraten" | m2 | 213,1400 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 190,4000 |
| 48 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,7400 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pereti |  |  |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraten" | m2 | 476,4000 |
| 50 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 395,8000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraten" | m2 | 395,8000 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 372,6000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor "Supraten" | m2 | 395,8000 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 372,6000 |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa pentru incaperi umede, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 23,2000 |
| 56 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 80,6000 |
| 57 | CK27C | Glasvanduri din placi fibrolemnoase gr.22mm cu furnir din plastic cu profil U 25x20 din placa de aluminiu gr.1,5mm la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi Nod F | m2 | 9,7600 |
|  |  | Capitolul 2.4. Captusire retele |  |  |
| 58 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: canale | m2 | 27,8000 |
| 59 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 27,8000 |
| 60 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,8000 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,8000 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,8000 |
|  |  | Capitolul 3. Finisari exterioare |  |  |
| 63 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-nisip marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 357,0800 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 357,0800 |
| 65 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.80mm | m2 | 357,0800 |
| 66 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 357,0800 |
| 67 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "Smart" la pereti / Gri | m2 | 357,0800 |
| 68 | CK26B | Profil de soclu cu lacrimar | m | 56,0000 |
| 69 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 49,6700 |
| 70 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 | 16,9200 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii |  |  |
| 71 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe F1 5580x580(h) - 2buc | m2 | 6,4800 |
| 72 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi F2 1580x1480(h) - 2buc | m2 | 4,6800 |
| 73 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi F3 1180x1480(h) - 9buc | m2 | 15,7500 |
| 74 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 1580x2280(h) - 1buc | m2 | 3,6000 |
| 75 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 780x2080(h) - 2buc; U7* 980x2080(h) - 1buc; U8 780x2380(h) - 1buc. | m2 | 7,1400 |
| 76 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3 1180x2080(h) - 1buc | m2 | 2,4500 |
| 77 | CK03A | Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m U4 780x2080(h) - 4buc; U4* 780x2080(h) - 3buc; U5 680x2080(h) - 4buc; U5* 680x2080(h) - 3buc; U6 580x2080(h) - 1buc; U6* 580x2080(h) - 1buc; | m2 | 23,6300 |
| 78 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv T1 700x700 - 1buc | m2 | 0,4900 |
| 79 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m | 24,9400 |
| 80 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 24,9400 |
|  |  | Capitolul 5.3. Canal de ventilare |  |  |
| 90 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.40mm | m2 | 8,0000 |
| 91 | CE13D | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu | m2 | 3,0000 |
| 92 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 1,0 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 7,2000 |
|  |  | Capitolul 6. Pereu - 56 ml |  |  |
| 93 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,5600 |
| 94 | TsD16B1 | Strat de repartitie din balast cu granulatia de 20-40 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP | m3 | 5,6000 |
| 95 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 56,0000 |
| 96 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 56,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Canal de scurgere. Nod G |  |  |
| 97 | AcD19E | Confectionarea si montarea cofrajelor pentru beton simplu sau armat, turnat la canale, executate prin exteriorul canalului | m2 | 8,4600 |
| 98 | CC03D | Montare plase sudate Bp 5x100x100 la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale (gr. 3,08 kg/m2) | kg | 40,6600 |
| 99 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 33,4600 |
| 100 | AcD23E | Turnarea betonului B12,5 in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior | m3 | 1,6000 |
| 101 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din inox la canale 200x500 | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 7.2. Grup sanitar pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 102 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 10,6000 |
| 103 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0110 |
|  |  | Capitolul 7.3. Scara SM-1 |  |  |
| 104 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari) | kg | 16,2300 |
| 105 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,0160 |
|  |  | Capitolul 7.4. Scaune tribune |  |  |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 180,2200 |
| 107 | CK35B | Dibluri din metal ф6 L-70 fixate in ziduri din beton armat | buc | 512,0000 |
| 108 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1800 |
| 109 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,5800 |
|  |  | Capitolul 7.5. Ingradituri metalice |  |  |
| 110 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 1 318,8700 |
| 111 | CK35B | Dibluri din metal ф6 L-70 fixate in ziduri din beton armat | buc | 276,0000 |
| 112 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3200 |
|  |  | Capitolul 7.6. Ingradire din sticla organica |  |  |
| 113 | CK22A | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 17,2800 |

| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Constructii din beton armat

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 3. Tribune |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Umplutura sub tribune |  |  |
| 58 | TsC35B12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m | 100 m3 | 0,740 |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 74,000 |
| 60 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,740 |
|  |  | Capitolul 3.2. Rame monolite |  |  |
| 61 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa B3,5, turnare cu mijloace clasice | m3 | 2,800 |
| 62 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 220,000 |
| 63 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 | m3 | 44,000 |
| 64 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 382,720 |
| 65 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 157,840 |
| 66 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 160,440 |
| 67 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B15 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 10,920 |
| 68 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 14,400 |
| 69 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de hidroizolatie pe suprafete verticale, cu Amorsa Bituminoasa intr-un strat | m2 | 48,160 |
| 70 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) in 2 straturi (k=2) | m2 | 48,160 |
|  |  | Capitolul 3.3. Plansee monolite |  |  |
| 71 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 67,200 |
| 72 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 627,240 |
| 73 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 3 417,600 |
| 74 | IzF04J1 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 | 148,000 |
| 75 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa B20 M250, F50 W6 si turnarea cu mijloace clasice | m3 | 47,000 |

| Tribune, bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Utilaj sanitar |  |  |
| 1 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз для инвалидов тип 3; 650х500; в компл. дюрапластовым сидением для унитаза с крышкой и поручнями для инвалидов | buc | 1,000 |
| 2 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз "Компакт" керамический | buc | 8,000 |
| 3 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический полукруглый 570х480 | buc | 8,000 |
| 4 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель настольный центральный | buc | 8,000 |
| 5 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник для инвалидов керамический 650х590 | buc | 1,000 |
| 6 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель локтевой | buc | 1,000 |
| 7 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
| 8 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Кран ручной писсуарный | buc | 3,000 |
| 9 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" / Поливочный кран внутренний ф20 | buc | 3,000 |
| 10 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avind diametrul de 20 mm / Рукав резиновый с текстильным каркасом ф25 | m | 18,000 |
| 11 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Поливочный кран наружный 15Ч 8Р2 ф25 | buc | 1,000 |
| 12 | AcA12B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, avind diametrul de 32 mm / Рукав резиновый с текстильным каркасом ф32 | m | 35,000 |
| 13 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 8,000 |
| 14 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон стальной эмалированный 900х900 | buc | 2,000 |
| 15 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 16 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
| 17 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. / Трап пластмасовый с прямым выпуском ф100мм | buc | 2,000 |
| 18 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. / Трап пластмасовый с боковым выпуском ф100мм | buc | 4,000 |
| 19 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm / Гибкая вставка фланцевая ф50 | buc | 1,000 |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Клапан воздушный канализационный ф100 | buc | 1,000 |
| 21 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Автоматический воздушник ф15 | buc | 4,000 |
| 22 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 40-75 mm / Втулка под флянец пластмассовая ф63 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistema A1 |  |  |
| 23 | SA21F | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф63х8,6 | m | 4,500 |
| 24 | SA21E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф50х6,9 | m | 3,500 |
| 25 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф40х5,5 | m | 11,000 |
| 26 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф32х4,4 | m | 14,500 |
| 27 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф25х3,5 | m | 7,000 |
| 28 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф20х2,8 | m | 37,000 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф63 | m | 4,500 |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф50 | m | 3,500 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф40 | m | 11,000 |
| 32 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф32 | m | 14,500 |
| 33 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф25 | m | 7,000 |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф20 | m | 11,000 |
| 35 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль проходной муфтовой бронзовый тип 15Б3р ф40 | buc | 2,000 |
| 36 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровой латунный муфтовой ф32 | buc | 1,000 |
| 37 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой латунный муфтовой ф25 | buc | 3,000 |
| 38 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный муфтовой ф20 | buc | 2,000 |
| 39 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный муфтовой ф15 | buc | 35,000 |
| 40 | SD20C | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" / Фланец стальной своболный ф50 | buc | 2,000 |
| 41 | IC30G | Заглушка стальная ф50 | buc | 2,000 |
| 42 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Крепление для полипропиленовых труб | buc | 52,000 |
| 43 | SA33A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" / Гильза для пропуска труб через перекрытие PN6, L=0.4m ф25х3,5 | buc | 1,000 |
| 44 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 125 / Футляр из ПЭВП PN6 ф125х4,6 | m | 2,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sistema T3 |  |  |
| 45 | SA21D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф40х5,5 | m | 5,000 |
| 46 | SA21C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф32х4,4 | m | 15,500 |
| 47 | SA20B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф25х3,5 | m | 8,500 |
| 48 | SA20A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm / Трубы полипропиленовые водопроводные PN10 ф20х2,8 | m | 45,000 |
| 49 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф40 | m | 5,000 |
| 50 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф32 | m | 15,500 |
| 51 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф25 | m | 8,500 |
| 52 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte / Изоляция из шланга ПЭП ф20 | m | 30,000 |
| 53 | SA33A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1" / Гильза для пропуска труб через перекрытие PN6, L=0.4m ф25х3,5 | buc | 1,000 |
| 54 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" / Крепление для полипропиленовых труб | buc | 40,000 |
| 55 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль проходной муфтовой бронзовый тип 15Б3р ф32 | buc | 1,000 |
| 56 | SD19C | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Вентиль проходной муфтовой бронзовый тип 15Б3р ф25 | buc | 1,000 |
| 57 | SD19B | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровой латунный муфтовой ф25 | buc | 2,000 |
| 58 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный муфтовой ф20 | buc | 3,000 |
| 59 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровой латунный муфтовой ф15 | buc | 22,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Sistema C1 |  |  |
| 60 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубопровод ПВХ SN4 ф110 | m | 23,000 |
| 61 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубопровод ППР ф100 | m | 35,000 |
| 62 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубопровод ППР ф50 | m | 15,000 |
| 63 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg | 33,000 |
| 64 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema A1 |  |  |
| 65 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema C1 |  |  |
| 66 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Nod apometric |  |  |
| 67 | SE53A | Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20-30 mm | buc | 1,000 |
| 68 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,000 |
| 69 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" | buc | 1,000 |
| 70 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" | buc | 1,000 |
| 71 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 1,000 |
| 72 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm / Трехходовой кран ф15 | buc | 1,000 |
| 73 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Шаровый кран с заглушкой ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema A1 |  |  |
| 74 |  | Задвишка с эл.приводом фланцевая "TECOFI" ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema C1 |  |  |
| 75 |  | Затвор 2-х камерный канализационный, марки HL710.2EPC ф110 мм с электроприводом | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Nod apometric |  |  |
| 76 |  | Водомер тип 031-46-СО3-8ХХ для холодной воды (ултразвуковой) ф 25 | buc | 1,000 |
| 77 |  | Вентиль проходной муфтовой бронзовый 15Б3р ф25 | buc | 2,000 |
| 78 |  | Обратный клапан подъемный муфтовый латунный тип 16бБ1бк ф25 | buc | 1,000 |
| 79 |  | Фильтр бронзовый муфтовый ф25 | buc | 1,000 |
| 80 |  | Манометр ОБМ - 100 | buc | 1,000 |

| Tribune, bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

Lucrari tehnico-sanitare (Incalzire si Ventilare)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare fortata |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 63,0000 |
| 2 |  | Grila nereglabila de ventilare din masa plastica 200x100 | buc | 47,0000 |
| 3 |  | Grila nereglabila de ventilare din masa plastica 300x100 | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Grila exterioara de ventilare 400x400 | buc | 1,0000 |
| 5 |  | Grila de transfer de ventilare din masa plastica 300x200 | buc | 9,0000 |
| 6 |  | Grila de transfer de ventilare din masa plastica 300x300 | buc | 1,0000 |
| 7 |  | Grila de transfer de ventilare din masa plastica 300x500 | buc | 4,0000 |
| 8 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm | m2 | 4,3500 |
| 9 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 2,9700 |
| 10 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 56,0000 |
| 11 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 15,1000 |
| 12 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm | m2 | 12,6000 |
| 13 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, din otel zincat gr.=0,5 mm - 1m2, montata pe canal | buc | 1,0000 |
| 14 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, din otel zincat gr.=0,7 mm - 1m2, montata pe canal | buc | 1,0000 |
| 15 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala TEHNO 50 л=0,036 W/m*K, p=45-55 kg/m3, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm | m2 | 7,0000 |
| 16 | VC20A | Conector flexibil ф100 | buc | 2,0000 |
| 17 | VC20A | Conector flexibil ф160 | buc | 2,0000 |
| 18 | VC20A | Conector flexibil ф200 | buc | 4,0000 |
| 19 | VC20A | Conector flexibil ф315 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Punct termic |  |  |
| 20 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet cu sfera ф32 BVR 065B8210 "Danfoss" | buc | 4,0000 |
| 21 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet cu sfera ф40 BVR 065B8211 "Danfoss" | buc | 5,0000 |
| 22 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Clapeta de sens unic ф40 NRV EF 065B8228 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 23 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" / Regulator de temperatura ф25 TVM-H 003Z1127 "Danfoss" | buc | 1,0000 |
| 24 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" / Aerisitor automat ф15 Airvent 065B8223 "Danfoss" | buc | 2,0000 |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet golire ф25 BVR-C 065B8202 "Danfoss" | buc | 4,0000 |
| 26 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, d40mm / Teava polipropilena cu fibra de carbon ф40 PPRC SDR6 max t=90'C, t=20'C P=25 бар | m | 3,0000 |
| 27 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Teava polipropilena cu fibra de carbon ф50 PPRC SDR6 max t=90'C, t=20'C P=25 бар | m | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Ventilare fortata |  |  |
| 28 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw | buc | 7,0000 |
| 29 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 11,0000 |
| 30 | IB17A | Generator de aer cald monobloc / Baterie de incalzire electrice | buc | 2,0000 |
| 31 | VC13A | Montarea filtrului de aer | buc | 2,0000 |
| 32 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale rectangulare, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (fara costul materialelor) | buc | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Incalzire |  |  |
| 33 | IB02A | Convectoradiator electric de perete | buc | 24,0000 |
| 34 | IB17A | Generator de aer cald monobloc | buc | 2,0000 |
| 35 | IA18I | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Termostat | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Conditionare |  |  |
| 36 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 7,0000 |
| 37 | IC32A | Teava cupru D 6,35x0,76 мм | m | 48,0000 |
| 38 | IC32A | Teava cupru D 9,52x0,81 мм | m | 32,0000 |
| 39 | IC32A | Teava cupru D 12,70x0,81 мм | m | 15,0000 |
| 40 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, INSUL-TUB d6x6mm (Для медных труб) | m | 11,0000 |
| 41 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, INSUL-TUB d9x6mm (Для медных труб) | m | 32,0000 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, INSUL-TUB d12x6mm (Для медных труб) | m | 51,0000 |
| 43 | IC35A | Teava pentru drenaj polipropilena ф25mm | m | 34,0000 |
| 44 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 25 mm. | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Punct termic |  |  |
| 45 | GE10B1 | Termometru cu teaca de protectie - montare | buc | 3,0000 |
| 46 | GE10A1 | Manometru cu ac de control Pn 10 - montare | buc | 5,0000 |
| 47 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000 l | buc | 1,0000 |
| 48 | IA15A | Incalzitor (preparator) instantaneu de apa calda menajera | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Ventilare fortata |  |  |
| 49 |  | Ventilator K 315L EC "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 50 |  | Ventilator K 200 EC "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 51 |  | Ventilator K 315M EC "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Ventilator K 160 EC "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 53 |  | Ventilator K 200 EC "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 54 |  | Ventilator K 100 EC Sileo "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 55 |  | Ventilator casnic Flow 4 "Era" sau analog | buc | 1,0000 |
| 56 |  | Atenuator de zgomot ф125 l=600 mm | buc | 2,0000 |
| 57 |  | Atenuator de zgomot ф160 l=600 mm | buc | 1,0000 |
| 58 |  | Atenuator de zgomot ф200 l=600 mm | buc | 4,0000 |
| 59 |  | Atenuator de zgomot ф315 l=600 mm | buc | 4,0000 |
| 60 |  | Baterie de incalzire electrice ф200 CB 200-5,0 "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 61 |  | Baterie de incalzire electrice ф315 CB 315-12,0 "Systemair" sau analog | buc | 1,0000 |
| 62 |  | Filtru ф200 F5 FFR 200 "Systemair" | buc | 1,0000 |
| 63 |  | Filtru ф315 F5 FFR 315 "Systemair" | buc | 1,0000 |
| 64 |  | Clapeta antifoc normal deschis 150x150 КПУ-1Н-О-Н-150х150-2*ф-МВ220 "ВЕЗА" sau analog | buc | 2,0000 |
| 65 |  | Clapeta antifoc normal deschis 250x150 КПУ-1Н-О-Н-250х150-2*ф-МВ220 "ВЕЗА" sau analog | buc | 2,0000 |
| 66 |  | Clapeta antifoc normal deschis 300x150 КПУ-1Н-О-Н-300х150-2*ф-МВ220 "ВЕЗА" sau analog | buc | 2,0000 |
| 67 |  | Clapeta de inchidere preizolata termic 400x400 ГЕРМИК-С-400х400 "ВЕЗА" sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Incalzire |  |  |
| 68 |  | Convector electric perete 500W "Tesy" sau analog | buc | 9,0000 |
| 69 |  | Convector electric perete 750W "Tesy" sau analog | buc | 11,0000 |
| 70 |  | Convector electric perete 1000W "Tesy" sau analog | buc | 4,0000 |
| 71 |  | Perdele de aer cald electrica BHC-L10-S06 "Ballu" sau analog | buc | 1,0000 |
| 72 |  | Perdele de aer cald electrica BHC-L15-S09 "Ballu" sau analog | buc | 1,0000 |
| 73 |  | Termostat pentru perdele de aer cald BRC-E "Ballu" sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Conditionare |  |  |
| 74 |  | Aparat de aer conditionat tip split BSW-07 HNL-OL "Ballu" | buc | 2,0000 |
| 75 |  | Aparat de aer conditionat tip split BSW-12 HNL-OL "Ballu" | buc | 1,0000 |
| 76 |  | Aparat de aer conditionat tip split BSW-18 HNL-OL "Ballu" | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Punct termic |  |  |
| 77 |  | Termometru cu clapeta de montare | buc | 3,0000 |
| 78 |  | Manometru cu ventil de montare | buc | 5,0000 |
| 79 |  | Boiler electric bivalent V=1000l OKC 1000 NTR/1 "Drazice" sau analog | buc | 1,0000 |
| 80 |  | Incalzitor electric pentru boiler 15 kW RSW 18-15 "Drazice" sau analog | buc | 1,0000 |
| 81 |  | Incalzitor de apa instant electric 18 kW DHE 18 Sli "Stiebel Eltron" sau analog | buc | 1,0000 |

| Tribuna, Bloc administrativ mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Retele electrice 0,4/0,23kV

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 49,500 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 49,500 |
| 3 | RpCU05B1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 79,000 |
| 4 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 79,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (BA 47-100) | buc | 3,000 |
| 6 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12) | buc | 23,000 |
| 7 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (BA47-29) | buc | 41,000 |
| 8 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (PDI) | buc | 2,000 |
| 9 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,000 |
| 10 |  | Bara N 8x12mm/26/2 | buc | 6,000 |
| 11 |  | Bara de distributie FORK 3P 63A | buc | 2,000 |
| 12 |  | Limitator placa DIN YXD10 | buc | 18,000 |
| 13 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,150 |
| 14 |  | Cablu AVVGng-LS 5x70 mm2 | m | 15,000 |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 10,520 |
| 16 |  | Cablu VVGng 3x1.5 mm2 | m | 300,000 |
| 17 |  | Cablu VVGng 3x2.5 mm2 | m | 700,000 |
| 18 |  | Cablu VVGng 5х4 mm2 | m | 20,000 |
| 19 |  | Cablu VVGng 5х6 mm2 | m | 32,000 |
| 20 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,400 |
| 21 |  | Fir ПВ3 1x6 mm2 | m | 40,000 |
| 22 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 23 |  | Teava gofrata d=16 mm | m | 200,000 |
| 24 |  | Teava PVC d=20 mm | m | 200,000 |
| 25 | 08-02-420-1 | Cutie de distributie | 100 buc | 0,260 |
| 26 |  | Cutie de distributie cu placa PEN KM41001 | buc | 6,000 |
| 27 |  | Cutie de distributie KM41001 | buc | 20,000 |
| 28 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 1,400 |
| 29 |  | Cutie pentru priza/intrerupator KM40002 | buc | 140,000 |
| 30 |  | Bloc terminal (farbox) ТТБ-0,3 | buc | 20,000 |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,610 |
| 32 |  | Priza monofozata cu contact de protectie, IP20, 10A, 220V | buc | 61,000 |
| 33 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,240 |
| 34 |  | Priza monofozata cu contact de protectie, IP44, 16A, 220V | buc | 24,000 |
| 35 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,040 |
| 36 |  | Priza trifazata cu contact de protectie, IP44 | buc | 4,000 |
| 37 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,150 |
| 38 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 220V | buc | 15,000 |
| 39 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 40 |  | Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V | buc | 4,000 |
| 41 | 08-03-593-5 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele | 100 buc | 0,180 |
| 42 |  | Corp de iluminat CD LED18 | buc | 18,000 |
| 43 | 08-03-593-7 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi | 100 buc | 0,550 |
| 44 |  | Corp de iluminat Arctic Standard 1200TH | buc | 16,000 |
| 45 |  | Corp de iluminat OEP ECO LED 595 | buc | 39,000 |
| 46 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,060 |
| 47 |  | Plafoniera cu sensor de miscare | buc | 6,000 |
| 48 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 16,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 49 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p B10A | buc | 1,000 |
| 50 |  | Intrerupator automat ВА47-100, 3p C80A | buc | 2,000 |
| 51 |  | Intrerupator automat diferential 4p C32A/30mA, AД14 | buc | 1,000 |
| 52 |  | Intrerupator automat diferential 4p C40A/30mA, AД14 | buc | 1,000 |
| 53 |  | Intrerupator automat diferential 2p C10A/30mA, AД12 | buc | 21,000 |
| 54 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p C16A | buc | 1,000 |
| 55 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p C20A | buc | 1,000 |
| 56 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p C32A | buc | 1,000 |
| 57 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 3p C40A | buc | 1,000 |
| 58 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C16A | buc | 6,000 |
| 59 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C10A | buc | 5,000 |
| 60 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C6A | buc | 3,000 |
| 61 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C20A | buc | 4,000 |
| 62 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p C8A | buc | 2,000 |
| 63 |  | Intrerupator automat ВА47-29, 1p B4A | buc | 16,000 |
| 64 |  | Panou de distributie (PDI) КСРМ-16.6.4.1-36УКЛЗ | buc | 1,000 |
| 65 |  | Intrerupator automat ВА47-100, 3p C80A | buc | 1,000 |
| 66 |  | Timer programator ТЭ15 | buc | 5,000 |
| 67 |  | Buton universal (montare placa DIN) КМУ11 | buc | 7,000 |
| 68 |  | Contactor КМИ-23210 | buc | 1,000 |
| 69 |  | Contactor КМ20-20 | buc | 1,000 |
| 70 |  | Contactor КМИ-35018 | buc | 1,000 |
| 71 |  | Buton universal BКИ-211 | buc | 1,000 |

| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

Semnalizare de incendiu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 зон со встроенным коммуникатором "Тирас-8П" | buc | 1,000 |
| 2 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Извещатель пожарный дымовой СПД-2 | buc | 19,000 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala / Извещатель пожарный тепловой | buc | 2,000 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala / Извещатель пожарный ручной СПР | buc | 3,000 |
| 6 | 08-01-121-1 | Acumulator / Акумуляторная батарея DT 12B 7 А/Ч | buc | 2,000 |
| 7 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Светозвуковой оповещатель | buc | 3,000 |
| 8 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,140 |
| 9 |  | Кабель КПСэ нг A FRLS-1x2x0,75 | m | 100,000 |
| 10 |  | Провод ВВГнг FRLS 3x1,5 | m | 14,000 |
| 11 |  | Крепежные материалы | set | 2,000 |
| 12 | 10-01-038-08 | Jgheaburi MCS-1 | m | 100,000 |
| 13 |  | Jgheaburi MCS-1 | m | 100,000 |
| 14 |  | Огнетушитель углекислотный | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 15 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 зон со встроенным коммуникатором "Тирас-8П" | buc | 1,000 |
| 16 |  | Модуль на 2 SIM карты ТК-2GSM | buc | 1,000 |
| 17 |  | Извещатель пожарный тепловой | buc | 2,000 |
| 18 |  | Акумуляторная батарея DT 12B 7 А/Ч | buc | 2,000 |
| 19 |  | Сирена 11-14VDC; 250mA; 110 db/m с пробл маяком SA-913F | buc | 1,000 |
| 20 |  | Сирена 10-16VDC; 300mA; 123 db/m SA-107 | buc | 2,000 |

| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Retele de curenti slabi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Компютерная сеть |  |  |
| 1 | 10-01-001-05 | Utilaj centrala: Dulap 9U /B/500x600x600XLVDI настенного исполнения "Legrand" | buc | 1,000 |
| 2 | 10-03-026-10 | Utilajul: Comutator Switch HP 1810-8G | buc | 1,000 |
| 3 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Патч-панель 24-ports cat 5E | buc | 1,000 |
| 4 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Модуль для оптического кабеля | buc | 1,000 |
| 5 | 10-03-001-04 | Utilajul centralelor: Организатор для кабелей 1u "Legrand" | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-003-03 | Dispozitive de ultrasunet: Устройство гарантированного питания 700Вт UPS700 | buc | 1,000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (RJ-45) | buc | 12,000 |
| 8 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 12,000 |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Патч код UTP кат. 5e 1м | buc | 12,000 |
| 10 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,600 |
| 11 | 10-02-015-01 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare, capacitate 10 numere / Оборудование без проводного интернета Wi-Fi | buc | 1,000 |
| 12 |  | Материалы | buc | 0,000 |
| 13 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,000 |
| 14 |  | Priza (RJ-45) | buc | 12,000 |
| 15 |  | Монтажная коробка на один пост 70х65х45мм | buc | 12,000 |
| 16 |  | Cablu UTP cat.5e | m | 160,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Телефонизация |  |  |
| 17 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 5,000 |
| 18 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (RJ-45) | buc | 5,000 |
| 19 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,050 |
| 20 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 1,100 |
| 21 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa | 100 buc | 0,010 |
| 22 |  | Материалы | buc | 0,000 |
| 23 |  | Priza (RJ-45) | buc | 5,000 |
| 24 |  | Монтажная коробка ф50мм | buc | 5,000 |
| 25 |  | Cablu UTP cat.5e | m | 100,000 |
| 26 |  | Plinta LSA-Plus 2*10 normal deschisa | buc | 1,000 |
| 27 |  | Cablu Optic FO-8 | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Часофикация |  |  |
| 28 | 10-08-015-01 | Ceasornice electrice primare | buc | 4,000 |
| 29 | 08-01-121-1 | Acumulator | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Радиофикация |  |  |
| 30 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: УКВ приемник | buc | 4,000 |
| 31 | 08-01-121-1 | Acumulator | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Телевидение |  |  |
| 32 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Розетка телевизионная | buc | 1,000 |
| 33 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala | 100 buc | 0,010 |
| 34 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,200 |
| 35 |  | Материалы | buc | 0,000 |
| 36 |  | Розетка телевизионная | buc | 1,000 |
| 37 |  | Монтажная коробка ф50мм | buc | 1,000 |
| 38 |  | Cablu UTP cat.5e | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Закладные детали |  |  |
| 39 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,030 |
| 40 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. | 100 m | 2,000 |
| 41 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,080 |
| 42 | 10-06-037-08 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 200х200 | buc | 1,000 |
| 43 |  | Материалы | buc | 0,000 |
| 44 |  | Труба поливинилхлоридная ПВХ ф40 | m | 3,000 |
| 45 |  | Материал крепления | kg | 2,000 |
| 46 |  | Желоб пластиковый не поддерживающий горение 10х22 | m | 200,000 |
| 47 |  | Труба полиэтиленовая ф25 | m | 8,000 |
| 48 |  | Коробка подпольная | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Компютерная сеть |  |  |
| 49 |  | Dulap 9U /B/500x600x600XLVDI настенного исполнения "Legrand" | buc | 1,000 |
| 50 |  | Comutator Switch HP 1810-8G | buc | 1,000 |
| 51 |  | Патч-панель 24-ports cat 5E | buc | 1,000 |
| 52 |  | Модуль для оптического кабеля | buc | 1,000 |
| 53 |  | Организатор для кабелей 1u "Legrand" | buc | 1,000 |
| 54 |  | Устройство гарантированного питания 700Вт UPS700 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,000 |
| 56 |  | Патч код UTP кат. 5e 1м | buc | 12,000 |
| 57 |  | Оборудование без проводного интернета Wi-Fi | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Телефонизация |  |  |
| 58 |  | Aparat de telefon KX-T2365 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Часофикация |  |  |
| 59 |  | Ceasornice electrice primare | buc | 4,000 |
| 60 |  | Автономный источник питания | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Радиофикация |  |  |
| 61 |  | УКВ приемник | buc | 4,000 |
| 62 |  | Автономный источник питания | buc | 4,000 |

| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1

Amenajare teritoriu

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sistematizare pe verticala |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Substituirea si depozitarea strat fertil |  |  |
| 1 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,900 |
| 2 | TsC22B1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 | 0,900 |
| 3 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Evacuare | 100 m3 | 0,900 |
| 4 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m / Transportare inversa | 100 m3 | 0,880 |
| 5 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 440,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Evacuarea si substituirea molozului |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,130 |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 192,100 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 9,550 |
| 9 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 9,550 |
| 10 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 95,500 |
|  |  | Capitolul 2. Amenajare teritoriu |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Imbracaminte rutiera tip 1 - 190 m2 |  |  |
| 11 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,900 |
| 12 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip gr.100mm | m3 | 19,000 |
| 13 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire M300 gr.180mm | m3 | 34,200 |
| 14 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu granulatie mijlocie, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 190,000 |
| 15 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 30x15 cm | m | 62,000 |
| 16 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 52,500 |
| 17 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,525 |
| 18 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km / Insuficienta de grund mineral | t | 89,250 |
|  |  | Capitolul 2.2. Imbracamintea trotuarului tip 2 - 425 m2 |  |  |
| 19 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 4,250 |
| 20 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 50mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 425,000 |
| 21 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton C12/15 20x8 cm | m | 200,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sant scurgere din beton - 20 ml |  |  |
| 22 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,800 |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,120 |
| 24 | AcD23E | Turnarea betonului B15 in pereti sau bolti de canale in executie prin exterior | m3 | 1,120 |
|  |  | Capitolul 2.4. Ingradiri |  |  |
| 25 | CO06B4 | Imprejmuiri din panouri tip ECO h=1,65m pe stilpi din metal montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,65 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici | m | 90,000 |
| 26 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 800x1600(h) - 3buc | m2 | 3,840 |
| 27 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta 4500x1600(h) - 1buc | m2 | 7,200 |
|  |  | Capitolul 2.5. FAM |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,000 |
| 29 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 7,000 |
| 30 | TsH91B | Instalarea vaza de flori din beton | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Spatii verzi |  |  |
| 31 | TsH30B | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Caprifoi | 100 buc | 0,450 |
| 32 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,160 |
| 33 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: Tei | buc | 6,000 |
| 34 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,400 |
| 35 | TsH09B | Consolidarea taluzului cu ierburi pe suprafete in panta peste 30% | 100m2 | 0,600 |
| 36 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 | 4,400 |

| Tribune, Bloc administrativ, situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Olimp | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2.1.8

Utilaj tehnologic

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Mobilier |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Тренерская на отм. 0,000 пом.2 |  |  |
| 1 |  | Компьютер персональный - блок системный 220В 0,4кВт | set | 1,0000 |
| 2 |  | Шкаф пристенный для ключей | set | 1,0000 |
| 3 |  | Стол письменный с тумбой Габариты 1200x600x750мм | buc | 1,0000 |
| 4 |  | Стулья Габариты 500x550x900мм | buc | 5,0000 |
| 5 |  | Принтер , 220В 0,4кВт | buc | 2,0000 |
| 6 |  | Шкафчики для одежды со скамьей Габариты 600x300x1850мм | buc | 37,0000 |
| 7 |  | Массажный стол Габариты 1850x600x950мм | buc | 2,0000 |
| 8 |  | Стол со стульями Габариты 800x600x850мм | buc | 2,0000 |
| 9 |  | Интерактивная доска с проектором Smart U100w и креплением Размер 1994x130x1650 100V до 240V AC, 50/60 Hz, 5V DC 2.0A SMART SBX885 | buc | 2,0000 |
| 10 |  | Кулер для воды 220В, N=1,2кВт Hot Frost W115 | buc | 4,0000 |
| 11 |  | Фен для волос 220В, N=1,2кВт | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Кабинет врача на отм. 0,000 пом.4 |  |  |
| 12 |  | Компъютер персональный LG, монитор плазменный, клавиатура,мышь Logitech, блок системный 220В N0,4кВт | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Мебель офисная класс Эконом: стол письменный, шкаф, шкаф книжный, кресло передвижное, стул офисный | set | 1,0000 |
| 14 |  | Стол письменный (врача) Габариты 1200x600x750мм СПТ- 2 | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Стул медицинский арт.АСК | buc | 2,0000 |
| 16 |  | Кушетка медицинская Габариты 1950x600x450 мм М111-03 | buc | 1,0000 |
| 17 |  | Шкаф-аптечка металлический Габариты 400x300x300 мм МБ-10Г | buc | 1,0000 |
| 18 |  | Медицинский столик манипуляционный со средствами для оказания неотложной помощи и набором привив.инструмента Габариты 640x420x890 мм СМ2-Л-М | buc | 1,0000 |
| 19 |  | Весы медицинские до 100кг дискретность отсчета 50г, время взв.4сек Нстойки = 805мм платформа 550х400х135 ВЭМ -150 | buc | 1,0000 |
| 20 |  | Ростомер, Габариты 200x400x400 мм РМ-1 | buc | 1,0000 |
| 21 |  | Стол с полками Габариты 1200x600x850 мм | buc | 1,0000 |
| 22 |  | Холодильник фармацевтический с замком вн. V= 250 дм3 200Вт 1ф 220В ч/р ХФ-250 ПОЗИС | buc | 1,0000 |
| 23 |  | Облучатель бактерицидный (переносной) кол-во бакт. ламп2, 220В 50Гц, 50 ВА ч/р габариты,мм 220х226х542 ОБН-35 | buc | 1,0000 |
| 24 |  | Бикс большой медицинский Коробка стерилизационная D-9 | buc | 1,0000 |
| 25 |  | Пинцет анатомический 200мм | buc | 1,0000 |
| 26 |  | Термометр медицинский Omron Eco Temp | buc | 4,0000 |
| 27 |  | Ножницы тупоконечные прямые | buc | 1,0000 |
| 28 |  | Пузырь для льда ф200мм, резиновый | buc | 2,0000 |
| 29 |  | Лоток почкообразный 0,35л | buc | 1,0000 |
| 30 |  | Носилки санитарные | buc | 1,0000 |
| 31 |  | Шины(Крамера,Дитерихса,пластмассовые, Шина Крамера 7,5 х 80см, Шина Крамера 10 х 120см | buc | 5,0000 |
| 32 |  | Жгут резиновый | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 33 | 1501520 | Сборка и растановка оборудования 0,5% от обор с накрутками | set | 1,0000 |