| Restaurarea, consolidarea, reconstruirea blocului lit. ,,B" (nr. cad.0100520182.01) cu construirea mansardei in volumul acoperisului existent, din str. Mitropolit Banulescu-Bodoni nr.16, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Nr. 6-2 Retele exterioare de apeduct si canalizarea

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Apeduct A1 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Restabilirea stratului vegetal |  |  |  |
| 1 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 2 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  | 49,69 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0500 |  |
| 3 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 4 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,30 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 5 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  | 49,69 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0500 |  |
| 6 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 0,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 7 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,00 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 8 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,09 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 9 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte comunicatii, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri . | m3 |  | 22,68 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7900 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om. | 0,0800 |  |
| 10 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 |  | 40,82 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1500 |  |
| 11 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 93,96 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 |  |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |  |
| 12 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанный грунт) | m3 |  | 42,59 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 142110220052511 | Nisip (песчанный рунт) | m3 | 1,0250 |  |
| 13 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 63,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 14 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 63,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 16 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,45 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 9,4300 |  |
| 17 | pret de piata | Nisip | m3 |  | 6,78 |
|  | 142110220052511 | Nisip (песчанный рунт) | m3 | 1,0000 |  |
| 18 | TsC03E2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,65 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,4400 |  |
| 19 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  | 109,75 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,0760 |  |
|  |  | 1.1.3. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 20 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm, PE100 PN10 | m |  | 138,50 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |
|  | 252121671000111 | Teava polietilena PE100 PN10 D110mm | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,1000 |  |
| 21 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm,PE100 PN10 | m |  | 12,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |
|  | 2521216710001112 | Teava polietilena PE100 PN10 D90mm | m | 1,0050 |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut. | 0,0400 |  |
| 22 | GA08C | Cutie din teava de otel, avind Dn 325x6 mm | m |  | 27,00 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,1700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 252121670100009 | Cutie din otel D325x6mm | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,9500 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm | kg | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,3800 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut. | 0,3600 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0700 |  |
| 23 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (colier electrosudabil) din polietilena, tevii avind diametrul de 250x 90 mm. | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 25231567138121 | Colier electrosudabil D250x90 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 0,8000 |  |
| 24 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (colier electrosudabil) din polietilena, tevii avind diametrul de 300x110 mm. | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |
|  | 25231567138122 | Colier electrosudabil D300x110 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 1,0800 |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 50-100 mm (TФ 100х100 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |
| 26 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 125-250 mm (TФ 250х100) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba din otel 100 мм) | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |
|  | 2875274110120 | Flansa oarba din otel D100mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |
| 28 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. (Capat flansa PE100 PN10 D100) | buc |  | 3,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |
|  | 252315671381130 | Capat flansa PE100 PN10 D100 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |
| 29 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. (Capat flansa PE100 PN10 D90mm) | buc |  | 1,00 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 252315671381131 | Capat flansa PE100 PN10 D90 | buc | 1,0100 |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 0,8000 |  |
| 30 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat D100mm ) Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 28752744282001 | Flansa libera din otel zincat D100mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |
| 31 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat D90mm ) Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,030 | buc |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |
|  | 28752744282002 | Flansa libera din otel zincat D90mm | buc | 1,0000 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |
| 32 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura din fonta , avind diametrul de 125-250 mm (adaptor flansa p/t mufa compresiune ПФРК 250) | buc |  | 2,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |
| 33 | GA08C | Cutie din teava de otel, avind Dn 325x6 mm L=0.2 - 6buc (trecere prin peretii caminelor) | m |  | 1,20 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,1700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5400 |  |
|  | 252121670100009 | Cutie din otel D325x6mm | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 6,9500 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm | kg | 0,2000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0700 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,3800 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut. | 0,3600 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0700 |  |
| 34 | GA08F | Cutie din teava de otel,avind Dn 426 x 7 mm L=0.2mm- 4 buc. (trecere prin peretii caminelor) | m |  | 0,80 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,6700 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |
|  | 2521216701000010 | Cutie din otel D426x7mm | m | 1,0200 |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,2500 |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice | kg | 0,2500 |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm | kg | 0,3000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,7000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut. | 0,3800 |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut. | 0,4200 |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0900 |  |
| 35 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta . avind diametrul de 110/300 mm Material marunt=1,035 | piesa |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |
| 36 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta . avind diametrul de 90/250 mm Material marunt=1,035 | piesa |  | 1,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |
| 37 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  | 154,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |
| 38 | AcF06A | Intersectiele cu cabluri electrice si telefonice - 15 buc. | m |  | 60,00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8000 |  |
|  | 1029041831 | Подкладка деревянная сеч. 13х150мм ,дл.0,4м | m3 |  |  |
|  | 20101029041831 | Подкладка деревянная сеч.200х200 ,дл.0,4м | m3 |  |  |
|  | 27106020000301 | Проволока стальная | kg |  |  |
|  | 201101547892327 | Труба ст. д=42,3х2,8 | m | 1,0000 |  |
| 39 | AcF09A | Placa indicatoare pentru hidranti Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,030 | buc |  | 2,00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual M 6 | buc | 4,0000 |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |  |
| 40 | CL18A | Suport pentru tevile din cutie D300mm - 17buc. | kg |  | 521,90 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 27752763098865 | Saiba 12.01 | buc |  |  |
|  | 27752763098864 | Piulita М12х4,6 | buc |  |  |
|  | 277752763098863 | Surub М12х60.4,6С | buc |  |  |
|  | 27752763098862 | Teava д=57х3,0мм | m |  |  |
|  | 27752763098862 | Colier din otel 1x80 L=0,75m | kg |  |  |
|  | 27752763098861 | Colier din otel 1х80, L=0.7m | kg |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  |  | 1.1.4. Camine, lucrari de constructie |  |  |  |
| 41 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,015 | m3 |  | 4,20 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 1,8500 |  |
| 42 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦД-15 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |  |
| 43 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-6 | buc |  | 2,00 |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |  |
| 44 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-15-9 | buc |  | 4,00 |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 2,0000 |  |
| 45 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦП-1-15-1 | buc |  | 3,00 |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |  |
| 46 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, КЦ-01 | buc |  | 6,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |
| 47 | AcE10A1 | Capatul cu rama din fonta T | buc |  | 3,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 |  |
| 48 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel | kg |  | 24,27 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |
| 49 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,02 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  |  | 1.1.5. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 50 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
| 51 | DE09B | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm K=1,000 | m |  | 3,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 | kg | 1,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800310 | Bordura | m | 1,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0900 |  |
| 52 |  | Demontarea si restabilirea acoperirii latimea 0.8m-16.0m | buc |  | 0,00 |
| 53 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm | m2 |  | 12,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0570 |  |
|  | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 54 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec pietris-nisip ШГПС С4 pietris M600 h=30.0cm | m3 |  | 3,84 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421402200393 | Amestic pietris -nisip ШАГС С4 , pietris M600 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut. | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0097 |  |
| 55 | DB13B | Strat de legatura de pietris negru M300, cu asternere mecanica ,h=14см | t |  | 4,23 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4100 |  |
|  | 11110001000131 | Petris negru M300 | t | 1,0030 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0440 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0440 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0440 |  |
| 56 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice AM-I ЩМАг-1/2(СТБ 1033-2008) - 6см | t |  | 1,78 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic АМ -I ЩМАг-1/2 (СТБ1033-2008)-10см | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0326 |  |
| 57 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 12,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 58 |  | Demontarea si restabilirea acoperirii trotuarului latimea 0.8m-51.0m | buc |  | 0,00 |
| 59 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm | m2 |  | 40,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0570 |  |
|  | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 60 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.5cm (trotuar) | m3 |  | 1,43 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
| 61 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris h=0.1m (trotuar) | m3 |  | 4,08 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 62 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 40,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm M300 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0055 |  |
| 63 | Dl112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 |  | 40,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm M300 | m3 | 0,0057 |  |
| 64 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 40,80 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0830 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0046 |  |
|  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |
| 65 | HAWLE | Vana din fonta Nr.4000E2 PN16 D100 , HAWLE Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc |  | 2,00 |
|  | 28741173000015 | Vana din fonta Nr.4000E2 PN16 D100mm ,HAWLE cu timona | buc | 1,0000 |  |
| 66 | HAWLE | Vana din fonta Nr.4000E2 PN16 D80 , HAWLE Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc |  | 1,00 |
|  | 28741173000016 | Vana din fonta Nr.4000E2 PN16 D80mm ,HAWLE | buc | 1,0000 |  |
| 67 |  | Teu din fonta ductila cu flansе ТФ Д100/100 мм | buc |  | 1,00 |
|  | 28752741101006 | Teu din fonta ductila cu flansa ТФ Д100/100мм | buc | 1,0000 |  |
| 68 |  | Teu din fonta ductila cu flansе TФ Д250/100 мм | buc |  | 1,00 |
|  | 287527411010061 | Teu din fonta ductila cu flansa TФ Д250/100мм | buc | 1,0000 |  |
| 69 |  | Adaptor p/t mufa compresiune ПФРК 250 | buc |  | 2,00 |
|  | 287527411010062 | Adaptor flansa p/t mufa compresiune ПФРК 250 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari de montarea |  |  |  |
| 70 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane), la conductele de alimentare cu apa , avind diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,040 | buc |  | 3,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |
|  |  | 2. Canalizarea C1 |  |  |  |
|  |  | 2.1. Restabilirea stratului vegetal |  |  |  |
| 71 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 72 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  | 25,16 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0500 |  |
| 73 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |
| 74 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,15 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 75 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  | 25,16 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,0500 |  |
| 76 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 0,30 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,0740 |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 77 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 1,55 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut. | 2,0500 |  |
| 78 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 4,79 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 79 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri | m3 |  | 189,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,5100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1500 |  |
| 80 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  | 865,26 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0018 |  |
|  | 2811236310108 | Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor | buc | 0,0030 |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0149 |  |
| 81 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (песчанный грунт) | m3 |  | 59,49 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 0,6100 |  |
|  | 142110220052511 | Nisip (песчанный рунт) | m3 | 1,0250 |  |
| 82 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 189,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 83 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 189,38 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
| 84 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 85 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 9,4300 |  |
| 86 | pret de piata | Nisip | m3 |  | 2,58 |
|  | 142110220052511 | Nisip (песчанный рунт) | m3 | 1,0000 |  |
| 87 | TsC03E2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 0,82 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,4400 |  |
| 88 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t |  | 138,70 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,0760 |  |
|  |  | 2.3. Tevi si armaturi |  |  |  |
| 89 | AcD18C | Montarea tevii din PVC SN8 , pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, avind diametrul de 160 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010 | m |  | 162,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,4000 |  |
|  | 25212167000002 | Teava din PVC SN8 д=160мм, | m | 1,0500 |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,5000 |  |
| 90 | AcD18B | Montarea tevii din PVC SN4, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, avind diametrul de 110 mm Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,020 | m |  | 1,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,3300 |  |
|  | 25212167000004 | Teava din PVC SN4 д=110мм | m | 1,0500 |  |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 0,2500 |  |
| 91 | pret de piata | Teu PVC SN4 , D110x110 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010 | buc |  | 1,00 |
|  | 25231566700008 | Teu PVC D110x110 | buc | 1,0000 |  |
| 92 | pret de piata | Cot din PVC SN4 D110 Mat. marunte ( bile-manele etc.)=1,010 | buc |  | 1,00 |
|  | 25231566700001 | Cot din PVC SN4 D110 | buc | 1,0000 |  |
| 93 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat(racordarea) | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 |  |
| 94 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m (p/t umplerea capetele tevilor la intrare si iesire dincamine,B7.5) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 |  | 0,23 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 9,2000 |  |
|  | 2663102100000 | Beton B7.5 | m3 | 1,0300 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,3500 |  |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut. | 0,3250 |  |
|  | 2952270003799 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut. | 0,6000 |  |
|  |  | 2.4. Camine, lucrari de constructie |  |  |  |
| 95 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007 | m3 |  | 6,44 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 1,8900 |  |
| 96 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10 | put |  | 8,00 |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,0000 |  |
| 97 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ-10-6 | put |  | 3,00 |
|  | 26611264331021 | Inel prefabricat pt.camine КЦ10-6 | buc | 1,0000 |  |
| 98 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ10-9 | put |  | 13,00 |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |
| 99 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦП-1-10-2 | put |  | 8,00 |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,0000 |  |
| 100 | AcD13A1 | Elemente din beton armat prefabricat КЦ0-1 | put |  | 21,00 |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 1,0000 |  |
| 101 | AcE10A1 | Capatul cu rama din fonta T | buc |  | 8,00 |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta T | buc | 1,0000 |  |
| 102 | AcE10A1 | Scara cu vanguri din otel | kg |  | 69,60 |
|  | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,0000 |  |
| 103 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  | 0,07 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |
|  |  | 2.5. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
| 104 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |  |
| 105 | DE09B | Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de nisip 35x20 cm K=1,000 | m |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1600 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,4900 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 | kg | 1,2500 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2666122800310 | Bordura | m | 1,0050 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0900 |  |
| 106 |  | Demontarea si restabilirea acoperirii latimea 0.8m-16.0m | buc |  | 0,00 |
| 107 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm | m2 |  | 1,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0570 |  |
|  | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 108 | Dl110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec pietris-nisip ШГПС С4 pietris M600 h=30.0cm | m3 |  | 0,36 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421402200393 | Amestic pietris -nisip ШАГС С4 , pietris M600 | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut. | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0097 |  |
| 109 | DB13B | Strat de legatura de pietris negru M300, cu asternere mecanica ,h=14см | t |  | 0,40 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4100 |  |
|  | 11110001000131 | Petris negru M300 | t | 1,0030 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0440 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut. | 0,0440 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0440 |  |
| 110 | Dl133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice AM-I ЩМАг-1/2(СТБ 1033-2008) - 6см | t |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 |  |
|  | 14221022055070 | Beton asfaltic АМ -I ЩМАг-1/2 (СТБ1033-2008)-10см | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 0,0399 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut. | 0,1330 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut. | 0,0326 |  |
| 111 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 1,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
| 112 |  | Demontarea si restabilirea acoperirii trotuarului latimea 0.8m-34.0m | buc |  | 0,00 |
| 113 | DI81A | Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm | m2 |  | 27,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,3200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2800 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0570 |  |
|  | 2940420007100 | Freza Wirtgen W 1000L | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut. | 0,1200 |  |
| 114 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=3.5cm (trotuar) | m3 |  | 0,95 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut. | 0,7750 |  |
| 115 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din pietris h=0.1m (trotuar) | m3 |  | 2,72 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut. | 0,0239 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut. | 0,0138 |  |
| 116 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=10 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 27,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2560 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm M300 | m3 | 0,1740 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut. | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0055 |  |
| 117 | Dl112 k=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 K=2,000 | m2 |  | 27,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0135 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm M300 | m3 | 0,0057 |  |
| 118 | DB16G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 27,20 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0830 |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0090 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0046 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0046 |  |
|  |  | 2.6. Lucrari demontarea |  |  |  |
| 119 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m | m3 |  | 4,50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut. | 0,4000 |  |
| 120 | AcE07C k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B K=0,800 | buc |  | 13,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |  |
| 121 | RpAcA57B | Demontarea din pamint a tevilor din PVC tip 4-G sau 3-M, avind diametrul de 110-160 mm | m |  | 48,00 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2300 |  |
| 122 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,2500 |  |
| 123 | TrI1AF08A3 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in vagon categoria 3 | t |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4000 |  |
| 124 | TsI50A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 7 km | t |  | 11,20 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut. | 0,1364 |  |
| 125 | TsC51D | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria IV | 100 m3 |  | 0,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4000 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0060 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut. | 0,4400 |  |
| 126 | TrI1AF09C4 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m din auto, categoria 1 | t |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6500 |  |
| 127 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 128 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 9,4300 |  |
| 129 | pret de piata | Nisip | m3 |  | 14,30 |
|  | 142110220052511 | Nisip (песчанный рунт) | m3 | 1,0000 |  |