Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Termoizolarea fatadelor constructiei a IP

Gimnaziul-Gradinita ,,Igor Cretu''din com.

Gavanoasa, r-nul Cahul''

Investitor

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Demolari |  |  |
|  |  | 1.1. Bloc A |  |  |
| 1 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (de pe praguri intrare) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,390 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( nivelare din mortar de ciment demontat, grosime 30 mm. ) | m2 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,040 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (pereu grosimea 200mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (strat nivelare de pe podeaua gropii de lumina gr.150mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,290 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,150 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (strat de beton din gropa de lumina gr.200mm) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |
|  |  | Total | Lei |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (perete de sprijin) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -pervazuri | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis -picuratori | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (soclu) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | TrB01B1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,810 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Finisari Bloc A |  |  |
|  |  | 2.1. Finisare soclu sub pamant |  |  |
| 14 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | TsH85A | Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de pe soclu | 100m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,410 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | IzF53A | Executarea manuala a izolarii soclului cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime XPS 50 mm, 30-45kg/m3, intr-un strat | m2 |  |
|  | 7134050013250 | Izolator | h-om | 0,070 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 |
|  | 26701122040021 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm 30-45kg/m3 | m2 | 1,020 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (inlocuire Plasa impletita cu plasa Vr cu norma de 1.1m2/m2) | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,650 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,030 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 1,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,037 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 28731220053150 | Plasa VR d5 pas 100x100mm | m2 | 0,380 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 2,350 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,004 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | IzF01C | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,050 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | IzF04M k=2 | Strat hidroizolant, cu ,,Bipol" sau analog, in 2 strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,380 |
|  | 2875111000042 | Tesatura fibre sticla bitum Bipol | m2 | 1,120 |
|  | 1592127000000 | Butan in butelie | kg | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,310 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. Finisare soclu deasupra pamant |  |  |
| 26 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS 50mm 30-45kg/m2 (cornier 4m) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,298 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,000 |
|  | 26701122040021 | Placi extrudate de polistiren, grosime 50 mm 30-45kg/m3 | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,031 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,023 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,018 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.3. Finisarea peretilor exteriori |  |  |
| 32 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,750 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,003 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) | h-ut | 4,500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 30mm | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,394 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,529 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 |
|  | 2521302602930 | Placi ignifudate din vata minerala 30mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,270 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,300 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm (cornier Nc=0.58) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,892 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,418 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,000 |
|  | 26821626113706 | Placi vata minerala 100mm | m2 | 1,070 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,100 |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,580 |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,025 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,030 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,021 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 9010 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021009010 | Tink RAL 9010 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 9010 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021009010 | Tink RAL 9010 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 2017 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021002017 | Tink RAL 2017 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 7036 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021007036 | Tink RAL 7036 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 8011 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021008011 | Tink RAL 8011 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 1019 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021001019 | Tink RAL 1019 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 1014 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021001014 | Tink RAL 1014 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 1016 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021001016 | Tink RAL 1016 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Culoarea RAL 6039 | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,220 |
|  | 26531021006039 | Tink RAL 6039 | kg | 2,300 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,004 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu l=300mm | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre 300mm | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (picurator) | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |
|  | 27431235490264 | Pricurator | m | 1,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.4. Sistem de scurgere |  |  |
| 47 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla (montarre cele vechi) (excludere materiale in afara de cleme) | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875276311726 | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) | buc | 0,500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.5. Scara intrare |  |  |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | CA02A3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C8/10 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 188,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,786 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,725 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,270 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,102 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602400008 | Armatura A-3 d8 | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 6 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,096 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 27106021000006 | Armatura A1 d6mm | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | CG47C | Pardoseli din placi de teracota ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |
|  | 26611128007002 | Placi teracota ceramica antiderapanta | m2 | 1,030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de teracota ceramica antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052 | Placi de teracota ceramica antiderapanta | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | CH06B | Balustrada de inox montata pe scara de acces | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,200 |
|  | 2812106305001 | Balustrada de inox montata pe scara de acces la platforma panoramica | m | 1,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,100 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,060 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,700 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,025 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.6. Scari adiacente |  |  |
| 60 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,800 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,030 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,110 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A400C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,102 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,003 |
|  | 2710602400008 | Armatura A-3 d8 | kg | 1,025 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 339,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,725 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,675 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | CG47C | Pardoseli din placi de teracota ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |
|  | 26611128007002 | Placi teracota ceramica antiderapanta | m2 | 1,030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de teracota ceramica antiderapanta incleiate, cu grosimea sub 15 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,855 |
|  | 2670112202052 | Placi de teracota ceramica antiderapanta | m2 | 1,020 |
|  | 2462106110554 | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex | kg | 5,800 |
|  | 2653102100853 | Praimer (grund) | kg | 0,150 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,200 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,020 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,005 |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala | h-ut | 0,343 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,036 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0072 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.7. Pereti de sprijin praguri |  |  |
| 67 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la soclu) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.8. Pereu in jurul cladiri |  |  |
| 72 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,820 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,050 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,100 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,003 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,016 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi, pas 200x200mm d5 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.9. Groapa de lumina nr.1 |  |  |
|  |  | 2.9.1. Perete de sprijin existent reparat si finisat |  |  |
| 76 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 83 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la perete) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.9.2. Podeaua gropii de lumina reparata si finisata. |  |  |
| 84 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi, pas 200x200mm d5 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12/15 | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.9.3. Balustrada |  |  |
| 91 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.9.4. Copertina |  |  |
| 93 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10. Scara de acces subsol nr.1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.10.1. Perete de sprijin existent reparat si finisat |  |  |
| 96 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 100 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment- var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | CF02B5 K=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau | m2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,070 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,155 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0003 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,900 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,024 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,005 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la perete) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,650 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,020 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,470 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,012 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10.2. Podeaua scara acces reparata si finisata. |  |  |
| 104 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi, pas 200x200mm d5 | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | CA02B2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 12/15 | m3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 287,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,325 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 109 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10.3. Balustrada |  |  |
| 111 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,020 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,020 |
|  |  | Total | Lei |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10.4. Copertina |  |  |
| 113 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 114 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,150 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,100 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10.5. Trepte |  |  |
| 116 | IzF01B K=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 strat (Praimer) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,040 |
|  | 24133173460001 | Bitum Praimer | kg | 0,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,001 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,120 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,050 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 119 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,180 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,030 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 4,700 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,460 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0014 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0125 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,063 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.11. Copertina |  |  |
| 120 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,010 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,010 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,005 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,008 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,015 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,120 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,120 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,100 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,015 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,030 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,100 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 1,150 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 0,600 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 5,000 |
|  | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 5,000 |
|  | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 0,325 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 0,100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total | Lei |  |

APROBAT:

Intocmit Investitor

Carp A.

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.