	Amenajarea curtilor blocurilor locative, teren cu nr.cad. 4101202.1077, mun. Edinet
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan General (17/05-25-PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	DI109
	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic

	m3
	
	224,400



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6000
	359,04

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0191
	4,286

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,7750
	173,91

	
	12340002506
	Compresor 5-6 m3/min 
	h-ut
	0,7750
	173,91

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton

	m
	
	550,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	143,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	143,00

	3
	TsH02B
	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 11-30 cm

	buc
	
	18,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	12,2400
	220,32

	4
	TsG06A
	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm

	buc
	
	18,000



	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0,2500
	4,50

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,8700
	15,66

	5
	RCsG51A
	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii - piatra bruta, planseu - lemn

	m3
	
	112,500



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,5140
	170,325

	
	2912340002512
	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,0870
	9,788

	
	2952270003311
	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min
	h-ut
	0,0870
	9,788

	
	2952260003503
	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa
	h-ut
	0,0090
	1,013

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0590
	6,638

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,0010
	0,112

	6
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	2,550



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	5,737

	7
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	558,500



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	101,647

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Acces din placa de beton



	8
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	18,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	164,798

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	18,25

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	25,55

	9
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr.=0.1m

	m3
	
	182,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	164,25

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	200,75

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	18,25

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	38,325

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	76,65

	10
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m

	m3
	
	273,750



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	271,012

	
	14111222017510
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	314,812

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	27,375

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	57,488

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	114,975

	11
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.10m

	m3
	
	182,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	180,675

	
	14111222017511
	Piatra sparta fr.5-10
	m3
	1,1500
	209,875

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	18,25

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	38,325

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	76,65

	12
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	1 825,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	1 058,865

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	28,835

	
	26611128006512
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=60mm
	m2
	1,0150
	1 852,375

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	2 920,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	14 362,75

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	9,125

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	78,11

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	36,50

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acces din placa de beton
	

	3. Trotuar din placa de beton



	13
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	9,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	85,785

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	9,50

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	13,30

	14
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.15m

	m3
	
	142,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	141,075

	
	14111222017510
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	163,875

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	14,25

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	29,925

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	59,85

	15
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 gr.=0.05m

	m3
	
	47,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	47,025

	
	14111222017511
	Piatra sparta fr.5-10
	m3
	1,1500
	54,625

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	4,75

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	9,975

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	19,95

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.=40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm

	m2
	
	950,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	551,19

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	15,01

	
	26611128006516
	Placi din beton, pentru trotuare gr.=40mm
	m2
	1,0150
	964,25

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 520,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	7 476,50

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	4,75

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	40,66

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	19,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Trotuar din placa de beton
	

	4. Acoperire de cauciuc



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	17,900



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	161,637

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	17,90

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	25,06

	18
	TsC54A
	Strat de fundatie din nisip gr.=0.1m

	m3
	
	179,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000
	161,10

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000
	196,90

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	17,90

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	37,59

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	75,18

	19
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 gr.=0.10m

	m3
	
	179,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	177,21

	
	14111222017510
	Piatra sparta fr.20-40
	m3
	1,1500
	205,85

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	17,90

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	37,59

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	75,18

	20
	TsC54B
	Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 gr.=0.03m

	m3
	
	53,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	53,163

	
	141112220175120
	Piatra sparta fr.5-20
	m3
	1,1500
	61,755

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	5,37

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	11,277

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	22,554

	21
	IzF04J1
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil

	m2
	
	1 790,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	35,80

	
	2682132601626
	Geotextil
	m2
	1,0800
	1 933,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,895

	22
	CG33A
	Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite / aplicativ, se exclude: "pervaz din lemn", se modifica resursul "Mocheta" in "Placi din cauciuc gr.40 mm"

	m2
	
	1 790,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7500
	1 342,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	179,00

	
	266210611000020
	Placi din cauciuc gr.40 mm
	m2
	1,0500
	1 879,50

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,7000
	1 253,00

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	143,20

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0350
	62,65

	
	2662106109860
	Aracet EP 25
	kg
	0,2200
	393,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	895,00

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	1,074

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	3,58

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0250
	44,75

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	35,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperire de cauciuc
	

	5. Acoperire teren de fotbal



	23
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.40-70, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm

	m3
	
	126,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	37,80

	
	141112220167240-70
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-70 mm
	m3
	1,2700
	160,02

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	6,30

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	5,292

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	27,468

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,63

	24
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.100 mm

	m3
	
	84,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	25,20

	
	141112220167220-40
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  20-40 mm
	m3
	1,2700
	106,68

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	4,20

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	3,528

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	18,312

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,42

	25
	DA12C
	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400 fr.5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm

	m3
	
	42,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3000
	12,60

	
	14111222016725-20
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 5-20 mm
	m3
	1,2700
	53,34

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	2,10

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420
	1,764

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2180
	9,156

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,21

	26
	DA11C
	Strat de fundatie sau reprofilare din Savura de granit fr. 1.5 mm, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire gr.30 mm

	m3
	
	25,200



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,4000
	35,28

	
	141112220167212
	Savura de granit fr. 1.5 mm
	m3
	1,2700
	32,004

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0500
	1,26

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1740
	4,385

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0050
	0,126

	27
	IzF53A
	Executarea manuala a suportului pardoselii cu Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm (sau echivalentul); intr-un strat

	m2
	
	840,000



	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	0,0700
	58,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0500
	42,00

	
	267011220400213
	Strat de amortizare si protectie Shock Pad 8mm
	m2
	1,0200
	869,652

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0040
	3,36

	28
	TsH43B
	Asezarea acoperirii din gazon artificial "PRO ODIN GRASS" 35mm certificat FIFA QUALITY PRO, fir Monofilament cu densitatea de 12000/6 dtex si 320 microni Odin PRO si infiltrat cu nisip cuartos (sau echivalentul)

	m2
	
	840,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,1370
	115,08

	
	27744135904011
	Acoperire din gazon artificial 35mm Odin PRO
	m2
	1,0300
	866,065

	
	2774413590402
	Banda  Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial
	m
	0,2830
	237,958

	
	2774413590403
	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842
	kg
	0,1082
	90,979

	
	1421102200801
	Nisip cuartos  ГМ, fractie  0,63-0,315 mm 
	kg
	20,0000
	16 816,80

	
	2952270003648
	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic  TurfRoller
	h-ut
	0,0071
	5,964

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0015
	1,26

	
	2952270007612
	Masina pentru acoperire
	h-ut
	0,0380
	31,92

	
	3410440005607
	Tractor cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0085
	7,14

	
	2952270007613
	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat
	h-ut
	0,0003
	0,252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Acoperire teren de fotbal
	

	6. Borduri



	29
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura BR 100.20.8 pe beton C15

	m
	
	1 082,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	129,84

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	194,76

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0480
	51,936

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	1 103,64

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	3,246

	
	26661228003212
	Bordura BR 100.20.8
	m
	1,0050
	1 087,41

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	3,246

	30
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura BR 100.30.15 pe beton C15

	m
	
	790,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	118,50

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	347,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0450
	35,55

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	2 306,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	6,32

	
	26661228002823
	Bordura BR 100.30.15
	m
	1,0050
	793,95

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	4,74

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	7. Gard din metal



	31
	TsA02E
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu

	m3
	
	21,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	27,72

	32
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris fr.20-40

	m3
	
	2,250



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	2,228

	
	142110220006820-40
	Pietris ciuruit nespalat de riu fr.20-40mm
	m3
	1,1500
	2,587

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,225

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	0,472

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	0,945

	33
	CC01C
	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	204,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0750
	15,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,816

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	1,0250
	209,10

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	30,60

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,04

	34
	CC01D1
	Armaturi din otel beton  PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii izolate

	kg
	
	247,500



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,0590
	14,603

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0040
	0,99

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	1,0250
	253,688

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	0,1500
	37,125

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0100
	2,475

	35
	CA03G
	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C15 F25

	m3
	
	18,750



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0000
	75,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	7,50

	
	266310210000015f
	Beton C15 F25
	m3
	1,0250
	19,507

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,903

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	11,25

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	4,688

	36
	CB14F
	Schela metalica tubulara pentru lucrari asamblare a gardului

	m
	
	185,000



	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,5000
	92,50

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0001
	0,018

	
	2010102919000
	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela
	m3
	0,0001
	0,018

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0020
	0,37

	
	2811230007606
	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)
	h-ut
	1,5000
	277,50

	37
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / Teava120x120x5, Capac 120x120x3, Cornier 40x40x4, Element metalic (balama)

	kg
	
	4 850,140



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	921,527

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	48,501

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	48,501

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	48,501

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	4 850,14

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	24,251

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	38,801

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	72,752

	38
	CN20D
	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta  pe baza de rasina epoxidica  si intarita de tip poliamidic

	m2
	
	172,500



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,5000
	258,75

	
	2430116105060
	Vopsea pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,3800
	65,55

	
	2430226100950
	Grund  pe baza de rasini epoxidice
	kg
	0,2500
	43,125

	
	2430226102200
	Chit de cutit epoxidic
	kg
	0,0500
	8,625

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,2000
	34,50

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	8,625

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,1000
	17,25

	39
	CC09C
	Montarea Plasa metalica Nr25 (4,5 m2/sectie) Se exclude otel beton; consum Plasa metalica Nr25 1,05 m2/m2

	m2
	
	333,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	183,15

	
	287312200532735
	Plasa metalica Nr25
	m2
	1,0500
	349,65

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	11,655

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,995

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,665

	40
	CR30A
	Compartimentari din panouri cu impletituri de plasa sintetica / doar manopera

	m2
	
	407,000



	
	7123020011130
	Fierar
	h-om
	0,9000
	366,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	122,10

	
	7141020013350
	Vopsitor
	h-om
	0,2000
	81,40

	41
	
	Plasa sintetica, consum 1.1 m2/m2

	m2
	
	407,000



	
	60048
	Plasa sintetica
	m2
	1,1000
	447,70

	42
	
	Cablu sintetic

	m
	
	370,000



	
	60049
	Cablu sintetic
	m
	1,0000
	370,00

	43
	
	Fixare tip "Carabina"

	buc
	
	303,000



	
	60050
	Fixare tip "Carabina"
	buc
	1,0000
	303,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Gard din metal
	

	8. Portita din metal



	44
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Portita de metal L=0,8m; H=1,8m

	m2
	
	1,440



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	0,274

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	1,382

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	0,259

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	0,547

	
	2030112930196
	Portita de metal L=0,8m; H=1,8m 
	m2
	1,0000
	1,44

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	5,76

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	5,76

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	5,76

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,144

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,166

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	0,331

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	1,80

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,006

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,001

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,029

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Portita din metal
	

	9. Spatii verzi



	45
	TsC03F1
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II

	100 m3
	
	3,280



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	2,2500
	7,38

	46
	TsI50A10
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km

	t
	
	557,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,1820
	101,483

	47
	TsC51B
	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II

	100 m3
	
	3,280



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3600
	1,181

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	0,0040
	0,013

	
	2952260003554
	Buldozer 79kw (108CP)
	h-ut
	0,4000
	1,312

	48
	TsH05A
	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu  panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime

	m2
	
	3 280,000



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,1100
	360,80

	49
	TsH09A
	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%

	100m2
	
	32,800



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	4,8200
	158,096

	
	0221107204435
	Seminte de plante-graminee perene (pm)
	kg
	3,9600
	129,888

	50
	TsH12B
	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna

	100m2
	
	32,800



	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,6600
	21,648

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	32,80

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3860
	12,661

	51
	TsH238B
	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol mediu

	buc
	
	1 290,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6200
	799,80

	52
	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m

	buc
	
	100,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	4,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,7500
	75,00

	
	11110001000051
	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m
	buc
	1,0400
	104,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,20

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,4000
	40,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0400
	4,00

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0400
	4,00

	53
	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot / Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m

	buc
	
	80,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	3,20

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,7500
	60,00

	
	11110001000052
	Pomi de PLATAN de 6-7 ani 4-5m
	buc
	1,0400
	83,20

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,16

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,4000
	32,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0400
	3,20

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0400
	3,20

	54
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Tuea leylandii de 3-3,5m

	buc
	
	200,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	4,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,3400
	68,00

	
	11110001000053
	Tuea leylandii de 3-3,5m
	buc
	1,0400
	208,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,40

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,1200
	24,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0100
	2,00

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0100
	2,00

	55
	TsH24C
	Plantari puieti de  arbori foiosi ,fara balot / Artar rosu de 2m

	buc
	
	60,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0400
	2,40

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,7500
	45,00

	
	11110001000054
	Artar rosu de 2m
	buc
	1,0400
	62,40

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,12

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,4000
	24,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0400
	2,40

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0400
	2,40

	56
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Penisetum de 1m

	buc
	
	150,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	3,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,3400
	51,00

	
	11110001000055
	Penisetum de 1m
	buc
	1,0400
	156,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	0,30

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,1200
	18,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0100
	1,50

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0100
	1,50

	57
	TsH24A
	Plantari arbusti fara balot / Photinia de 1.3 m

	buc
	
	500,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,0200
	10,00

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	0,3400
	170,00

	
	11110001000056
	Photinia de 1.3 m
	buc
	1,0400
	520,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0020
	1,00

	
	0221107204203
	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm
	kg
	0,1200
	60,00

	
	1714227322897
	Fringhie cinepa 9-16 mm
	kg
	0,0100
	5,00

	
	2052157343803
	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m
	buc
	0,0100
	5,00

	58
	TsH30A
	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren / Lavanda

	100 buc
	
	50,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	22,50

	
	7129020012880
	Peisagist-floricultor
	h-om
	2,0800
	104,00

	
	11110001000057
	Lavanda
	buc
	104,0000
	5 200,00

	
	2010102906996
	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm  L=1-1,25 m, lt=>7 cm
	m
	1,9800
	99,00

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0600
	3,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Spatii verzi
	

	10. Mobilier urban



	59
	TsH91A
	Instalarea Banca Bk-05 Metal/Lemn pe beton C15 (sau echivalentul)

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	53,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,80

	
	251320662140
	Banca Bk-05 Metal/Lemn
	buc
	1,0000
	28,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0360
	1,008

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,20

	60
	TsH91B
	Instalarea Cos de gunoi PP-101 pe beton C15 (sau echivalentul)

	buc
	
	28,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	16,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	12,60

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	135,80

	
	2030112931102
	Cos de gunoi PP-101
	buc
	1,0000
	28,00

	
	2663102100037
	Beton clasa C15
	m3
	0,0840
	2,352

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	4,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


