Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reabilitarea curtilor din str. Igor Vieru 1, 3, 3/1  or. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drumuri curte |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea marginii asfaltului cu discuri diamante (fara muncitor) | m |  | 1 305,00 |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut. | 0,034 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 1305m) | 100 m3 |  | 0,59 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 3 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 140,94 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea sistemului rutier exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat si piatra sparta, Hmed = 10 cm) | 100 m3 |  | 0,81 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 5 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 194,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 6 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 4 785,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0134 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,025 |  |
|  | 2940420007201 | Freza cu latimea tamburului 2000 mm | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0071 |  |
| 7 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 574,20 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 8 | DG06B | Demolarea inelelor din beton | m3 |  | 0,62 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,38 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,60 |  |
|  | 2952270003380 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,60 |  |
| 9 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 1,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,50 |  |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 1,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 11 | RpAcF04A | Cresterea fintinilor, resourilor pentru ape pluviale beton C16/20 | m3 |  | 2,02 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 2663102100897 | Beton de ciment clasa C16/20 | m3 | 1,03 |  |
|  | 2664102101206 | Mortar pentru tencuiala | m3 | 0,02 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 10,60 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,01 |  |
|  | 2030122928335 | Panouri cofraj | m2 | 12,50 |  |
|  | 2952270003716 | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW | h-ut | 0,40 |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,35 |  |
|  | 2811230001303 | Schela metalica tubulara | h-ut | 0,092 |  |
| 12 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta grele existent | buc |  | 48,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,82 |  |
|  | 2875274200000-1 | Capac cu rama existent | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment | kg | 13,50 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip | m3 | 0,052 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10 cm. | m3 |  | 130,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 14 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton | m |  | 1 305,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,15 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,52 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,045 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 3,17 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,009 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |  |
|  | 2666122800286 | Bordur 100.30.15 | m | 1,00 |  |
| 15 | DH02A | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, K=2 | 100m2 |  | 8,10 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,088 |  |
| 16 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat Hmed = 10 cm) | m3 |  | 81,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 17 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,47 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 0,32 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 18 | DB19G | Strat de legatura din beton asfaltic deschis cu pietris concasat BAD 22,4 leg. SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 810,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica BAD 22,4 leg. | t | 0,141 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 19 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor din materiale granulare cu bitum 50/70 SM SR EN 12591 0,7 l/mp, sau emulsii bituminoase conform SR EN 13808 | t |  | 3,92 |
|  | 23203226000401E | Emulsie | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut. | 0,30 |  |
| 20 | DB16H | Amenajarea stratului de rulare din beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5 cm., K=1,25 (nisipul bituminat si otel din norma se exclude) | m2 |  | 5 595,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica BA16 | t | 0,094 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2. Trotuare |  |  |  |
| 21 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Demolarea trotuarului, bordurei mici si pereului exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 20 cm) | 100 m3 |  | 3,516 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 22 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 773,52 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (in debleu la locul de acumulare) | 100 m3 |  | 1,76 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 24 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 304,13 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 25 | DE11A | Amenajarea bordurii mici 100.20.8 | m |  | 1 919,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001-16 | Beton clasa. C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2651122100024 | Ciment | kg | 1,02 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip | m3 | 0,003 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare 100.20.8 | m | 1,00 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |  |
| 26 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Strat de baza din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30) | m2 |  | 1 758,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (stil loft beton) dim. 24,5 x24,5 /24,5 x33/16,5 x24,5/16,5 x16,5 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,06 m | m2 |  | 1 758,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-6 | Placi din beton, pentru trotuare H=6 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 28 | TsC54C | Strat de fundatie din materiale granulare fr. 8-32 mm, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat, GA85 LA30, H=10cm. | m3 |  | 39,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr. 8-32 mm | m3 | 1,15 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 29 | DI119 | Amenajarea pereului din beton monolit periat (C16/20), H=10 cm | m3 |  | 39,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 30 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 39,50 |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,04 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |
| 31 | RpAr6A | Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10х35h mm | m |  | 39,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,11 |  |
|  | 10119951 | Mastic bituminos | kg | 0,35 |  |
|  | 2952220000004 | Autogudronator | h-ut | 0,019 |  |
|  |  | 3. Parcari |  |  |  |
| 32 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II(Demolarea parcarii exc. 0,25 m.c din beton asfaltic uzat, pavaj si piatra sparta, Hmed = 10 cm) | 100 m3 |  | 0,35 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 33 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 77,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de egalizare din materiale granulare, conform SM SR EN 13242+A1:2010, din pietris concasat Hmed = 5 cm) | m3 |  | 17,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |  |
|  | 1411122201672 | Pietris concasat, GA85 LA30 fr.8-32 mm | m3 | 1,27 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,05 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |  |
| 35 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm - 0,08 m | m2 |  | 350,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655-8 | Placi din beton, pentru trotuare H=8 cm | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
|  |  | 4. Consolidarea zonelor verzi |  |  |  |
| 36 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 2,519 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |  |
| 37 | TsI51B5 | Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  | 302,28 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,076 |  |
| 38 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 251,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |
| 39 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 25,19 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,20 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,00 |  |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 |  | 25,19 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,66 |  |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 1,00 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,386 |  |