Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## Bunuri/Servicii

Obiectul: Achiziționarea echipamentului de infrastructură TIC

Autoritatea contractantă: Ministerul Energiei

1. Descriere generală. Informații

Infrastructura de comunicații a Ministerului Energiei este proiectată pentru a asigura conectivitate sigură, stabilă și eficientă, atât pentru activitățile interne, cât și pentru interacțiunile externe. Rețeaua integrează servicii de internet de mare viteză și telefonie fixă, cu accent pe securitate cibernetică, redundanță și suport operațional.

Toate bunurile și serviciile prevăzute în prezentul caiet de sarcini constituie un sistem TIC integrat cu server.

Ofertantul este responsabil pe perioada garanției de asigurarea compatibilității, interoperabilității și funcționării unitare a tuturor componentelor livrate și instalate, precum și integrarea în sistem a componentelor existente.

Recepția finală se va efectua doar după verificarea funcționării întregului sistem ca ansamblu integrat. Remedierea defecțiunilor se va efectua într-un termen de 48 ore.

2. Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/serviciilor

Transportul și livrarea se vor realiza de către furnizor, în ambalaje corespunzătoare, care să prevină deteriorarea și va fi inclus in preț.

Locul livrării: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel mare și Sfânt 134, et. 3.

Prestarea serviciilor de instalare/configurare, se va face la locul utilizării.

- Cerințe privind calculul costului/prețului: prețul cel mai scăzut.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. | Tip | Specificații tehnice | Q | Garanția minimă, ani |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 |  | Infrastructura rețelei de internet și telefonie fixe IP |  |  |
| 1. | Dulap rack | 19" 42U, 80cm, rack metalic standard, uși perforate, panouri laterale detașabile | 1 | 2 |
| 2. | Dulap rack | 19" 22U, 60cm, Rack metalic standard, uși perforate, panouri laterale detașabile | 1 | 2 |
| 3. | Sisteme UPS | Tip: Online (Double Conversion), Capacitate Putere: 2000 VA / 1600 W - 1800 W, Tensiune de Ieșire: 230V (configurabil pentru 220, 230 sau 240V), Formă undă: Sinusoidală pură, Factor de Formă: 2U Rackmount (include șine), Conexiuni Ieșire: 4 x IEC C13, Conectivitate: USB, Serial RS-232, Slot inteligent pentru carduri de management, Caracteristici: Ecran LCD, protecție la supratensiune de 600 J. | 2 | 3 |
| 4. | Unități de distribuție a energiei (PDU) | PDU 1U Rack-Mountable | 4 | 3 |
| 5. | Cardurile SNMP (Simple Network Management Protocol) | - Monitorizare de la distanță: Urmărirea în timp real a parametrilor UPS (încărcare, frecvență, starea bateriei) prin intermediul unui browser web. - Alerte și notificări: Trimiterea de notificări prin email în cazul unor anomalii precum căderi de tensiune sau suprasarcini. - Control și automatizare: Permite pornirea, oprirea sau repornirea programată a sistemelor, inclusiv oprirea automată a serverelor conectate în caz de urgență. - Instalare: Se montează intern sau extern (via port RS232) pe echipamente. - Compatibilitate: Utilizează protocolul standard SNMP, fiind compatibil cu diverse sisteme de gestionare a rețelei. | 2 | 3 |
| 6. | Next-Generation Firewall (NGFW) | - Interfețe: min 8 x GE RJ45 (incl. 1x MGMT, 1x HA, 16x switch), 8 x GE SFP, 4 x 10GE SFP+. - Performanță: - Firewall Throughput: 42 Gbps. - Threat Protection Throughput: 2.8 Gbps. - IPS Throughput: 5.3 Gbps. - SSL VPN Throughput: 3.0 Gbps. - Stocare: 480GB SSD on-board. - Hardware: Accelerare SP5 (Security Processing Unit). - Factor de formă: 1RU Rack Mount, surse de alimentare duale AC. - 12 luni de suport și subscriere de la producător | 1 | 3 |
| 7. | Switch-uri Access (Transport Date) | - Porturi: 48x porturi RJ-45 10/100/1000BASE-T, 4x porturi 1G SFP (uplink). - Capacitate de comutare: 104 Gbps, Throughput: 77.3 Mpps. - Performanță: Latență redusă, buffering de pachete crescut și consum de energie optimizat. - Management: interfață web, CLI, SNMP. - PoE: Nu (model Non-PoE). - Consum de energie: Maxim 44.2W. - Dimensiuni: 4.4 x 44.2 x 24.7 cm (H x W x D). - Funcții L3: Rutare statică. - Design: Porturi SFP incluse (4x 1G), sursă de alimentare fixă. - Securitate: Suport VLAN, securitate avansată la acces. | 5 | 3 |
| 8. | Switch-uri PoE (IP Telefonie) | - Porturi: 24x porturi RJ-45 10/100/1000BASE-T (Class 4 PoE), 4x porturi 1GbE SFP (uplink). - Capacitate PoE: Buget total de putere PoE de 370W, suportă până la 30W pe port (standard IEEE 802.3at). - Performanță: Latență redusă, buffering de pachete crescut și consum de energie optimizat. - Management: CLI, interfață web (GUI) și SNMP. - Caracteristici Layer 2: Suportă VLAN-uri, IGMP, RSTP, port mirroring. - Securitate: Controlul accesului bazat pe roluri, autentificare 802.1X. - Design: Porturi SFP incluse (4x 1G), sursă de alimentare fixă. | 3 | 3 |
| 9. | Sistem wireless, Controller Wireless | - Controler de rețea fizic (on-premise) pentru gestionarea punctelor de acces wireless - interfață de conectare 1x1Gbps sau 1x10 Gbps RJ-45 - puncte de acces min 10 - cu licența inclusă - autentificare WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise, 802.1x | 1 | 3 |
| 10. | Sistem wireless, Access Points | - Standarde wireless IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, 802.11be Wifi 6 - bandă frecvența: dublă/triplă 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz - Interfețe fizice 1x1Gbps sau 1x10 Gbps RJ-45 - Securitate wireless WPA3, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, 802.1x, - Opțiuni de montare Montare pe tavan și perete, PoE, 802.3at, max 30 W - Compatibil cu Controller Wireless de la punctul 9. | 10 | 3 |
| 11. | Sistem IP telefonie, IP-PBX | - Capacitate Utilizatori/Apeluri: Până la 300 de utilizatori și până la 100 de apeluri simultane. - Interfețe Telefonice: 2 porturi FXS pentru telefoane analogice și 2 porturi FXO pentru linii PSTN (trunchiuri analogice). - Conectivitate Rețea: 2 porturi Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) cu PoE+ (Power over Ethernet) integrat. - Porturi Periferice: 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x slot pentru card SD. - Codecuri Audio/Video: Opus, G.711, G.722, G.726, G.729, iLBC, T.38 (fax); H.264, H.263, H.263+, VP8 pentru video. - Securitate și Rutare: NAT router, suport QoS (Layer 2 și 3), criptare SRTP, TLS, HTTPS. - Funcții Avansate: Inregistrare apeluri integrată (stocare pe card SD/USB), suport Wave App, IVR pe mai multe niveluri. - Dimensiuni: 270 x 175 x 36 mm. | 1 | 3 |
| 12. | Patch panels | - UTP Cat.6 pentru rețele de înaltă densitate, 48 porturi | 5 | 3 |
|  |  | - UTP Cat.6 pentru rețele de înaltă densitate, 24 porturi | 3 | 3 |
| 13. | Materiale și accesorii (valori estimative maximale) | - Cablu fibră optică 12 fibre (pentru interconectare R1 – R2), m - Cablu UTP Cat6, indoor, m - Conectoare RJ45 pentru Cat6, buc - Module keystone pentru Cat6, buc - Organizatoare cabluri pentru management în dulapuri, buc - Patch cord-uri diverse lungimi Cat6, buc - Cablu OEM SFP+ cu 10G direct attach cable 2m, buc - Kit de module SFP 10G, buc - Etichete pentru marcare, buc - Priză dublă externă cu modul keystone integrat, buc - Canal cablu pentru 4-8 fire, m - Șuruburi diblu 6x60 mm, buc | 110 12500 100 200 25 800 8 1 600 200 1000 300 |  |
| 14. | Demontare infrastructură veche | - Deconectare sistematică a echipamentelor existente - Demontare echipamente din toate cele 3 noduri - Curățare spații tehnice (cabluri vechi, instalații inutile, etc.) | 10 |  |
| 15. | Instalare și montare echipamente noi | - Asamblare dulapuri rack noi - Montare echipamente pasive (UPS, PDU, patch panels) - Instalare echipamente active conform design-ului aprobat - Relocare echipamente și stații de lucru |  |  |
| 16. | Cablare și trasare | - Instalare fizica a echipamentelor si conectarea lor la rețea electrica - Tragerea cablului UTP Cat6 la fiecare access point - Instalare fibră optică între noduri - Retrasare cabluri pentru optimizare topologie - Cable management profesional în dulapuri - Marcare și etichetare conform standardelor |  |  |
| 17. | Configurare și punere în funcțiune | • Firewall NGFW: - Configurare politici securitate - Setare reguli firewall - Integrare cu sistemele existente • Switch-uri: - Configurare VLAN-uri - Setare QoS - Configurare porturi și securitate • Sistem Wireless: - Configurare controller - Deployment access points - Setare SSID-uri și politici acces - segregarea rețelelor • IP Telefonie: - Configurare PBX - Provizionare telefoane IP - Setare numere interne și grupuri - Configurare funcționalități (voicemail, IVR, etc.) • Server: - Configurare Sistem de operare Windows Server - Active directory, file sharing - Rețea locală și virtuală - configurare accesului de admin • Real time management (network alert, etc) |  |  |
| 18. | Documentație și instruire | - Elaborare documentație tehnică completă: - Scheme de rețea actualizate - Proceduri operaționale (opțional) - Ghid troubleshooting (opțional) - Instruire personal IT: - Administrare echipamente - Proceduri de backup - Rezolvare probleme comune - Minimum 16 ore instruire practică |  |  |
|  | Lot 2 | Telefoane fixe IP |  |  |
| 2.1 | Telefoane IP | - Linii și Conturi: 2 linii cu până la 4 conturi SIP. - Afișaj: Ecran LCD grafic de 2.21-2.4 inci (132x48 pixeli). - Audio: Suport audio HD pe receptor și difuzor, cu tehnologie de reducere a zgomotului. - Funcții: Conferință audio în 5 participanți, agenda telefonică (până la 2000 contacte), jurnal apeluri (până la 800 înregistrări). - Securitate: Suport pentru securitate la nivel de întreprindere (boot securizat, imagini firmware duale, stocare criptată). Management: Gestionat. | 46 | 3 |
| Lot 3 |  | Server |  |  |
| 3.1 | Server | Server de brand consacrat. 2 procesoare Intel cu până la 28 nuclee, 64 GB RAM DDR4, stocare 10-32 TB SAS, suport RAID, virtualizare, VPN, monitorizare rețea de 1-10 Gbps. Fără sistem de operare (SO licențiat este achiziționat). | 1 | 3 |

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: 	Nu se admite.

- Cerințe de integrare a sistemului. Interdependența dintre subsisteme precum rețea, telefonie, wireless și securitate trebuie să asigure funcționarea coerentă și sigură a infrastructuri IT prin:

- Managementul unificat – serverul să fie punctul central de administrare, cu consolă unică pentru monitorizare, configurare și raportare;

- Testare integrată – teste funcționale ale întregului sistem, nu doar per echipament;

- Responsabilitatea ofertantului – ofertantul răspunde de întreg sistemul, nu doar de componentele individuale;

- Compatibilitatea cu infrastructura existentă și cu măsurile minime de securitate cibernetică;

- Virtualizare - serverul să suporte rularea de mașini virtuale pentru servicii TIC;

- Stocare și backup - serverul să suporte soluții de backup automat pentru configurațiile echipamentelor și logurile de securitate;

- Redundanță - integrarea să prevadă mecanisme de failover între server și echipamentele de rețea (ex. sincronizare PBX, replicare loguri firewall).

- Cerințe minime pentru perioada de garanție.

Garanția echipamentelor va fi în conformitate cu solicitările menționate la pct. 4 în tabelul cu specificațiile tehnice. Termenul de garanție nu va fi mai mic de 36 de luni din data achiziționării bunurilor sau dacă este specificat altfel.

Produsele furnizate prin contract vor fi noi - cu data de fabricație nu mai veche de 2 ani, nefolosite, de ultima generație și trebuie să încorporeze toate îmbunătățirile recente în proiectare și structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a instalării și că acestea vor funcționa în condiții normale de exploatare.

Tot utilajul și componentele trebuie să fie certificate, precum și să dispună de toată documentația tehnică (specificația, descrierea, instrucțiuni pentru utilizatori). Utilajul trebuie să dispună de garanție minimum 36 luni.

- Cerințe minime pentru suport și subscriere de la producător.

-	înlocuirea echipamentului în caz de defecțiune hardware;

-	suport prin e-mail sau conectare de la distanță de la producător;

-	actualizări de software (firmware);

- 	acces la portalul de management cu licență completă;

- 	update-uri software și patch-uri de securitate pe toată durata subscrierii.

- Servicii prestate și termeni de livrare

Pentru buna derulare a implementării, autoritatea contractantă impune următoarele condiții referitoare la termenele de livrare:

- livrarea echipamentelor, montare, instalare, amenajare, pornire a sistemului, inclusiv setare, programare și instruire se va face în termenul de 2 luni.

- instalarea și configurarea se va realiza la locul indicat de Autoritatea contractantă.

- Cerințele impuse/descrise în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate ca fiind minime obligatorii. Oferta care nu respectă cerințele minime obligatorii prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă.

Se anexează la prezentul Caiet de sarcini: Anexa A – Schema de referință a rețelei

Anexa A

Cablu optic 100m

Patch Panel 48p

Telefoane IP, 10 buc

Access Points

Switch PoE 24g

Unități de distribuție a energiei  (PDU)

Sistem UPS

Dulap rack 19" 22U

Dulap rack 19" 42U

Patch Panel 24p

Patch Panel 48p

Telefoane IP, 20 buc

Access Points

Switch PoE 24g

Switch 48g

Next-Generation Firewall

Sistem UPS

Unități de distribuție a energiei  (PDU)

Server

Patch Panel 24p

Controller Wireless

Switch 48g

IP-PBX

Server Room 2

Server Room 1

Schema de referință a infrastructurii de internet a MEn

Card SNMP

Card SNMP