| Sistemul de alimentare cu apa a satului Dubna, raionul Soroca. Nr. 06/10.08.2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-3

Turn de apa, 2 x V=25 m3, H=12 m

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pret de piata |  | Turn de apa din ''Rojnovschi'' vopsit V=25 m3, H=12 m. (Vopsit, in set cu tiranti si scara) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 123564897501 |  | Turn de apa din ''Rojnovschi'' V=25 m3, H=12 m |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CL51A |  | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. |  |  | t |  | 5,6600 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 515,0600 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 28,0170 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 30,4508 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Cotlovanul turnurilor de apa |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 7,6000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 15,5800 |  |  |
| 4 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,3500 |  |  |
| 5 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 96,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 7,2960 |  |  |
| 6 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
| 7 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Executia stratului de pamint compactat, H=1.5 m |  |  | 100 m3 |  | 3,1400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5966 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,2560 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,3517 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 7,6616 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 6,4056 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 7,5988 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 7,7872 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 4,0506 |  |  |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. Astuparea cu buldozerul |  |  | 100 m3 |  | 4,4600 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 4,8614 |  |  |
| 9 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 44,6000 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 44,6000 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 4,4600 |  |  |
| 10 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 4,4600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 39,3372 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 46,3394 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cotlovanul turnurilor de apa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Constructie fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 28,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,4000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,8400 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,2400 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0980 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,3600 |  |  |
| 12 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. Armatura C1, C2 din platforma |  |  | kg |  | 293,4000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,3350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,4670 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 296,3340 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,4670 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,9340 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 88,0200 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,1760 |  |  |
| 13 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Закл. детали) |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 67,8528 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,5712 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 3,5712 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 357,1200 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,7856 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,8570 |  |  |
| 14 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,3600 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,3184 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 2,8080 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,4040 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,1980 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,7020 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,3510 |  |  |
| 15 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... . Fundatia din beton monolit, clasa C20/25 |  |  | m3 |  | 16,1000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 64,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,4400 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 16,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,6341 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 9,6600 |  |  |
| 16 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba). (Acoperirea cu bitum a fundatiei din beton) |  |  | m2 |  | 46,7200 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 2,8032 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 79,4240 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 15,8848 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 52,7936 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0467 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,6074 |  |  |
| 17 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=160mm) |  |  | m |  | 0,6000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,2220 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din polietilena, D=160 |  |  | m |  | 0,6426 |  |  |
| 18 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm. (Teava pentru drenaj, D=110 mm) |  |  | m |  | 14,0000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 5,1800 |  |  |
|  | 2521216700001 |  | Teava din polietilena, D=110 |  |  | m |  | 14,9940 |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructie fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Caminul de control, 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 3,1000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 20,9250 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,9590 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,6262 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,3776 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,0315 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,8370 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,3461 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2517 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,0126 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,7350 |  |  |
| 20 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 21 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 22 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2661126433152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 23 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 24 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,06 m3) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
| 25 | Pret de piata |  | Elemente MC1 |  |  | kg |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2873127329884 |  | Elemente MC1 |  |  | kg |  | 12,0000 |  |  |
| 26 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din fonta, tip necarosabil) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Caminul de control, 2 buc. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.4. Scara tehnologica, 2 bucati |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsA04C1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare |  |  | m3 |  | 19,2000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 50,6880 |  |  |
| 28 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,7820 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 2,0700 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,7560 |  |  |
| 29 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 30,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 31,5000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,9000 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
| 30 | CC03B |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp |  |  | kg |  | 69,1200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,0736 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,3456 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 69,8112 |  |  |
|  | 27106021000021 |  | Otel beton A III D=8 mm |  |  | kg |  | 0,3456 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,6912 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,7360 |  |  |
| 31 | CA03D2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 |  |  | m3 |  | 0,2400 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,2720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0960 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 67,2336 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,1815 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,1669 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0706 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,0780 |  |  |
| 32 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. |  |  | kg |  | 81,8000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 5,2352 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2454 |  |  |
|  | 2710602100001 |  | Otel beton A I, D=6 mm |  |  | kg |  | 83,8450 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,2700 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,8180 |  |  |
| 33 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. |  |  | kg |  | 19,3800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,2403 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0581 |  |  |
|  | 2710602100002 |  | Otel beton A I D=8 mm |  |  | kg |  | 19,8645 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,9070 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,1938 |  |  |
| 34 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 197,6800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,6747 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5930 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton A III, D=10 |  |  | kg |  | 202,6220 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,6520 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,9768 |  |  |
| 35 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 195,2000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,5408 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5856 |  |  |
|  | 2710602200001 |  | Otel beton A III, D=12 |  |  | kg |  | 200,0800 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,2800 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,9520 |  |  |
| 36 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piesa inglobata МИ 1-18, 16 buc.) |  |  | kg |  | 54,4000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,3360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,5440 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,5440 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,5440 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 54,4000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,2720 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,4352 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,8160 |  |  |
| 37 | IzD03C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0600 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,1548 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,3120 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0216 |  |  |
| 38 | IzD04C |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina |  |  | t |  | 0,0600 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,3732 |  |  |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,0336 |  |  |
| 39 | CA04B3 |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15 F75, la inaltimi pina la 35 m inclusiv |  |  | m3 |  | 7,3000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 44,8950 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,2850 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 278,2570 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,6092 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 5,1505 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4813 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 2,3725 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 4,3800 |  |  |
| 40 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 200,6800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 38,1292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,0068 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,0068 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 200,6800 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,0034 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,6054 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 2,0068 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,0136 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 4,0136 |  |  |
| 41 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  |  | m2 |  | 14,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 16,5760 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,7760 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 1,4800 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,2220 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,4800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,7400 |  |  |
|  | 2430226101337 |  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 |  |  | kg |  | 0,4440 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara tehnologica, 2 bucati |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.5. Executarea pereului |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | DA06A1 |  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast |  |  | m3 |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,6000 |  |  |
|  | 1421402200393 |  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 |  |  | m3 |  | 5,2440 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,9280 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,6120 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,0920 |  |  |
| 43 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C 12.5. (Pereu) |  |  | m3 |  | 2,8000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1200 |  |  |
|  | 2663102900000 |  | Beton C12.5 |  |  | m3 |  | 2,9130 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2842 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,6800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,7000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea pereului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transportare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |