CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Gimnaziul ,,Delta,,

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Gimnaziul ,,Delta,,

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia Cantinei (bloc de preparare) Gimnaziul,, Delta,, s.Tartaul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. 1.Capitol 1. Sala de gatit .Desfaceri si demolari. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 152,3800 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 100,0700 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 1.Capitol 1. Sala de gatit .Desfaceri si demolari. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 2.Capitol 2.Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 152,3800 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 152,3800 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  |  | m2 |  | 87,6900 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 263,4500 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  |  | m2 |  | 90,2500 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050 |  |  | m2 |  | 100,0700 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 100,7000 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 100,7000 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 252,3800 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN04A |  | Zugraveala tip emulsie in dispersie apoasa cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 252,3800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 2.Capitol 2.Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 3.Capitol 3 Depozit,incaperi augziliare.Desfaceri si demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 198,3600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 3.Capitol 3 Depozit,incaperi augziliare.Desfaceri si demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. 4.Capitol 4.Lucrari de reparatie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CD02A |  | Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii |  |  | m3 |  | 2,5000 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK21A1 |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea peste 35 m, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 7,2000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | RpCJ12A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 |  | 198,3600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 54,6500 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 54,6500 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 253,0100 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RpCJ18A |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi |  |  | m2 |  | 198,3600 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane |  |  | m2 |  | 54,6500 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 253,0100 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 253,0100 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCR05A |  | Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi )aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual |  |  | m2 |  | 253,0100 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 45,4800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total 4.Capitol 4.Lucrari de reparatie. Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  | 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |