| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. Specificaţii tehnice |
| --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Climatizoare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunuluii | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | - 1.Climatizor inverter 9000BTU-Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-9000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 2600W; - Capacitatea de încălzire min.- 2600W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m - Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 42 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. - Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. - Chitul de montare și materiale necesare precum ăi intalarea inclusă în prețul fiecărui climatizor. |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | - 2.Climatizor inverter 12000BTU-Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-12000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 3100W; - Capacitatea de încălzire min.- 3100W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-950W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț- min. 10 m - Administrare: - Telecomanda-Da; On/Off Timer - Da. - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 44 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. - Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni - Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |
| Climatizor inverter |  |  |  | - 3.Climatizor inverter 18000BTU-Sistem split de perete; - Capacitate/răcire BTU-18000; - Principalele moduri-răcire/încălzire; - Capacitate de răcire min. - 4700W; - Capacitatea de încălzire min.- 4700W; - Consumul de energie pentru încălzire/răcire min.-1400W; - Eficiența energetică clasa minim -A; - Lumgime minimă a traseului de comunicare inclus în preț -10 m - Administrare: - Telecomanda- Da; On/Off Timer- Da. - Cu indicatorul luminos a temeperaturii. - Comun: - Nivelul de zgomot max. - interior 48 dB; Tipul de agent frigorific - freon ecologic permis pentru utilizare pe teritoriul RM ( R 410A. R 32, etc.), nu se permite instalarea utilajului cu freon interzis pentru utilizare pe teritoriul RM; Faza- monofazat. - Garanția pentru utilaj, montare și inclusiv pentru consumabile min 12 luni. - Chitul de montare și materiale necesare inclus în prețul fiecărui climatizor. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________