| Extinderea retelei de canalizare a satelor Revaca si Dobrogea, orasul Singera, municipiul Chisinau. Nr. 69/24.06.2022. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  nr. 4-1-1

Statia de pompare №1.  Alimentare cu energie electrice 0.4 kV

(mаrcа AEES/REAE)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под фундамент трансфор.подстанции) |  |  | m3 |  | 2,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-027-3 |  | Montarea substatiilor de transformare de piloni, putere pina la 250 kVА: montarea elementelor de constructii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,030 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 408-0200 |  | Amestec din nisip-pietris |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2431 |  | Stilpi din beton armat prefabricat sub utilaj electric |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 1,740 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для траншеи) |  |  | m3 |  | 9,540 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 11,543 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,145 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) |  |  | m3 |  | 6,360 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,169 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,636 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цена поставщика |  | Caramida |  |  | buc |  | 126,000 |  |  |
|  | 1158951 |  | Caramida |  |  | buc |  | 126,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Цена поставщика |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,180 |  |  |
|  | 1158952 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 3,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - СВ105) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9261 |  | Piese de fixare din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pretul firmei |  | Stilp СВ-105 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 12365892 |  | Стойка СВ-105 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,760 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,560 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 (Плита П-3и) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 446-2301k1 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD (Плита П-3и из бетона В25) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,957 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,293 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,358 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 0,732 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Cablu СИП-3-10kV 1х70мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Cablu СИП-3-10kV 1х70мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=32mm) |  |  | km |  | 0,004 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 530-018113 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 32 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri, (Teava din PE d=70mm) |  |  | km |  | 0,004 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,532 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 530-01811 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 70 mm |  |  | m |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 33-01-016-1 |  | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры СС 6М60/144/3 - 1 шт.) |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,747 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9024j2 |  | Stilpi din otel Опоры СС 6М60/144/3 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 030201 |  | Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,185 |  |  |
|  | 160202 |  | Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca) |  |  | h-ut. |  | 0,184 |  |  |
|  | 160601 |  | Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 161002 |  | Automacara, 16 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  | 400311 |  | Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren) |  |  | h-ut. |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) |  |  | m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,125 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) |  |  | m3 |  | 12,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 12,125 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Post de transformare |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-01-001-1 |  | Transformator cu trei faze de 35 kV, putere, kV А: 250 (Монтаж трансформатора ТМГ-100-10/0,4kV в КТП) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 1010113 |  | Pinza de bumbac aspra art. 6804 |  |  | 10 m2 |  | 0,210 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009597 |  | Hirtie abraziva de slefuit |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5420031 |  | Unsoare universala greu fuzibila UGF (constalin gras) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,310 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,990 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Post de transformare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Panouri de evidenta, dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Шкаф учета навесной BZUM-TF-02-200-03 - РЕ-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,240 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV - ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,290 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,170 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,123 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,117 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,072 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,117 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-07-001-01 |  | Antene: - Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 1010849 |  | Placa din cauciuc de rulou vulcanizata |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1020057 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri tivite, lungime 4-6,5 m, latime 75-150 mm, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 1100187 |  | Izolatoare de tachelaj "ИТО-20-VI" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1100209 |  | Traverse cu un pivot, impregnate, echipate, lungime 1250+550 mm (bara de pin cu sec. 100х80 mm, impregnate cu antiseptici, echipate cu pivot si etrier) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1100210 |  | Traverse de lemn, impregnate, lungime 550 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1100213 |  | Etrier pentru fixarea traverselor: vopsit |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1110107 |  | Izolator de portelan, tip "ТФ-20" |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5090008 |  | Sirma bimetalica de otel-arama, marca "БСМ-1", diametrul 4,0 mm2 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5510023 |  | Rola suspendata ("КС-030") |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5510214 |  | Clema de filiera pentru conductor de legare la pamintul ("КС-066-2") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5510239 |  | Scoaba de fixare a cablului ("КС-162") |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5510450 |  | Ochiuri de legare pentru conductori de arama ("КС-063") |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5511044 |  | Bratara pentru ancorarea cablului: vopsit |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5511073 |  | Capace de polietilena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-01-002-01 |  | Constructii pentru montarea mecanismelor de executie instalate pe pereti, masa, kg, pina la: 20 (Modem ETM-Purple 3G) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,250 |  |  |
|  | 1010838 |  | Solventi pentru vopsele P-4 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011390 |  | Prezoane zincate de stringere, diametru 12 mm, lungime 300 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 1012043 |  | Saibe zincate, diametru 10 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1012216 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1012217 |  | Tabla de otel, laminat la cald, grosime 6-8 mm, otel marca "Ст3" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1100177 |  | Otel cornier, 2 laturi egale, 60x60x4 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1130021 |  | Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130227 |  | Email "ХВ-124" de protectie, verde |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  | 330900 |  | Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina) |  |  | h-ut. |  | 0,350 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,740 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
|  | 340101 |  | Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 350461 |  | Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("тс") |  |  | h-ut. |  | 0,350 |  |  |
|  | 350471 |  | Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("тс") |  |  | h-ut. |  | 0,350 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-4 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Panou de distributie ЩМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200х650х285 - PD-1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,490 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,025 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,150 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит PD-1) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | M1H05B |  | Generator electric diesel 75kVA, AAR-160, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone (mar. 2282x1008x1532 mm) |  |  | t |  | 1,200 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 31,800 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,308 |  |  |
|  | 2710703500624 |  | Otel cornier laminat cald 50x50x5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2710403603798 |  | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 2874115817100 |  | Surub cap hexagonal M 20x60 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 7,200 |  |  |
|  | 2874125882312 |  | Saiba gros. plata pt. met M24 |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2873155901194 |  | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos |  |  | m3 |  | 0,840 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 0,624 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,200 |  |  |
|  | 2320186201486 |  | Uleiuri motoare aprind.scintei nead. tip M 30 |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2320186202613 |  | Unsoare consistenta U 100 |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,080 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 2922140006901 |  | Pod rulant 15-20 tf |  |  | h-ut. |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-03-482-18 |  | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 2 t |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,170 |  |  |
|  | 1010501 |  | Lacuri de colofoniu "КФ-965" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019247 |  | Ulei de turbina |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,270 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в генератор) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Panouri de evidenta, dulapuri de distributie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Cabluri si conductori |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg (Кабель в траншее) |  |  | 100 m |  | 0,770 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,549 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,431 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 2,479 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 2,479 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,431 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабель в трубах ПЭ) |  |  | 100 m |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,464 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,341 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,341 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 5х50,0мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 8881523 |  | Кабель АПвБбШп-1 5х50 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 5х35,0мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 88815243 |  | Кабель АПвБбШп-1 5х35 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Cablu АПвБбШп-1 3х6,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 8881528 |  | Cadluri АПвБбШп-1 3х6,0мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Pret de piata |  | Cablu C2XY-F 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 8888155 |  | Cablu C2XY-F 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata |  | Cablu C2XY-F 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 8888156 |  | Кабель C2XY-F 3х1,5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Pret de piata |  | Cablu КГ-1 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 8888157 |  | Cablu КГ-1 5х1,5мм2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) |  |  | 100 m |  | 0,430 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,851 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,146 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,146 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,046 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,601 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,601 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 0,390 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,539 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,654 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,654 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 0,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,292 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,965 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,965 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубах) |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,098 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 0,750 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 3х1,5мм2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 88888421 |  | Кабель ВВГнг(А)-LS 3х1,5 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-02-141-3 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 3 kg |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,710 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pret de piata |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 5х35мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88888422 |  | Cablu ВВГнг(А)-LS 5х35мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,685 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,161 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Pret de piata |  | Cablu АВВГнг(А)-LS 4х95мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 88888423 |  | Cablu АВВГнг(А)-LS 4х95мм2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Conducator ПyB 1х6мм -1 прокладка) |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,348 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 444455 |  | Провод ПyB 1х6 |  |  | m |  | 20,600 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabluri si conductori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Armatura LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,410 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Pretul firmei |  | Traversa TM 2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-114083 |  | Traversa TM2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Pretul firmei |  | Traversa M2-10-SP 546454 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-14084 |  | Traversa M2-10-SP 546454 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Хомут) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,440 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Pretul firmei |  | Clema X1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-14004 |  | Хомут X1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Pretul firmei |  | Clema X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 110-1400145 |  | Хомут X7 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei |  | Clema X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-1400146 |  | Clema X8 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Pretul firmei |  | Conductor ЗП1 |  |  | m |  | 3,600 |  |  |
|  | 110-14010 |  | Заземляющий проводник ЗП1 |  |  | m |  | 3,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ШФ-20) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,380 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 110-903552 |  | Izolatori de suspensie liniari ШФ-20 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Pretul firmei |  | Capacel K-6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 11589141 |  | Колпачек K-6 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pretul firmei |  | Fixarea firului |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5565367 |  | Fixarea firului |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 08-02-305-2 |  | Cirlig de perete, simplu (Кронштейн) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,540 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 4,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Pretul firmei |  | Consola РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-1406 |  | Кронштейн РА1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei |  | Consola РА-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-13407 |  | Consola РА-2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Pretul firmei |  | Consola РА-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-13408 |  | Consola РА-3 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Pretul firmei |  | Consola РА-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-13409 |  | Consola РА-4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Pretul firmei |  | Consola РА-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 110-13410 |  | Consola РА-5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (CUТ-OUT) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,340 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 (Изолятор подвесной ПС-70Е) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,980 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,040 |  |  |
|  | 110-903553 |  | Izolatori de suspensie liniari (Изолятор подвесной ПС-70Е) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,052 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Pretul firmei |  | Clema de tensionare НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 11589145 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Pretul firmei |  | Clema de sprijin ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 11589146 |  | Clema de sprijin ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Pretul firmei |  | Urechiusa cu un picior У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 11589147 |  | Ушко однолап. У1-7-16 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Pretul firmei |  | Clema А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 11589143 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Pretul firmei |  | Legatura intermediara ПРТ-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 11589148 |  | Звено промежуточное ПРТ-7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Pretul firmei |  | Сеrcel СРС-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 11589149 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului |  |  | 1000 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,957 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,025 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut. |  | 0,293 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut. |  | 0,358 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut. |  | 0,732 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pret de piata |  | Cablu СИП-3-10kV 1х70мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 1012226 |  | Cablu СИП-3-10kV 1х70мм2 |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta 16A) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,510 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,477 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Цена поставщика |  | Clema ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 11589142 |  | Зажим ПС, ПС-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Цена поставщика |  | Clema ПА, ПА-2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 11589144 |  | Зажим ПА, ПА-2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А (Разъединитель РЛНД1-10/400 с приводом) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,780 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения ОПН-10) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,140 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Armatura LEA-10kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Mansoane |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Manson terminal 5ПКТп-1 25/50) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,200 |  |  |
|  | 9991254 |  | Концевая муфта 5ПКТп-1 25/50 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 14,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,100 |  |  |
|  | 9991256 |  | Mini manson terminal 3ПКТпмини -2,5/10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 7,420 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Mansoane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,760 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,680 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,160 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,540 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,968 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Pret de piata |  | Teava PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 888832 |  | Teava PVC д=20мм |  |  | m |  | 20,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 08-02-409-3 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm |  |  | 100 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,173 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,402 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,402 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,201 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 0,540 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,054 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,013 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,882 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,081 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,269 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Pret de piata |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC д=63мм |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC д=63мм |  |  | m |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 08-02-369-3 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник для наруж. освещения) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 1,830 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 08-03-593-5 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,934 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,400 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,256 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Pret de piata |  | Corp de iluminat cu lampi incasdescente НПП1301 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 77762 |  | Corp de iluminat НПП 1301 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Pret de piata |  | Lampa incascadenta 60W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5000f8 |  | Lampa incascadenta 60W |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa, 10A/230V, IP54 |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,395 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 507061k |  | Выключатель для откр. установки однокл. 10A/230V, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 1235681 |  | Ящик ЯТП-0,25 220/12 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 08-03-591-8 |  | Priza 2P+PE, 16A IP54 aplicabila |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,432 |  |  |
|  | 1011477 |  | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 66641 |  | Розетка 2P+PE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 08-03-605-1 |  | Convector electric 500W |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,480 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-524-4 |  | Cutie cu un intreruptor cu pirghie, bipolar, sau cu intreruptor cu pirghie bipolar si doua sigurante, sau cu doua blocuri "siguranta-intreruptor", sau cu doua sigurante, montate pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A (Panou ЯРП-20) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,460 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Установка на опоре выключателя ВА47-29 - на опоре) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,049 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Pret de piata |  | Cleme ЗНИ-1,5мм2 - на опоре |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 115887816 |  | Cleme ЗНИ-1,5мм2 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (Установка кронштейна WGS1/1,5/10 FI60) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,410 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 22211132 |  | Кронштейн WGS 1/1.5/10 FI60 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,330 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Articole electrice de instalare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-472-9 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,650 |  |  |
|  | 1011614 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm |  |  | t |  | 0,046 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Otel cornier 50х50х5мм - без стоимости уголка) |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,325 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,325 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,575 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Pret de piata |  | Otel cornier 50х50х5мм |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 8888850 |  | Сталь угловая 50х50х5мм |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Plat banda din otel 50х5мм) |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,390 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,460 |  |  |
|  | 10193731 |  | Otel fisie necalmat 50х5 mm |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,690 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,588 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,182 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,043 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Pret de piata |  | Cutie metalica cu capac 60х40х2,5мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 8888420 |  | Метал. короб 60х40х2,5мм |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,350 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,052 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,758 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,575 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,575 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,084 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 7,750 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,084 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Canal plastic 25x16 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,629 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 110-03331 |  | Canale din masa plastica 25x16 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,608 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Materiale auxiliare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Pret de piata |  | Post de transformare КТПК-100/10/0,4kV (complect) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158913 |  | Post de transformare КТПК-100/10/0,4kV (complect) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Pret de piata |  | Transformator ТМГ-100-10/0,4kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912f2 |  | Transformator ТМГ-100-10/0,4kV |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Pret de piata |  | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 888085331 |  | Siguranta fuzibila ПКТ 101-10-31,5 У3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158914f35 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Pret de piata |  | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1158912211 |  | Panou din metal BZUM-TF-02-200-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Pret de piata |  | Intrerupator de sarcina tripolar 100A ВР 32-35/3Р/250А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5566994k20 |  | Intrerupator de sarcina tripolar 100A ВР 32-35/3Р/250А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Pret de piata |  | Contor electric 380/220V; 5A ZMG 405 CR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1015u52777 |  | Счетчик 380В, 5-100А ZMG 405 CR |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Pretul firmei |  | Transformator ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 503-99269 |  | Transformator ТТИ-А 100/5 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Цена поставщика |  | Intrerupator automat cu declansator electronic М6Е-160Н/3Р/160А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564524001 |  | Автомат. выключатель трехпол. М6Е-160Н/3Р/160А с электронным расцепителем |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Цена поставщика |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645261 |  | Antena BY-GSM-04 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Цена поставщика |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55645262 |  | Modem ETM-Purple 3G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Pret de piata |  | Panou de distributie ЩМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200х650х285 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556552117 |  | Panou de distributie ЩМП-6.6.2-0 aplicabil, IP54, 1200х650х285 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Pret de piata |  | Separator de sarcina 3-pol. ВPM-2/3Р/125А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666224 |  | Separator de sarcina 3-pol. ВPM-2/3Р/120А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Pret de piata |  | Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55666262 |  | Separator de sarcina monopolar ВН-32 1Р 10, 20А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pret de piata |  | Intrerupator automat 1-polar, 1Р/С2А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564671 |  | Intrerupator automat 1-polar, 1Р/С2А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Pret de piata |  | Intrerupator automat 1-polar, 1Р/С6А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564672 |  | Intrerupator automat 1-polar, 1Р/С6А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Pret de piata |  | Intrerupator automat tripolar, 3Р/С6А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564555592 |  | Intrerupator automat tripolar, 3Р/С6А/4,5 kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВА88-32/3P/125А/25kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 655642 |  | Intrerupator automat ВА88-32/3P/125А/25kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Pret de piata |  | Automat diferential 2-poli 2P/B6A/30mA/4,5kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 55644195 |  | Automat diferetiat 2-poli 2Р/B16A/30mA/4,5kA |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Pret de piata |  | Automat diferential 2-poli 2P/C6A/30mA/4,5kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 556441905 |  | Automat diferetiat 2-poli 2Р/C6A/30mA/4,5kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Pret de piata |  | Taimer electronic ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5564521 |  | Taimer electronic ТЭ15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pret de piata |  | Contactor magnetic ПРК32-1,6/Ir=1-1,6А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55644522 |  | Contactor magnetic ПРК32-1,6/Ir=1-1,6А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Pret de piata |  | Intrerupator automat ВА88-32/3P/100А/25kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6556771 |  | Intrerupator automat ВА88-32/3P/100А/25kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Цена поставщика |  | Separator de tip CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5521225 |  | Однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Pretul firmei |  | Siguranta fuzibila 16А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 93111 |  | Предохранитель 16А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Pret de piata |  | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 cu ПРНЗ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552188233 |  | Separator de sarcina РЛНД1-10/400 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Pret de piata |  | Limitator de impulsuri ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1158914f35 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Pret de piata |  | Сorp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7777712 |  | Сorp de iluminat 5100Lm/35W/220V/IP66 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Pret de piata |  | Convector electric Р=500W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 552105 |  | Convector electric Р=500W |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Panou ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5514447 |  | Panou ЯРП-20 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata |  | Intrerupator automat 1-polar, ВА47-29/1Р/B2А |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 55644451 |  | Автом. выключатель 1-пол. ВА47-29, 2А(B) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |