| Lucrări de căptușire si izolare pentru pregătirea de diagnosticarea tehnica a cazanului ПТВМ-100 nr. 2 | ANEXA 4 Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare. |  |  |
| 1 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=273mm | m2 | 121,000 |
| 2 | RpIzD39D | Desfacerea protecțiilor, ecranărilor si izolațiilor termice, la conducte si aparate de orice fel (Desfacerea protecției din tencuiala cu asbest si plasa împletită) | m2 | 6,000 |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel Dn=273mm | m2 | 127,000 |
| 4 | IzJ11A | Desfacerea protecției izolației din folga la conducte Dn=426mm. | m2 | 25,000 |
| 5 | RpIzD44A | Desfacerea protecțiilor termoizolației executate cu tabla zincata 0,5mm la conducte Dn=426mm | m2 | 5,000 |
| 6 | IzJ12A | Desfacerea izolațiilor termice la conducte si aparate de orice fel Dn=426mm | m2 | 30,000 |
| 7 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 1,900 |
| 8 | TsH92A | Încărcarea in auto: gunoi (Погрузка мусора в автотранспорт) | t | 1,900 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 9 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, având grosimea de 100mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 80 cm, inclusiv. T=100 oC, Dn=273mm | m2 | 127,000 |
| 10 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare | m2 | 121,000 |
| 11 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, montare | m2 | 121,000 |
| 12 | RpIzD50A | Armarea termoizolației in vederea tencuirii, executata cu plasa "Rabiț" la conducte | m2 | 6,000 |
| 13 | IzI20B | Tencuirea cu mortar de azbest si ciment, grosime 30 mm, conducte cu circumferința peste termoizolație mai mare de 0,5 m | m2 | 6,000 |
| 14 | RpIzD04D | Termoizolarea conductelor cu saltele din vata minerala, având grosimea de 100mm, la conducte cu circumferința peste termoizolație peste 80 cm, inclusiv. T=100 oC, Dn=426mm | m2 | 30,000 |
| 15 | RpIzD18D1 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, confecționare | m2 | 30,000 |
| 16 | RpIzD18D2 | Protecția termoizolației la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu șuruburi autofiletante cu cap crestat semirotund, cu circumferința conductei peste termoizolație pina la 1.6 m, montare | m2 | 30,000 |
| 17 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, având sub 25 kg, pe distanta de 60 m | t | 1,900 |