| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Camera exterioara 4 Mp |  |  |  | 1/3 "4Megapixeli cu scanare progresivă CMOS, 4.0Mp@20fps (2688 × 1520), 3.0Mp @ 25fps (2048 × 1536/2304 × 1296) 1080P @ 25fps (1920 × 1080) PAL, Lux: Culoare: Lux / F1,2, 0,004 Lux / F1,2 (B / W); 0Lux / F1.2 (IR on), H264 / H264 + / MJPEG, Rata de biţi: 32K ~ 8192Kbps, lentilă 2.8mm (104 °), detecţie mişcare, IR - 50m, Schimbarea scenei, obiecte lipsite / abandonate. Meniul OSD (conturi, nivel de acces), MicroSD (până la 128 GB), ONVIF, filtru ICR, BLC, HLC, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC ICR, DC12V / PoE / 5W, IP-67. Controlul temperaturii - 30 ° C ~ + 60 °DC12V, PoE |  |  |
| Network Recorder pentru 8 canale |  |  |  | Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentrucamere cu 1 canal - 8 Mp (3840x2160), toate cele 8 canale4 Mp (2688 × 1520) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920× 1080) / 720P (1280 × 720). Suportă 1 x hard disk SATAde până la 6 TB. Ieşiri: HDMI, VGA, 2 USB (USB 2.0),1xRJ45 port (100Mbps). P2P. Formatul de comprimare:H.265, H.264, MPEG-4.Rata de biţi când înregistraţi -80Mbps. Face Detection Video Push - notificare video peun telefon mobil. Redare în timp real - redare sincronă a arhivei. Intrare / ieşire alarmă. Căutare inteligentă. ONVIF.Backup la unitatea USB. Vizualizare la distanţă - de peiPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienţi la distanţă - 128 |  |  |
| Recorder de reţea 16 canale |  |  |  | Toate canalele în timp real. Înregistrare: suport pentru camere de până la 8 Mp (3840x2160) până la 5 Mp (2560 ×1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) /720P (1280 × 720). Suportă 2 x 6 discuri SATA de până la 12 TB. Ieşiri: HDMI, VGA, 2 USB (1 USB3.0), RS485, 1xRJ45 (1000M). P2P. Formatul de comprimare: H.265, H.264, MPEG-4. Rata de biţi la înregistrare - 200Mbps. Video Push - notificare video pe un telefon mobil. Redare în timp real - redarea sincronă a arhivei. Alarma de intrare / iesire - 4 intrari si 2 iesiri releu,. Căutare inteligentă. ONVIF. Backup la unitatea USB. Vizualizare de la distanţă - de la iPhone, iPad, Android, Windows Phone |  |  |
| Hard disk 3.5 " 4.0 TB - SATA – 64 MB |  |  |  | ST4000VX003" Supraveghere SkyHawk Observarea încărcării de lucru 24x7 model 7200rpm, 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ |  |  |
| Switch |  |  |  | Long distance web managed POE + comutator. Transmiterea semnalului și alimentării la 200m. 8-port 10/100 Mbps 10/100/1000 Mbps+1-SFP Gbit port. Putere POE - 270 Vat. Siguranța antitrăsnit 5 nivel (IEC61000-4-5). Alimentare AC 220V |  |  |
| Priza exterioară |  |  |  | 16 A 250 V |  |  |
| Bloc de alimentare |  |  |  | Din 220V în 12V |  |  |
| Materiale de montaare după necesitate |  |  |  | Materiale de montare după necesitate (cablu de alimentare, dulap, materiale auxeliare de montaj, țeavă, canal cablu consumabile, etc.) |  |  |
| Lucrări de montare şi reglare |  |  |  | Lucrări de montare şi reglare (manopera, cablare, instalare, conectare, instruire). Garanția lucrări (materiale, echipamente, manopera) - 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________