| Achizitionarea serviciilor de modificare a proectului cu actualizarea "Аpeductul magistral pentru localitatiile Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta № 1Р-2021 9301

Alimentarea cu energie electrica. VL-10kv L=0,125km

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (ж/б опора А10-1,УП10-1 стойка СВ-105- 2шт) |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,60 |  |
|  | 446-200105 |  | Sustineri pentru stilpi SB105 |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 7,44 |  |
| 2 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,2 m3 ж/б плита П-3и |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,92 |  |
|  | 446-2303 |  | Placi de ancorare din beton armat prefabricat LEA si IDD ж/б плита П-3и |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
| 3 |  |  | Изолятор штыревой ШФ20-В |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 23660020 |  | Изолятор штыревой ШФ20-В |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 4 |  |  | Изолятор стеклянный ПС70-Е |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 23660700 |  | Изолятор стеклянный ПС70-Е |  |  | buc |  | 24,00 |  |
| 5 |  |  | Спиральная вязка СВ-70 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 551100700 |  | Спиральная вязка СВ-70 |  |  | buc |  | 6,00 |  |
| 6 |  |  | Колпачок К-7 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
|  | 5511007 |  | Колпачок К-7 |  |  | buc |  | 7,00 |  |
| 7 |  |  | Ушко FIS-1-7-16 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 551-07016 |  | Ушко Ушко FIS-1-7-16 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
| 8 |  |  | Промежуточное звено S7-1 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
|  | 232510709 |  | Промежуточное звено S7-1 |  |  | buc |  | 24,00 |  |
| 9 |  |  | Зажим анкерный DN-70 Rpi |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 23251070 |  | Зажим анкерный DN-70 Rpi |  |  | buc |  | 48,00 |  |
| 10 | 33-04-015-1 |  | Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiilor |  |  | 10 m |  | 6,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,80 |  |
|  | 101-1513 |  | Electrozi "Э42", diametru 4 mm |  |  | t |  | 0,00072 |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  | h-ut |  | 3,00 |  |
| 11 | 33-04-008-3 |  | Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV СИП-3 |  |  | 1 km |  | 0,398 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8902 |  |
|  | 2928380303 |  | Провод изолир. СИП-3 |  |  | m |  | 398,00 |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 1,28952 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,93928 |  |
| 12 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |
| 13 | 33-04-016-6 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor compuse |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,60 |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 14 | 33-04-013-6 |  | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament УОК |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 110-903020 |  | Izolatori in forma de tija ШФ-20-В |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 23250021 |  | Зажим ПС-2-1 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2325001 |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1088001 |  | Металл |  |  | kg |  | 24,20 |  |
| 15 | 33-04-013-6 |  | Instalarea manuala a bransamentelor de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 4 conductori in bransament УОП |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,98 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 110-903020 |  | Izolatori in forma de tija ШФ-20-В |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 23250021 |  | Зажим ПС-2-1 |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2325001 |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 1088001 |  | Металл |  |  | kg |  | 24,20 |  |
| 16 | 33-04-030-4 |  | Montarea intreruptoarelor: manual разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. CUT-OUT (АРП-1) т.п.2282 "ENERGOPROIECT" |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 110-903070 |  | Izolatori in forma de tija подвесной ПС70-Е |  |  | buc |  | 26,00 |  |
|  | 23250002 |  | Зажим натяжной НБ-2 |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 551-1716 |  | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 2325001 |  | Зажим ПА |  |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 2325002 |  | Зажим ПС |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 23250020 |  | Зажим аппаратный А2А |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 876807 |  | Промежуточное звено ПРТ |  |  | buc |  | 12,00 |  |
|  | 500980717 |  | Серьга СРС-7-17 |  |  | buc |  | 14,00 |  |
|  | 23250022 |  | Зажим поддержанный ПГН-2-6 |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 1726301 |  | Траверса, кронштейны |  |  | kg |  | 30,00 |  |
|  | 507-9010 |  | Заземляющий проводник Д10мм |  |  | m |  | 30,00 |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,00024 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  | 502-9079070 |  | Conductori neizolati провод АС-70 |  |  | kg |  | 3,82 |  |
| 17 | 33-04-030-4 |  | Montarea intreruptoarelor: manual (пункт разъединительный РЛНД-10/04) |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,84 |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |
|  | 101-1292 |  | White-spirit |  |  | t |  | 0,00024 |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,02 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de rejie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Строительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. CUT-OUT |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 62500010 |  | Разъединительный пункт 10кв на базе предохранитель-разъединитель т. СUT-OUT |  |  | set |  | 2,00 |  |
| 19 |  |  | Разъединительный пункт РЛНД-10 |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  | 62501010 |  | Пункт разъединительный РЛНД-10/04 |  |  | set |  | 2,00 |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заготовительно-складские расходы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |