ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE 
PRESELECŢIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

Privind Achiziționarea materialelor electrice

COD CPV : 312000000-8

prin procedura de achiziţie sectorială:  licitație deschisă

licitaţie electronică: 3 runde.

- Denumirea entității contractante: "Termoelectrica" S.A.

- IDNO: 1003600026295

- Adresa: Chisinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax: 022-436-490, 022-436-388, 022-436-312.

- Adresa de e-mail si pagina web oficială ale entităţii contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md.

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

- Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) : "Termoelectrica" S.A., activităţi licenţiate din sectorul termoenergetic şi al gazelor naturale.”

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie sectorială privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor | U.m. | Cantit | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimată, lei fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31200000-8 | Achiziționarea materialelor electrice |  |  |  |  |
| Lot 1 | 31200000-8 | Întrerupătoare și prize |  |  |  | 29 008,00 |
| 1.1 | 31214100-0 | Întrerupător monopolar | buc | 120 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.2 | 31214100-0 | Întrerupător monopolar | buc | 40 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.3 | 31214100-0 | Întrerupător dublu | buc | 90 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.4 | 31214100-0 | Întrerupător dublu | buc | 20 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 10A Culoare – Alb Metoda de montare – aparent Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.5 | 31224100-3 | Priză unitară | buc | 130 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.6 | 31224100-3 | Priză unitară | buc | 140 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |
| 1.7 | 31224100-3 | Priză dublă | buc | 80 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Numărul de poli – 2P+E Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabil Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.8 | 31224100-3 | Priză dublă | buc | 90 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Standard priză - European Culoare – Albă Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |
| 1.9 | 31224100-3 | Priză industrială | buc | 7 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 Informații suplimentare – Dotare cu capac |  |
| 1.10 | 31224100-3 | Fișă industrială mobilă | buc | 7 | Tensiune nominală – 340-420 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 3P+N+E Culoare – Albă/Roșie Grad de protecție – IP44 |  |
| 1.11 | 31224100-3 | Fișă mobilă | buc | 110 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Culoare – Albă Grad de protecție – IP44 Standard fișă – European Informații suplimentare – Tip L |  |
| 1.12 | 31224100-3 | Priză de date | buc | 3 | Configurație – RJ45 Culoare – Albă Metoda de montare – încorporabilă Grad de protecție – IP20 |  |
| 1.13 | 31224100-3 | Bloc de prize | buc | 2 | Tensiune nominală – 220-240 V Curent nominal – 16A Configurație poli priza – 2P+E Prize în bloc – 6 unități Standard priză - European Culoare – Albă Grad de protecție – IP20 Informații suplimentare – Comutator on/off |  |
| Lot 2 | 31340000-1 | Accesorii pentru montare |  |  |  | 42 996,00 |
| 2.1 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 17 | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 100 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.2 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 4 | Lățimea benzii – 2,5 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.3 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 18 | Lățimea benzii – 3,0 mm Lungimea benzii – 150 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.4 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 23 | Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 200 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.5 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 3 | Lățimea benzii – 3,6 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.6 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 20 | Lățimea benzii – 5,0 mm Lungimea benzii – 300 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Albă |  |
| 2.7 | 31340000-1 | Colier plastic | cutie | 13 | Tipul – CFF1 Diametrul strângerii – 16-32 mm Model – dantura internă Închiderea benzii – limbă/nas Cantitatea în cutie – 100 buc/cutie Culoare – Sură Metoda de montare – aparentă |  |
| 2.8 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 283 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Neagră |  |
| 2.9 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 190 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albastră |  |
| 2.10 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 190 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Verde |  |
| 2.11 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 190 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă |  |
| 2.12 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 190 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Roșie |  |
| 2.13 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 190 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Galbenă-Verde |  |
| 2.14 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 100 | Material – PVC Lărgime – 19 mm Lungime – 20-25m Culoare – Albă |  |
| 2.15 | 31340000-1 | Banda izolantă | buc | 205 | Material – Bumbac Lărgime – 35 mm Lungime – 20 m Culoare – Neagră |  |
| 2.16 | 31340000-1 | Etichetă pentru cablu | buc | 520 | Material – Plastic Formă - Rotundă Diametru – 53 mm Culoare – Albă |  |
| 2.17 | 31340000-1 | Etichetă pentru cablu | buc | 610 | Material – Plastic Formă - Pătrată Lărgime – 55 mm Lungime – 55 mm Culoare – Albă |  |
| Lot 3 | 31681000-3 | Canale și tuburi pentru cablu |  |  |  | 38 994,00 |
| 3.1 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 1050 | Diametru – 20 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.2 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 300 | Diametru – 16 mm Material – PVC Culoarea – Gri Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.3 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 11 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.4 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 50 | Diametru – 14 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.5 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 100 | Diametru – 16 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.6 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 150 | Diametru – 21 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.7 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 600 | Diametru – 25 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.8 | 31681000-3 | Tub flexibil gofrat | m | 225 | Diametru – 51 mm Material – metalic cu PVC Culoarea – Neagră Informații suplimentare – Cu sonda |  |
| 3.9 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 50 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 16 mm Înălțimea – 16 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |
| 3.10 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 20 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 20 mm Înălțimea – 10 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |
| 3.11 | 31681000-3 | Canal pentru cablu | buc | 60 | Lungimea – 2000 mm Lățimea – 25 mm Înălțimea – 25 mm Material – PVC Culoarea – Alb Informații suplimentare – Cu capac |  |
| 3.12 | 31681000-3 | Tub izolator | m | 25 | Diametru – 4 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |
| 3.13 | 31681000-3 | Tub izolator | m | 25 | Diametru – 8 mm Material – PVC Culoarea – Albă Informații suplimentare – TB-40 |  |
| Lot 4 | 31200000-8 | Doze și cutii de distribuție |  |  |  | 2 508,00 |
| 4.1 | 31213100-3 | Doză de distribuție | buc | 10 | Formă – pătrat Material – plastic Tensiune nominală – 500V Lărgime – 100 mm Lungime – 100 mm Adâncime – 55 mm Metoda de montare – pe perete/tavan Informații suplimentare – Cu capac |  |
| 4.2 | 31213100-3 | Cutie pentru prize | buc | 176 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 40 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |
| 4.3 | 31213100-3 | Cutie pentru prize | buc | 100 | Formă – rotundă Material – polipropilenă Tensiune nominală – 440V Grad de protecție – IP30 Diametru – 65 mm Lungime – 60 mm Culoarea - Verde Metoda de montare – incastrat |  |
| Lot 5 | 14620000-3 | Materiale pentru lipire |  |  |  | 32 158,00 |
| 5.1 | 14620000-3 | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 40 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 60% Cantitatea Plumb – 40% Diametru – 2 mm Masa netto – 250 gr |  |
| 5.2 | 14620000-3 | Aliaj de lipit (cositor) | buc | 40 | Material – Staniu/Plumb Cantitatea Staniu – 40% Cantitatea Plumb – 60% Diametru – 2 mm Masa netto – 250 gr |  |
| 5.3 | 14620000-3 | Flux pentru lipire | buc | 14 | Tip – flux cu colofoniu Aspect – lichid Ambalaj – flacon Capacitatea – 100 ml |  |
| 5.4 | 14620000-3 | Colofoniu pentru lipire | buc | 14 | Tip – colofoniu Aspect – solid Ambalaj – cutie metalică Capacitatea – 45 gr. |  |
| Lot 6 | 31620000-8 | Alarme și sonerii |  |  |  | 12 019,00 |
| 6.1 | 31620000-8 | Sirenă | buc | 21 | Tensiune nominală – 220-240 V Nivel de sunet – 90-100 dB Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 |  |
| 6.2 | 31620000-8 | Sirenă | buc | 14 | Tensiune nominală – 220-240 V Nivel de sunet – 40-50 dB Metoda de montare – aparentă Grad de protecție – IP44 |  |
| Lot 7 | 31200000-8 | Prelungitoare |  |  |  | 19 336,00 |
| 7.1 | 31224810-3 | Prelungitor pe tambur | buc | 12 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 4 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 2,5 mm2 Lungimea – 40 m Grad de protecție – IP20 |  |
| 7.2 | 31224810-3 | Prelungitor | buc | 4 | Tensiune nominală – 220-240 V Numărul de prize – 1 Numărul de fire – 3 Secțiune firelor – 1,5 mm2 Lungimea – 10 m Grad de protecție – IP20 |  |
| Lot 8 | 31200000-8 | Conectori |  |  |  | 1 396,00 |
| 8.1 | 31224000-2 | Conector | buc | 10 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 2 Curent – 25A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |
| 8.2 | 31224000-2 | Conector | buc | 10 | Tensiune nominală – 450-600 V Numărul de conectori – 3 Curent – 32A Secțiune – 1,0-2,5 mm2 Informații suplimentare – Cu pârghie |  |
| 8.3 | 31224000-2 | Conector | buc | 300 | Destinație – RJ45 Tip – 8P8C Material – plastic/metal |  |
| Lot 9 | 31200000-8 | Tablouri electrice |  |  |  | 13 970,00 |
| 9.1 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 15 | Numărul de module - 6 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |
| 9.2 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 18 | Numărul de module - 12 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |
| 9.3 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 2 | Numărul de module – 24 Cantitatea rândurilor - 2 Tip material – plastic Grad de protecție – IP40 Culoare – Albă Metoda de montare – aparent Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție transparentă |  |
| 9.4 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 4 | Numărul de module – 36 Cantitatea rândurilor - 3 Tip material – plastic+metal Grad de protecție – IP30 Culoare – Albă Metoda de montare – incastrat Informații suplimentare – Dotare cu ușa de protecție netransparentă |  |
| Lot 10 | 31200000-8 | Accesorii pentru tablouri |  |  |  | 7 755,00 |
| 10.1 | 31213000-2 | Bloc de distribuție | buc | 68 | Cantitatea rândurilor - 2 Cantitatea conexiunilor - 14 Metoda de montare – șina DIN Informații suplimentare – Dotare cu capac de protecție transparent |  |
| 10.2 | 31213000-2 | Șina de montare | buc | 18 | Tip – DIN Lungimea – 1000 mm Înălțimea – 35 mm Adâncimea – 15 mm Material – metal |  |
| 10.3 | 31213000-2 | Limitator DIN | buc | 30 | Tip – DIN35 Material – metal |  |
| Lot 11 | 31200000-8 | Întrerupătoare automate |  |  |  | 96 022,00 |
| 11.1 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 10 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: B Curent nominal proiectat (In): 10 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.2 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 3 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.3 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 10A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.4 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 52 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.5 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 20 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.6 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 10 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.7 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 50 | Numar de poli: 1 Numar de poli protejati: 1 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 220 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.8 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 0.5 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.9 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 1,6 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.10 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 3 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.11 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 2 Numar de poli protejati: 2 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 10000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.12 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 2 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 2 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 440 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: DC |  |
| 11.13 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 25 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 16 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.14 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 27 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 25 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.15 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 30 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 32 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.16 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 15 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare: C Curent nominal proiectat (In): 40 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| 11.17 | 31212000-5 | Întrerupător automat | buc | 15 | Numar de poli: 3 Numar de poli protejati: 3 Curba caracterstica de declansare:C Curent nominal proiectat (In): 63 A Capacitate de rupere: 6000 A Tensiune alimentare: 230/400 V Adâncime incorporată: 69 mm Tip de tensiune: AC |  |
| Lot 12 | 31200000-8 | Separator de sarcină |  |  |  | 1 340,00 |
| 12.1 | 31212000-5 | Separator de sarcina | buc | 20 | Număr de poli: 2 Curent nominal: 25 A Tensiune nominală: 415 V Tip de tensiune: AC Numărul de contacte ca contact normal închis: 0 Numărul de contacte ca contact normal deschis: 2 |  |
| Lot 13 | 31200000-8 | Contactoare de blocare |  |  |  | 19 480,00 |
| 13.1 | 31212000-5 | Separator de sarcina basculant | buc | 20 | Număr de poli: 4 Curent nominal: 63 A Tensiune alimentare: 400 V Tip intrare tensiunea : AC Tip comandă: Întrerupător cap-scară (I-0-II) Rezistență curent de scurtă durată: 0,6 kA Montarea pe şină DIN TS-35 |  |
| Lot 14 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic |  |  |  | 18 900,00 |
| 14.1 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 4 | Curent nominal: 40A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Limitele de reglare: 30-40A Puterea nominala: 18.5 kW Tensiunea nominala a bobinei: 220 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С Cutie: Da |  |
| 14.2 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 12 | Curent nominal – 25A Număr de poli – 4 Tensiunea nominala a bobinei - 220V Tip intrare tensiunea - AC Numărul de contacte auxiliare ca contact normal deschis – 1 Numărul de contacte auxiliare ca contact normal închis – 1 Numărul de contacte principale ca contact normal deschis – 4 Tip montare – Montare DIN Informații suplementare – DOTARE CU RELEU TERMIC |  |
| 14.3 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 4 | Curent nominal: 100A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С |  |
| 14.4 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 2 | Curent nominal: 160A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -25°С până la 50°С |  |
| 14.5 | 31612200-1 | Demaror electromagnetic | buc | 10 | Curent nominal: 25A Număr de poli: 3 Tensiunea nominala: 400V Tensiunea nominala a bobinei: 380 V Tip intrare tensiunea : AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -40°С până la 40°С |  |
| Lot 15 | 31200000-8 | Siguranțe fuzibile |  |  |  | 76 896,00 |
| 15.1 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 6 | Model: PT-012 Tensiune : 10 kV Curent nominal : 40 A Dimensiuni: 468 x 72 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |
| 15.2 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 6 | Model: PT-013 Tensiune : 10 kV Curent nominal: 80 A Dimensiuni: 464x145x75 mm Material : portelan Capacitatea maximă de comutare a curentului alternativ (Icu): 31,5 kA |  |
| 15.3 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 9 | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 10A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.4 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 15 | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 16A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.5 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 15 | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 25A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.6 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 15 | Model: CH Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 32A Dimensiuni : 14x51 mm Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.7 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 9 | Model: NH000 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 50A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.8 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 9 | Model: NH000 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 63A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.9 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Model: NH3 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 500 V Curent nominal : 400A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.10 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Model: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 800 V Curent nominal : 40A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.11 | 31211310-4 | Siguranță fuzibilă | buc | 3 | Model: NH00 Caracteristici: gG Tensiune alimentare: 690 V Curent nominal : 100A Material : portelan Tip de tensiune: AC |  |
| 15.12 | 31211310-4 | Soclu pentru siguranță fuzibilă | buc | 160 | Dimensiunea construcției: NH00 Curent nominal: 160 A Număr de poli: 1 Material punte: metal Montare: montajul șurubului |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 412 778,00 |

- Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3,cod MD 115, cod CUATM² - 0101000.

- După caz, orice garanții solicitate:

Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% din valoare ofertei fără TVA. Garanția pentru ofertă se va reține:

∙   în caz de retragere sau modificare a ofertei pe perioada de valabilitate a acesteia;

∙   în caz de refuz a ofertantului câştigător de a depune garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul constituie motiv pentru anularea atribuirii contractului şi reţinerii garanţiei pentru ofertă.

- Principalele modalități de finanțare și plată și/sau trimiterile la dispozițiile care le conțin: surse proprii, până la 90 zile din data emiterii facturii fiscale.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică.

- În cazul negocierii cu publicarea prealabilă a unui anunț de participare, dialogului competitiv și parteneriatului pentru inovare, se indică, după caz, recurgerea la o procedură care se derulează în etape succesive pentru a reduce în mod progresiv numărul de oferte care urmează să fie negociae sau de soluții care urmează să fie discutate : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

- Materialele electrice vor fi livrate la comanda Beneficiarului, conform necesității reale, până la 30 de zile din data înaintării comenzii, la adresa mun. Chișinău, str. Meșterul  Manole, 3, (DDP, INCOTERMS 2020).

- Termenul de valabilitate al contractului:  31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici și a criteriilor de selecție:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 4. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 5. | DECLARAȚIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Declarație aprobată prin ordinul nr.OMF145/2020 din 24.11.2020 completată și semnată electronic. În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție sectorială, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația entității contractante | Obligatoriu |
| 6. | DUAE | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 7. | Declarația privind livrari/prestări în ultimii 3 ani (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 9. | Certificatul de calitate/ certificat de conformitate / Fișa tehnică a produsului eliberată de producător (ce atestă calitatea bunului livrat și corespunderea standardului de referință) | Copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului | Obligatoriu |
| 10. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică. | Obligatoriu |
| 11. | Declarație privind perioada de garanție (minim 24 luni din data livrării). | Original, confirmat de către participant, semnat electronic. | Obligatoriu |
| 12. | Garanție pentru ofertă 1% din valoarea ofertei fără TVA | Forma garanției bancare: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; b) transfer bancar la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X BC MICB SA | Obligatoriu |
| 13. | Mostre | La solicitare se vor prezenta mostre | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contratului:

- La livrare, bunurile vor trece testarea preventivă calitativă a Beneficiarului,  dacă bunurile nu trec controlul calitativ, atunci ele vor fi returnate Furnizorului fără a fi achitate.

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme.

- Certificat/declarație de garanţie (termen de garanție – minim 24 luni din data livrării).

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Anul producerii să nu fie mai mic de 2023.

- Ofertele se prezintă în valuta:  Lei MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] conform SIA RSAP.

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene și/sau de unul dintre statele menbre ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data/datele și referința/referințele publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul/contractele la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: conform www.tender.gov.md

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

- Alte informații relevante: Semnărea contractului de achiziții se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: _______________________  Andrei VÎRLAN