| Constructia retelelor de aprovizionare cu apa si canalizare si forarea a doua sonde arteziene, din s.Taul r-nul Donduseni N007-CBA | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-3-2

lucrari de constructii.

Incapere tehnice pentru panouri electrice N D-3-C

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cabina electrica |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,618 |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,682 |  |  |
| 3 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,296 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,584 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,144 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,605 |  |  |
| 4 | CA03F |  | Beton M150 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,105 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,360 |  |  |
|  | 266310210000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 0,936 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 5 | AcA07A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC d.32mm |  |  | m |  | 1,780 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 0,498 |  |  |
|  | 2521216700000 |  | Teava din PVC d.32mm |  |  | m |  | 1,906 |  |  |
| 6 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) |  |  | m2 |  | 2,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,225 |  |  |
|  | 266410210201011 |  | Mortar ciment 100T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,074 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 7 | CG01A1 K=-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se scade |  |  | m2 |  | -2,250 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,090 |  |  |
|  | 266410210201011 |  | Mortar ciment 100T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,025 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,009 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,013 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,007 |  |  |
| 8 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Ancora |  |  | kg |  | 2,040 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,428 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 2,143 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,163 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 9 | CP10B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat - Cabina electrica КПЖ [1,5*1,5*2,0 m] |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 26661228006001 |  | Cabina electrica КПЖ [1,5*1,5*2,0 m] |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2922140006700 |  | Macara turn |  |  | h-ut |  | 0,550 |  |  |
| 10 | IzF18B |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 0,810 |  |  |
|  | 2664102102018 |  | Mortar ciment M-100 |  |  | m3 |  | 0,065 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 11 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,130 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 0,486 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,324 |  |  |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  | l |  | 0,972 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
| 12 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,458 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,745 |  |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase |  |  | m2 |  | 7,825 |  |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  | kg |  | 2,041 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,194 |  |  |
| 13 | CE05A |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  |  | m2 |  | 2,400 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,120 |  |  |
|  | 2710403641817 |  | Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm |  |  | kg |  | 11,214 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 14 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  |  | 100m2 |  | 0,010 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,068 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
| 15 | CA03F |  | Beton M200 simplu turnat in scara |  |  | m3 |  | 0,280 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,966 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton M-200 |  |  | m3 |  | 0,291 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 16 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (2cm) |  |  | m2 |  | 1,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,110 |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment 150T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,036 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
| 17 | CG01A1 K=-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade |  |  | m2 |  | -1,100 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -0,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,044 |  |  |
|  | 266410210201015 |  | Mortar ciment 150T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | -0,012 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,004 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,007 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,003 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cabina electrica |  |  |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |