| Reamplasarea retelelor de apa si canalizare In vederea constructiei unul teren de fotbal de catre Universitatea de Stat de Educatie Fizica si Sport | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolarea si reconditionarea drumului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Drum din asfalt-105 m2 |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 233,33 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 6,30 |
| 3 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,16 |
| 4 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip 20 cm | m3 | 22,05 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -0.15 cm | m3 | 7,88 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) | m3 | 7,88 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,06 |
| 8 | DB16D k=1.5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala t 6.0 cm k=1.5 Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50 | m2 | 105,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Drum din pietris-45 m2 |  |  |
| 9 | TsC03C1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III | 100 m3 | 0,08 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip -10cm | m3 | 4,50 |
| 11 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -18cm | m3 | 4,05 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (50% deutllizat din desfaceri ) | m3 | 4,05 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Transportarea gunoiului |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Ingramadirea si incarcarea asfalt.pietrisului sapat) | 100 m3 | 0,18 |
| 14 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 36,60 |
| 15 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,18 |
|  |  | Capitolul 1.2. Terasamente |  |  |
| 16 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,10 |
| 17 | TsA05F1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2,01-4 m teren tare | m3 | 43,78 |
| 18 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 3193.28 m2) | m2 | 1 596,64 |
| 19 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m (50% din volum 3193.28 m2 numai lucru si cuie) | m2 | 1 596,64 |
| 20 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 125,95 |
| 21 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 125,95 |
| 22 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 11,34 |
| 23 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 11,34 |
| 24 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II pamint in plus | 100 m3 | 1,94 |
| 25 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 329,80 |
| 26 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,94 |
|  |  | Capitolul 1.3. Conducte |  |  |
| 27 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 71,00 |
| 28 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra | m3 | 35,00 |
| 29 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm d 250 cu pana de cauciuc Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 | buc | 1,00 |
| 30 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm d 250 clapan zahlopca din fonta Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 | buc | 2,00 |
| 31 | AcA01G | Montarea conductei din fonta de presiune, cu mufa, 400 mm Taiton Materiale marunte (bile, manele, rasinoase, scurte etc.)=1,02 | m | 413,00 |
| 32 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm d 250 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,01 | m | 30,00 |
| 33 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm | m | 30,00 |
| 34 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 443,00 |
| 35 | CB03C | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,50 |
| 36 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15 SUPORT Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 | 1,89 |
| 37 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm teu din fonta cu flanse d 400*250 mm | buc | 1,00 |
| 38 | GD53I | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 250 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa d 250 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | buc | 3,00 |
| 39 | GD53M | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 400 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) adaptor flansa d 400 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,00 | buc | 1,00 |
| 40 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm piesa din fona flansa- mufa L-150 mm d 400 mm | buc | 7,00 |
| 41 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 45gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc | 1,00 |
| 42 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 30gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc | 1,00 |
| 43 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 15gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc | 1,00 |
| 44 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm cot din fonta 10gr d 400 mm mufa- capat liber Materiale marunte (lemne de foc, lac de bitum etc.)=1,05 | buc | 2,00 |
| 45 | AcA23B | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 125-300 mm flansa libera d 250 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,02 | buc | 3,00 |
| 46 | AcA23C | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 250-400 mm flansa libera d 400 Materiale marunte (benzina, lac bitum etc.)=1,02 | buc | 1,00 |
| 47 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm tub de protectie d 630*5 Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,02 | m | 12,00 |
| 48 | IC43E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...530*5mm L=0.3 m | buc | 7,00 |
| 49 | IC43E | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 324 x 8mm...356 x 9 mm d 325*4 L=0.3m | buc | 1,00 |
| 50 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm reductie din fota cu flanse d 400*250 mm | buc | 1,00 |
| 51 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500-600 mm reductie din fota cu flanse d 400*500 mm | buc | 1,00 |
| 52 | AcA31D | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 500-600 mm dop din otel cu flanse d500 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,04 | buc | 1,00 |
| 53 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (racordarea in teava existenta d250 mm) | buc | 1,00 |
| 54 | RpAcA30C | Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 450-500 mm ( racordarea in teava existenta d500 mm) | buc | 1,00 |
| 55 | RpAcA27B | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 350-500 mm( racordarea in teava existenta d400 mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Camine d 1.5m-2 buc |  |  |
| 56 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 3,66 |
| 57 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, . Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 2,00 |
| 58 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 2,00 |
| 59 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,41 m3) | buc | 4,00 |
| 60 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m . Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 2,00 |
| 61 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
| 62 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 63 |  | Capacul cu rama din fonta. tip L | buc | 2,00 |
| 64 |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | kg | 60,00 |
| 65 | CD69A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm | m3 | 0,07 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camine d 2.0 m -2 buc |  |  |
| 66 | AcE12B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 | 5,62 |
| 67 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 2,00 |
| 68 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m . Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 3,00 |
| 69 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3) | buc | 2,00 |
| 70 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 2,00 |
| 71 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m . Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 72 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,00 |
| 73 | AcE11B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,15 m3) | buc | 1,00 |
| 74 |  | Capacul cu rama din fonta. tip L | buc | 2,00 |
| 75 |  | Consum de metale pentru constructia scarilor Mat. marunte (scinduri etc.)=1,02 | kg | 50,30 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montare a utilajului |  |  |
| 76 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm d 400 cu pana de cauciuc Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,03 | buc | 4,00 |
| 77 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=125 mm incl montare teu din fonta cu flanse cu picior pentru hidrant d 400*400 Mat. marunte si montaj (miniu plumb, fuior, cinepa, aliaj de lipit etc.)=1,02 | buc | 2,00 |
| 78 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03 | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 79 |  | Vana din fonta d 450 cu pana de cauciuc | buc | 3,00 |
| 80 |  | Hidrant d 125 mm H=1.25 m | buc | 2,00 |
| 81 |  | Placa indicatoare hidrantului Mat. marunte (benzina, cirpe, etc.)=1,03 | buc | 2,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.