Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" - BLOC "A4" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr. 2-1-2

Solutii Arhitectural - Constructive (SAC) - Vestiare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (caramida) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri de constructie) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Articole de timplarie |  |  |  |  |
| 12 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil PVC 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - U1) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil PVC 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - U2, U3) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - F1, F2) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,0234 |  |  |
|  | 203011293110896 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5100 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,5400 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5200 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1160 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0306 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1167 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,0757 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Ferestre PVC 5 camere de izolare termica, deschidere conform proiect, feronerie cu rezistenta minimala la 10.000 de cicluri inchidere-deschidere, plasa contra insectelor, sticla termopan LOW-E, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - F3) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6370 |  |  |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 |  |  |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 2,6400 |  |  |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 2,7400 |  |  |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,6400 |  |  |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1930 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1734 |  |  |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1126 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice, cu latimea de 300 - 500 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu, cu latimea de 150 - 300 mm | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Capitolul 3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Capitolul 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 24 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3200 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 395,0000 |  |  |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,2340 |  |  |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4400 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 26641021000001 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0080 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Capitolul 3.3. Pardoseli P1 |  |  |  |  |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris fractie 20/40 mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 40 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 straturi, K=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | CC02M2 | Armaturi din otel beton A-III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |  |
|  | 27106024000003 | Otel beton A-III diam mai mic sau egal cu 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | CA02C | Beton simplu (cimentoplast) turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 266310210000035 | Beton (cimentoplast) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 28731220041004 | Plase sudate Bp-1, d4x100x100 mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.4. Capitolul 3.4. Pardoseli P2 |  |  |  |  |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris fractie 20/40 mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 straturi, K=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |  |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d4x100x100 mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 28731220041004 | Plase sudate Bp-1, d4x100x100 mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 53 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 300 x 300 mm. (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 54 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr 2-1-7

Semnalizare de incendiu (SI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания РИП) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 8,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0038 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1740 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (Аккумулятор) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0600 |  |  |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,00011 |  |  |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 5220003 | Aliaje din aluminiu de turnatorie, marca "АК5М2" | t | 0,00003 |  |  |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сирена 10-16VDS, SA-107) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Передатчик 1-канальный ATS-100) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1020077 | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5 | Masa utilajului | t | 0,0020 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5009126 | Placa pentru priza din lemn | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | 08-02-406-1 | Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "П" | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0134 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 91,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,6700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 155,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,6700 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле РПУ-2) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 | 1 km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 136,0000 |  |  |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t | 0,0100 |  |  |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1019787 | Chit de etansare | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 1100082 | Console pentru camine de vizitare de cablu si mine de telecomunicatii "ККч-1" | 100 buc | 0,2800 |  |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 5440100 | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 170300 | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" | h-ut | 11,0200 |  |  |
|  | 170602 | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" | h-ut | 11,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | Pretul furnizorului | Кабель емкостью 2х0,5, КПС энг FRLS LTx2x0.5 | m |  |  |  |
|  | 2161112 | Кабель емкостью 2х0,5, КПС энг FRLS LTx2x0.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | Pretul furnizorului | Провод сеч. 3х1,0, ВВГнг FRLSLTx3x1,0 | m |  |  |  |
|  | 2161213 | Провод сеч. 3х1,0, ВВГнг FRLSLTx3x1,0 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. (Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 consum 100m) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 110-0333 | Желоб пластиковый 10x22 MCS-1 | m | 100,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 6,0800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului | Труба гофрированная Д 20мм с зондом | m |  |  |  |
|  | 2161316 | Труба гофрированная Д 20мм с зондом | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 17 | Pretul furnizorului | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6 | buc |  |  |  |
|  | 2162117 | Контрольная панель на 6 зон. FP9000L-6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | Pretul furnizorului | Огнетушители углекислотный | buc |  |  |  |
|  | 21622 | Огнетушители углекислотный | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului | Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП | buc |  |  |  |
|  | 21623 | Резервный источник питания 12 V.7А/ч. РИП | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | Pretul furnizorului | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc |  |  |  |
|  | 21624 | Аккумулятор 12В.7А/ч | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | Pretul furnizorului | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107 | buc |  |  |  |
|  | 21625 | Сирена 10-16VDS, 300mA, 123 дб, Cehia. SA-107 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | Pretul furnizorului | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M | buc |  |  |  |
|  | 21626 | Датчик дымовой (+10%) ИП212/141M | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | Pretul furnizorului | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10 | buc |  |  |  |
|  | 21627 | Извещатели пожарный ручной ИПР-513-10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | Pretul furnizorului | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc |  |  |  |
|  | 21628 | Передатчик 1-канальный ATS-100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | Pretul furnizorului | Реле промежуточное РПУ-2 | buc |  |  |  |
|  | 2162925 | Реле промежуточное РПУ-2 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | Pretul furnizorului | Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103 | buc |  |  |  |
|  | 216210 | Оповещатель свето-звуковой уличиный HC-103 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr 2-1-6

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Capitolul 2.1. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Capitolul 2.2. Tuburi si tevi |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d25 | m |  |  |  |
|  | 215111 | Tub gofrat din PVC d20 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | Pretul furnizorului | Tub gofrat din PVC d16 | m |  |  |  |
|  | 215112 | Tub gofrat din PVC d16 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Capitolul 2.3. Ansambluri de cabluri |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0016 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00288 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24,8000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,4800 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 4,6400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | Pretul furnizorului | ВВГнг LSLTx 5x10 | m |  |  |  |
|  | 215113 | ВВГнг LSLTx 5x10 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | Pretul furnizorului | ВВГнг LSLTx 5x4 | m |  |  |  |
|  | 215114 | ВВГнг LSLTx 5x4 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | Pretul furnizorului | ВВГнг LSLTx 3x2.5 | m |  |  |  |
|  | 215115 | ВВГнг LSLTx 3x2.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | Pretul furnizorului | ВВГнг LSLTx 3x1.5 | m |  |  |  |
|  | 215116 | ВВГнг LSLTx 3x1.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | Pretul furnizorului | ВВГнг FRLSLTx 4x1.5 | m |  |  |  |
|  | 215117 | ВВГнг FRLSLTx 3x4 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | Pretul furnizorului | ВВГнг FRLSLTx 3x1.5 | m |  |  |  |
|  | 215118 | ВВГнг FRLSLTx 3x1.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | Pretul furnizorului | ПВ3 1x6 (Galben-verde) | m |  |  |  |
|  | 215119 | ПВ3 1x6 (Galben-verde) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | Pretul furnizorului | ПВ3 1x6 (Negru) | m |  |  |  |
|  | 2151110 | ПВ3 1x6 (Negru) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Capitolul 2.4. Echipamente pentru iluminat si prize |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 42,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,6800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 2x36W, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 2151112 | Corp de iluminat 2x36W, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat cu protectie contra loviturilor 2x36W, IP44 | buc |  |  |  |
|  | 2151111 | Corp de iluminat cu protectie contra loviturilor 2x36W, IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | Pretul furnizorului | Tuburi fluorestente 18W | buc |  |  |  |
|  | 2151113 | Tuburi fluorestente 18W | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 31,5000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat 1x18W, IP65 | buc |  |  |  |
|  | 2151114 | Corp de iluminat 1x18W, IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat exterior 1x18W, IP65 | buc |  |  |  |
|  | 2151116 | Corp de iluminat exterior 1x18W, IP65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | Pretul furnizorului | Bec "Econom" 18W | buc |  |  |  |
|  | 2151115 | Bec "Econom" 18W | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V | buc |  |  |  |
|  | 2152221 | Intrerupator cu o clapa interior 10A 230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | Pretul furnizorului | Intrerupator cu doua clape interior 10A 230V | buc |  |  |  |
|  | 2152222 | Intrerupator cu doua clape interior 10A 230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | Pretul furnizorului | Intrerupator cap-scara cu o clapa interior 10A 230V | buc |  |  |  |
|  | 2152223 | Intrerupator cap-scara cu o clapa interior 10A 230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | Pretul furnizorului | Priza monofazata interioara cu blocaj mecanic L+N+PE 16A 230V | buc |  |  |  |
|  | 2152224 | Priza monofazata interioara cu blocaj mecanic L+N+PE 16A 230V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului | Cutie pentru priza interioara | buc |  |  |  |
|  | 2153331 | Cutie pentru priza interioara | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului | Cutie de distributie interioara 100x100 | buc |  |  |  |
|  | 2153332 | Cutie de distributie interioara 100x100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | Pretul furnizorului | Rama pentru 2 module | buc |  |  |  |
|  | 2153335 | Rama pentru 2 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | Pretul furnizorului | Rama pentru 3 module | buc |  |  |  |
|  | 2153336 | Rama pentru 3 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului | Rama pentru 5 module | buc |  |  |  |
|  | 2153338 | Rama pentru 5 module | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat "EXIT" unilateral | buc |  |  |  |
|  | 2153339 | Corp de iluminat "EXIT" unilateral | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului | Tablou TD-1 ЩРв 36 IP31 | buc |  |  |  |
|  | 21531 | Tablou TD-1 ЩРв 36 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | Pretul furnizorului | Separator de sarcina 3Р 40A | buc |  |  |  |
|  | 21532 | Separator de sarcina 3Р 40A | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat diferential 2P 16A B 30мА | buc |  |  |  |
|  | 21533 | Intrerupator automat diferential 2P 16A B 30мА | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 10A B | buc |  |  |  |
|  | 21534 | Intrerupator automat 1P 10A B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 4A B | buc |  |  |  |
|  | 21535 | Intrerupator automat 1P 4A B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B | buc |  |  |  |
|  | 21536 | Intrerupator automat 1P 6A B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 32A C | buc |  |  |  |
|  | 21537 | Intrerupator automat 3P 32A C | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 6A B | buc |  |  |  |
|  | 21536 | Intrerupator automat 1P 6A B | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 48 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 3P 32A C | buc |  |  |  |
|  | 21537 | Intrerupator automat 3P 32A C | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 49 | Pretul furnizorului | Intrerupator automat 1P 4A C | buc |  |  |  |
|  | 215310 | Intrerupator automat 1P 4A C | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | Pretul furnizorului | Declansator independent 220V | buc |  |  |  |
|  | 215311 | Declansator independent 220V | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr. 2-1-5

Ventilarea (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul 1.1. Система П1 |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая PZ 40-20) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306200 | Решетка противодождевая PZ 40-20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062005 | Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 400x200 - 20ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Система В1 |  |  |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая PZ 40-20) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2811236306200 | Решетка противодождевая PZ 40-20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 28112363062005 | Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм 400x200 - 20ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3300 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881199 | Saiba plata pentru metal M8 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819964 | Suruburi cap hexagonal 8 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,2000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,0640 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Система П2 |  |  |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая Alu 160) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620010 | Решетка противодождевая Alu 160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620015 | Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D125 - 2ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D160 - 8ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.4. Capitolul 1.4. Система В3 |  |  |  |  |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая Alu 160) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620010 | Решетка противодождевая Alu 160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620015 | Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 200x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D125 - 2ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D160 - 15ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.5. Capitolul 1.5. Система В2 |  |  |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка противодождевая Alu 160) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620010 | Решетка противодождевая Alu 160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620020 | Решетка приточно-вытяжная с клапаном Eilat 150x100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D100 - 4ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,55 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. .Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se exclud (Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм D160 - 4ml (включая аксессуары)) | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,0010 |  |  |
|  | 2626147370009 | Воздуховод из оцинкованной стали 0,55мм (включая аксессуары) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007250 | Utilaj de ridicat | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,4680 |  |  |
|  | 2682162611305 | Изоляция для воздуховодов из минеральной ваты, толщиной 50 мм Isover Rio Alu | m2 | 1,0180 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0410 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка переточная ЭРА 4409ДП) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 281123630620050 | Решетка переточная ЭРА 4409ДП | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.6. Capitolul 1.6. ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |
| 25 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1370 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1590 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0290 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Capitolul 2.1. Система П1 |  |  |  |  |
| 29 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,6500 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | VB02A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0670 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2874125895015 | Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3700 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 5,2600 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 2,0500 |  |  |
|  | 2710403645000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1.5 mm grosime | kg | 3,2500 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2874115883421 | Saiba grower M 10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895187 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Capitolul 2.2. Система В1 |  |  |  |  |
| 37 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 39 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Capitolul 2.3. Система П2 |  |  |  |  |
| 40 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 41 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 42 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, avind greutatea de 50 - 200 kg | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 13,6500 |  |  |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 2,0000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320186201204 | Ulei industrial tipI 42 S 383 | kg | 20,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 43 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 44 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 45 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 46 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 47 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Capitolul 2.4. Система ПВ1 |  |  |  |  |
| 48 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.5. Capitolul 2.5. Система В3 |  |  |  |  |
| 49 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 50 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 51 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2.6. Capitolul 2.6. Система В2 |  |  |  |  |
| 52 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 53 | VB01A2 | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionarea in ateliere centralizate | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2300 |  |  |
|  | 2710403701203 | Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710703500025 | Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm | kg | 2,5000 |  |  |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125895175 | Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0950 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842600 | Piulite hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115842661 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2710403604481 | Tabla cons.mecanice 3x1000x2000 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 1,7600 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125895163 | Saiba grower M 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710403643000 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,8 mm grosime, cal.I | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115895149 | Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 54 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Capitolul 3.1. Система П1 |  |  |  |  |
| 55 | Pretul furnizorului | VEKA INT 1000-12.0 L1 EKO SW2, Lпр.=960 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=12.17 кВт ~1/220 (в комплекте электрический калорифер, фильтр, пульт Flex, виброопоры, автоматика, заслонка с электроприводом) | buc |  |  |  |
|  | 21431 | VEKA INT 1000-12.0 L1 EKO SW2, Lпр.=960 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=12.17 кВт ~1/220 (в комплекте электрический калорифер, фильтр, пульт Flex, виброопоры, автоматика, заслонка с электроприводом) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 56 | Pretul furnizorului | Гибкая вставка 400x200 | buc |  |  |  |
|  | 21432 | Гибкая вставка 400x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 57 | Pretul furnizorului | Шумоглушитель TKU 40-20 L=1000 мм | buc |  |  |  |
|  | 21433 | Шумоглушитель TKU 40-20 L=1000 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Capitolul 3.2. Система В1 |  |  |  |  |
| 58 | Pretul furnizorului | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT, Lвыт.=960 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=0.12 кВт ~1/220 | buc |  |  |  |
|  | 21434 | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-1000/200 SILENT, Lвыт.=960 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=0.12 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 59 | Pretul furnizorului | Обратный клапан D200 | buc |  |  |  |
|  | 21435 | Обратный клапан D200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 60 | Pretul furnizorului | Гибкая вставка D200 | buc |  |  |  |
|  | 21436 | Гибкая вставка D200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Capitolul 3.3. Система П2 |  |  |  |  |
| 61 | Pretul furnizorului | VEKA 350 EC, Lпр.=250 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=3.66 кВт ~1/220 (в комплекте электрический калорифер, фильтр, пульт Stouch, виброопоры, автоматика) | buc |  |  |  |
|  | 21437 | VEKA 350 EC, Lпр.=250 м3/ч, Р=200 Па, Nmax.эл.=3.66 кВт ~1/220 (в комплекте электрический калорифер, фильтр, пульт Stouch, виброопоры, автоматика) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 62 | Pretul furnizorului | Заслонка SKG-A160 с электроприводом Belimo TF230 | buc |  |  |  |
|  | 21438 | Заслонка SKG-A160 с электроприводом Belimo TF230 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 63 | Pretul furnizorului | Гибкая вставка D 160 | buc |  |  |  |
|  | 214314 | Гибкая вставка D 160 | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | Pretul furnizorului | Шумоглушитель D 160 L=1000 мм | buc |  |  |  |
|  | 214310 | Шумоглушитель D 160 L=1000 мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.4. Capitolul 3.4. Система ПВ1 |  |  |  |  |
| 65 | Pretul furnizorului | Приточно- вытяжной клапан с рекуперацией Prana 150 | buc |  |  |  |
|  | 214311 | Приточно- вытяжной клапан с рекуперацией Prana 150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.5. Capitolul 3.5. Система В3 |  |  |  |  |
| 66 | Pretul furnizorului | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT, Lвыт.=250 м3/ч, Nmax.эл.=0.13 кВт ~1/220 | buc |  |  |  |
|  | 214312 | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-350/125 SILENT, Lвыт.=250 м3/ч, Nmax.эл.=0.13 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | Pretul furnizorului | Обратный клапан D 160 | buc |  |  |  |
|  | 214313 | Обратный клапан D 160 | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | Pretul furnizorului | Гибкая вставка D 160 | buc |  |  |  |
|  | 214314 | Гибкая вставка D 160 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.6. Capitolul 3.6. Система В2 |  |  |  |  |
| 69 | Pretul furnizorului | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-160/100 SILENT, Lвыт.=50 м3/ч, Nmax.эл.=0.03 кВт ~1/220 | buc |  |  |  |
|  | 214315 | Вытяжной вентилятор SOLER&PALAU TD-160/100 SILENT, Lвыт.=50 м3/ч, Nmax.эл.=0.03 кВт ~1/220 | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pretul furnizorului | Обратный клапан D 160 | buc |  |  |  |
|  | 214313 | Обратный клапан D 160 | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | Pretul furnizorului | Гибкая вставка D 160 | buc |  |  |  |
|  | 214314 | Гибкая вставка D 160 | buc | 1,0000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr 2-1-4

Incalzirea (IVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. ОТОПЛЕНИЕ (Спортивный зал) |  |  |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator din otel "ELBA" Nod 33 500x2000, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 282211570000011 | Radiator din otel "ELBA" Nod 33 500x2000 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D20х2,8) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121671000023 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D20х2,8 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D25х3,5) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252121671000024 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D25х3,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D32х4,4) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 252121671000025 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D32х4,4 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D40х5,5) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 252121671000040 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D40х5.5 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura R401TG) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510017 | Supapa termostatica cu garnitura R401TG | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510020 | Cap termostatic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura R14TG) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510018 | Supapa de inchidere cu garnitura R14TG | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (d50) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2722103310000 | Teava instalatie 50 mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта с накидной гайкой Д 20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527411010220 | Муфта с накидной гайкой Д 20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта с накидной гайкой Д 40) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527411010240 | Муфта с накидной гайкой Д 40 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. ОТОПЛЕНИЕ (Помещения блок A4) |  |  |  |  |
| 14 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x400, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 282211570000001 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x600, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 282211570000003 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x600 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1000, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 282211570000007 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1000 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1100, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 282211570000008 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1200, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 282211570000009 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1700, (крепления к стене, воздушный клапан, заглушка)) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 282211570000020 | Radiator din otel "ELBA" Nod 22 500x1700 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D20х2,8) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 252121671000023 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D20х2,8 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Conducte din polipropilena PR-R, PN20 D25х3,5) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 252121671000024 | Conducte din polipropilena PR-R PN20 D25х3,5 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa termostatica cu garnitura R401TG) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510017 | Supapa termostatica cu garnitura R401TG | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Cap termostatic) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510020 | Cap termostatic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de inchidere cu garnitura R14TG) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420510018 | Supapa de inchidere cu garnitura R14TG | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 27 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (d32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 272210331000002 | Teava instalatie 32 mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0170 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,3210 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0001 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Муфта с накидной гайкой Д 20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527411010220 | Муфта с накидной гайкой Д 20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с накидной гайкой Д 25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527411010225 | Муфта с накидной гайкой Д 25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (Izoflex d25) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522315 | Izoflex d25 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr 2-1-3

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul 1.1. Apeduct A1, T3 |  |  |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (TEAVA POLIPROPILENA, d25*2.5) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705004 | TEAVA POLIPROPILENA, d25*2.5 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943004 | Cot din material plastic d25 | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 252315671945004 | Teu din material plastic d25 | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 252315671946004 | Reductie din material plastic d25 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 252315671953004 | Racord drept M x Fe d25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (TEAVA POLIPROPILENA, d20*2.0) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705005 | TEAVA POLIPROPILENA, d20*2.0 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 252315671943005 | Cot din material plastic d20 | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 252315671945005 | Teu din material plastic d20 | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 252315671946005 | Reductie din material plastic d20 | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 252315671953005 | Racord drept M x Fe d20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT d25*9) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522315 | FURTUN TERMOIZOLANT d25*9 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT d20*9) | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 33205173522316 | FURTUN TERMOIZOLANT d20*9 | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 8 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (ROBINET SFERIC d25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 287527420100019 | ROBINET SFERIC d25mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (ROBINET SFERIC d20mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527420100020 | ROBINET SFERIC d20mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 10 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3000 |  |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1500 |  |  |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Canalizare menagera C1 |  |  |  |  |
| 15 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (TUB DIN PP d110mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 252121672016030 | TUB DIN PP d110mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 16 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (TUB DIN PP d50mm) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 252121672016031 | TUB DIN PP d50mm | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PIESA DE CURATIRE d110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103732 | PIESA DE CURATIRE d110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (REVIZIE d110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103734 | REVIZIE d110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (MANSON ANTIINCENDIU d110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 287527733052236 | MANSON ANTIINCENDIU d110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,2600 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45° PP d110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103737 | RAMIFICATIE 45° PP d110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (RAMIFICATIE 45° PP d50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103738 | RAMIFICATIE 45° PP d50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45° PP d110mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103739 | COT 45° PP d110mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (COT 45° PP d50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103740 | COT 45° PP d50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (REDUCTIE PP d110/50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103741 | REDUCTIE PP d110/50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reparatia capitala ale acoperisurilor lit.A; lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint" - BLOC "A8" | Investitor Primaria mun. Balti, Directia Invatamint Tineret si Sport |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul Nr. 2-1-2

Solutii Arhitectural - Constructive (SAC) - Sala sportiva

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Capitolul 1. Lucrari de desfaceri, demontari |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 3 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 6 | TrI1AA02F2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 7 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri de constructie) | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Articole de timplarie |  |  |  |  |
| 8 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil ALUMINIU 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - U1) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 9 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil ALUMINIU 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - UE1) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Finisari interioare |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Capitolul 3.1. Tavane |  |  |  |  |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.2. Capitolul 3.2. Pereti |  |  |  |  |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 243022610101011 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 17 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 18 | CF17B K=2 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 26641021000001 | Mortar M100 | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 26 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, alcatuite din "MDF sponat", destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 273210364600020 | Panouri MFD sponat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2010212906648 | Sipci de lemn 38x58 mm | m3 | 0,0140 |  |  |
|  | 2462106110100 | Adeziv neoprenic | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | 3.3. Capitolul 3.3. Pardoseli |  |  |  |  |
| 27 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 28 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 29 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris fractie 20/40 mm | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 30 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0003 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 31 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 |  |  |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 32 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata M30, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 28731220054004 | Argila expandata M30 | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 33 | IzF03A1 K=2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 straturi, K=2) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0005 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0025 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 34 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 28731220041005 | Plase sudate Bp-1, d5x100x100 mm | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 35 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 36 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0.5 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 37 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi rezistente la apa grosime totala 24mm (Фанера влагостойкая), poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 267011220430024 | Фанера влагостойкая | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2010232958990 | Lemn de foc | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 1412122100880 | Filer de calcar | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2320322600220 | Bitum pentru drumuri tip D 180/200 | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0180 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
| 38 | CG43B | Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezareа sub un unghi drept (Parchet pentru sali sportive, tip "Tarket" gr. 14 mm "sau echivalent") | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6070 |  |  |
|  | 2030122940265 | Parchet pentru sali sportive gr. 14 mm | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2462106110516 | Adeziv pentru parchet | kg | 0,8800 |  |  |
|  | 2430226101018 | Grund sub adeziv de parchet | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2030122946768 | Plinte de lemn | m | 1,0700 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0031 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |