CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Direcția Situații Excepționale mun.Orhei

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a Centrului de instruire Rezina (et.II), (etapa I)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de desfaceri, demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 55,55 |
| 2 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 | 7,33 |
| 3 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 5,00 |
| 4 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 9,00 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 1 514,01 |
| 6 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 430,80 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 430,80 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 8 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,504 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Solutie antimucegai Dragon (k-1,8 la resurse conform consumului mediu a producatorului -0,27 kg/m2) | m2 | 529,30 |
| 10 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 529,30 |
|  |  | 1.3. Timplarie |  |  |
| 11 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m | m2 | 41,67 |
| 12 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 8,84 |
| 13 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,04 |
|  |  | 1.4. Sistema de incalzire |  |  |
| 14 | RpSA21C | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Aplicativ) | m | 190,00 |
| 15 | RpSA21A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Aplicativ) | m | 26,00 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 26,00 |
| 17 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 26,00 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 26,00 |
| 19 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 90,00 |
| 20 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,20 |
| 21 | IB05A | Radiatoare din bimetal, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv H-500mm | buc | 26,00 |
|  |  | 1.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 22 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 35,00 |
| 23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 44,50 |
| 24 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 22,00 |
| 25 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 24,00 |
| 26 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,00 |
| 27 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,00 |
| 28 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 60,00 |
| 29 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 62,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 30 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv | buc | 1,00 |
| 31 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
| 32 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 13,05 |
| 33 |  | Teava gofrata 750N d16mm | m | 375,00 |
| 34 |  | Teava gofrata 750N d20mm | m | 900,00 |
| 35 |  | Teava gofrata 750N d25mm | m | 30,00 |
| 36 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 12,75 |
| 37 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 38 |  | Cablu VVGng 3x1,5 mm2 | m | 375,00 |
| 39 |  | Cablu VVGng 3x2,5 mm2 | m | 900,00 |
| 40 |  | Cablu VVGng 5x4.0 mm2 | m | 30,00 |
| 41 | RpED14B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie si manta din PVC, ecran armatura unica, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, montate aparent, avind sectiunea de 3x35 mmp VVG-ng-LS 4x35 mm2 (k-1,18 la man.) | m | 110,00 |
| 42 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 Dulap incorporat 36 модуля | buc | 1,00 |
| 43 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,00 |
| 44 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 15,00 |
| 45 | RpEQ04A | Montarea cutiei de distributie | buc | 30,00 |
| 46 |  | Cutie p/u conectarea firelor IP65 100x100x70 | buc | 20,00 |
| 47 |  | Cutie de distributie 250 x 250 x 110 mm | buc | 10,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Pompa de circulatie (recirculatie) Willo | buc | 1,00 |
| 49 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,00 |
| 50 |  | Dulap incorporat 36 module | buc | 1,00 |

Şef Direcţie SE mun. Orhei

colonel al s/intern                                                                        Albu Dumitru