CAIET DE SARCINI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compressor manual | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0500 |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut. | 0,0500 |
| 2 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (treceri de pietoni si marcaj longitudinal) (vopsea alba) | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsito | h-om | 0,0900 |
|  | 24301261087201 | Vopsea marcaj rutier alba | kg | 0,7300 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |
|  | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |
| 3 | DI141A | Curatirea suprafetelor prin suflare cu compressor manual | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | h-ut. |
|  | 2875277410003 | Compresor manual | h-ut | h-ut. |
| 4 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (treceri de pietoni - culoare rosie / statii transport public-culoare galbena) (vopsea rosie/galbena) | m2 | 1,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,380 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,090 |
|  | 24301261087201- 21 | Vopsea marcaj rutier rosie/galbena | kg | 0,730 |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,350 |
|  | 1111000100020 | Microbile de sticla | kg | 0,350 |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,048 |