CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

- Denumire beneficiarului de stat

- Organizatorul procedurii de achiziție

- Obiectul achizițiilor Îmbunătățirea condițiilor de igienă prin reparația și replanificarea grupurilor sanitare din cadrul IP Gimnaziul „Grigore Tinică”, satul Cușmirca, raionul Șoldănești

2.1.2. Retele interioare de apa si canalizare (19/2025-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Zona 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 46,000 |
| 2 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 46,000 |
| 3 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 2,000 |
| 4 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
| 5 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 46,000 |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 46,000 |
|  |  | 1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 8 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 4,000 |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 4,000 |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 2,000 |
| 12 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 4,000 |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 4,000 |
|  |  | 1.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 16 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 8,000 |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф50 | buc | 1,000 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
| 19 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 2,000 |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 2,000 |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
| 23 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 |
| 24 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,000 |
|  |  | 1.4. Inventar |  |  |
| 25 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm | buc | 1,000 |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 27 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 28 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
| 29 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 30 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc | 1,000 |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 1,000 |
| 32 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Trap ф100 | buc | 2,000 |
|  |  | 2. Zona 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 33 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 4,000 |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 4,000 |
| 35 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 33,000 |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 33,000 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 2,000 |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 4,000 |
| 39 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 3,000 |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 6,000 |
| 41 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 37,000 |
| 42 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 37,000 |
|  |  | 2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 43 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 37,000 |
| 44 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 37,000 |
| 45 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 4,000 |
| 46 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 8,000 |
| 47 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 14,000 |
| 48 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 14,000 |
| 49 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 37,000 |
| 50 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 37,000 |
|  |  | 2.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 51 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m | 10,000 |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 5,000 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 2,000 |
| 54 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 2,000 |
| 55 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 4,000 |
| 56 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 3,000 |
| 59 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,500 |
| 60 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 10,000 |
| 61 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 5,000 |
|  |  | 2.4. Inventar |  |  |
| 62 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=500 mm | buc | 3,000 |
| 63 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar (material de la demontari) | buc | 4,000 |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 7,000 |
| 65 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 14,000 |
| 66 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet (material de la demontari) | buc | 8,000 |
| 67 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc | 6,000 |
| 68 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 6,000 |
| 69 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc | 6,000 |
| 70 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc | 6,000 |
| 71 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 5,000 |
| 72 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 5,000 |
| 73 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 1,000 |
| 74 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Trap ф100 | buc | 2,000 |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 2,000 |
|  |  | 3. Zona 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 76 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 34,000 |
| 77 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 34,000 |
| 78 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 15,000 |
| 79 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 15,000 |
| 80 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 2,000 |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
| 82 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 9,000 |
| 83 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 9,000 |
| 84 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 49,000 |
| 85 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 49,000 |
|  |  | 3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 86 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 23,000 |
| 87 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 23,000 |
| 88 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
| 89 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 2,000 |
| 90 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 7,000 |
| 91 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 7,000 |
| 92 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 23,000 |
| 93 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 23,000 |
|  |  | 3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 94 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m | 14,000 |
| 95 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 9,000 |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 7,000 |
| 97 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 6,000 |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 6,000 |
| 99 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 6,000 |
| 100 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 8,000 |
| 101 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
| 102 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
| 103 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 2,300 |
| 104 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 15,000 |
| 105 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 9,000 |
|  |  | 3.4. Inventar |  |  |
| 106 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 3,000 |
| 107 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
| 108 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,000 |
| 109 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm | buc | 2,000 |
| 110 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc | 2,000 |
| 111 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 2,000 |
| 112 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc | 2,000 |
| 113 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc | 2,000 |
| 114 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 3,000 |
| 115 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 3,000 |
| 116 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc | 2,000 |
| 117 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 5,000 |
| 118 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus | buc | 2,000 |
| 119 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 2,000 |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc | 1,000 |
|  |  | 4. Zona 4 |  |  |
|  |  | 4.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 121 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 3,000 |
| 122 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 3,000 |
| 123 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 3,000 |
| 124 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 3,000 |
| 125 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 3,000 |
| 126 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 3,000 |
|  |  | 4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 127 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 29,000 |
| 128 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 29,000 |
| 129 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 3,000 |
| 130 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 3,000 |
| 131 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 29,000 |
| 132 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 29,000 |
|  |  | 4.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 133 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 9,000 |
| 134 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 3,000 |
| 135 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 3,000 |
| 136 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 3,000 |
| 137 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,900 |
| 138 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 9,000 |
|  |  | 4.4. Inventar |  |  |
| 139 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 4,000 |
| 140 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,000 |
| 141 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,000 |
| 142 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 3,000 |
| 143 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 3,000 |
|  |  | 5. Zona 5 |  |  |
|  |  | 5.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 144 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 50,000 |
| 145 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 50,000 |
| 146 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 33,000 |
| 147 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 33,000 |
| 148 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
| 149 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 2,000 |
| 150 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
| 151 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
| 152 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 83,000 |
| 153 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 83,000 |
|  |  | 5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 154 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 9,000 |
| 155 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 9,000 |
| 156 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 3,000 |
| 157 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 6,000 |
| 158 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
| 159 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
| 160 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 9,000 |
| 161 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 9,000 |
|  |  | 5.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 162 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 8,000 |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
| 164 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 2,000 |
| 165 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
| 166 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,800 |
| 167 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 8,000 |
|  |  | 5.4. Inventar |  |  |
| 168 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,000 |
| 169 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 170 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 171 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
| 172 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 173 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | 6. Zona 6 |  |  |
|  |  | 6.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 174 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 22,000 |
| 175 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 22,000 |
| 176 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 4,000 |
| 177 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 4,000 |
| 178 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 22,000 |
| 179 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 22,000 |
|  |  | 6.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 180 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 22,000 |
| 181 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 22,000 |
| 182 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 3,000 |
| 183 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 3,000 |
| 184 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 22,000 |
| 185 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 22,000 |
|  |  | 6.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 186 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m | 14,000 |
| 187 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 1,000 |
| 188 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110 | buc | 1,000 |
| 189 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
| 190 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
| 191 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 2,000 |
| 192 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
| 193 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
| 194 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,500 |
| 195 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 14,000 |
| 196 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 2,000 |
|  |  | 6.4. Inventar |  |  |
| 197 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=750 mm | buc | 1,000 |
| 198 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 199 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 200 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1,000 |
| 201 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
| 202 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 203 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 204 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 205 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
| 206 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 207 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc | 1,000 |
| 208 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  |  | 7. Zona 7 |  |  |
|  |  | 7.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 209 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 4,000 |
| 210 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 4,000 |
| 211 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 88,000 |
| 212 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 88,000 |
| 213 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
| 214 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 2,000 |
| 215 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 4,000 |
| 216 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 4,000 |
| 217 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 12,000 |
| 218 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 12,000 |
|  |  | 7.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 219 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 7,000 |
| 220 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 7,000 |
| 221 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 3,000 |
| 222 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 6,000 |
| 223 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 3,000 |
| 224 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 3,000 |
| 225 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 7,000 |
| 226 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 7,000 |
|  |  | 7.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 227 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m | 6,000 |
| 228 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 3,000 |
| 229 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
| 230 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
| 231 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
| 232 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 2,000 |
| 233 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
| 234 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
| 235 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 2,000 |
| 236 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Supapa de aer PP ф110 | buc | 1,000 |
| 237 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,900 |
| 238 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 6,000 |
| 239 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 3,000 |
|  |  | 7.4. Inventar |  |  |
| 240 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,000 |
| 241 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
| 242 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 243 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm | buc | 1,000 |
| 244 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
| 245 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 246 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 247 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 248 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
| 249 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
| 250 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc | 1,000 |
| 251 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus | buc | 4,000 |
| 252 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 3,000 |
| 253 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 1,000 |
| 254 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc | 1,000 |
|  |  | 8. Zona 8 |  |  |
|  |  | 8.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 255 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,000 |
| 256 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,000 |
| 257 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
| 258 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
| 259 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 1,000 |
| 260 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 1,000 |
|  |  | 8.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 261 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 18,000 |
| 262 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 18,000 |
| 263 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc | 5,000 |
| 264 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 5,000 |
| 265 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 18,000 |
| 266 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 18,000 |
|  |  | 8.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 267 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m | 5,000 |
| 268 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 2,000 |
| 269 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
| 270 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 0,500 |
| 271 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 5,000 |
|  |  | 8.4. Inventar |  |  |
| 272 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,000 |
| 273 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 5,000 |
| 274 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 10,000 |
| 275 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 4,000 |
| 276 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 3,000 |
| 277 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc | 1,000 |

Retele interioare de apa si canalizare (19/2025-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-2: |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 648,0260 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 16,0500 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 202,4400 |

Materiale:

| 1. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 75,4800 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 15,0259 |
| 3. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 4,1860 |
| 4. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,7800 |
| 5. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 12,6000 |
| 6. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 56,0000 |
| 7. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 12,6000 |
| 8. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 11,6280 |
| 9. | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 397,8000 |
| 10. | 25212167170507 | Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 93,8400 |
| 11. | 252121672016019 | Teava din PP ф110 | m | 45,3200 |
| 12. | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 49,4400 |
| 13. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 12,6000 |
| 14. | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 13,1300 |
| 15. | 25231267211532 | Trap ф100 | buc | 4,0400 |
| 16. | 25231567194007 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 8,2800 |
| 17. | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 273,0000 |
| 18. | 25231567194307 | Cot din PP-R ф25 | buc | 5,5200 |
| 19. | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 175,5000 |
| 20. | 25231567194507 | Teu din PP-R ф25 | buc | 13,8000 |
| 21. | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 39,0000 |
| 22. | 2523156719467 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 4,6000 |
| 23. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 390,0000 |
| 24. | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 14,0000 |
| 25. | 252315672101523 | Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 10,0000 |
| 26. | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 17,0000 |
| 27. | 252315672103120 | Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc | 2,0000 |
| 28. | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 12,0000 |
| 29. | 25231567210372217 | Piesa de inspectie cu capac PP ф50 | buc | 1,0000 |
| 30. | 2523156721037236 | Supapa de aer PP ф110 | buc | 1,0000 |
| 31. | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 9,0000 |
| 32. | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 13,0000 |
| 33. | 25231567210373232 | Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 11,0000 |
| 34. | 25231567210373232* | Piesa de inspectie cu capac PP ф110 | buc | 1,0000 |
| 35. | 26121325067130 | Oglinda 600x900mm | buc | 5,1510 |
| 36. | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 10,3020 |
| 37. | 262210243800250 | Lavoar 500x460xhmax=800 mm | buc | 1,0302 |
| 38. | 262210243800250d | Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=750 mm | buc | 1,0302 |
| 39. | 2622102438002526 | Lavoar 500x460xhmax=500 mm | buc | 3,0906 |
| 40. | 2622102438002630 | Lavoar | buc | 4,1208 |
| 41. | 262210244276022 | Closet 550x450xhmax=500 mm | buc | 3,1815 |
| 42. | 262210244276022d | Vas WC pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1,0605 |
| 43. | 262210244276650 | Closet | buc | 8,4840 |
| 44. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 12,6000 |
| 45. | 26221024532025 | Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 10,6050 |
| 46. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 12,6000 |
| 47. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 12,6000 |
| 48. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 19,3800 |
| 49. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 19,3800 |
| 50. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 38,7600 |
| 51. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 12,6000 |
| 52. | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 24,0000 |
| 53. | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 11,0000 |
| 54. | 287527411010260 | Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 6,0000 |
| 55. | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 66,0000 |
| 56. | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 20,4000 |
| 57. | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 49,0000 |
| 58. | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 45,0000 |
| 59. | 29131242013130 | Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 5,0000 |
| 60. | 2913124201350 | Dus igienic cu baterie in set | buc | 10,0500 |
| 61. | 29131242013548 | Baterie pentru dus | buc | 6,0300 |
| 62. | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 23,0000 |
| 63. | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 46,6900 |
| 64. | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 64,2600 |
| 65. | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 12,1800 |
| 66. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 12,6000 |
| 67. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 12,6000 |
| 68. | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 19,3800 |
| 69. | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 18,3600 |
| 70. | 3220137315778 | Decapant | kg | 3,5340 |
| 71. | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 421,7850 |
| 72. | 3320517352239 | Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 99,4980 |
| 73. | 60026 | Urna, cu carcasa din inox | buc | 10,0000 |
| 74. | 60027 | Perie, cu carcasa din inox | buc | 10,0000 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 17,2058 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,6050 |

Retele interioare de apa si canalizare (19/2025-RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Zona 1 |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 1 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 8 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |
|  | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 16 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 25231567210372217 | Piesa de inspectie cu capac PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 22 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 23 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 24 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 1.4. Inventar |  |  |
| 25 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=800 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 262210243800250 | Lavoar 500x460xhmax=800 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 26 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 27 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 28 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 29 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 30 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
|  | 26121325067130 | Oglinda 600x900mm | buc | 1,010 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 31 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 32 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Trap ф100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
|  | 25231267211532 | Trap ф100 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Zona 2 |  |  |
|  |  | 2.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 33 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |
|  | 25212167170507 | Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 1,020 |
|  | 25231567194307 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,060 |
|  | 25231567194507 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,150 |
|  | 2523156719467 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,050 |
|  | 25231567194007 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,090 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Total | lei |  |
| 34 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352239 | Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 35 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 36 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010260 | Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 39 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 40 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 41 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 42 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 43 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 44 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 45 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |
|  | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 46 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 47 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 48 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 49 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 50 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 51 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016019 | Teava din PP ф110 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 52 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 25231567210373232 | Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 54 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101523 | Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 55 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 56 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total | lei |  |
| 57 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 58 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 59 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 60 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,520 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 61 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2.4. Inventar |  |  |
| 62 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=500 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 2622102438002526 | Lavoar 500x460xhmax=500 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 63 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar (material de la demontari) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 2622102438002630 | Lavoar | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 64 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 65 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 66 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet (material de la demontari) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 262210244276650 | Closet | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 67 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 68 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 26221024532025 | Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 69 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60026 | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 70 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60027 | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 71 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 72 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 73 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 74 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Trap ф100 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 |
|  | 25231267211532 | Trap ф100 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 75 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 29131242013130 | Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3. Zona 3 |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 76 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |
|  | 25212167170507 | Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 1,020 |
|  | 25231567194307 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,060 |
|  | 25231567194507 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,150 |
|  | 2523156719467 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,050 |
|  | 25231567194007 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,090 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Total | lei |  |
| 77 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352239 | Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 78 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 79 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 80 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010260 | Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 81 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 82 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 83 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 84 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 85 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 86 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 87 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 88 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |
|  | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 89 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 90 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 91 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 92 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 93 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 94 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016019 | Teava din PP ф110 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 95 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 25231567210373232 | Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 97 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 98 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101523 | Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 99 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 100 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total | lei |  |
| 101 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 102 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 103 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 104 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,520 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 105 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 3.4. Inventar |  |  |
| 106 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 107 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 108 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 109 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 262210244276022 | Closet 550x450xhmax=500 mm | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 110 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 111 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 26221024532025 | Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 112 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60026 | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 113 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60027 | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 114 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 115 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 116 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
|  | 26121325067130 | Oglinda 600x900mm | buc | 1,010 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 117 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 118 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 29131242013548 | Baterie pentru dus | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 119 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 29131242013130 | Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 120 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103120 | Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4. Zona 4 |  |  |
|  |  | 4.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 121 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 122 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 123 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 124 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 125 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 126 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 127 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 128 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 129 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 130 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 131 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 132 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 133 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 134 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 135 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 136 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 137 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 138 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 4.4. Inventar |  |  |
| 139 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 140 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 141 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 142 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 143 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5. Zona 5 |  |  |
|  |  | 5.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 144 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |
|  | 25212167170507 | Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 1,020 |
|  | 25231567194307 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,060 |
|  | 25231567194507 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,150 |
|  | 2523156719467 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,050 |
|  | 25231567194007 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,090 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Total | lei |  |
| 145 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352239 | Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 146 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 147 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 148 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010260 | Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 149 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 150 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 151 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 152 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 153 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 154 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 155 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 156 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |
|  | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 157 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 158 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 159 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 160 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 161 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 162 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 163 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 164 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total | lei |  |
| 165 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 166 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 167 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 5.4. Inventar |  |  |
| 168 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 169 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 170 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 171 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 172 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 173 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6. Zona 6 |  |  |
|  |  | 6.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 174 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 175 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 176 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 177 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 178 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 179 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 180 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 181 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 182 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 183 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 184 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 185 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 186 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016019 | Teava din PP ф110 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 187 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 188 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de inspectie cu capac PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 25231567210373232* | Piesa de inspectie cu capac PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 189 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 25231567210373232 | Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 190 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101523 | Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 191 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 192 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 193 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 194 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 195 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,520 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 196 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 6.4. Inventar |  |  |
| 197 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=750 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 262210243800250d | Lavoar fara picior pentru persoane cu dizabilitati 600x460xhmax=750 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 198 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 199 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 200 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas WC pentru persoane cu dizabilitati | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 262210244276022d | Vas WC pentru persoane cu dizabilitati | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 201 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 202 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 26221024532025 | Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 203 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60026 | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 204 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60027 | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 205 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 206 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 207 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
|  | 26121325067130 | Oglinda 600x900mm | buc | 1,010 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 208 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7. Zona 7 |  |  |
|  |  | 7.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 209 | SA17A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,140 |
|  | 25212167170507 | Teava PP-R PN16 ф25x3,5 | m | 1,020 |
|  | 25231567194307 | Cot din PP-R ф25 | buc | 0,060 |
|  | 25231567194507 | Teu din PP-R ф25 | buc | 0,150 |
|  | 2523156719467 | Reductie din PP-R ф25 | buc | 0,050 |
|  | 25231567194007 | Mufa din PP-R ф25 | buc | 0,090 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0094 |
|  |  | Total | lei |  |
| 210 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф25 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 3320517352239 | Tub de izolatie pentru teava ф25 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 211 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 212 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 213 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010260 | Robinet bila PP-R, PN16, ф20 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 214 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 28752741101026 | Robinet bila PP-R, PN16, ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 215 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 216 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 217 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 218 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 219 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 220 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 221 | SD19A | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,230 |
|  | 29131245031501 | Robinet bila si fluture de actionare FI/FE ф15 | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 222 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010213 | Racord demontabil "olandez" PPR ф20x1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 223 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 224 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 225 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 226 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 227 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava din PP ф110 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252121672016019 | Teava din PP ф110 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 228 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 229 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 25231567210373232 | Piesa de curatare cu dop PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 230 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 2523156721037221 | Piesa de curatare cu dop PP ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 231 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101523 | Ramificatie simpla PP 110x110/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 232 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 233 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 25231567210124 | Ramificatie simpla PP 50x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,020 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,024 |
|  |  | Total | lei |  |
| 234 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP 45* ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103725 | Cot PP 45* ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 235 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 236 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Supapa de aer PP ф110 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 2523156721037236 | Supapa de aer PP ф110 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 237 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 238 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,520 |
|  | 28752742040404 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 4" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 239 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 7.4. Inventar |  |  |
| 240 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 241 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 242 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 243 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Closet 550x450xhmax=500 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,700 |
|  | 262210244276022 | Closet 550x450xhmax=500 mm | buc | 1,010 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 244 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dus igienic cu baterie in set | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 2913124201350 | Dus igienic cu baterie in set | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 245 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 |
|  | 26221024532025 | Dispenser rola hartie igienica sanitat cu cheie, cu carcasa din inox | buc | 1,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 246 |  | Urna, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60026 | Urna, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 247 |  | Perie, cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 60027 | Perie, cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 248 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 249 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 250 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Oglinda 600x900mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,750 |
|  | 26121325067130 | Oglinda 600x900mm | buc | 1,010 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 251 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Baterie pentru dus | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 |
|  | 29131242013548 | Baterie pentru dus | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 252 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |
| 253 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 29131242013130 | Baterie pentru stopit cu furtun flexibil in set cu 2 robinete ф15 | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 254 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 |
|  | 252315672103120 | Clapeta de sens D.110 PVC orizontala (clapeta inox si inchizator manual) | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8. Zona 8 |  |  |
|  |  | 8.1. Sistema de alimentare cu apa A1 |  |  |
| 255 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 256 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 257 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 258 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 259 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 260 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8.2. Sistemul de alimentare cu apa calda T3 |  |  |
| 261 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 |
|  | 25212167170506 | Teava PP-R PN16 ф20x2,8 | m | 1,020 |
|  | 25231567194306 | Cot din PP-R ф20 | buc | 0,700 |
|  | 25231567194506 | Teu din PP-R ф20 | buc | 0,450 |
|  | 25231567194606 | Reductie din PP-R ф20 | buc | 0,100 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |
|  |  | Total | lei |  |
| 262 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Tub de izolatie pentru teava ф20 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 |
|  | 33205173522310 | Tub de izolatie pentru teava ф20 | m | 1,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 263 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Supapa unghiulara 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,180 |
|  | 29131242042104 | Supapa unghiulara 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 264 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR ф20x1/2" FI | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 |
|  | 287527411010265 | Racord PPR ф20x1/2" FI | buc | 1,000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,015 |
|  |  | Total | lei |  |
| 265 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 266 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8.3. Sistema de canalizare menajer-fecoidala (C1) |  |  |
| 267 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava din PP ф50 | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 252121672016020 | Teava din PP ф50 | m | 1,030 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 268 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 |
|  | 252315672101524 | Ramificatie simpla PP 110x50/45* | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,070 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 269 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP 45* ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,220 |
|  | 252315672103726 | Cot PP 45* ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,010 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
|  |  | Total | lei |  |
| 270 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |
|  |  | Total | lei |  |
| 271 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,430 |
|  | 28752742040402 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 8.4. Inventar |  |  |
| 272 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |
|  | 26221024380024 | Lavoar 500x460xhmax=700 mm | buc | 1,010 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 273 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 291312420137033 | Baterie amestecatoare cu brat basculant | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 274 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
|  | 2913124201612 | Robinet de reglaj drept sau coltar 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 275 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568028 | Dozator de sapun cu carcasa metalica inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 276 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. / Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 |
|  | 29241273568029 | Uscator de maini, Putere - max 1800 W, Senzor de pomire auto; Viteza aer min. 80 m/s Grad de protectie min. IP24 sau IPx4., cu carcasa din inox | buc | 1,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 277 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Trap ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 |
|  | 2523126721129 | Trap ф50 | buc | 1,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,010 |
|  |  | Total | lei |  |