| Constructia unui sector al drumului de ocolire G99-str. Podul de flori, cu conectarea catre strazile Alexandr Vatlin si Granicerilor, or Leova | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Etapa I.Lucrari de constructia

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=13cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 1,350 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,510 |  |
| 2 | TsC03G1 | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 | 2,510 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 6,526 |  |
| 3 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) | t | 502,200 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 15,418 |  |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 3,860 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,467 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta | m3 | 0,019 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,621 |  |

| 5 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,860 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,108 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,158 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demolarea bordurei |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsC02D1 |  | (demontarea bordurei mari БР100.30.15) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,110 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,525 |  |  |
| 7 | TsC02D1 |  | (demontarea fundatiei din beton sub bordurei mari БР100.30.15) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,639 |  |  |
| 8 | TsC02D1 |  | (demontarea fundatiei din piatra sparta sub bordurei mari БР100.30.15) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  | 100 m3 |  | 0,068 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
| 9 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 68,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 2,100 |  |  |
| 10 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,311 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,118 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |  |
| 11 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 0,311 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea bordurei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,430 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,320 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 13 | 33-04-040-1 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,810 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 14 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  | t |  | 5,310 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 0,404 |  |  |
| 15 | pret |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 654321987123 |  | Stilpi CB 105 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 16 | 33-04-003-16 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV cu adaosuri duble, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,260 |  |  |
|  | 101-1714 |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-9341 |  | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9030 |  | Izolatori in forma de tija |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 500-9057 |  | Caciula de polietilena |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-0962 |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 110-9091 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 113-0079 |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9266 |  | Bratari din otel |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 201-9285 |  | Traverse din otel |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 440-9062 |  | Adaosuri din beton armat |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 446-2011 |  | Sustineri pentru stilpi |  |  | buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 2,880 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 1,410 |  |  |
| 17 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,320 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
| 18 | 33-04-008-1 |  | (conducte existent )Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor neizolati LEA 0,38 kV |  |  | 1 km |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,268 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 101-1745 |  | Benzina solvent |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 520-0037 |  | Sirma din aluminiu, diametru 3 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 551-0455 |  | Conectoare ovale "COAC" |  |  | buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 502-9079 |  | Conductori neizolati |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontarea si montarea stilpilor LEA 0.38kV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | PJ05B |  | (Demontarea partiala (beton) a fintinei existente) Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat |  |  | m3 |  | 0,800 |  |  |
|  | 7111020030200 |  | Miner |  |  | h-om |  | 2,970 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 0,196 |  |  |
| 20 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,190 |  |  |
| 21 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,160 |  |  |
|  | 266310210000016 |  | C16/20(XF1) Beton |  |  | m3 |  | 0,051 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 22 | DE16A |  | (КЦО-1) Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc inclusiv |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,900 |  |  |
|  | 2666122800611кцо |  | (КЦО-1) Element prefabricat din beton armat |  |  | buc |  | 13,091 |  |  |
| 23 | Dl119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20(XF1) la edificiile artificiale |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,147 |  |  |
|  | 266310210000016 |  | C16/20(XF1) Beton |  |  | m3 |  | 1,326 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,573 |  |  |
| 24 | AcE07C |  | ( gr.95kg) Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 4,100 |  |  |
|  | 2875274200000 |  | Capac cu rama |  |  | buc |  | 5,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 68,850 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,265 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reamenajarea fintinilor (apeduct) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TsC19B1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,356 |  |  |
| 26 | TsC22D1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,448 |  |  |
| 27 | TsC03E1 |  | (incarcarea in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,983 |  |  |
| 28 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 290,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 8,924 |  |  |
| 29 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,551 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,612 |  |  |
| 30 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,428 |  |  |
| 31 | TsC03F1 |  | ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 6,320 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 14,220 |  |  |
| 32 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 1 200,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 36,865 |  |  |
| 33 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 6,320 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,275 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 2,528 |  |  |
| 34 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 6,320 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,152 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,770 |  |  |
| 35 | TsC03E1 |  | (strat vegetal) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I |  |  | 100 m3 |  | 0,930 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,814 |  |  |
| 36 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 111,600 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 3,426 |  |  |
| 37 | TsC51A |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,930 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
| 38 | TsC50Ak=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria I |  |  | 100 m3 |  | 0,930 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,242 |  |  |
| 39 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,530 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,824 |  |  |
| 40 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 15,300 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 15,300 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,530 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 42,210 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 7,978 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Dl115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (LA30 fr.16-32mm; cu metoda de impanare) de 10 cm |  |  | m2 |  | 185,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,864 |  |  |
|  | 14111222016601la16 |  | (LA30 fr.16-32mm ) Piatra sparta 20-40 mm |  |  | m3 |  | 23,310 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,295 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,649 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,179 |  |  |
|  | 2952240004105 |  | Compactor 5-6 t |  |  | h-ut |  | 2,035 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor cu piatra sparta LA30 conform SR-EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm h=10cm (cu metoda de imbinare) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Consolidarea santurilor trapeizodal cu insamintare |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | TsE01B |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu |  |  | 100m2 |  | 0,330 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,765 |  |  |
| 44 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  | 100m2 |  | 1,770 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |  |
| 45 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
| 46 | TsH12A |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti |  |  | 100m2 |  | 2,100 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om. |  | 1,386 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea santurilor trapeizodal cu insamintare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de consolidare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  |  | m |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  |  | buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  |  | h-ut |  | 2,352 |  |  |
| 48 | TsC03F1 |  | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 3,280 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 7,380 |  |  |
| 49 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 426,400 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 13,090 |  |  |
| 50 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,280 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,246 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,378 |  |  |
| 51 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,280 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,092 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,984 |  |  |
| 52 | DA12C |  | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 260,300 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 78,090 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 13,015 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 10,933 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 56,745 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,302 |  |  |
| 53 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 397,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 59,550 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 484,340 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 27,790 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,575 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 10,838 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,851 |  |  |
| 54 | DA12C |  | (H=16cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 586,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 175,800 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 744,220 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 29,300 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 24,612 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 127,748 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 2,930 |  |  |
| 55 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 513,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 307,800 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 104,139 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 625,347 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 76,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 21,546 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 132,354 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 7,695 |  |  |
| 56 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 1,800 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,854 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
| 57 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 3 054,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 183,240 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 430,614 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,162 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 48,864 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 24,127 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 24,127 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 24,127 |  |  |
| 58 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,900 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,927 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
| 59 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 3 054,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 152,700 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 287,076 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,162 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 33,594 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 16,186 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 16,186 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 16,186 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Amenajarea podetelor TS40.25.3 la intrari in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC03F1 |  | ( Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,113 |  |  |
| 61 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 10,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,307 |  |  |
| 62 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,018 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 63 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,050 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
| 64 | TsC03B1 |  | ( Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
| 65 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,236 |  |  |
| 66 | TsC54B |  | ( LA30 fr.32-64mm) Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,168 |  |  |
|  | 1411122201752la64 |  | (LA30fr32-64mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,680 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,344 |  |  |
| 67 | CP21B |  | (М10) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton |  |  | m3 |  | 0,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 197,500 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 0,677 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
| 68 | Dl122 |  | (TS40.25.3) Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 0,620 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,960 |  |  |
|  | 266612280056140 |  | (TS40.25.3) Tuburi din beton armat |  |  | m3 |  | 0,620 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,228 |  |  |
| 69 | Dl124 |  | (portal - bloc ST 8) Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,540 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (M20) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  | 26661228005633 |  | ( ( portal - bloc ST 8) ) Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m |  |  | m3 |  | 1,339 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,962 |  |  |
| 70 | Dl121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 8,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,794 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,039 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (M20) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,066 |  |  |
|  | 26821122056811 |  | Azbest crisolitic cal. II fulgi |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
| 71 | Dl120 |  | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  |  | m2 |  | 6,900 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,004 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | t |  | 0,048 |  |  |
|  | 4029050200 |  | (M20) Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,053 |  |  |
|  | 2682132601800 |  | Impislitura din fibre sticla bitumata |  |  | m2 |  | 16,630 |  |  |
| 72 | IzF20A |  | ( =1,3kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  | m |  | 2,170 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om. |  | 0,564 |  |  |
|  | 2320322600048 |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  | kg |  | 0,651 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 0,434 |  |  |
|  | 1714227322100 |  | Cilti de cinepa sort 3(chinepa) |  |  | kg |  | 1,302 |  |  |
| 73 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
| 74 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea podetelor TS40.25.3 la intrari in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructii pentru evacuarea apelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Drumuri laterale,acces |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.1. Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | nota |  | Tip I |  |  | м2 |  | 0,000 |  |  |
| 76 | TsC21B1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,640 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,920 |  |  |
| 77 | TsC22K1k=2 |  | (+20m) Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,640 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 5,248 |  |  |
| 78 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,640 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,955 |  |  |
| 79 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 16,400 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 16,400 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,640 |  |  |
| 80 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 54,800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,220 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 66,856 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 3,836 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,184 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,496 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,532 |  |  |
| 81 | DA12C |  | (H=16cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 87,680 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 26,304 |  |  |
|  | 1411122201672la32 |  | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 111,354 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 4,384 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,683 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,114 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,438 |  |  |
| 82 | DA12B |  | (H=14cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 76,720 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 46,032 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 15,574 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 93,522 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,508 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,222 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,794 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,151 |  |  |
| 83 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,329 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,339 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
| 84 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 548,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 32,880 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 77,268 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,644 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 8,768 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |  |
| 85 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,164 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,169 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,049 |  |  |
| 86 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 548,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 27,400 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 51,512 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 1,644 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 6,028 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,904 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 2,904 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 2,904 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumurilor laterale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.2. Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
| 88 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 24,700 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 0,758 |  |  |
| 89 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,047 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
| 90 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,036 |  |  |
| 91 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 0,130 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 0,155 |  |  |
| 92 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,300 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,130 |  |  |
| 93 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 0,550 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,104 |  |  |
| 94 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 5,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 6,710 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,385 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,119 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 0,150 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
| 95 | DA12B |  | (H=15cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 8,250 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 4,950 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 0,825 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 10,395 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,238 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,347 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,128 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
| 96 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 0,033 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 97 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 55,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 2,750 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 5,170 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 0,165 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 0,605 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 0,291 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 0,291 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 0,291 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea intrarelor in curti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.3. Amenajarea platformelor la statiile auto |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | TsC03F1 |  | ( caseta ; Y=1.9t/m3 ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 1,120 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
| 99 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  | t |  | 212,800 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,533 |  |  |
| 100 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,120 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,403 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
| 101 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,120 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,027 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,314 |  |  |
| 102 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 1,120 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 1,335 |  |  |
| 103 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 11,200 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,200 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,120 |  |  |
| 104 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 3,730 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,705 |  |  |
| 105 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 37,300 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,595 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 45,506 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,611 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 1,018 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,362 |  |  |
| 106 | DA12B |  | (H=20cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm; LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 74,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 44,760 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 15,144 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 90,937 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 11,190 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 3,133 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 19,247 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,119 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea platformelor la statiile auto |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.4. Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton (C16/20 XF1 ) 30x15 cm (БР100.30.15 conform SM EN 1340:2010+AC ) |  |  | m |  | 383,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 57,450 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 168,520 |  |  |
|  | C16/20 XF1 |  | Beton (C16/20 XF1 ) |  |  | m3 |  | 17,235 |  |  |
|  | 2666122800285574 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 ( Borduri prefabricate din beton БР100.30.15 ) |  |  | m |  | 384,915 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,298 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea bordurii mari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Drumuri laterale,acces |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | DF18A |  | (CKM2.35=13buc;CKM2.40=5buc)Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial ( pe fundatie din beton (C16/20 XF1 ) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,940 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 13,680 |  |  |
|  | C16/20 XF1 |  | Beton (C16/20 XF1 ) |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2811106301794 |  | Stilp metalic confectionat industrial |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 109 | DF20A |  | (A900=10buc;B700=18buc;D700=2buc;BH 700*350=2buc) Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 8,960 |  |  |
|  | 26151073261052 |  | Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874115804768 |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8 |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 64,000 |  |  |
|  | 2874115883030 |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  | kg |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea indecatoarelor rutiere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | DF17A |  | (longitudional )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 87,600 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 33,288 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 7,884 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 63,948 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 30,660 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 4,205 |  |  |
| 111 | DF17A |  | (traversal )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 27,200 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,336 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,448 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 19,856 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 9,520 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 1,306 |  |  |
| 112 | DF17A |  | (alt marcaj )Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile |  |  | m2 |  | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 2430126108720 |  | Email alb ii E.109-5 |  |  | kg |  | 10,950 |  |  |
|  | 2430226109418 |  | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 |  |  | kg |  | 5,250 |  |  |
|  | 2940340004200 |  | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  |  |  |  | Total Executarea marcajului rutier |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |  |  |  |