Aprobat

Conducătorul Grupului de lucru

Primarul mun. Strășeni

______________________________ Valentina Casian

Formular Nr.1

Win Смета

Reamplasarea gazoductelor de presiune medie de pe terenul situat în mun. Strășeni, str. Ștefan cel Mare și Sfînt (sectorul Podul Volocii).

Caiet de sarcini

Lista cu cantitățile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie primă, materiale, combustibile, resurse energetice | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,12 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,36 |
| 3 |  | Gropi de lucru si de primire pentru pozarea conductelor in mod inchis : | buc | 4,00 |
| 4 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,16 |
| 5 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu - decapare fundului santurilor | m3 | 3,60 |
| 6 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 130,00 |
| 7 | TsC55A | Pomparea apei din excavatii si transee | m3 | 109,00 |
| 8 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=0,1m) | m3 | 1,20 |
| 9 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip -fara batatorie mecanica | m3 | 6,56 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,24 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,24 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armaturi |  |  |
| 12 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 13 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate avind diametrul de 159x4,0mm | m | 2,00 |
| 14 | TfA02D1 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 150 (cot sudabil din otel 90* Dn159) | buc | 2,00 |
| 15 | GD61F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. (PE80 SDR11 D160x14,6mm) | m | 43,00 |
| 16 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D50x4.6mm) | m | 44,00 |
| 17 |  | Mufa el.fuziune D50mm | buc | 3,00 |
| 18 |  | Mufa el.fuziune D160mm | buc | 6,00 |
| 19 |  | Tranzitie otel /PE D57/50mm | buc | 1,00 |
| 20 |  | Cot 90* el.fuziune D50mm | buc | 1,00 |
| 21 | GD59D | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 251-315 mm (tub de protectie PE100 D280x24.5mm) | m | 38,00 |
| 22 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (tub de protectie PE100 D90x8.2 мм) | m | 7,00 |
| 23 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm | buc | 1,00 |
| 24 | GD60D | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 251-315 mm | buc | 1,00 |
| 25 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (tub de control) | buc | 2,00 |
| 26 | AcD10C | Montarea tuburilor de protectie gofrat , avind diametrul de 400 mm | m | 9,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Bransament PE Dn160 |  |  |
| 27 | GD61F | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru 160 mm. (PE80 SDR11 D160x14,6mm) | m | 1,00 |
| 28 |  | Mufa el.fuziune D160mm | buc | 1,00 |
| 29 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (tub din otel D20x2.5 cu cep) | m | 1,00 |
| 30 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 5 mm | m | 2,00 |
| 31 | TfA01D1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate avind diametrul de 159x4,0mm | m | 2,00 |
| 32 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 1"-2" la montare (tub de control cu cep D15mm) | buc | 1,00 |
| 33 | GE05D | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -150 mm (flansa de imbinare Dn150) | buc | 2,00 |
| 34 | GD08E | Capac bombat din tabla zingata, avind Dn 200 mm | buc | 1,00 |
| 35 | AcD10A | Montarea tuburilor de protectie gofrat , avind diametrul de 180mm (Ecoplast NR90) | m | 3,00 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie de metal incovoiata 200x200 s=3.0-1buc.,foaie de otel t.=5mm 300x300 -1 buc.,bratara) | kg | 15,00 |
| 37 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bransament cu robinet D50 |  |  |
| 38 | GD61A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie (cu curatarea conductelor prin purjare cu aer), montata in sant,de diametru pina la 63 mm. (PE80 SDR11 D50x4.6mm) | m | 1,00 |
| 39 |  | Mufa el.fuziune D50mm | buc | 1,00 |
| 40 |  | Tranzitie otel /PE D57/50mm | buc | 1,00 |
| 41 |  | Cot 90* el.fuziune D50mm | buc | 1,00 |
| 42 | IC25A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (tub din otel D20x2.5 cu cep) | m | 1,00 |
| 43 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 x 4,5 mm | m | 2,00 |
| 44 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate , avind diametrul de 57x3,5mm | m | 1,00 |
| 45 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (robinet sferic cu flansa Dn50 (ГКШ-ххф) | buc | 1,00 |
| 46 | GE05A | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -50 mm (flansa de imbinare Dn50) | buc | 2,00 |
| 47 | GD10A1 | Rasuflatoare fara capac de control, avind Dn 1"-2" la montare (tub de control cu cep D15mm) | buc | 1,00 |
| 48 | GD08E | Capac bombat din tabla zingata, avind Dn 200 mm | buc | 1,00 |
| 49 | GE05C | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -100 mm | buc | 1,00 |
| 50 | GE05D | Flansa de otel Pn 10-25, sudata electric la tevi, avand Dn: -150 mm | buc | 2,00 |
| 51 | GB06C | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 100 mm | 2 buc | 1,00 |
| 52 | GB06E | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 150 mm | 2 buc | 1,00 |
| 53 | AcD10A | Montarea tuburilor de protectie gofrat , avind diametrul de 90mm (Ecoplast NR90/110) | m | 3,00 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (foaie de metal incovoiata 200x200 s=3.0-1buc.,foaie de otel t.=5mm 300x300 -1 buc.,bratara) | kg | 15,00 |
| 55 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,50 |
|  |  | Capitolul 1.5. Demontare |  |  |
| 56 | RpGA27A | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 57x3,5 mm | m | 43,00 |
| 57 | RpGA27C | Demontarea tevilor de otel pentru constructii montate aparent, prin sudare avind diametrul de 127x4-159x5.5 mm | m | 42,00 |
| 58 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 7,00 |
| 59 | TrI1AF08A6 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 3 | t | 0,92 |
| 60 | TrI1AA02A3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3 | t | 0,02 |
| 61 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 0,94 |
| 62 | TrI1AF09A6 | Descarcarea materialelor -deseuri metalice - , cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- din auto, categoria 3, pe rampa | t | 0,92 |
| 63 | TRI1AA09C3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren | t | 0,02 |
|  |  | Capitolul 2. Costul utilajului |  |  |
| 64 |  | Robinet sferic cu flansa Dn150mm (ГШК-150Ф) | buc | 1,00 |
| 65 |  | Tranzitie otel /PE D159/160mm (3+1(bransament) | buc | 4,00 |
| 66 |  | Teu reductie el.fuziune D160/50mm | buc | 2,00 |
| 67 |  | Teu el.fuziune D160/160mm | buc | 1,00 |
| 68 |  | Cot 90* el.fuziune D160mm (2+1(bransament) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de montarea |  |  |
| 69 | GB01E | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 150 mm | buc | 1,00 |
| 70 | 08-02-145-1 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 71 |  | Сablu din aluminiu АВВГ-3х10+1х6,0мм2 (ГОСТ 16422-80) | m | 50,00 |

| Verificat | Luiza Nicolaescu, arhitect șef __________________________ |
| --- | --- |