Ministerul Sănătăţii, Muncii și   			      Министерство Здравоохранения, Труда

Protecției Sociale al Republicii Moldova       	                    и Социальной Защиты Республики Молдовa

IMSP “SPITALUL CLINIC BĂLȚI”	                               МСПУ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА БЭЛЦЬ»

str.         Decebal        ,  101 ,  		                               ул.              Дечебал              ,    101    ,

- MD-3100, mun. Bălţi  				                               MD-3100, мун. Бэлць

Тel. + 231 5-86-97; fax + 231 5-87-33	                                                   Tел. + 231 5-86-97; факс + 231 5-87-33

scmb@ms.md, www.scm-balti.ms.md

______________№.__________________

La Nr. _________________din__________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

## CAIET DE SARCINI

Obiectul: Lucrari suplimentare de reparatie interioara a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

- Lucrari suplimentare de reparatie interioara a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti.

2. Informaţii şi proiectare

- Lucrari suplimentare de reparatie interioara a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Meterialele, echipamentele utilizate vor fi certificate conform normelor RM;

- Echipamentul tehnologic trebuie sa corespunda sarcinilor in constructii;

4. Mostre

- Mostrele vor fi prezentate de către ofertant autorității contractante, în termen de 3 zile de la solicitarea autorității.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul la santier este obligat:

- de-a limita accesul la santier;

- conectareaa la apa si electricitate;

- asigură colectarea si evacuarea gunoiului;

- respecta cerintele in securitatea muncii pe santier.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

La finalizarea lucrarilor antreprenorul este obligat să: prezinte cartea tehnica cu indeplinirea proceselor verbale a executarii lucrariilor si fazelor de executie, precum si certificatele de calitate a materialelor utilizate.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

La depistare  viciilor ascunse ca rezultat a executării lucrălor, acestea se constata in prezenta Benificiarului, supravegherii tehnice si Antreprenorului priri inscriere in cartea tehnica.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

-

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

- Conform noremelor și standardelor aprobate pe teritoriul R.M.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Antreprenorul va respecta normele în vigoare a R.M. la compartimentul nivelului zgomotului si vibratiilor produse în cadrul executării lucrărilor de raparație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

-

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

-

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

-

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

-.

16. Definiţii

-

17. Cerinţe privind calculul costului

Calculu costului a lucrării se va efectua conform normelor stabilite în vigoare R.M.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Ofertantul va prezenta documentele obligatorie menționate în Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Ofertantul va prezenta documentele obligatorii conform cerințelor menționate în Anunțul de participare, Documentația standard și DUAE.

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari suplimentare de reparatie interioara a blocului E si D a cladirii medico sanitare existente a IMSP SC Balti,str Decebal 101,mun.Balti.

Autoritatea contractantă: IMSP „Spitalul Clinic Bălți”, mun. Bălți, str. Decebal, 101.

(denumirea, adresa)

Deviz 2-1-1. Lucrari suplimentare. Lucrari de reparatie.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc E, D, Barocamera |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari si desfaceri |  |  |
| 1 | RpCQ11C | Demontarea peretilor cu caramizi de sticla | m2 | 4,20 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 24,95 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie (Perete despartitor din profil PVC, ) | m2 | 7,73 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime(демонтаж перегородок) | m2 | 19,80 |
| 5 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах б=40мм) | m3 | 1,17 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Bara de protectie la pereti) | m2 | 7,00 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,25 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 84,62 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 102,87 |
| 10 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,60 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (desfacerea finisajului existent la pereti) | m2 | 272,20 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (desfacerea finisajului existent la tavane) | m2 | 64,80 |
| 13 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (tavan suspendat) | m2 | 42,50 |
| 14 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 25,50 |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 25,50 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 25,50 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 17 | CD72D | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC din doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 18,95 |
|  |  | 1.3. Usi, ferestre |  |  |
| 18 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,30 |
| 19 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri interioare) | m2 | 4,84 |
| 20 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (Glasvanduri la casa scarii) | m2 | 10,66 |
|  |  | 1.4. Finisare interioara |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pereti |  |  |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 360,70 |
| 22 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 138,20 |
| 23 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 52,30 |
| 24 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 180,60 |
| 25 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50 5.0mm) k=5 | m2 | 180,60 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 4,00 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 184,60 |
| 28 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri ( captusirea coloanelor de apa si canalizare) | m2 | 1,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 274,80 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 274,80 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 274,80 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta, tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 274,80 |
| 33 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunele se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara | m2 | 138,20 |
| 34 | CK26Aфзд | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti) | m | 28,60 |
|  |  | 1.4.2. Tavane |  |  |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,80 |
| 36 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 64,80 |
| 37 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52 5.0mm) k=5 | m2 | 64,80 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 64,80 |
| 39 | CJ04B | Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 81,90 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,80 |
| 41 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 64,80 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 64,80 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezistenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 64,80 |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 79,80 |
|  |  | 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardoseli | m2 | 145,70 |
| 46 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat (бетонопласт М200) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 145,70 |
| 47 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 5,20 |
| 48 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Stecloizol HPP modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu | m2 | 5,20 |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (устройство стяжки из цементно песчаного раствора толщ.40мм) | m2 | 145,70 |
| 50 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1.0cm k=2 | m2 | 145,70 |
| 51 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv portelanat, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 116,90 |
| 52 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, rosturile chituite cu chit tip Ceresit CE40 in culoarea placii, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 28,80 |
| 53 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv portelanat | m | 74,60 |
|  |  | 2. Bloc E, D - sali de operatii, chirurgie, nastere, hol |  |  |
|  |  | 2.1. Usi, ferestre |  |  |
| 54 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 | 25,38 |
|  |  | 2.2. Lucrari interioare |  |  |
| 55 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 139,61 |
| 56 | CJ04B | Profiluri polisteren uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 378,00 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 139,63 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 139,63 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 339,00 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Ultra rezitenta tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 339,00 |
| 61 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 615,50 |
| 62 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea de dispersie superlavabila tip Caparol Latex Hygiene sau mai bun) | m2 | 1 615,50 |
| 63 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit tip Ceresit CE40, in culoarea placii, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv portelanat, culoare si dimensiunele se vor coordona cu beneficiarul, calitate superioara | m2 | 85,30 |
| 64 | CK26Aфзд | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Montarea benzi de protectie din MDF b=25cm la pereti) | m | 195,20 |

Deviz 2-1-2. Lucrari de instalatii sanitare, electricitate,incalzire. Lucrari suplimentare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Bloc E, D, Barocamera |  |  |
|  |  | 1.1. Retele electrice interioare |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,00 |
| 2 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5х50 см2) | m | 200,00 |
| 3 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp (Заделка штраб в стенах до 50 см2) | m | 200,00 |
|  |  | 1.1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 4 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощита металлического ) | buc | 1,00 |
| 5 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat (Демонтаж светильников) | buc | 14,00 |
| 6 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток) | buc | 16,00 |
| 7 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,00 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 11,00 |
| 9 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm) | 100 buc | 0,20 |
| 10 | Pretul firmei | Corp de iluminat ARS/R 4x18 | buc | 20,00 |
| 11 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные) | 100 buc | 0,04 |
| 12 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный) | buc | 4,00 |
| 13 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA) | 100 buc | 0,02 |
| 14 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ" | buc | 2,00 |
| 15 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (ЛПП 2х18) | 100 buc | 0,05 |
| 16 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х18 | buc | 5,00 |
| 17 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete (Светильники LED 10 Вт ) | 100 buc | 0,05 |
| 18 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт | buc | 5,00 |
| 19 | Pretul firmei | Tub LED 10 Wt | buc | 95,00 |
| 20 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "EXIT" | 100 buc | 0,02 |
| 21 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "Exit" | buc | 2,00 |
| 22 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 8,00 |
| 23 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 425,00 |
| 24 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х2,5 мм2 | m | 350,00 |
| 25 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 5х10,0 мм2 | m | 25,00 |
| 26 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 7,50 |
| 27 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 32 mm | 100 m | 0,22 |
| 28 | Pretul firmei | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=32mm | m | 22,00 |
| 29 | RpEE17B | Montarea prizelor | buc | 32,00 |
| 30 | Pretul firmei | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная) | buc | 9,00 |
| 31 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей) | buc | 5,00 |
| 32 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных ) | buc | 6,00 |
| 33 | Pretul firmei | Cutie ответвит. | buc | 20,00 |
|  |  | 1.1.3. Utilaj |  |  |
| 34 | Pretul firmei | Щит распределительный ЩРв-36гр | buc | 1,00 |
| 35 | Pretul firmei | Щит распределительный силовой | buc | 1,00 |
| 36 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 37 | Pretul firmei | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А | buc | 4,00 |
| 38 | Pretul firmei | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2Р/С16А/30мА | buc | 6,00 |
|  |  | 1.2. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
|  |  | 1.2.1. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
| 39 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 14,00 |
| 40 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,00 |
| 41 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 1,00 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm( Teava PPR d20) | m | 7,00 |
| 43 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 48,00 |
| 44 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 55,00 |
| 45 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 55,00 |
| 46 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm | m | 48,00 |
| 47 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 30,00 |
| 48 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 26,00 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 19,80 |
| 50 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 51 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 8,00 |
| 52 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 4,00 |
| 53 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 6,00 |
| 54 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
| 55 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 6,00 |
| 56 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,00 |
| 57 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,58 |
|  |  | 1.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 58 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,00 |
|  |  | 1.2.3. Utilaj |  |  |
| 59 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |
|  |  | 1.3.1. Incalzirea |  |  |
| 60 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Демонтаж труб) | m | 25,00 |
| 61 | RpIB11B | Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei (Снятие элементов радиатора М140) | buc | 17,00 |
| 62 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов) | m2 | 45,00 |
| 63 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 0,45 |
| 64 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 0,45 |
| 65 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 0,45 |
| 66 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 20,00 |
| 67 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 140,00 |
| 68 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR45 Gr 20), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 14,00 |
| 69 | IC38H | Piesa de racordare (teu redus 32/20/32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 14,00 |
| 70 | IC38H | Piesa de racordare (teu ppr 32mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,00 |
| 71 | IC38B | Piesa de racordare (Cot PPR32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 22,00 |
| 72 | IC38B | Piesa de racordare ( mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm, | buc | 24,00 |
| 73 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (Radiator T22 500x1000) | buc | 2,00 |
| 74 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Radiator T22 500x1400) | buc | 3,00 |
| 75 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Radiator T22 500x1600) | buc | 2,00 |
| 76 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 7,00 |
| 77 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 7,00 |
| 78 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Reductie 20x1/2) | buc | 14,00 |
| 79 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Izolare Tubolit 35x19) | m | 140,00 |
| 80 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 95,00 |
| 81 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,00 |
| 82 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,00 |
| 83 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 20,00 |
| 84 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 140,00 |
| 85 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Bloc E, D - sali de operatii, chirurgie, nastere, hol |  |  |
|  |  | 2.1. Retele electrice interioare |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari de montare |  |  |
| 86 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, interior, 60x60 cm) | 100 buc | 1,18 |
| 87 | Pretul firmei | Corp de iluminat ARS/R 4x18 | buc | 118,00 |
| 88 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (Светильники бактерицидные) | 100 buc | 0,22 |
| 89 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete (Светильник бактерицидный) | buc | 22,00 |
| 90 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "НЕ ВХОДИТЬ" (INTRAREA INTERZISA) | 100 buc | 0,10 |
| 91 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "НЕ ВХОДИТЬ" | buc | 10,00 |
| 92 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (WC) | 100 buc | 0,15 |
| 93 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete ЛПП 2х18 | buc | 15,00 |
| 94 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete (Дежурное освещение ) | 100 buc | 0,18 |
| 95 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete LED 10 Вт | buc | 18,00 |
| 96 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete "EXIT" | 100 buc | 0,07 |
| 97 | Pretul firmei | Corp de iluminat pe perete "Exit" | buc | 7,00 |
| 98 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti (24 Вт настенные) | 100 buc | 0,08 |
| 99 | Pretul firmei | Corp de iluminat LED 24 Вт | buc | 8,00 |
| 100 | Pretul firmei | Tub LED 10 Wt | buc | 512,00 |
| 101 | RpEE17B | Montarea prizelor | buc | 160,00 |
| 102 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-45 (компьютерная розетка) | buc | 6,00 |
| 103 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza RJ-11 (Телефонная розетка) | buc | 6,00 |
| 104 | Pretul firmei | Rama orizontala 2M (рамка 2-хместная) | buc | 30,00 |
| 105 | Pretul firmei | Rama orizontala 3M (рамка 3-хместная) | buc | 17,00 |
| 106 | Pretul firmei | Rama orizontala 4M (рамка 4-хместная) | buc | 5,00 |
| 107 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu (Монтаж одноклавишных выключателей) | buc | 33,00 |
| 108 | RpEE14C | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu (Монтаж однополярных выключателей двойных ) | buc | 27,00 |
| 109 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare (Выключатель проходной) | buc | 6,00 |
| 110 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,50 |
| 111 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х1,5 мм2 | m | 350,00 |
| 112 | Pretul firmei | Cablu ВВГнг 3х2,5 мм2 | m | 300,00 |
| 113 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 6,00 |
| 114 | Pretul firmei | Cutie ответвит. | buc | 95,00 |
| 115 | 08-01-080-2 | Aparat (UPS) | buc | 1,00 |
| 116 | 08-03-532-1 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 | buc | 4,00 |
| 117 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩАО) | buc | 1,00 |
| 118 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana | buc | 23,00 |
| 119 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Блок управления вызовами) | buc | 1,00 |
| 120 | 08-03-525-6 | Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana (Панель мед.) | set | 15,00 |
| 121 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит для UPS) | buc | 1,00 |
|  |  | 2.1.2. Utilaj |  |  |
| 122 | Pretul firmei | Блок бесперебойного питания UPS | buc | 1,00 |
| 123 | Pretul firmei | Кнопка вызова | buc | 4,00 |
| 124 | Pretul firmei | Блок управления вызовами | buc | 1,00 |
| 125 | Pretul firmei | Panou de distributie, ЩРв-12гр | buc | 1,00 |
| 126 | Pretul firmei | Panou de distributie (Щит для UPS) | buc | 1,00 |
| 127 | Pretul firmei | Separator de sarcina 3-polar, ВН-32 3Р 63А | buc | 1,00 |
| 128 | Pret furnizor | Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1Р-В10А | buc | 20,00 |
| 129 | Pret furnizor | Автоматический выключатель дифференциальный АВДТ 2Р/С16А/30мА | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
|  |  | 2.2.1. Apeduct si canalizare interioara |  |  |
| 130 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, calitate superioara | buc | 8,00 |
| 131 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., calitate superioara | buc | 20,00 |
| 132 | SD04A | Baterie amestecatoare cu senzor infrarosu, calitate superioara (tip Grohe sau mai bun) pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 133 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", calitate superioara, (tip Grohe sau mai bun) | buc | 12,00 |
| 134 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus fix, ), calitate superioara, (tip Grohe sau mai bun) | buc | 6,00 |
| 135 | SB24B | Sifon de pardoseala din fonta emailata, combinat, cu 1 racord si iesire laterala avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
| 136 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 3,00 |
|  |  | 2.2.2. Lucrari de montare |  |  |
| 137 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 7,00 |
| 138 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 4,00 |
| 139 | SE59A | Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,00 |
|  |  | 2.2.3. Utilaj |  |  |
| 140 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l /Boiler V=50l | buc | 2,00 |
| 141 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l /Boiler V=80l | buc | 5,00 |
| 142 |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l /Boiler V=100l | buc | 4,00 |
| 143 |  | Uscator de miini, carcas din inox, putere min. 1800 W, calitate superioara | buc | 2,00 |

Conducătorul grupului de lucru:   Valentin GUSAC                                               L.Ș.